ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	4

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu	4

4. Charakterystyczne parametry obiektu	4

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	5

6. Zapewnienie niezbędnych warunków dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej	5

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie        	5

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	6

9. Informacja o zgodzie na odstępstwo	6

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

3. Przekroje normalne i  szczegóły	8

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem ma pełnić funkcję komunikacyjną i jest to chodnik. Zgodnie z Załącznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje się do następujących kategorii obiektów budowlanych:

- kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem ogólnym jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej poprzez budowę chodnika. Z punktu widzenia społecznego istotna jest poprawa poziomu społecznego i gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej. Budowa nowego chodnika z betonu asfaltowego wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo poruszających się nim. Zamierzeniem budowy obiektu jest sprawna komunikacja piesza.

- UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Chodnik jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt pełni funkcję komunikacyjną, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzić komunikację pieszą.

W szczególności ze względu na tych mniejszych uczestników ruchu czyli dzieci.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. Parametry techniczne

Szerokość chodnika						 - 1,5m

Spadek chodnika						 - 2,0%

Szerokość zjazdów						 - zgodnie z PZT

Spadek zjazdów						 - dostosować do istniejącego terenu

Obramowanie chodnika					- obrzeże betonowe 8x30x100

Obramowanie zjazdów					- opornik betonowy 12x25x100

4.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów obiektu

Długość chodnika							-  1,21370 km

Opornik betonowy 12x25x100					-  380,51 m

Obrzeże betonowe 8x30x100						-  2426,52 m

Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą		-  481,07 m2

- OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Omawiane podłoże ma prostą budowę geologiczną i nie wykazuje zróżnicowania pod względem warunków geotechnicznych.

W rozpoznanym podłożu stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych. Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną oraz grunt zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G1.

- ZAPEWNIENIE NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DLA OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Przewidziano obniżenie krawężników do 2cm w celu swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich i przejścia przez jezdnię.

- PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Obszar, na którym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nie podlega również żadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Inwestycja klasyfikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robót spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, tj.:

a)	zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów,

b)	uporządkowanie spływu wód opadowych poprzez wykonanie odpowiednich spadków

c)	przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby i wód

Przewiduje się zastosowanie wyłącznie materiałów budowlanych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzęt i środki transportu także będą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do użycia. Przy realizacji przedsięwzięcia zarówno Wykonawca jak i Inwestor zwrócą szczególną uwagę na ograniczenie zużycia wody oraz paliw: maszyny i sprzęt będą włączane tylko na czas ich pracy, woda będzie używana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej użycia. Wszelkie materiały sypkie niezbędne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) będą przewożone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiału (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeką.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje się osiągnąć poprzez taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady składowane będą w szczelnych zamkniętych kontenerach, a następnie wywożone na składowisko odpadów.

Z uwagi na fakt, iż wszelkie maszyny i sprzęt budowlany muszą spełniać standardy w zakresie ochrony środowiska (m.in. posiadać aktualne przeglądy techniczne, posiadać katalizatory) ilość zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Ochrona przed hałasem, emisją spalin, drgań

Przewiduje się jednozmianowy cykl pracy.

- INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

- INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO

Nie dotyczy.

Opracował:

inż. Marcin Kuciak

nr upr. WKP/260/PWOD/08

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA