ZAŁĄCZNIK NR 1B – dot. Pakietu nr 12

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Gogle do fototerapii dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego – 3 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gogle do fototerapii dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego – 3 szt. |  |  |  |
|  | Gogle antydepresyjne do fototerapii noszone jak zwykłe okulary, pozostające w stałej odległości od siatkówki oka, bez względu na wykonywane ruchy oraz bez oślepiania | Tak |  |
|  | Zastosowanie (m.in.): • Zimowy blues • Zmęczenie - brak energii • Zaburzenia rytmu okołodobowego • Zespół nagłej zmiany strefy czasowej • Praca w godzinach nocnych | Tak / podać |  |
|  | Wybór sesji światłoterapii (min.): • 20 minut • 30 minut • 60 minut | Tak / podać |  |
|  | Natężenie światła podczas sesji: • 500 luksów (+/- 10%) • 1000 luksów (+/- 10%) • 1500 luksów (+/- 10%) | Tak / podać |  |
|  | Charakterystyka widmowa: Punkt szczytowy 1 • Długość fali 468 nm • Szerokość pasma 70 nm Punkt szczytowy 2 •Długość fali 570 nm •Szerokość pasma 100 nm | Tak / podać |  |
|  | Warunki pracy Temperatura: - 5stopni C do +40 stopni C (+/- 2 stopnie C) Wilgotność względna 15 % - 93 % (+/- 2%) Zakres ciśnienia atmosferycznego 700 hPa - 1060 hPa (+/- 2%) | Tak / podać |  |
|  | Zasilanie wewnętrznym źródłem elektrycznym (akumulator) | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne adaptera: • nominalne napięcie wejściowe adaptera 100-240 V AC, 50-60 Hz • nominalne napięcie wyjściowe adaptera 5V DC • nominalna moc wyjściowa adaptera 5W | Tak / podać |  |
|  | Klasa ochrony min. IP 20 | Tak / podać |  |
|  | Wymiary: 170 mm x 160 mm x 30 mm (+/- 10%) | Tak / podać |  |
|  | Waga: 75 g (+/- 10%) | Tak / podać |  |
|  | Akcesoria: • adapter ładowania • etui | Tak / podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: - Certyfikat CE i/lub Deklaracja Zgodności,, - wpis do ustawy o wyrobach medycznych | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.