Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

POJAZD BAZOWY

Rok produkcji: …………………

Nazwa/ typ/ model  ………………..

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | I. NADWOZIE | TAK/NIE* |
|  | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. | TAK/NIE* |
|  | Bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym | TAK/NIE* |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z tapicerką ze sztucznej skóry, z podłokietnikami, z regulowanymi na wysokość zagłówkami, fotel kierowcy regulowany | TAK/NIE* |
|  | Minimalne wymiary przedziału ładunkowego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1750 x 1900 dla pojazdu przeznaczonego na ambulans typ C, | Podać: |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą (drzwi do przedziału ładunkowego) | TAK/NIE* |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby (drzwi do przedziału ładunkowego) | TAK/NIE* |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o | Podać: |
|  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny | TAK/NIE* |
|  | Lakier w kolorze żółtym | TAK/NIE* |
|  | II. SILNIK |  |
|  | Z zapłonem samoczynnym, | TAK/NIE* |
|  | Moc silnika min. 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 400Nm | Podać: |
|  | Silnik spełniający wymagania emisji spalin umożliwiający rejestrację | TAK/NIE* |
|  | Napęd rozrządu w formie łańcucha | TAK/NIE* |
|  | III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna | TAK/NIE* |
|  | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK/NIE* |
|  | IV. ZAWIESZENIE |  |
|  | Zawieszenie wzmocnione tj. fabrycznie wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort. | TAK/NIE* |
|  | V. UKŁAD HAMULCOWY |  |
|  | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania | TAK/NIE* |
|  | Z systemem np. ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania | TAK/NIE* |
|  | Z systemem np. ESP stabilizującym tor jazdy | TAK/NIE* |
|  | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR | TAK/NIE* |
|  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA | TAK/NIE* |
|  | Z systemem wspomagania ruszania „pod górę” | TAK/NIE* |
|  | Z trzecim światłem hamowania | TAK/NIE* |
|  | VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
|  | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 230A | Podać |
|  | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah (łącznie min. 180Ah) | Podać: |
|  | VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE* |
|  | Centralny zamek we wszystkich drzwiach | TAK/NIE* |
|  | Autoalarm wyposażony w dwa piloty, sterowany z oryginalnego kluczyka samochodu | TAK/NIE* |
|  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane oraz składane | TAK/NIE* |
|  | Reflektory przeciwmgielne przednie | TAK/NIE* |
|  | Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem. Dopuszcza zaklejenie szyb w przedziale medycznym do 2/3 wysokości folią matową. | TAK/NIE* |
|  | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia | TAK/NIE* |
|  | Półka nad przednią szybą | TAK/NIE* |
|  | Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy | TAK/NIE* |
|  | Boczne światła pozycyjne | TAK/NIE* |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK/NIE* |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach | TAK/NIE* |
|  | Czujnik deszczu | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | TAK/NIE* |
|  | Uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE* |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy o mocy min. 5,0 kW umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu | Podać: |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK/NIE* |
|  | Czujnik martwego pola | TAK/NIE* |

ADAPTACJA POJAZDU BAZOWEGO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | I. NADWOZIE |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850 | Podać: |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK/NIE* |
|  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. jednego plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) | TAK/NIE* |
|  | II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie fabrycznego niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | TAK/NIE* |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V | TAK/NIE* Podać moc: |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju | TAK/NIE* |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwu parownikowa). | TAK/NIE* |
|  | III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu sterowana włącznikiem umieszczonym po lewej stronie deski rozdzielczej kierowcy. - inwerter (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W umożliwiający zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu. - głośnik podłączony do radia, z wyłącznikiem. | Podać: |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, - powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, - oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt. | Podać: |
|  | Instalacja do systemu SWD (tablet, drukarka, inne) – po włożeniu drukarki i tabletu do zamontowanego uchwytu/stacji dokującej, ambulans będzie mógł być użytkowany w systemie SWD PRM. (Tablet oraz drukarka nie stanowią przedmiotu zamówienia. Obecnie Zamawiający używa tabletu Zebra oraz drukarki Brother PJ-723. Moduł GPS po stronie Wykonawcy. | TAK/NIE* |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. Panel przyciskowy nie typu touchscreen | Podać: |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych). Panel przyciskowy nie typu touchscreen | Podać: |
|  | IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |
|  | W przedniej części dachu pojazdu zespolona belka sygnalizacyjna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „AMBULANS” | TAK/NIE* |
|  | Na wysokości podszybia 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. Alternatywnie Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza 2 niebieskie lampy typu LED na wysokości pasa przedniego tj. mocowanych na grillu samochodu, zamiast na wysokości podszybia. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach oraz tylnych słupkach | TAK/NIE* |
|  | W tylnej części pojazdu 2 lampy koloru niebieskiego typu LED Dodatkowe kierunkowskazy oraz światła obrysowe w tylnej górnej części nadwozia (lewej i prawej) | TAK/NIE* |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości ok. 15 km/h. | TAK/NIE* |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. Zmiana modulacji sygnałów poprzez przycisk w kierownicy. | TAK/NIE* |
|  | Sygnały pneumatyczne sterowane przez dodatkowy włącznik umieszczony po prawej stronie deski rozdzielczej kierowcy | TAK/NIE* |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK/NIE* |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach oraz z tyłu pojazdu oznaczenie ZRM „P” -na drzwiach przednich nazwa dysponenta jednostki / logo szpital | Podać: |
|  | V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu | Podać: |
|  | - radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy - możliwość pracy w trybie cyfrowym i analogowym z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. - Obsługa jednego ze standardów cyfrowych NXDN - Ilość kanałów: min. 128; - Wyświetlacz LCD min. 2 wiersze po 12 znaków; - Moc wyjściowa nadajnika programowana w zakresie 1- 25 W; - Moc wyjściowa akustyczna min. 3 W; - Panel rozłączny; - Obsługa SelectV; - Wbudowany odbiornik GPS lub zewnętrzny odbiornik GPS; - Możliwość maskowania korespondencji w trybie analogowym i cyfrowym; - Zakres temperatury pracy: -25°C ÷ +55°C; - Odporność na wilgotność i pył: IP54; - Odporność na warunki środowiskowe: MILSTD810; - Radiotelefon przewoźny musi zawierać akcesoria: 1. Mikrofonogłośnik przewodowy bez klawiatury alfanumerycznej 2. Kabel zasilający; 3. Zestaw montażowy Instalacja niezbędna do zainstalowania przewoźnego cyfrowo-analogowego radiotelefonu współpracująca z ICOM IC-F5062D | Podać: |
|  | VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK/NIE* |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK/NIE* |
|  | Na prawej ścianie fotel obrotowy, posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – wskazać w ofercie zakres regulacji). – fotel z systemem przesuwu. | TAK/NIE* |
|  | U wezgłowia noszy fotel obrotowy, posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – wskazać w ofercie zakres regulacji). – fotel z systemem przesuwu. Ambulans wyposażony w cztery miejsca siedzące i nosze ale przeznaczony do transportu maksymalnie czterech osób. | TAK/NIE* |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane manualnie (minimalna wysokość przejścia 1800 mm, minimalna szerokość przejścia 400 mm | TAK/NIE* Podać wysokość i szerokość przejścia: |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. | TAK/NIE* |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm), z dwiema szufladami - kosz na śmieci | TAK/NIE* |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK/NIE* Podać na ile pojemników: |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK/NIE* |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga!!! Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK/NIE* |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z 2 butlami (każda 10 l )(butle puste) + 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, - na ścianie lewej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu z wężykiem i maseczką pacjenta, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego. | TAK/NIE* |
|  | Podstawa (laweta) mechaniczna pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (Zamawiający obecnie używa noszy Stryker M-1) – na lawecie ma być zamontowane mocowanie do posiadanych przez użytkownika noszy. | TAK/NIE* |
|  | Termo box stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | TAK/NIE* |
|  | VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK/NIE* |
|  | Kamera cofania + kamera w przedziale medycznym | TAK/NIE* |
|  | Radioodbiornik w kabinie kierowcy. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy stopień przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego automatycznie wysuwany przy otwieraniu drzwi. | TAK/NIE* |
|  | Butla tlenowa aluminiowa, 2,7 litra. 2 szt. – bez reduktorów. | TAK/NIE* |
|  | Opona zimowa– komplet - 4 szt. Sygnalizator cofania. Uchwyt kątowy do pompy infuzyjnej na adapterze. | TAK/NIE* |
|  | VIII. SPRZĘT MEDYCZNY |  |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 1. Sposób realizacji masażu według obowiązujących wytycznych ERC 2. Częstość kompresji zakres 100 – 120 uciśnięć na minutę, osiągalna w przedziale temp. +15oC ÷ +35oC 3. Głębokość kompresji w przedziale 5 – 6 cm 4. Cykl pracy 50% kompresja /50% dekompresja 5. Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki 6. Zasilanie urządzenia elektryczne 7. Klasa ochronności urządzenia min. IP 43 8. Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 V AC 9. Ładowanie akumulatorów: - czas ładowania akumulatora w urządzeniu (bez wyjmowania) w temp. pokojowej – max. 120 minut - możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu ( ładowarka wbudowana w urządzenie ) 10. Czas pracy urządzenia: - ciągła i nieprzerwana kompresja urządzenia przy zasilaniu z akumulatora – min. 45 minut - możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta 11. Transmisja danych: - możliwość bezprzewodowej transmisji danych raportu z RKO przez moduł Bluetooth do komputera 12. W zestawie: - dodatkowa niezależna ładowarka z uchwytem do montażu w ambulansie (zasilanie 12V prądu stałego) - przewód zasilający ładowarkę zakończony wtykiem IP-34 - torba lub kontener transportowy (wymiary maksymalne urządzenia w torbie lub kontenerze transportowym wysokość ca 65 cm x szerokość ca 51 cm x głębokość ca 26 cm) - stabilizator / deska ułożenia pod plecy pacjenta - system stabilizacji ułożenia pacjenta względem urządzenia zapewniający właściwy masaż (np. pasy do unieruchomienia rąk pacjenta do urządzenia) - akumulator min. 2 szt. - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawka) min. 10 szt. - wbudowana ładowarka do akumulatora - paszport techniczny, karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w j. polskim - oddzielna ładowarka do ładowania akumulatorów - waga urządzenia maksymalnie 9 kg w gotowości do użycia ≤ 8 kg | TAK/NIE* |