Załącznik nr 1C do SWZ, nr sprawy WT.2370.10.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dla lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu pomiarowego dla KP PSP w Żninie.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, fabrycznie wykonany, jako osobowy. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. |  |
|  | Nadwozie 5-miejscowe, 4-drzwiowe, typu sedan. |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony, srebrny metalizowany. |  |
|  | Silnik benzynowy, produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu, moc silnika min. 125 KM. | Należy podać moc silnika. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Napęd na koła przednie. |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system kontroli odstępu od auta poprzedzającego z funkcją awaryjnego hamowania. |  |
|  | System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny. |  |
|  | Asystent pasa ruchu. |  |
|  | Elektromechaniczny hamulec postojowy. |  |
|  | System wykrywający zmęczenie kierowcy |  |
|  | Przestrzeń bagażowa o pojemności nie mniej niż 470 dm3, wodoodporna wykładzina bagażnika. |  |
|  | Poduszki powietrzne przednie i boczne w pierwszym rzędzie siedzeń, kurtyny powietrzne, kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe oraz zagłówki przy wszystkich miejscach. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane, sterowana elektrycznie regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy. Podłokietnik kierowcy. |  |
|  | Gniazdo 12V dostępne dla kierowcy i pasażera, gniazdo USB. |  |
|  | Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej, podłokietnik. |  |
|  | Centralny zamek sterowany bezprzewodowo. |  |
|  | Blokada układu zapłonowego (immobiliser). |  |
|  | Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu. |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne. Szyba pokrywy bagażnika i tylne szyby boczne przyciemniane. |  |
|  | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrze z wbudowanymi kierunkowskazami. |  |
|  | Wsteczne lusterko automatycznie ściemniające się. |  |
|  | Klimatyzacja fabryczna automatyczna dwustrefowa |  |
|  | Tempomat adaptacyjny. |  |
| - F | Fabryczny system nawigacji. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu i z przodu pojazdu. |  |
|  | Kamera cofania. |  |
|  | Światła przednie i tylne w technologii LED. |  |
|  | Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchowym. |  |
|  | Automatyczne światła drogowe. |  |
|  | Spryskiwacze świateł przednich. |  |
|  | Przednie światła przeciwmgłowe LED. |  |
|  | Koła z obręczami ze stopów lekkich 17” z oponami letnimi - 4 szt., pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | System kontroli ciśnienia w oponach. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych. |  |
|  | Radioodtwarzacz wbudowany w technologii DAB+ z wyświetlaczem dotykowym min 8”. Zestaw głośnomówiący – Bluetooth. Sterowanie systemem audio i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy. |  |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: - lampa niebieska magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki - certyfikat do 200 km/h, - dodatkowe dwie lampy kierunkowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, - wzmacniacz o mocy min. 100 W, - głośnik o mocy min. 100 W zamontowany na przednim zderzaku lub na atrapie chłodnicy, - nie mniej niż 4 rodzaje modulacji dźwięku, zmiana modulacji włącznikiem podstawowego sygnału dźwiękowego oraz manipulatorem, - umiejscowienie manipulatora sterownika sygnalizacji alarmowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. - włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie, | Należy podać producenta i model systemu. |
|  | Samochód wyposażony w radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Zamawiający nie wymaga dostarczenia radiotelefonu z odbiornikiem GPS. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Zespół nadawczo-odbiorczy zamontowany na w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie dostępne do obsługi przez kierowcę i pasażera. Montaż manipulatora i zespołu nadawczo-odbiorczego do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja: - instrukcja producenta zainstalowanej anteny, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. | Należy podać producenta i model radiotelefonu. |
|  | Wyposażenie podstawowe: - klucz do kół, - podnośnik, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 1 kg. |  |
|  | Dokumentacja dostarczona wraz z pojazdem: - instrukcja obsługi w języku polskim dla samochodu i dla urządzeń stanowiących wyposażenie, - książka gwarancyjna na cały pojazd w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy oraz karty gwarancyjne na urządzenia stanowiące wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem, |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji, premiowane dodatkowymi punktami. Gwarancja na wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z pojazdem zgodnie z gwarancją danego producenta. | Parametr punktowany, maksymalnie 5 lat. |