Załącznik nr 1 do SWZ

Nr zamówienia: RIZ.271.1.5.2021

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY DROGI GMINNEJ NOWA WIEŚ IŁAWECKA – SOLNO WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ (ZRID)

2. Nazwy i kody:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA GÓROWO IŁAWECKIE

UL. KOŚCIUSZKI 17

11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO OBEJMUJE:

2.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

2.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE

2.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW;

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLAENE;

3.3 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

3.4 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIEWRZENIA BUDOWLANEGO;

2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

2.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla budowy drogi gminnej Nowa Wieś Iławecka – SOLNO na odcinku ok 6,0 km

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu: bartoszyckiego, w gminie: Górowo Iławeckie

Przedmiot zamówienia obejmuje następując elementy :

- korekta pozioma geometrii drogi do wymaganych parametrów technicznych

- szerzenie jezdni drogi do szerokości 5,50m

- likwidacja przełomów

- budowę ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową

- sprawdzenie i uzupełnienie odwodnienia

- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z rozbudową drogi

- budowa skrzyżowań i zjazdów.

- przebudowa istniejących przepustów

- projekt zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

- projekt docelowego oznakowania pionowego i poziomego

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1) Parametry techniczne drogi.

Parametry ogólne:

- klasa techniczna: – droga klasy Z

- prędkość projektowa - 50 km/h

- obciążenie: – 100 kN/oś

- kategoria ruchu – KR 2

- przekrój drogi: – 1 x 2

- szerokości jezdni : - 5,50 m

- szerokość poboczy - 0,75 m

- szerokość chodnika - 2,00 m ( z krawężnikiem)

- odwodnienie jezdni: - rowy i kanalizacja deszczowa

- pochylenie skarp - 1 :1,5

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowane są następujące urządzenia obce mogące kolidować z rozbudową drogi:

- napowietrzna linia teletechniczna

- napowietrzna linia NN jeżeli zajdzie taka potrzeba

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowane są następujące urządzenia obce mogące kolidować z rozbudową drogi:

- napowietrzna linia teletechniczna

- napowietrzna linia NN jeżeli zajdzie taka potrzeba

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składające się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą uwzględniającego czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji ) w terminie umownym.

Opracowania koncepcji budowy drogi z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej

sporządzenia bądź pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinka będącego przedmiotem zamówienia. Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 lub 1:1000 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie)

opracowania projektów wykonawczych i budowlanych z uwzględnieniem wymagań: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072).

uzyskania opinii właściwego organu ( wójt Gminy Górowo Iławeckie) w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego przedmiotem zamówienia wg przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ.U z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.)

- w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych . Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowie -nich przepisach tj. w aktualnej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

opracowania koncepcji projektu konstrukcji nawierzchni w zakresie wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz projektowanych poszerzeń jezdni

opracowania dokumentacja geodezyjno kartograficzna ( podziały nieruchomości)

wykonanie dokumentacji pn: Regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Starostwa Powiatowego w Bochni, określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nabywanie praw do nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej.

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzja środowiskowa, decyzje o pozwoleniach wodno prawnych, decyzja o Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

opracowanie organizacji ruchu na czas robót

opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań :

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 poz. 450 – z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz.1729. )

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 pn. )

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. 2019, poz. 1643).

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 roku. poz. 2310),

opracowanie operatów wodno prawnych oraz uzyskania decyzji wodno prawnych

2.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej NOWA WIEŚ IŁAWECKA – SOLNO wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dokumentacje projektowe powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2019 r, poz. 1333 z późn. zm.), a także musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE

2.1.4.1 Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy wypełnić załącznik pn Kalkulacja ofertowa

Koszty związane z:

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

należy uwzględnić w ofercie cenowej wliczając je w ceny jednostkowe wykonania poszczególnych opracowań projektowych wymienionych w załączniku pn Kalkulacja ofertowa stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

w przypadku nie wystąpienia którejś z pozycji Tabeli opracowań projektowych nie będzie ona płatna

2.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.2.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej :

1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą uwzględniającego czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji) w terminie umownym.

Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować „Rady Techniczne” w ilości zależnej od potrzeb celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Do kompletu dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych.

2. Sporządzenia bądź pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinka drogi będącego przedmiotem zamówienia. Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z nakładką ewidencji gruntów ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie) + wypisy i wyrys z ewidencji gruntów.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 ha mapy do celów projektowania dróg.

3. Opracowania projektów wykonawczych i budowlanych dla wszystkich branż w formie cyfrowej na nośniku CD w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze i budowlane muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży: drogowej, kanalizacyjnej, przebudowy infrastruktury techniczne, geotechnicznej i innej jeżeli jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na:

pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,

na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy części drogowej winien zawierać:

I. Część opisową

– opis techniczny

- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych

II. Część rysunkową

- orientację w skali 1:25 000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 ( na aktualnej mapie)

- profil podłużny w skali 1:500/100 powinien zawierać między innymi: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome , projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne studzienek ściekowych, rzednę , spadki oraz niweletę projektowanych rowów

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 ( wykonane w odległościach minimum co 30 m , a także w miejscach charakterystycznych)

- rysunki ewentualnych szczegółów

- projekt wykonawczy przepustów winien zawierać:

• inwentaryzację stanu istniejącego

• plan sytuacyjny obiektu w skali l :500

• przekroje poprzeczne i podłużne

• szczegóły rozwiązań projektowanych elementów.

Uwaga!

Opracowania projektowe:

- projektu docelowej organizacji ruchu

- decyzje wodno-prawne

są wraz z projektem budowlanym niezbędnym załącznikiem do materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, przyjmuje się że stanowią one część projektu budowlanego. Termin ukończenia zgodnie z harmonogramem.

4. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: wydanych przez GDDKIA Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązujących norm i przepisów.

5. Opracowania dokumentacja geodezyjno-kartograficzna ( podziały nieruchomości)

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka dzielonej działki.

6. Regulacji stanu prawnego nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Górowo Iławeckie, określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nabywanie praw do nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka dzielonej działki.

7. Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań :

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 poz. 450 – z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz.1729. )

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 pn. )

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. 2019, poz. 1643).

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 roku. poz. 2310),

Wymagania szczegółowe do oznakowania poziomego i pionowego:

Projekt ma obejmować docelową organizację ruchu obowiązującą na drodze. Istniejące oznakowanie pionowe przewidzieć do demontażu. Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD powinny być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.  Kolorystyka i treść znaków pionowych, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego, powinna odpowiadać wzorcom zawartym w w/w szczegółowych warunkach. Każdy znak ma posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji - trójkątów widoczności na skrzyżowaniach zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i końcowy. Oznakowanie poziome wykonywane jako oznakowanie grubowarstwowe. Zatwierdzone Projekty organizacji ruchu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach ora z w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej w formacie rysunków dwg.

8. Opracowanie operatów wodno prawnych oraz uzyskania decyzji wodno prawnych

Operaty wodnoprawne mają być wykonane zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w decyzji środowiskowej ( jeżeli takowa będzie wydana)

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego

Opracowanie koncepcji przebudowy jezdni drogi i budowy chodnika, wstępne prace projektowe – 3 egzemplarze.

PB i PW dróg - 5 egzemplarzy

Operat wodno-prawny wraz z decyzjami wodno-prawnymi - 5 egzemplarzy

PB i PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – dla każdej branży osobno - 5 egzemplarzy

PB/W stałej organizacji ruchu - 5 egzemplarzy

PB/W organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 5 egzemplarzy

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - 5 egzemplarzy

Mapa do celów projektowych

Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami

Projekty podziału działek - po 6 egzemplarzy oryginałów dla każdej działki,

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egzemplarzy

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysów - 3 egzemplarze,

Informacja dotycząca BIOZ

2.2.2 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni

1. Konstrukcję wzmocnienia nawierzchni jezdni należy wykonać na podstawie PROJEKTU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI dla przebudowy drogi powiatowej kat Z.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów; wg punktu 2.1.2 przedmiotowego programu funkcjonalno-użytkowego

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynności wg punktu 2.1.2 przedmiotowego programu funkcjonalno-użytkowego Pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Zamawiającego (Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej , Nadzoru Budowlanego i innych Organów Administracji Państwowej i Samorządowej

3.3 Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

3.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

1. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1333 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

## Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.08.2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz.1643);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.08.2019 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1642).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019);.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);.

Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.);

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;

Ustawa z dnia 9czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1064 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Środowiska 20.12.2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 03.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1673);

Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. Nr 101 poz. 1463, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 470 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 784);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019r. , poz. 2311);

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.);

Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska ,ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219).

2. WYTYCZNE I INSTRUKCJE

Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

3. INNE ROZPORZĄDZENIA, USTAWY NORMY I KATALOGI.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.

Sporządził

Grzegorz Danilewicz