Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa inwestycji:

„Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej – drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty, Gmina Kosakowo”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką inżynierską, Polskimi Normami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni ulicy Księżycowej – drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty, Gmina Kosakowo.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi 
z tematem zamówienia.

II. Zakres robót objętych zamówieniem

Przedmiotem postępowania jest wykonanie następujących prac w ciągu ul. Księżycowej 
w Mostach:

- korytowanie wraz z wywozem urobku,

- nasypy,

- profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża,

- podbudowa z kruszywa o gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem,

- nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu yomb 0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,

- nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm,

- regulacja wysokościowa włazów,

- tablica informacyjna,

- kosztorys powykonawczy robót,

- szkic geodezyjny powykonawczy,

- pomiar powykonawczy niezwłocznie po uzyskaniu.

Zamówienie nie obejmuje prac archeologicznych podanych w Projekcie Wykonawczym, a także tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, które zostaną wykonane przez Zamawiającego.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ.

- Wzór Umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne - załącznik nr 8 do SWZ.