# SKF Polska S. A.					Poznań, 2023-11-28

ul. Nieszawska 15

61-022 Poznań

1.	Dane do opracowania audytu

a.	Dane dotyczące współczynników przenikania ciepła dla wszystkich przegród zewnętrznych – ściany U= 0,47 W/m2K, posadzki U =1,7 W/m2K, dach U= 0,29 W/m2K, okna zewnętrzne U=2,0 QW/m2K Przyjęto najbardziej niekorzystne współczynniki dla poszczególnych przegród. Np. okna – część jest po wymianie i U = 1,1 .

b.	Czy w budynku są wydzielone strefy o różnych temperaturach? Jakie przegrody je wydzielają? – generalnie nie ma stref. W obszarze obróbki cieplnej występuje wyższa temperatura, ale jest to skutek uboczny procesu hartowania, a nie zamierzona strefa. Poza tym, otwarte są 4 bramy umożliwiające przepływ powietrza

c.	Dane dotyczące zysków ciepła z produkcji (procesów technologicznych – zyski, straty) – Zyski: 12,172 GWh (na podstawie Energy Review 2022, maszyny, oświetlenie, biura, systemy).

d.	Dane dotyczące wentylacji (zyski, straty, ilość wymian) – Obszar produkcyjny – 5 central grzewczo-wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowym. Ilość wymian zgodnie z przepisami. Pozostałe obszary – częściowo biura, laboratoria i systemy mediów centralnych mają swoje wentylacje nawiewno-wywiewne

e.	Czy wentylacja jest mechaniczna/nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła? - Tak

f.	Jaki jest teraz wykorzystywany system ciepła? – Ogrzewanie ciepłą wodą z MSC przez grzejniki, nagrzewnice, centrale grzewczo-wentylacyjne

g.	Czy planowana jest wymiana grzejników? – Tak, częściowo (np. biura)

h.	Czy będzie wymiana źródła ciepła? Czy planowana jest pompa ciepła? – Tak, do 2030 roku

i.	Czy planowany jest montaż automatyki do sterowania system c.o.? – Jest zainstalowana – sterowanie węzłem cieplnym

j.	Czy planowana jest wymiana instalacji c.w.u.? - Nie

k.	Czy planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LEDowe? – Jest zainstalowane

l.	Czy Inwestor planuje montaż paneli foto na dachu? – Obecnie nie. Po wymianie dachu - tak