| Magdalena Nowak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |  |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com |  | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |  |
| STADIUM DOKUMENTACJI: |  | DATA: |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  | SIERPIEŃ 2021 |  |
| TEMAT PROJEKTU: |  |  |  |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PIASKOWO (droga z płyt w układzie pasowym) |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | MIEJSCE USYTUOWANIA INWESTYCJI: |  |  |
| Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg | obręb 0508 PIASKOWO-KAROLEWO Działki nr: 30 |  |  |
| PROJEKTANT : | NR UPRAWNIEŃ: |  | PIECZĄTKA\ PODPIS |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |  |

SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot opracowania …………………………………………………..............	3

- Inwestor …………………………………………………………………………..	3

- Jednostka projektowa	 …………………………………………………………….3

- Cel opracowania ………………………………………………………………….	3

- Podstawa opracowania …………………………………………………………...	3

- Podstawowy zakres inwestycji……….……………………………………... …...	4

- Projektowane parametry techniczne…………………………………………….....4

- Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji……………..…………....	4

- Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym………..………....	5

- Wpływ inwestycji na środowisko…………………………………..…..………....	5

- Ochrona konserwatorska……….…………………………………..…..………....	5

- Wpływ eksploatacji górniczej…….………………………………..…..………....	5

- CZĘŚĆ TECHNICZNA

      - Rozwiązanie sytuacyjne…………… . ………………………………………..…..6

      - Opis trasy w przekroju podłużnym …. ……………………………….…………..6

      - Przekrój normalny drogi …. ………………………………….…………………..6

      - Odwodnienie…………………….. …. ……………………….…………………..6

      - Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną ……………..7

      - Organizacja ruchu i oznakowanie………………………………………………....7

      - Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych…………........7

      - Ochrona interesu osób trzecich…………………………………………..………..8

      - Zalecenia dla wykonawcy dot. inwentaryzacji powykonawczej …………...….....8

      - Informacja BIOZZ…………………………..…………..………………..…....…..9

- DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

      - Oświadczenie Projektanta

      - Uprawnienia Projektanta

      - Oświadczenie o przynależności do WOIIB

- RYSUNKI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w m. Piaskowo.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

ul. Wroniecka 14

64-560 Ostroróg

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) drogi gminnej w m. Piaskowo. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podróżowania drogą poprzez utwardzenie płytami betonowymi

5. Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14 , 64-560 Ostroróg a Firmą VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka  149 , 62-002 Suchy Las,

- mapa do celów opiniodawczych w skali 1 : 500,

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z Zamawiającym koncepcja przebudowy drogi,

- obowiązujące normy i przepisy:

6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem następujące prace branży drogowej:

- korytowanie istniejącej drogi gruntowej utwardzonej gruzem,

- wykonanie podsypki piaskowej o grubości średnio 10cm,

- ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm

- wypełnienie kruszywem z rozbiórki z domieszką nowego łamanego (minimalna grubość wierzchniej warstwy 6cm) z zamiałaowaniem kruszywem 0/5,

- utwardzenie zjazdów do posesji i ewentualnych skrzyżowań,

- profilacja pozostałego zakresu istniejącej nawierzchni z gruzu i uporządkowanie terenu.

- Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa techniczna: D - dojazdowa

- typ przekroju: drogowy

- szerokość jezdni istniejącej ok. 5,0m (zakres projektowanego nowego utwardzenia – 3,20m; w tym 2x 0,8m płyt betonowych oraz 0,35+0,8+0,45m kruszywa łamanego

- szerokość pobocza: 2 x 0,75 m

- szerokość korony drogi 6,50 – 7,00 m,

- Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Ostroróg i obejmuje pas drogi gminnej gruntowej na działce o nr ewid. 30 w obrębie 0508 PIASKOWO-KAROLEWO. W otoczeniu dróg zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne i pola uprawne.

- Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym

W istniejącym stanie droga ma jezdnię o nawierzchni gruntowej utwardzonej gruzem na szerokości 5,0 – 5,50m. Szerokość pasa drogowego wynosi 5,00 do 10,00 m. Stan nawierzchni drogi jest zły, znaczne nierówności podłużne i poprzeczne kwalifikuje drogę do przeprowadzenia prac związanych z utwardzeniem i profilowaniem jezdni.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi i kruszywem drogi gminnej objętej opracowaniem nie będzie miało wpływu na środowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.

- Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej.

II. CZĘŚĆ TECHNICZNA

1. Rozwiązanie sytuacyjne

Plan wykreślono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Szerokość jezdni o nawierzchni twardej  wynosi ok. 5,00 – 5,50m. Przebudowie podlegać będzie pas o szerokości 3,20m. Pozostały zakres utwardzenia oraz pobocza gruntowe o szerokości 2x0,75m zostaną wyrównane.

Projektowane utwardzenie składa się z dwóch pasów płyt betonowych o szerokości 2x 0,8m w rozstawie 0,8m. Środek oraz po 0,4m z każdej strony zostanie uzupełniony nowym kruszywem łamanym.

Na drodze nie ma skrzyżowań, zjazd z drogi wojewódzkiej jest objęty innym opracowaniem.

Na trasie nie występują jedynie zjazdy. Zostaną umocnione i wyrównane. Ze względu na duży ruch pojazdów rolniczych postanowiono dodatkowo umocnić płytami obszar miedzy głównymi pasami w obszarze wjazdów.

2. Opis trasy w przekroju podłużnym

Z uwagi na prosty charakter utwardzenia nie zaprojektowano przekroju podłużnego. Planuje się ułożenie płyt w sposób płynny, likwidujący miejscowe nierówności. Wytyczenie wysokościowe podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Generalnie zakłada się wyniesienie niwelety płyt względem istniejącego utwardzenia z gruzu lub kruszyw na wysokość ok. 5-8cm.

3. Przekrój normalny drogi

Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni twardej w miejscu płyt:

- nawierzchnia płyt betonowych o gr. 16cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. średnio 10cm

- podłoże z gruntu rodzimego nośnego lub piaszczystego zagęszczonego do

Is=1,00, wtórny moduł odkształcenia E2 = 80MPa

Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 03. „Przekrój normalny”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi rozwiązano jako powierzchniowe. Odprowadzenie wód opadowych poza koronę drogi zapewnione będzie poprzez wyniesienie nawierzchni powyżej poziomu terenu i zastosowanie spadków porzecznych. Nie wystąpią zatem żadne zmiany w sposobie odprowadzenia wód.

Przewiduje się oczyszczenie istniejącego przepustu z rur PEHD o średnicy 400mm.

5. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie roboty należy prowadzić ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

7. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych

7.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem,

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegółowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę,

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ochrona interesu osób trzecich

Projektowane utwardzenie drogi powinno uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – usługowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie.

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.

- Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej                    i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów      i przecinki.

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę             z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- zakres robót

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Piaskowo.

- kolejność robót

- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu sporządzonego przez wykonawcę,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych,

- roboty wykończeniowe i porządkowe.

- wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- drogi gminne i wojewódzkie,

- budynki mieszkalne

- wskazywanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi – ruch pieszy i samochodowy

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Przebudowa drogi wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,

- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),

- Wykonać bezwzględnie czasowe oznakowanie miejsca robót wg opracowanego wcześniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Suchy Las, sierpień 2021r.

III DOKUMENTY  FORMALNO- PRAWNE

Ostroróg, lipiec 2021r.

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

ul. Wroniecka 14

64-560 Ostroróg

# OŚWIADCZENIE

## PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409] oświadczamy, że projekt budowlany

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PIASKOWO

(droga z płyt w układzie pasowym)”

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ

......................................................................

pieczątka z uprawnieniami i  podpis

IV RYSUNKI:

- Plan orientacyjny………………………………………………………….skala 1:25 000

2.       Plan sytuacyjny ………..…………..……….……….…………….……..… skala 1:1000

3.       Przekroje normalne………………………………………………...…………skala 1:50