SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy, działka nr 1018/1 i 1106/3.

INWESTOR:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr. Piotra Kowalika 2

62-130 Gołańcz

PROJEKTANT:

SPORZĄDZAJĄCY:

W ZAKRESIE:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (wykucia i zamurowania)

FUNDAMENTY

PODŁOŻA POD POSADZKI

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

DACH

STOLARKA OKIENNA

STOLARKA DRZWIOWA

ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY

WINDA

ELEWACJA

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PANELE FOTOWOLTANICZNE

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE -PRZYŁĄCZA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYPOSAŻENIE

Luty 2022

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                    i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy, działka nr 1018/1 i 1106/3”.

Zakres opracowania obejmuje:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (wykucia i zamurowania)

FUNDAMENTY

PODŁOŻA POD POSADZKI

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

DACH

STOLARKĘ OKIENNĄ

STOLARKĘ DRZWIOWĄ

ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY

WINDĘ

ELEWACJĘ

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PANELE FOTOWOLTANICZNE

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE -PRZYŁĄCZA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYPOSAŻENIE

- Opis stanu istniejącego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa przedszkola publicznego w Gołańczy. W części rozbudowywanej zaprojektowano trzy kondygnacje naziemne, aby połączyć się z częścią istniejącą. Wszystkie kondygnacje budynku dostępne są dla osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu windy. Układ komunikacyjny, dojazd do budynku istniejącym zjazdem z drogi gminnej (działka nr ewid. 1013/2). Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się na ścianie północnej. Teren inwestycji został ukształtowany w taki sposób by nie stwarzać barier osobom poruszającym się na wózkach.                     Od strony południowej pozostaje istniejący teren zielony z urządzonym placem zabaw. Część budynku           od strony wschodniej przeznaczona jest na mieszkania dla pracowników przedszkola oraz garaże.

Projektowana rozbudowa budynku o powierzchni zabudowy 192,19 m2

zlokalizowana na terenie działek 1018/1 oraz 1106/3.

Bilans terenu działek 1018/1 oraz 1106/3

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku - 585,23 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 192,19 m2

Komunikacja - chodniki, podjazdy, place - 1091,13 m2

Schody i pochylnie - 130,15 m2

Pojemnik na śmieci RG120 - 1,00 m2

Teren zielony (trawniki, drzewa i krzewy) - 4778,90 m2 = 70,51%

Całość działek 1018/1 oraz 1106/3 - 6778,60 m2

Parametry techniczne obiektu.

Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Technologia wykonania: tradycyjna murowana oraz żelbetowa, dach płaski.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu oraz terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia zabudowy: 192,19  m2

Powierzchnia użytkowa: 493,23 m2

Kubatura 2144,38 m3

Wysokość: 11,02 m

Długość: 14,98 m

Szerokość: 12,83 m

Adres inwestycji:

Gołańcz, działki nr 1018/1 oraz 1106/3

Inwestor: Miasto i Gmina Gołańcz ul. dr Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu                            i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robót objętych ST

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1.4.  Przedmiot ST W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową obiektu budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy.

1.5. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM POD NAZWĄ „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy, działka nr 1018/1 i 1106/3”.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

1.6. Zakres robót objętych ST Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45100000-8    prace przygotowawcze

45120000-4    próbne  wiercenia   i  wykopy

45214100-1    roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45262210-6    fundamentowanie

45223200-8    roboty konstrukcyjne

45262410-8    wznoszenie konstrukcj i budynków

45223500-1    konstrukcje z betonu zbrojonego

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4    tynkowanie

45440000-3    roboty malarskie i szklarskie

45313100-5    instalowanie wind

45261210-9    wykonywanie pokryć dachowych

45432120-1    instalowanie na wierzchni podłogowych

45421000-4    roboty w zakresie  stolarki budowlanej

45443000-4    roboty elewacyjne

45330000-9    roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45261215-4    pokrywanie dachów panelami ogniwsłonecznych

45111291-4    roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.7. Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować                      w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

SST01	PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST02	ROBOTY ZIEMNE

SST03  POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (wykucia i zamurowania)

SST04  FUNDAMENTY

SST05  PODŁOŻA POD POSADZKI

SST06  ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

SST07 DACH

SST08  STOLARKA OKIENNA

SST09  STOLARKA DRZWIOWA

SST10  ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY

SST11  WINDA

SST12  ELEWACJA

SST13   INSTALACJE WEWNĘTRZNE

SST14  PANELE FOTOWOLTANICZNE

SST15  INSTALACJE ZEWNĘTRZNE -PRZYŁĄCZA

SST16  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST17  WYPOSAŻENIE

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować                       w powiązaniu z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.8 Określenia  podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najważniejsze Oznaczenia i Skróty

SST -szczegółowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie.

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.

Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone                                do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                             w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą                       a Zamawiającym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji                  i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób).

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Oferty i stanowią jej część.

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), normami i przepisami prawa budowlanego.

3. Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

4. Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny                  za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

5. Zgodność robót z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne                  i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót),

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony                             z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane                     z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym                                        od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU.

3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

- współpracę i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

5.1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

5.5. Dokumenty budowy

## Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

-datę przyjęcia placu budowy,

-datę rozpoczęcia robót,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

#### Księga obmiaru robót.

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.

Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawą wyceny i opisem robót,

-ilością przedmiarową robót,

-datą obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,

-ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

#### Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jedno-znaczny.

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

-podstawę wyceny i opis robót,

-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

-datę obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,

-ilość robót wykonanych od początku budowy,

-dane osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

7.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

-odbiorowi robót zanikających,

-odbiorowi częściowemu, elementów robót,

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy – oryginał i kopię.

-Obmiar robót (jeśli wymagany)

-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.

-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.

-Protokóły prób i badań.

-Protokóły odbioru robót zanikających.

-Rozliczenie z demontażu.

-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.

Cena  obejmuje:

-robociznę,

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

Roboty związane z Rozbudową budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy, działka nr 1018/1 i 1106/3 wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

.

45100000-8    prace przygotowawcze

45120000-4    próbne  wiercenia   i  wykopy

45214100-1    roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45262210-6    fundamentowanie

45223200-8    roboty konstrukcyjne

45262410-8    wznoszenie konstrukcj i budynków

45223500-1    konstrukcje z betonu zbrojonego

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4    tynkowanie

45440000-3    roboty malarskie i szklarskie

45313100-5    instalowanie wind

45261210-9    wykonywanie pokryć dachowych

45432120-1    instalowanie na wierzchni podłogowych

45421000-4    roboty w zakresie  stolarki budowlanej

45443000-4    roboty elewacyjne

45330000-9    roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45261215-4    pokrywanie dachów panelami ogniwsłonecznych

45111291-4    roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy, działka nr 1018/1 i 1106/3."

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania zadania „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy, działka nr 1018/1 i 1106/3."

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

SST1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

SST3 - POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (wykucia i zamurowania)

SST4 - FUNDAMENTY

SST5 - PODŁOŻA POD POSADZKI

SST6 - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

SST7 - DACH

SST8 - STOLARKĘ OKIENNĄ

SST9 - ST - STOLARKĘ DRZWIOWĄ

SST10 - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY

SST11 - WINDĘ

SST12 - ELEWACJĘ

SST13 - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

SST14 - PANELE FOTOWOLTANICZNE

SST15 - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE -PRZYŁĄCZA

SST16 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST17 - WYPOSAŻENIE

SST 01

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8 roboty przygotowawcze

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – prace przygotowawcze

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontaży i przełożeń wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki

występujących w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- demontaż elementów ściennych, przełożeń elementów i rozbiórek wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze obejmują:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP

- przełożenie oświetlenia, kamer i komina

- rozbiórka wiat, boksów i nawierzchni z płyt drogowych

- wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki

5.2. Roboty rozbiórkowe roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru

terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

SST 02

ROBÓTY ZIEMNE

45120000-4    próbne  wiercenia   i  wykopy

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – roboty ziemne

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami, zasypkami i zagęszczeniem gruntu

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów zasypek i zagęszczeniu gruntu

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe:

- piasek

3. SPRZĘT

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem podszybia pod windę fundamentów powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, natura1nego ukształtowania

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania  podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 03

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM (WYKUCIA I ZAMUROWANIA)

45214100-1    roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – połączenie z istniejącym budynkiem

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z połączeniem z istniejącym budynkiem

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykonanie połączenia z istniejącym budynkiem

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l), Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wlw ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw

2.2. Wymagania szczegółowe:

- beton komórkowy

- cegła pełna

- cement

- wapno

- piasek

- nadproża

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty połączenia z budynkiem istniejacym obejmują:

- demontaż stolarki

- poszerzenie otworów

- montaż nadproży

- wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki

5.2. Roboty rozbiórkowe roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 04

ROBOTY FUNDAMENTOWE

45262210-6    fundamentowanie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – roboty fundamentowe

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z fundamentami

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie fundamentów

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 T., Nr 92, póz. 881),  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-30000: 1990 o następujących markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35"- do betonu klasy wyższej niż B20 b) Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

oznaczenie,

nazwa wytwórni i miejscowości,

masa worka z cementem,

data wysyłki,

termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą

być następujące:

• dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami),

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub I oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową,

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych,

ścianek, płyt, schodów zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:

l) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań: - sprzętem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia: - giętarkami,

- nożycami,

- prostowarkami,

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

4) do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

4.1. Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem płyty fundamentowej podszybia należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2 Wykonanie deskowań

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucina się z dokładnością do l cm.

5.4 Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

5.6 Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.8 Temperatura otoczenia.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

5.9 Zabezpieczenie podczas opadów.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.10 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa5.2.7. Pielęgnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- 881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST .,Wymagania ogólne".

6.1. Zakres kontroli i badań

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w sr .,Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w sr "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykły

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania stałości

objętości

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-911B·067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:l999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

SST 05

PODŁOŻA POD POSADZKI

45262300-4 podklady betonowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – podłoża pod posadzki

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem podłoży pod posadzki

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży pod posadzki

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania podłoży pod posadzki muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 T., Nr 92, póz. 881),  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wlw ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-30000: 1990 o następujących markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem podłoży pod posadzki

Wykonawca powinien dysponować m.in.:

l) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań: - sprzętem ciesielskim,

4) do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

4.1. Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty obejmują:

- podsypki z piasku

- podkłady betonowe

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”

8. PODSTAWAPLATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w sr "Wymagania ogólne".

SST 06

ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY

45223200-8    roboty konstrukcyjne

45262410-8    wznoszenie konstrukcj i budynków

45223500-1    konstrukcje z betonu zbrojonego

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty murowe i konstrukcje żelbetowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – roboty budowlane stan surowy

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem stanu surowego

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stanu surowego

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 T., Nr 92, póz. 881),  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-30000: 1990 o następujących markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35"- do betonu klasy wyższej niż B20 b) Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

oznaczenie,

nazwa wytwórni i miejscowości,

masa worka z cementem,

data wysyłki,

termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą

być następujące:

• dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami),

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania stropów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub I oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową,

3.Cegła silikatowa

4.Zaprawa – murarska

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem stropów, płyt, schodów, belek, słupów, wieńcy, ścian murowanych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:

l) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań: - sprzętem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia: - giętarkami,

- nożycami,

- prostowarkami,

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

4) do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem ścian i konstrukcji żelbetowych

5.1.1. Wykonanie deskowań

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucina się z dokładnością do l cm.

5.2.3. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytnymalości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa5.2.7. Pielęgnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- 881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3. Wykonanie ścian gr. 24 cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST .,Wymagania ogólne".

6.1. Zakres kontroli i badań

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w sr .,Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w sr "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykły

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania stałości

objętości

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-911B·067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:l999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

SST 07

DACH

45261210-9    wykonywanie pokryć dachowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z wykonaniem pokrycia dachu wraz z obróbkami

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- grunt bitumiczny

- papa paroprzepuszczalna termozgrzewalna

- wełna twarda gr 15 cm

- wełna twarda spadkowa 1-35 cm

- papa podkładowa termozgrzewaln

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna

- rynny i rury spustowe

- obróbki z blachy

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty dachowe obejmują:

- montaż papy paroprzepuszczalnej z gruntowaniem podłoża

- docieplenie wełną twardą gr 15 cm

- ułożenie warstwy spadkowej gr 1-35 cm

- pokrycie dwoma warstwami papy

- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 08

STOLARKA OKIENNA

45421000-4    roboty w zakresie  stolarki budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – montaż stolarki okiennej

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z montażem stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki okiennej

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- okna aluminiowe

- nawiwniki higrosterowalne

- parapety zenętrzne z blachy powlekanej

- parapety wewnętrzne z konglomeratu

- balustrady przyokienne

- rolety zewnętrzne

- Klapa oddymiająca o wymiarach 1,0 x 1,40 m typu FIRE ("ASKON"), jednoskrzydłowa z funkcją wyłazu  dachowego, wyposażona w owiewki

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty obejmują:

- montaż okien aluminiowych

- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- montaż balustrad przyokiennych

- montaz rolet

-montaż klapy oddymiającej z funkcją wyłazu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 09

STOLARKA DRZWIOWA

45421000-4    roboty w zakresie  stolarki budowlanej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- drzwi wewnętrzne 80 - drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3

- drzwi wewnętrzne 90 drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3

- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30

- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30

- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60

- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe bezklasowe

- ściany składane

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty obejmują:

- montaz drzwi wewnętrznych 80 - drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3

- montaz drzwi wewnętrznych 90 drzwi wewnetrzne o wytrzymałości klasy 3

- montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 30

- montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 30

- montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 60

- montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych bezklasowych

- montaż ścian składanych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 10

ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY

45410000-4    tynkowanie

45440000-3    roboty malarskie

45432120-1    instalowanie nawierzchni podłogowych

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – prace wykończeniowe

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z pracami wykończeniowymi

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania prac wykończeniowych

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1 Posadzki

- papa podkładowa termozgrzewalna

- styropian EPS 100

- folia budowlana

- zaprawa cementowa

- folia w płynie

- płytki posadzkowe

- wykładzina dywanowa

- zaprawy klejowe

2.2.2Stropy

- tynk gipsowy

- gips szpachlowy

- gładź szpachlowa

- farba lateksowa

- zaprawy spoinowe

2.2.3 Ściany

- tynk gipsowy

- gips szpachlowy

- gładź szpachlowa

- farba lateksowa

- folia w płynie

- płttki ścienne

- zaprawy klejowe

- zaprawy spoinowe

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty obejmują

5.1.1 Posadzki

- wykonaie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie izolacji cieplnej

- wykonanie posadzek cementowych

- wykonanie izolacji podpłytkowej

- wykonanie posadzek z płytek

- wykonanie posadzek z wykładzin

5.1.2 Stropy

- wykonanie tynków

- wykonanie gładzi

- wykonanie malowania

5.1.3 Ściany

- wykonanie tynków

- wykonanie gładzi

- wykonanie malowan

- wykonanie izolacji podpłytkowej

- wykonanie okładziny z płytek

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 11

WINDA

45313100-5    instalowanie wind

Szczegółowa  specyfikacja techniczna montażu windy

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – montaż windy

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu windy wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firmę specjalistyczną.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i ma¬jące na celu montaż windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

-montaż windy ze sterowaniem;

-montaż szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez   firmę specjalistyczną.

1.4. Ogólne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.1. wymagania szczegółowe

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z szybem i łącznikiem należy zamontować windę. Dźwig powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę. Parametry dźwigu:

- Dźwig: 	osobowy, hydrauliczny (1sztuka) dla osób    niepełnosprawnych;

- Wymiary: 		1400x1400mm

- Udźwig:			825kg;

- Ilość przystanków:		3; poziomy (0,00 – wg. poj)

- Ilość dojść:			4;

- Prędkość dźwigu:		0,5m/s;

- Wysokość podnoszenia:	6,25m;

- Drzwi kabinowe:	automatyczne teleskopowe 2AT-2sztuki;

automatyczne centralne 2AC-1sztuka, o wymiarach 900x2000mm

wykonanie:	przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej – satyna, wyposażone w fotokomórkę

- Drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2AT-3sztuki;

automatyczne centralne 2AC-1sztuka, o wymiarach 900x2000mm

wykonanie: przeszklone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej – satyna,

- Kabina dźwigu: metalowa, przelotowa o wymiarach zewnętrznych 1400x1400mm

wykonanie: kabina wykonana ze stali nierdzewnej – satyna, jedna ściana przeszklona szkłem bezpiecznym

wyposażenie: panel dyspozycji – (antywandal) z piętrowskazywaczem cyfrowym,

oświetlenie – halogenowe wielopunktowe, oświetlenie awaryjne (min. 2godz.) gong, podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną (kolor do uzgodnienia), lustro, wentylator, poręcz ze stali chromowanej, interkom (kabina maszynownia – portiernia), VOX – system informacji głosowej informującej o piętrach.

- Piętrowskazywacz: na przystanku podstawowym;

- Kasety wezwań: stal nierdzewna – satyna (antywandal) z zintegrowanym piętrowskazywaczem,

- Napęd	 hydrauliczny regulowany

- Sterowanie: mikroprocesowe, zbiorczość w dół, z możliwością  programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci mikroprocesora ) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pożaru)

- Szyb:	konstrukcja samonośna spawana, przeszklona szkłem bezpiecznym o wymiarach wewnętrznych:1935x1910mm

- Podszybie:	1000mm

- Nadszybie:	1400mm

- Maszynownia	obok szybu, kanał montażowy odkrywany 200x150mm łączący maszynownie z szybem

- Wentylacja:		grawitacyjna nawiewno-wywiewna maszynowni

i wywiewna szybu.

2.2. Sterowanie

Napęd regulowany (płynną regulację prędkości) uzyskujemy poprzez otwieranie

i przymykanie zaworów hydraulicznych w sposób płynny całkujemy w zależności od fazy ruchu, obniżenia w kabinie i temperatury oleju – daje to w efekcie ciągłą i płynną regulację prędkości w całym zakresie jazdy). Efekt uzyskuje się na skutek sterowania elektronicznego unikalnym zaworem.

Zastosowanie napędu posiadającego płynną regulacje prędkości daje korzyści w postaci: poprawienia komfortu jazdy; wydłużenia okresu eksploatacji agregatu pompowego; zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

3. SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo¬duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku

i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Montaż gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 12

ELEWACJA

45443000-4    roboty elewacyjne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – prace elewacyjne

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z pracami elewacyjnymi

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania prac elewacyjnych

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- preparat gruntujący

- styropian EPS 70

- kołki do styropianu

- siatka z włókna szklanego

- zaprawy klejowe

- narożniki z siatką

- podkład pod tynk

- tynk mineralny

- farba silikonowa

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty obejmują

- gruntowanie podłoża

- klejenie i kołkowanie styropianu

- montaż narożników z siatką

- wykonanie warstwy zbrojącej

- podkłd pod tynk

- połżenie tynku mineralnego

- malowanie fatbą silikonową

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 13

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

45310000-3    roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – wykonanie instalacji wewnetrznych

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z wykonaniem instalacji wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania instalacji wewnetrznych

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1 Instalacje wod-kan

- rury i kształtki PE

- rury i kształtki PCV

- zawory

- armatura sanitarne

- inne materiały pomocnicze

2.2.2 Instalacja wentylacji

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 o wydajności min. 2380 m3/h. Centrala

wentylacyjna wyposażona w wentylatory, filtry, przepustnice, obrotowy wymiennik ciepła, chłodniconagrzewnicę freonową oraz automatykę sterująco-regulującą.

- Agregat chłodzący np. firmy Komfovent, typ: MOU-55HFN6-KA8243. Agregat zasilać będzie chłodnico-nagrzewnicę freonową zainstalowaną w centrali wentylacyjnej.

- Czerpnia dachowa z poziomym poborem powietrza, np. firmy Komfovent, typ: G_540_1115_00 o wydajności min. 2380 m3/h.

- Wyrzutnia układu NW1 np. firmy Komfovent, typ: G_540_115-10 o wydajności min. 1820 m3/h.

- Anemostaty o wydajności do 100 m3/h.

- Przepustnice współpracujące z centralą wentylacyjną, np. firmy Komfovent, typu SRUM-

700x300.

- Przewody wentylacyjne stalowe, z rur typu spiro,

2.2.3 Instalacja c.o.

- rury i kształtki PE-X lub Pe- zawory

- izolacje

- grzejniki

2.2.4 Kotłownia

- kocioł gazowy 60 kW

- podgrzewacz cwu 300L

- pompy

- stacja uzdatniania wody TRINNITY PW1

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100

- komin spalinowy 200/250

2.2.5 Instalacje elektryczne, niskie prady i odgromowe

- przewody elektryczne

- rozdzielnica

- gniazda, kontakty

- oprawy oświetleniowe

- kontrola dostępu

- odgromy

- pozostałe materiały pomocnicze

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty obejmują

5.1.1 Instalacje wod-kan

Wykonanie instalacji wodociągowej w budynku w celu dostarczenie wody do wszystkich

zainstalowanych przyborów sanitarnych oraz instalacji przeciwpożarowej.

Dla ochrony przeciwpożarowej budynku nalezy 3 hydranty HP25 (na każdej kondygnacji po

jednym) o wydajności 1 l/s każdy. Lokalizacja hydrantów w części graficznej opracowania. Zawór hydrantowy powinien być umieszczony na wysokości 1 – 1,35 m licząc od poziomu podłogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Wymagane ciśnienie na najniekorzystniej usytuowanym zaworze odcinającym hydrantu HP25 ≥0,2MPa.

Wszystkie rurociągi wody zimnej należy otulić izolacją przeciwroszeniową np. z pianki poliuretanowej o

grubości 9 mm lub innej o podobnych właściwościach. Rurociągi zimnej wody prowadzone w garażu otulić izolacją o grubości 20 mm. Rurociągi doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych należy prowadzić w wykutych bruzdach ściennych, podwieszać pod stropem oraz w warstwach posadzki. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory kątowe do misek ustępowych, zawory kulowe czerpalne ze złączką.

Przejścia przewodów instalacji wody zimnej przez przegrody budowlane wykonać w tulejach

ochronnych o średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od średnicy przewodu. Wolną przestrzeń

wypełnić materiałami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm z każdej strony. W tulei nie powinny znajdować się żadne połączenia przewodu.

Tuleja ochronna ma być trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przejściach przez przegrody

oddzielenia przeciwpożarowego należy zastosować przejścia o klasie odporności ogniowej takiej jak przegroda.

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone,

sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyślnym wyniku próby należy instalację zdezynfekować i przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne.

Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie przewodem Ø160x4.7PVC do

projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać w systemie grawitacyjnym z rur i kształtek

kanalizacyjnych kielichowych PVC litych łączonych na wcisk z uszczelką. System montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

Poziomy kanalizacyjne prowadzić w warstwach posadzkowych. Przewody kanalizacyjne układać

kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przejście w ścianie fundamentowej wykonać w tulei ochronnej stalowej.

Nieczystości z poszczególnych przyborów sanitarnych poprzez indywidualne lub zbiorcze podejścia

odprowadzić do najbliższych projektowanych pionów. Wszystkie podejścia pod przybory sanitarne

zasyfonować. Podejścia wykonać w warstwach posadzkowych lub prowadzić po wierzchu ścian kryte w

cokołach albo jako kryte w bruździe ściennej o ile konstrukcja ściany i średnica podejścia na to pozwala.

Zmianę kierunku trasy kanalizacji sanitarnej wykonać przy użyciu kształtek 45 st.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej wykonać jako kryte w ścianach lub obudowane i

zaizolowane akustycznie. W najniższej jego części zamontować czyszczak z szczelnie zamykaną pokrywą, a w zabudowie pionu należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne zapewniające do nich dostęp. Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Poszczególne piony wyprowadzić jako rurę wentylacyjną do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach. Na pozostałych pionach montować zawory napowietrzające do ścieków 110PVC.

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane (strop, ściany) wykonać w tulejach

ochronnych o średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od średnicy przewodu. Wolną przestrzeń

wypełnić materiałami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być

dłuższa od grubości ścian lub stropu o minimum 2 cm z każdej strony. W tulei ochronnej nie powinno

znajdować się żadne połączenie przewodu

Przewody instalacji kanalizacyjnej należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

(podpory stałe) i wsporników (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. Uchwyty powinny mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Warunki wykonania instalacji wod.-kan.

Układanie rur kanalizacyjnych i wodociągowych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów

rur.

Pod rury powinna być wykonana podsypka o grubości co najmniej 10 cm. Rurom należy zapewnić

również odpowiednie wsparcie gruntu przez dobór materiału obsypki i jego zagęszczenie. Rury PVC i PE

powinny być obsypane materiałami sypkimi takimi jak: żwir, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Obsypka z boków i z góry powinna być zagęszczona warstwami o grubości 10-30 cm do stopnia wymaganego dla

nawierzchni drogowych.

Instalacje wod-kan wykonać zgodnie z „Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normami PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 i rozporządzeniem M.I. z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. nr 75/2002.

5.1.2 Instalacja wentylacji

W projektowanej rozbudowie budynku wukonuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z

odzyskiem ciepła i klimatyzacją. Pomieszczenia wentylowane zgodnie z opisem układów.

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie zgodnie z opisem układów.

Parametry powietrza zgodne z PN-78/B-03421

Temperatury zgodnie z tabelką 134 pkt.1 WT.

Temperatury w poszczególnych pomieszczeniach zostały opisane w części rysunkowej.

Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji będzie spełniał wymagania normy PN-87/B-02151.02.

Bilans powietrza wentylacyjnego został sporządzony dla wentylacji ogólnej w oparciu o krotności wymian

wymagane przepisami oraz minimalne ilości powietrza ze względu na warunki higieniczno-sanitarne.

Dla pomieszczeń sal przedszkola przyjęto wymianę powietrza na poziomie 15m3/h/dziecko + 30m3/h/osobę dorosłą.

Dla pomieszczeń sanitarnych przyjęto wymianę powietrza na poziomie 50m3/h/miskę ustępową.

Dla pomieszczeń sanitarnych kondygnacji 0 projektuje się układ wentylacji wywiewnej wyciągowej

realizowany za pomocą anemostatów wywiewnych i przewodów wentylacyjnych okrągłych. Powietrze

wywiewane będzie za pomocą wentylatorów wywiewnych dachowych. Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek drzwiowych lub podcięć drzwiowych. Rozmieszczenie elementów zgodnie z częścią rysunkową.

Dla pomieszczeń sanitarnych kondygnacji +1 i +2 projektuje się układ wentylacji wywiewnej

wyciągowej realizowany za pomocą anemostatów wywiewnych i przewodów wentylacyjnych okrągłych.

Powietrze wywiewane będzie za pomocą wentylatorów wywiewnych dachowych. Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek drzwiowych lub podcięć drzwiowych. Rozmieszczenie elementów zgodnie z częścią rysunkową.

Wentylacja ogólna – przedszkole nieczynne.

Układy wentylacyjne NW1, W1 i W2 pracują w trybie przewietrzania – 0,5 wymiany/h.

Wentylacja ogólna – przedszkole czynne.

Układy wentylacyjne NW1, W1 i W2 pracują na wydatkach projektowych.

Wentylacja awaryjna:

Uruchomienie wentylacji awaryjnej może nastąpić od czujnika automatyki.

Układy wentylacyjny NW1, W1 i W2 pracują na wydatkach maksymalnych.

W pomieszczeniu komunikacji projektuje się kurtynę powietrzną zimną, o szerokości 150 cm, np. firmy

VTS, typ: Wing 150 C, o wydajności 3200 m3/h.

Wentylacja klatki schodowej oraz szybu windowego będzie odbywać się poprzez wentylację

grawitacyjną.

Nawiew powietrza do klatki schodowej będzie odbywać się za pomocą nawietrzaka okiennego, wywiew

będzie realizowany za pomocą kratki o powierzchni otworu min. 200 cm2.

Pomieszczenie szybu windowego będzie posiadać otwór w górnej części o powierzchni 1% przekroju

poziomego szuby, tj. o powierzchni min. 332 cm2.

5.1.3 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania

Wykonuje się instalację wodną, pompową, pracującą w układzie zamkniętym w systemie z rur zaciskowych.

Niezbędna jest znajomość technologii układania przewodów w tym systemie, stosowania odpowiednich

dylatacji między płytami grzewczymi oraz znajomości zasad równoważenia hydraulicznego instalacji.

Przewody prowadzone w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać z rur stalowych ze szwem wg. PN-74/H-74244. Instalacja prowadzona poza pomieszczeniem kotłowni zaprojektowana oraz z rur miedzianych Cu-DHP o twardości R290 – z kotłowni do rozdzielaczy i piony centralnego ogrzewania oraz z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową i pełną osłoną antydyfuzyjną, typu PE-X lub Pert prowadzone pod stropem lub układane pod posadzką w warstwie jastrychu – od rozdzielaczy do grzejników.

Jako element grzejny projektuje się stalowe grzejniki płytowo-konwektorowe np. typu Ventil Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadają wbudowaną wkładkę zaworu termostatycznego. Grzejniki należy podłączyć za pomocą zaworów kątowych z możliwością odcięcia i spustu wody np. typu RLV DN15 firmy Danfoss.

Regulacja hydrauliczna realizowana będzie za pomocą nastaw wstępnych przy głowicach termostatycznych.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, a grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach.

Kompensacja przewodów

Instalacja pracuje w układzie samokompensującym się. Kompensację wydłużeń termicznych rozwiązano za pomocą naturalnych załamań. W trakcie montażu należy wykonać naciągi wstępne równe połowie wydłużenia gałęzi.

Płukanie instalacji

Podczas montażu rurociągów i grzejników, należy zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza rur nie dostały się zanieczyszczenia mechaniczne.

Przeznaczony do montażu odcinek rury lub element powinien być całkowicie czysty. W celu usunięcia ze zładu ewentualnych zanieczyszczeń, należy dwukrotnie przepłukać instalację wodą o prędkości przepływu około 2,0 m/s. Niedopełnienie tej czynności może być przyczyną wadliwego działania instalacji. Przed płukaniem należy wszystkie zawory termostatyczne oraz równoważące ustawić na nastawę „N” - pełne otwarcie.

Płukanie instalacji należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne wykonać na rurociągach i pionach prowadzonych w budynku. Izolację podstawową dla przewodów instalacji wewnętrznej wykonać w systemie STEINONORM-300.

5.1.4 Kotłownia

Przy rozbudowie budynku wykorzystuje się istniejącą kotłownię w istniejącej części budynku. Kocioł będzie wytwarzać czynnik grzewczy o następujących parametrach:

Instalacja c.o. – sezonowo zmienny 80/60°C.

Przewody w obrębie kotłowni, zostaną wykonane z rur stalowych, czarnych ze szwem wg PN-74/H-74244 łączonych przez spawanie.

Montuje się kocioł gazowy kondensacyjny stojący o mocy 2,6-60 kW. Paliwo do kotła będzie dostarczane poprzez istniejącą wewnętrzną instalację gazową.

Spaliny z kotła projektuje się odprowadzać za pomocą izolowanego komina prod. MK ZARY typ MKDZ

o średnicy nominalnej 250 mm i wysokości całkowitej 0,6m ponad kalenicę dachu. Należy przewidzieć

konstrukcję wsporczą dla komina.

Istniejąca wentylacja kotłowni grawitacyjno nawiewno-wywiewna.

Nawiew powietrza do kotłowni za pomocą kanału nawiewnego typu Z o wymiarach 200x200 mm. Czerpnia powietrza (dolna krawędź) min. 2,0 m nad terenem, nawiew w pomieszczeniu (spód) max. 30 cm nad posadzką. Na kanale należy zamontować przepustnicę wentylacyjną z ogranicznikiem zamknięcia 50%.

Wywiew powietrza poprzez przewód wentylacji grawitacyjnej.

5.1.5 Instalacje elektryczne, niskie prady i odgromowe

Budynek zasilany jest z istniejacego przyłącza napowietrznego. W związku z rozbudową budynku istniejacą przyłacze przeznaczone jest do demontażu. Należy wykonać zasilanie budynku z zalicznikowej linni kablowej z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego wg. odrębnego opracowania.

Wykonać przeniesienie istniejącego licznika energi czynnej istniejącego budynku szkoły do projektowanego w odrębym opracowaniu złącza kablowo-pomiarowego. W związku z złym stanem technicznym oraz brakiem możliwości rozbudowy istniejacej rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w pomieszczeniu wiatrołapu projektuje sie jej demontaż.

Wykonać montaż nowej rozdzielnicy w pomieszczeniu piwnicy pom. 0.08. Projektowana Główna Rozdzielnica budynku RG zasilona będzie kablem YAKXS 5 x 120 mm2 o długości 50m układanym od projektowanego złacza wg. odrębnego opracowania. Przyłaczenie wykonać poprzez zastosowanie zacisku (V-Klema). Kable w częsci zewnetrznej układać w ziemi, w częsci budynku pod tynkiem. Istniejące obwody zasilane z istniejące rozdzielnicy należy przedłużyć i wprowadzić do nowej rozdzielnicy. Obwody zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o takiej samej wartości jak w rozdzielnicy istniejacej oraz zgodnie z schematem rozdzielnicy RG rys. E-01.

Kabel zasilający w części zewnętrznej należy układać w ziemi, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu działek na głębokości 70cm na 10cm podsypce piasku. Po ułożeniu należy go przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej. Następnie na całej długości ułożyć folię kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop ziemią rodzimą. Kable na całej długości układać w rurach osłonowych typu DVK. W miejscach projektowanych dróg wewnętrznych, ciągów pieszych oraz w budynku kabel prowadzić w rurze osłonowej typu SRS 110.

Kable na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą jego trasy od-do, typu i przekroju, użytkownika oraz roku budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić firmie geodezyjnej. W złączu i rozdzielni kabel opisać tabliczką z informacją dotyczącą jego typu i przekroju oraz kierunku trasy. Rury uszczelnić termokurczliwymi kształtkami typu „END-CAP” REC-160. W złączu kablowym kabel zakończyć na czteropalczatkach.

Prace ziemne należy prowadzić techniką ręczną bądź przy użyciu sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu prac ziemnych cały teren wykopu należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Wprowadzenie kabla do budynku wykonać jako gazoszczelne i wodoszczelne przepustem typu HSI 160.

Rozdzielnica główna RG 0,4kV. Jako rozdzielnicę główną RG będącą głównym punktem zasilającym całego obiektu należy zastosować rozdzielnicę metalową o wymiarach 1900 mm x 575mm x 183 mm, umożliwiającą montaż aparatów o prądach znamionowych do 250A. Rozdzielnicę RG należy zainstalować w pomieszczeniu 0.08. Stopień ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien być gorszy niż IP43,a odporność na żar do 750oC.

Jako główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu projektowanej rozdzielnicy instalacji należy zastosować rozłącznik mocy DPX-I 160A o prądzie znamionowym 160A, sprzężony mechanicznie z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk głównego wyłącznika prądu zainstalowany przy wejściach do budynku. Schemat połączeń rozdzielnicy z wyszczególnieniem wszystkich obwodów odbiorczych i zabezpieczeń pokazano na rysunku E-01.

Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy należy połączyć z szyną ochronną PE (uziemić). Na drzwiach rozdzielnicy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczyć i opisać.

Projektowane rozdzielnice wykonać w obudowach wnękowych. Stopień ochrony zastosowanych rozdzielnic nie powinien być gorszy niż IP43,a odporność na żar do 750oC, co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych w budynkach użyteczności publicznej. Zasilenie rozdzielnic wykonać kablem zgodnie z obliczeniami technicznymi. Odcinki poziome i pionowe kabli zasilających prowadzić pod tynkiem. W celu zapewnienia pewności ciągłości przewodu ochronnego, pomiędzy szynami PE obu rozdzielnic, równolegle prowadzić linkę LgY 6mm. Wszystkie metalowe elementy rozdzielnic należy połączyć z szyną ochronną PE (uziemić). Na drzwiach rozdzielnic umieścić tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczyć i opisać. Rozdzielnie wykonać zgodnie z normą PN-EN61439

Jako rozdzielnicę R0.1 będącą punktem zasilającym część odbiorników zainstalowanych w projektowanej części budynku (zgodnie z przyjętym podziałem stref zasilania) należy zastosować rozdzielnicę podtynkowa zamykaną na klucz o wymiarach 845 mm x 670mm x 178 mm (4 rzędowa x 24 moduły). Rozdzielnicę R0.1 należy zainstalować w pomieszczeniu pom. Komunikacji na parterze budynku na wysokości 1,3m od poziomu posadzki. Rozdzielnica zasilona będzie z RG kablem YKXS 5 x 6mm2 prowadzonym w rurach ochronnnych DVK50. Schemat połączeń rozdzielnicy z wyszczególnieniem wszystkich obwodów odbiorczych i zabezpieczeń pokazano na rysunku E-02.

Jako rozdzielnicę R1.1 będącą punktem zasilającym część odbiorników zainstalowanych w projektowanej części budynku (zgodnie z przyjętym podziałem stref zasilania) należy zastosować rozdzielnicę podtynkowa zamykaną na klucz o wymiarach 845 mm x 670mm x 178 mm (4 rzędowa x 24 moduły). Rozdzielnicę R1.1 należy zainstalować w pomieszczeniu pom. Komunikacji na I piętrze budynku na wysokości 1,3m od poziomu posadzki. Rozdzielnica zasilona będzie z RG kablem YKXS 5 x 6mm2 prowadzonym w rurach ochronnnych DVK50. Schemat połączeń rozdzielnicy z wyszczególnieniem wszystkich obwodów odbiorczych i zabezpieczeń pokazano na rysunku E-03.

Jako rozdzielnicę R2.1 będącą punktem zasilającym część odbiorników zainstalowanych w projektowanej części budynku (zgodnie z przyjętym podziałem stref zasilania) należy zastosować rozdzielnicę podtynkowa zamykaną na klucz o wymiarach 845 mm x 670mm x 178 mm (4 rzędowa x 24 moduły). Rozdzielnicę R2.1 należy zainstalować w pomieszczeniu pom. Komunikacji na II piętrze budynku na wysokości 1,3m od poziomu posadzki.

Rozdzielnica zasilona będzie z RG kablem YKXS 5 x 6mm2 prowadzonym w rurach ochronnnych DVK50. Schemat połączeń rozdzielnicy z wyszczególnieniem wszystkich obwodów odbiorczych i zabezpieczeń pokazano na rysunku E-04.

Zainstalowany w rozdzielni RG rozłącznik mocy o prądzie znamionowym 160A pełni rolę głównego wyłącznika prądu wyłączającego zasilanie w całym obiekcie. Jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu w miejscach wskazanych na rysunku E-08 projektuje się przyciski głównego wyłącznika prądu współpracujące wyzwalaczem wzrostowym rozłącznika mocy. Projektuje sie również wyposażyć wszystkie wejścia częsci istniejacej budynku w przyciski głównego przeciwpożarowego wyłacznika prądu. Przyciski musza posiadać klasę szczelności IP 44. Wszystkie przyciski P.GWP należy opisać "GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU" i oznaczyć odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym z normą PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa - techniczne środki przeciwpożarowe. Przyciski połaczyc z wyzwalaczem wzrostowy wyłacznika mocy kablem niepalnym PH90 HDGs 3x2,5mm2.

Stosować przyciski z ochronną pokryw na zawiasach zapobiegającą przypadkowemu zadziałaniu. Naciśnięcie przycisku P.GWP powoduje wyłączenie zasilania w całym obiekcie.

Dla budynku wykonuje się instalację oświetleniową oświetlenia podstawowego. Obliczeń dokonano przy pomocy programu DIALUX zakładając, wymagane przez normę PN-EN 12464-1:2012Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, wartości natężenia oświetlenia w danych pomieszczeniach.

W sanitariatach stosować osprzęt szczelny IP44. Instalację oświetleniową w budynku wykonać przewodami typu YDYpżo 3/4×1,5mm2 o izolacji na napięcie 750V. Wszystkie obwody oświetlenia podstawowego należy wyprowadzić z poszczególnych rozdzielnic. Przewody zasilające prowadzić pod tynkiem. W miejscach przejść między ścianami oraz pomiędzy płytami g/k przewody należy prowadzić w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Należy stosować łączniki oświetleniowe polskich producentów wyposażone w grawer umieszczony na obudowie opisujący pomieszczenie oraz podświetlenie. Stosować łączniki do zastosowań z ramkami instalacyjnymi systemowymi. Łączniki musza spełniać dyrektywę 2006/95/WE oraz być zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,2 m od gotowej powierzchni podłogi. Wypusty do łączników oświetleniowych prowadzić w odległości 10-15cm od ościeżnicy. W pomieszczeniu korytarza i klatki schodowej oświetlenie realizowane będzie poprzez przekaźniki bistabilne wyzwalane przez projektowane przyciski bistabilne oraz przyciski w rozdzielniach (zgodnie z schematem rozdizelnicy).

W budynku wykonuje się instalację oświetleniową oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu, w miejscach wskazanych na rysunku E06 – E08 należy zainstalować oprawy załączane automatycznie po zaniku napięcia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalować dodatkowe oprawy wyposażone w odpowiednie piktogramy naprowadzające. Zapewni to minimalny poziom oświetlenia dróg ewakuacyjnych (1 lx na linii środkowej oraz 5lx przy hydrantach p.poż., gaśnicach itp.) podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego. Oprawy będą zasilane z obwodów oświetlenia podstawowego i tylko w chwili zaniku napięcia zasilania będą samoczynnie załączane. Do każdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzić stałą fazę. Przewody zasilające prowadzić pod tynkiem.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszą posiadać atest CNBOP i ATI .

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172

Istniejący obwód oświetlenia zewnetrznego zabezpeiczony w istneijacej rozdzielnicy RG należy przedłużyć i wprowadzić do nowej rozdzielnicy RG w pom. 0.08. Wykonć sterowanie istneijaćego ośwetelenia za pomocą astronomicznego programatora czasowego i przełącznika trójpozycyjnego (załączania ręcznego, automatycznego, wyłączony) zaprojektowanego w RG. Wykonać zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG rys. E-01.

W budynku wykonuje się instalację 1-fazową gniazd wtyczkowych, którą należy wykonać przewodami typu YDYpżo 3×2,5 mm2 750V zgodnie z rysunkami nr E09-E11. Wszystkie obwody należy wyprowadzić z poszczególnych rozdzielnic. Przewody zasilające prowadzić pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe p/t instalować na wysokości 0,3m a hermetyczne IP44 od gotowej powierzchni podłogi. Osprzęt należy zainstalować w sposób pozwalający zachowanie odległości 0,6 m od źródeł bieżącej wody. Stosować gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu S301 B16 oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi typu P304 25A oraz P302 25A o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA.

W budynku wykonuje się instalację 1-fazową gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA do zasilania stanowisk komputerowych oraz do zasilenia urządzeń teletechnicznych, którą należy wykonać przewodami typu YDYp 3×2,5 mm2 750V zgodnie z rysunkami nr E09-E11.

Wszystkie obwody należy wyprowadzić z poszczególnych rozdzielnic oraz zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi oraz wyłącznikamiz członem różnicowoprądowym typu P302 25A 30mA klasy A zgodnie z schematami poszczególnych rozdzielnic. Gniazda wtyczkowe dedykowane instalować na wysokości 0,3 m od gotowej powierzchni podłogi razem z gniazdami wtyczkowymi podstawowymi. Przewody zasilające prowadzić pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe dedykowane instalować w zestawach PEL na wysokości 0,3 m od gotowej powierzchni podłogi razem z gniazdami wtyczkowymi podstawowymi i gniazdami logicznymi w ramkach systemowych.

Instalację 3-fazową dla zasilania projektowanych w budynku urządzeń elektrycznych na napięcie 400V należy wykonać zgodnie z rysunkami nr E09-E11. Instalacje należy doprowadzić bezpośrednio do danych urządzeń, a dokładne umieszczenie wypustów, należy uzgodnić i skoordynować z pracą wykonawców poszczególnych branży. W przypadku nie możliwości dokładnej lokalizacji urządzenia wypust zakończyć podtynkową puszką szczelną IP44 z odpowiednim zapasem przewodu

Instalacja zasilająca elektryczne urządzenia chłodnicze i wentylacyjne

Instalację dla zasilania projektowanych w budynku urządzeń elektrycznych chłodniczych oraz wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z rysunkami nr E09-E11. Przewody zasilające prowadzić pod tynkiem. W miejscach przejść między ścianami oraz pomiędzy płytami g/k przewody należy prowadzić w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Instalacje należy doprowadzić bezpośrednio do danych urządzeń lub zakończyć gniazdem wtyczkowym, a dokładne umieszczenie wypustów, należy uzgodnić i skoordynować z pracą wykonawców poszczególnych branży. W przypadku niemożliwości dokładnej lokalizacji urządzenia wypust zakończyć podtynkową puszką szczelną IP65 z odpowiednim zapasem przewodu. W częsci dachu kablezasilajace oraz sterownicze prowadzić w korytach kablowych przytwierdzonych do dachu w sposób trwały.

Sterowanie wykonać w dedykowanej rozdzielnicy dostarczanej od producenta. Szafa sterownicza musi posiadać połączenia LAN tak, aby można było sterować pracą na odległość poprzez łącze internetowe. W przypadku konieczności doposażyć pomieszczenie w router w celu rozdzielenia sygnału. Wszystkie obwody należy zabezpieczyć indywidualnie aparatami o parametrach podanych na schematach poszczególnych rozdzielnic. Sterowanie dedykowane wykonać wg DTR poszczególnych urządzeń.

System dzwonka szkolnego

Inwestycjazakłada wykonanie instalacji dzwonka szkolnego którego wykonanie zostanie oparte na sterowniku sygnalizacji oraz poprzez istniejace dzwonki elektromagnetyczne oraz projektowane. Sterowanie odbywać się będzie automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie programu odbywa się poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie godziny początkowej. Urządzenie musi być przygotowane do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje skrócone) poprzez programowalne wejścia. Sterownik należy zainstalować w RG zasilany poprzez wyodrębniony obwód. Na korytarzach zainstalowane zostaną dzwonki elektromechaniczne o poziomie dźwięku min. 90dB

załączane za pomocą projektowanego sterownika. Instalację należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm2. Instalację wykonać zgodnie z rysunkami nr E09-E11, E-15.

Instalacja zasilająca windę

Zasilenie windy wykonać z rozdzielnicy RG kablem niepalnym NHXH-J 5x6 mm2 PH90/E90 0,6/1 kV sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Kabel w szybie windy należy doprowadzić do najwyższego przystanku i pozostawić z zapasem 2 m gdzie zostanie wykonane sterowanie dźwigu umieszczone w kompaktowej rozdzielnicy. W szybie maszynowni należy wykonać uziom pionowy na całej długości szybu z góry na dół FeZn 30x4. Windę wyposażyć w oświetlenie podstawowe, awaryjne (również w szybie windy zgodnie z DTR urządzenia), wentylator, doposażenie w nr. telefonu. Szczegóły instalacji wykonać zgodnie z DTR windy dostarczonej przez producenta.

Instalacja Kontroli dostępu

Wejście do budynku zostały zabezpieczone kontrolą dwustronną. W celu bezpoeczeństwa drzwi z kontrolą dostępu zostaną wyposażone w przycisk wyjści ewakuacyjnego, którego użycie spowoduje zwolnienie zamka. Stan domknięcia drzwi będzie monitorowane za pomocą mikroprzełączników wbudownaych w elektrozaczepy montowane na drzwiach. Wszystkie urządzenia peryferyjne przyciski, zamki będą podłączone do kontrolera drzwiowego. Kontroler będzie miał własny zasilacz 12V z akumulatorem zapewniający podtrzymanie jego pracy w wypadku zaniku napięcia przez min. 48 godz.

Projektowaną stolarkę drzwiową należy wyposażyć w samozamykacz nr. TS4000. System kontroli dostępu dla drzwi wejsciowych składać się będzie z następujących elementów:

- Elektrozwora MGL-060000ALS-HD-Y – Po montazyu zachować światło przejscia zgodnie z przepisami ochrony p. Pożarowej.

- Kontrakton drzwiowy

- Przycisk wyjścia TKN-01

- Awaryjny przycisk wyjscia CQR FP2

- ACCO-KO-PS Moduł kontrolera przejscia z zasilaczem, obudową, akumulatorem

- Czytnik kart SATEL CZ-EMM

- Konwenter USB-RS-485 w celu podłączenia kontrolera do komputera

- Okablowanie

Należy ułożyć następujace okablowanie

- Do Czytnika YTDT 8x0,5mm2

- Do elektrozwory LiYY 4x0,5mm2

- Do kontraktonu YTDY 6x0,5 mm2

- Do przycisku wyjścia LiYY 4x0,5mm2

- System przystosowany do daleszej rozbudowy w sieci kontrolerów. Należy dostarczyć i zaprogramwoać 500 szt. Kart zbliżeniowych.

Instalacja TV/SAT

Inwestycja zakłada wykonanie instalacji TV/SAT w oparciu o projektowane na dachu anteny zbiorcze.

Należy to wykonać poprzez posadowienie na dachu budynku masztu na którym umieszczone zostaną anteny. Zastosować należy antenę radiową do odbioru programów telewizyjnych emitowanych w paśmie BIII, antenę satelitarną do odbioru programów satelitarnych otwartych i kodowanych oraz antenę do programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. W części wewnętrznej budynku projektuje się budowę instalacji TV/SAT w oparciu o projektowaną zwrotnicę antenową, zestaw wzmacniaczy oraz multiswitchy. Instalację należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym lokalizacji urządzeń oraz schematem technicznym połączeń. Przy wejsciu kabla antenowego do serwerowni zastosować ochronnik przeciwprzepięciowy.

Zasilenie urządzeń należy wykonać z wydzielonego obwodu w danej lokalizacji przewodem YDY 3x1,5mm2 bezpośrednio do projektowanych urządzeniach umiejscowionych w szafie rack GPD.

W poszczególnych pomieszczeniach budynku w miejscach pokazanych na rzutach budynku należy umiejscowić gniazda TV/SAT poprzez osadzenie ich w wcześniej przygotowanych puszkach montażowych podtynkowych. Instalację w całej instalacji należy wykonać przewodem TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om układany w rurach karbowanych fi 16 podtynkowo.

Zamocować urządzenia o następujących parametrach:

Antena satelitarna stalowa o wymiarach 119 cm x110 cm charakteryzująca się doskonałymi parametrami odbioru. Antena wykonana ze stali w zaawansowanej technologii, co sprawia, że ma najwyższą odporność na warunki atmosferyczne.

Czasze satelitarne muszą być produkowane według norm jakościowych. Średnica czaszy musi umożliwiać bezproblemowy odbiór kanałów w jakości HD z jednej lub dwóch pozycji satelitarnych (układ zezujący). Dla Anteny należy zastosować uchwyt drugiego konwertera bądź uniwersalny. Należy stosować antenę przeznaczoną do telewizyjnych instalacji zbiorczych realizowanych w budynkach wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego, instytucji publicznych oraz wszędzie tam, gdzie na wejściu instalacji niezbędny jest wysoki poziom i dobra jakość sygnału. W instalacji należy zastosować zestaw ochronników przepięciowych instalacji RTV

Antena telewizyjna DVB-T z wbudowanym symetryzatorem.

Antena radiowa  profesjonalna, czteroelementowa antena przeznaczona do odbioru sygnału cyfrowego radia – DAB. Dzięki kierunkowej charakterystyce i dużemu zyskowi równemu 6 dBi, antena doskonale sprawdza się w miejscach oddalonych od nadajników DAB, w których docierający do odbiornika sygnał jest na niskim poziomie. Uniwersalna konstrukcja anteny umożliwia swobodną zmianę polaryzacji odbioru V/H. Antena służy także do odbioru programów telewizyjnych emitowanych w paśmie BIII (kanały 6-12).

Zwrotnica trzywejściowa stosowana jest jako element sumujący sygnały z trzech anten: FM (87-110 MHz), VHF (170-230 MHz) oraz UHF (470-862 MHz), montowana na maszcie antenowym, w pobliżu zestawu antenowego. Zwrotnica przeznaczona jest do pracy w otwartej przestrzeni. Konstrukcja obudowy zapobiega przedostawaniu się deszczu do wnętrza zwrotnicy. Prosty montaż na maszcie dzięki plastikowej opasce.

Możliwe jest przesyłanie zasilania do przedwzmacniaczy przez wejście UHF.

Wzmacniacz kanałowy to urządzenia biorące udział w dystrybucji sygnału analogowego i cyfrowego. Ze względu na swoją wysoką selektywność, wzmacniacze doskonale sprawdzać się będzie z sygnałem DVB-T.

Podstawowe zalety zestawu:

- wysoka jakość potwierdzona deklaracją CE z 2002 roku i homologacją MŁ 253/98

- bezawaryjna praca,

- korzystna cena,

- łatwy montaż

Wzmacniacze zasilane są z zasilacza i montowane na ramce w której poza zasilaczem możemy zainstalować do 12 wzmacniaczy. Wzmacniacz należy wyposażyć w ramki dostosowanej do umieszczania w szafie typu RACK. Zainstalować w szafie Rack w GPD.

Podstawową cechą zestawu jest odporność na zakłócenia, czyli zdolność urządzeń (wzmacniaczy i zasilacza) do pracy bez obniżenia jakości w obecności zakłóceń elektromagnetycznych. Zostało to osiągnięte dzięki ekranowaniu elementów czynnych, biernych, połączeń, oraz odpowiedniemu stłumieniu zakłóceń wnoszonych przez zasilacz sieciowy.

Maksymalna nierównomierność wzmocnienia (w czasie badań) w zakresie częstotliwości dowolnego kanału wynosiła od -0,5 dB do +0,3 dB (wartość wymagana ±1,5 dB). Kanałowy wzmacniacz charakteryzuje się wysoką stabilnością wzmocnienia – zmiany warunków pracy (np. zmiany napięcia zasilania, temperatury, itp.) nie powodują nadmiernych zmian wzmocnienia, szerokości pasma, kształtu charakterystyki przenoszenia jak i innych parametrów.

Dużą zaletą jest selektywność, czyli zdolność do filtracji pożądanego sygnału ze zbioru sygnałów pojawiających się na jego wejściu. Tłumienie sygnałów niepożądanych w kanale N+2 wynosi 37 dB, a w kanale N+3 60 dB.

Ważnym parametrem, określającym wzmacniacz jest współczynnik szumów, który jest miernikiem jakości urządzenia (pierwszy stopień wzmocnienia instalacji antenowej ma główny wpływ na szumy w sieci). Współczynnik szumów przy maksymalnym wzmocnieniu wzmacniacza wynosi 3,5 dB (wartość dopuszczalna nie większa niż 8 dB).

Zniekształcenia nieliniowe powstałe głównie z nieprostoliniowych charakterystyk elementów aktywnych dzięki odpowiedniej konstrukcji i doborowi elementów nie mają większego wpływu na pracę zestawu wzmacniającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 14

SYSTEM SOLARNY

45261215-4    pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z pokrywaniem dachów panelami ogniw słonecznych

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachów panelami ogniw słonecznych

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- kolektory Hewalex typ KS2000 T

- biwalentny zasobnik c.w.u.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty obejmują:

Przewiduje się wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za

pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł

konwencjonalnych (gaz ziemny) – energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskana

energia będzie wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla obiektu.

Projektowany system solarny zasilany będzie przez baterię 10 kolektorów słonecznych. Kolektory

słoneczne rozmieszczone zostaną bezpośrednio na powierzchni dachu budynku. Montaż kolektorów

zrealizowany będzie za pomocą typowych systemów mocujących producenta urządzeń. Sposób

rozmieszczenia oraz połączenia kolektorów słonecznych ma zapewnić optymalne warunki pracy systemu

solarnego.

Projektowany system solarny składa się z obiegu instalacji glikolowej podłączonego do dolnej

wężownicy biwalentnego zasobnika c.w.u. współpracującego z kotłem gazowym.

Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, zasobnik c.w.u., grupa pompowa,

armatura zabezpieczająca instalacji solarnej.

Dobór wielkości systemu solarnego, a tym samym ilości kolektorów słonecznych wyznaczono na

podstawie przeprowadzonych obliczeń i wytycznych producenta kolektorów słonecznych. Obliczenia

przeprowadzone zostały dla sezonu letniego tj. dla najbardziej korzystnego okresu pod względem ilości

promieniowania słonecznego. Okres ten obejmuje miesiące od czerwca do sierpnia. Dobór systemu

uwzględnia lokalizację geograficzną instalacji solarnej, a co za tym idzie wielkość promieniowania słonecznego

na 1 m2 terenu, na ktorym zlokalizowano instalację. Wielkość nasłonecznienia w miejscowości, w której

projektuje się kolektory słoneczne wynosi około 394,2 kWh/m2. Wielkość tą koryguje się poprzez zastosowanie

współczynnika, który uwzględnia orientację kolektorów słonecznych względem stron świata oraz ich kąt

nachylenia względem poziomu terenu. W tym przypadku kolektory zlokalizowane są w kierunku południowym,

a kąt ich nachylenia wynosi 30 st. dla takich warunków współczynnik ten przyjmuje wartość wynoszącą 0,99.

Do zasilania systemu solarnego dobrano kolektory firmy Hewalex typ KS2000TP o pow. absorpcji

wynoszącej 1,82 m2 i sprawności optycznej wynoszącej 64%. W celu obliczenia zapotrzebowania

energetycznego potrzebnego do podgrzewu c.w.u. dla rozbudowywanej części Przedszkola Publicznego w

Gołańczy przyjęto zużycie c.w.u. w odniesieniu do założonego zużycia przypadającego na jedną osobę.

Założenia i wykonane obliczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Zadaniem solarnej grupy pompowej jest wymuszenie obiegu płynu solarnego między kolektorami

słonecznymi, a wężownicą zasobnika biwalentnego c.w.u. Grupa pompowa jest wyposażona w pompę

obiegową, urządzenie zabezpieczające – zawór bezpieczeństwa 6 bar, manometr, termometry, separator

powietrza, oraz przepływomierz.

Ponadto dzięki wbudowaniu zaworów odcinających ze złączką do węża możliwe jest napełnianie i

opróżnianie instalacji z płynu solarnego. Przy grupie pompowej montowane jest przeponowe naczynie

wzbiorcze. Dobór grupy pompowej jest podyktowany jej maksymalnym wydatkiem objętościowym, który zależy

od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych

Projektowany biwalentny zasobnik c.w.u. wyposażony jest w wężownicą przeznaczoną do podgrzewania

wody za pomocą instalacji solarnej.

Funkcja zabezpieczania projektowanej instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest realizowana

przez naczynie wzbiorcze, oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające należy instalować po

stronie zimnej czynnika obiegowego.

Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej opiera się o wytyczne producenta kolektorów słonecznych.

Minimalna wymagana pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego zależy od liczby kolektorow

słonecznych.

Glikolową instalację solarną składająca się z 10 szt. kolektorów słonecznych projektuje się zabezpieczyć

jednym przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemności 80 dm3 zainstalowanym za grupą pompową na

króćcu powrotnym do kolektorów słonecznych, oraz zaworem bezpieczeństwa 6 bar będącym na wyposażeniu

grupy pompowej.

Zespół 10 kolektorów słonecznych zostanie zamontowany przy użyciu odpowiednich systemów

mocujących bezpośrednio do dachu budynku zgodnie z rysunkiem SL1.

Zasobnik solarny, armatura zabezpieczająca, układ automatyki, grupa pompowa będą zlokalizowane w

pomieszczeniu kotłowni.

Całością procesów związanych z prawidłową pracą projektowanego systemu sterować będzie układ

automatyki. Do sterowania pracą pompy obiegowej obiegu solarnego projektuje się regulator solarny TDC3

będący na wyposażeniu grupy pompowej. System sterowania będzie monitorować temperaturę w zasobniku

solarnym Z1 - czujnik F2 oraz na kolektorach – czujnik F1.

W momencie powstania możliwości przekazu energii regulator solarny uruchomi pompę obiegową i

nastąpi przekaz ciepła z kolektorów do zasobnika. Dodatkowo system ten sterować będzie praca pompy

podmieszania. W przypadku wykrycia odpowiedniej różnicy temperatury na czujnikach F3 i F4 układ

automatyki załączy pompę podmieszania co umożliwi przerzucenie wody podgrzanej w zasobniku solarnym do

istniejącego zasobnika c.w.u..

Do odczytu temperatur w systemie solarnym projektuje się czujniki Pt1000 firmy Compit.

Oprócz funkcji zasadniczych, czyli sterowania pompą obiegową pełnią one także funkcję monitorującą

temperaturę na poszczególnych obiegach instalacji. Przyjęte rozwiązanie daje pełna kontrolę pracy systemu

solarnego, a także w znacznym stopniu ułatwia diagnozowanie ewentualnych awarii.

Zaprojektowany układ sterowania instalacji solarnej jest w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy.

Programowanie układu powinno być wykonywane przez specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem

wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

W okresach chwilowego przestoju obiektu w miesiącach letnich (np. weekend) regulator solarny należy

przełączyć w specjalny TRYB URLOPOWY pozwalający pozbyć się nadmiaru ciepła z zasobników jeśli ciepła

woda nie będzie wykorzystywana.

Wszystkie miejsca przejść przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować

pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed

uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić

w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę.

Przejścia przewodów przez przegrody wydzielonych stref pożarowych należy zabezpieczyć

ognioochronną masą uszczelniającą o klasie odporności ogniowej odpowiadającej co najmniej klasie

przegrody.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji solarnej naleŜy izolować termicznie. Przewody po stronie

instalacji solarnej należy izolować izolacją Armaflex o grubości 19 mm, natomiast przewody po stronie wodnej

należy izolować izolacją Isover 7300 Alu o grubości 25 mm.

Wszystkie rury biegnące na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed zniszczeniami

przez ptactwo stosując osłonę Lenzing Jacketing typ 524 firmy EDAL lub klasyczną obróbkę blacharską.

Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i

zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm

stalowych w odległościach co 1,5 m.

Przewody obiegu solarnego uziemić. Doprowadzić zasilanie zgodnie z DTR do urządzeń wskazanych w

projekcie, w tym pomp, regulatora solarnego. Instalacja elektryczna pomieszczenia w którym zainstalowane

zostaną urządzenia technologiczne, powinna zapewniać oświetlenie o natężeniu minimalnym 50 lx. W

pomieszczeniu powinno znajdować się przynajmniej jedno gniazdko wtykowe o napięciu 230V. Rozdzielnica

elektryczna powinna być umieszczona w pomieszczeniu w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Odległość

czoła rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna wynosić minimum 1,3 m, a stron bocznych minimum

0,7 m. Z rozdzielnicy nie należy zasilać odbiorników nie związanych z instalacją solarną. Rozdzielnica powinna

być zaopatrzona w wyłącznik główny, zabezpieczenie główne wszystkich odbiorników energii. Rozdzielnicę

zasilić linią elektryczną z tablicy głównej budynku.

Zainstalowane urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w instalację ochrony

przeciwporażeniowej rożnicowo-prądowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Instalacji wyrównawczej nie włączać do instalacji odgromowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 15

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE –PRZYŁĄCZA

45330000-9    roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – wykonanie instalacji zewnętrznych - przyłączy

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty związane z wykonaniem instalacji zewnętrznych - przyłączy

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji zewnętrznych - przyłączy

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- rury kanalizacyjne PCV

-studzienki rewizyjne

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty obejmują:

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

za pomocą istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Należy wykonać projektowany odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanej części rozbudowy, poprzez projektowaną studzienkę rewizyjną, do istniejącej studzienki o rzędnych 94,63/93,33.

Instalację zewnętrzną grawitacyjną wykonać z rur Ø160x4.7 litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i kształtki

powinny posiadać odpowiednie atesty. Rury należy układać na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem. Dodatkowo rurę należy ocieplić na odcinku powyżej głębokości przemarzania, tj. powyżej głębokości 80 cm pod poziomem terenu. Ocieplenie poprzez zastosowanie warstwy pianki polietylenowej odpornej na działanie wody. Na instalacji zewnętrznej zastosowano studzienkę osadnikową f315PVC. Studzienkę wykonać zgodnie z wymaganiami producenta.

Szczegóły odnośnie lokalizacji studni wg części graficznej opracowania. Po wykonaniu przyłącza należy

przeprowadzić próbę szczelności przyłącza zgodnie z PN-EN 1610

Układanie rur kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów

rur. Pod rury powinna być wykonana podsypka o grubości co najmniej 10 cm. Rurom należy zapewnić

również odpowiednie wsparcie gruntu przez dobór materiału obsypki i jego zagęszczenie. Rury PVC

powinny być obsypane materiałami sypkimi takimi jak: żwir, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Obsypka z boków i z góry powinna być zagęszczona warstwami o grubości 10-30 cm do stopnia wymaganego dla nawierzchni drogowych.

Instalacje wod-kan wykonać zgodnie z „Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normami PN-92/B-01706 i PN-92/B- 01707 i rozporządzeniem M.I. z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. nr 75/2002.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 16

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45111291-4    roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – zagospodarowanie terenu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania chodników ,

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie chodników.

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- piasek

- krawęniki

- mieszanka betonowa

- kostka betonowa

- cement

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT l SKLADOWANIE

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie zagospodarowania terenu i chodników

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem chodników

Wyłożenie płytką chodnikową gr. 6cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

SST 17

WYPOSAŻENIE

45450000-6    roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - wyposażenie

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dostarczenia wyposażenia ,

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostarczenie wyposażenia.

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 88l),

2.2. Wymagania szczegółowe

- biurka zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- dozowniki do mydła na ścianę' zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- drabinka gimnastyczna dla dzieci ZESTAW inSPORTline Kinder 8 - 220 cm zgodnie z obowiązujacymi     normami i przepisami

- drabinka gimnastyczna inSPORTline Dremar 220 x 90 cm - lakierowana zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- dzwonek szkolny - elektroniczna woźna zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- kąciki zainteresowań: przyrodniczy, biblioteczka, manipulacyjno - konstrukcyjne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- kładka z zaczepem do wspinania 240 x 35 cm zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- kosze duże zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- krzesełka małe zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- krzesełka fioletowe zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- krzesełka żółte zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- krzesła duże' zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- krzesła duże zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- lustra nad umywalkami zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- lustro zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- ławka gimnastyczna 3 m nogi drewniane zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- ławka z półką na buty 150 cm zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- materac gimnastyczny antypoślizgowy 200x120x10 (T25) ANU niebieski (RAL5012) zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- materace trójkątne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- meble modułowe (szafki zamknięte, regały) zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- metalowa szafa szkolna skrytkowa SSE 25R5 zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- metalowa szafka z drzwiami BETA: antracytowo-biała zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- mini teatrzyk dla dzieci zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- piłki gimnastyczne do skakania zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- piłki piankowe komplet 6szt. UA804-6C zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- placzabaw QUADRO UNIVERSAL zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- regał magazynowy Solid II 220x100x45 6P 1200 kg zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- regał zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- regały na kubeczki zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- regały na wymiar zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- siedziska półokrągłe Wygodne pufy, siedziska dla dzieci okrągłe 30 cm zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- siedziska prostokątne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- skakanki zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- Smartfloor - Podłoga interaktywna zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- stoliczek zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- stoliki z regulowaną wysokością prostokątne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- stół konferencyjny duży, rozkładany zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szafa gospodarcza metalowa na środki czystości zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szafka duża zamykana zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szafka Maxikolor 10 szuflad zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szafka na pomoce dydaktyczne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szafka przedszkolna na artykuły plastyczne Primo 98' zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szafka przedszkolna na artykuły plastyczne Primo 98 zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- szarfy zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- ścianka wspinaczkowa sześciokątna zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- średnia tablica manipulacyjna - łożyska zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- tablice magnetyczne na stojaku, obrotowe, mobilne zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- uchwyty do ręczników papierowych zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- uchwyty na papier toaletowy zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- wieszaki na 70-80 dzieci zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- woreczki gimnastyczne Akson Zestaw Colours zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- wózek ERGO zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- wózek na piłki VBCC-100B SMJ zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- zestaw do integracji sensorycznej zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

- zestawy treningowe zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT l SKLADOWANIE

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące dostawy, wykonania montażu i odbioru mebli i pozostałych elementów wyposażenia, ujętych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”