Specyfikacja techniczna nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem zakupywanego w ramach projektu pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym”

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

dla OSP w Popowie Kościelnym

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno - użytkowe |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002, z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia pojazdu powinno zawierać zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r., zatwierdzonego 30.03.2015 r. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia , wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.). |  |
|  | Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. |  |
|  | Umieszczenie informacji o dofinansowaniu z poszczególnych instytucji na pojeździe. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.) Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze żółtym, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.). |  |
| 1.4 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 1.5 | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2) |  |
| 1.6 | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) |  |
| 2 | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia i zabudowy co najmniej 2023 r. Maksymalna całkowita masa pojazdu nie może przekroczyć 21 500 kg. |  |
| 2.2 | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3400 mm / z drabiną na pojeździe /skrzynią na dachu , bez uwzględniania anten radiowych |  |
| 2.3 | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 10%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych, umożliwiającą rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Odbiorcy Wydziale Komunikacji. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin typu AdBlue, nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Podstawowa obsługa silnika (kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych i ich uzupełnianie ) możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w silnik o mocy min. 272 kW. |  |
| 2.6 | Skrzynia biegów: zautomatyzowana Ponadto pojazd wyposażony w - hamulce bębnowe na wszystkich osiach - system ABS, APS - zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu |  |
| 2.7 | Układ napędowy pojazdu składa się z: - stałego napędu na wszystkie osie, - skrzyni redukcyjnej, - możliwość blokady mechanizmów każdej osi, - zwolnice w piastach, - bieg kroczący - skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła - skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym |  |
| 2.8 | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315 mm. Koło zapasowe bez stałego miejsca przewożenia /rok produkcji kół nie starszy jak rok produkcji podwozia koło zapasowe na oś przednią. |  |
| 2.9 | Układ napędowy: 4x4, z blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu. Pojazd posiada zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów zamontowane na obu osiach. |  |
| 2.10 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, odchylana hydraulicznie, 6-osobowa (układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy). Siedzenia wyposażone w zagłówki i trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości, zawieszony pneumatycznie. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Boczne lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane. Dodatkowo zamontowane lusterko „krawężnikowe” z prawej strony kabiny oraz „dojazdowe” z przodu kabiny oba lusterka ogrzewane elektrycznie. Osłona przeciwsłoneczna. Szyby we wszystkich bocznych drzwiach opuszczane i podnoszone elektrycznie. Dwie lampy LED dalekosiężne na wysokości osłony przeciwsłonecznej. |  |
| 2.11 | Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w 4 uchwyty do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych lub stalowych dopuszczonych do użytkowania przez PSP (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Uchwyty na aparaty otwierane indywidualnie. Miejsca na zapasowe butle pod siedzeniem i na zabudowie. Pod tylną ławą z siedzeniami dla załogi utworzone miejsce do umieszczenia min. dwóch skrzyń transportowych, wypełniających maksymalnie dostępną przestrzeń pod ławą z siedzeniami. Skrzynie zabezpieczone przed przypadkowym wypadnięciem przy gwałtownym hamowaniu. Dostęp do skrzyń bez konieczności podnoszenia ławy. W kabinie pojazdu pomiędzy przedziałami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji. Dokładny kształt oraz rozmieszczenie zostanie ustalone na etapie produkcji podczas inspekcji. W półce zamontowane gniazda zasilające 12V oraz gniazda USB z lewej i prawej strony oraz z przodu i z tyłu. Skrzynka zabezpieczona przed przesuwaniem się oraz otwarciem podczas jazdy. Szafka minimum w formacie A4. |  |
| 2.12 | Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy LED oraz podnoszony i blokowany stolik/blat do wypełniania dokumentacji przez dowódcę. - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, działający niezależnie od silnika pojazdu - indywidualne oświetlenie do czytania mapy zamontowane po stronie dowódcy LED - regulowaną kierownicę minimum w jednej płaszczyźnie - komputer pokładowy, tempomat - fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją antenową, wyposażony w port USB i czytnik kart SD oraz min. dwa głośniki w przedziale kierowcy i dowódcy oraz dwa w przedziale załogi. - oznakowane minimum jedno gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 24V zainstalowane w przedniej części kabiny, dodatkowo zainstalowane min. 2 porty USB utrzymujące napięcie w czasie gdy główny wyłącznik prądu jest wyłączony. - wskaźnik niskiego ciśnienia powietrza , wskaźniki kontrolne informujące załogę o otwartych skrytkach i podestach, a także o wysuniętym maszcie oświetleniowym , wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach wyświetlane na panelu kontrolno-sterującym LCD o przekątnej min 4” zamontowane w czasie realizacji projektu po konsultacji z zamawiającym - centralny zamek blokujący drzwi - monitor kamery cofania zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy z kolorowym wyświetlaczem - gumowe dywaniki - wszystkie włączniki fabryczne, dodatkowo wizualizacja świetlna piktogramów na przyciskach |  |
| 2.13 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |  |
| 2.14 | Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t i umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Powyższy zaczep musi posiadać złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiający holowanie przyczep. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt, hol sztywny, koło zapasowe, gaśnicę itp.) |  |
| 2.17 | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. Wyposażone w szekle. |  |
| 2.18 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. Przycisk włączania przystawki podwójnie zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem. Możliwość Załączania/Wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym. |  |
| 2.19 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny analogowo – cyfrowy, spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Do radiotelefonu dołączony program (aplikacja) umożliwiający zaprogramowanie kanałów radiowych, kompatybilny z wersją oprogramowania (kabel połączeniowy). Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną, spełniającą poniższe warunki: - Instalacja antenowa wykonana na pasmo VHF 148 MHz - Przewód antenowy H-155 lub równoważny. Podwójny ekran wykonany z oplotu. - Wtyczka od strony radiotelefonu BNC męskie, Telegatrner lub równoważny. - Mocowanie anteny na dachu na złącze DV, dedykowane na pasmo VHF. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań dla pasma obywatelskiego 27 MHz. - Antena nadawczo odbiorcza pełnowymiarowa 1/4 fali na 148 MHz. Nie dopuszcza się cewek skracających. - Instalacja antenowa powinna być zestrojona na pasmo VHF na częstotliwość 148 MHz. Parametr swr nie może być wyższy niż 1.3 na częstotliwości 148 MHz. Zewnętrzne elementy instalacji antenowej oraz samej anteny muszą być wykonane z elementów nierdzewnych odpornych na warunki atmosferyczne. Dokumenty do radiotelefonu: - karta katalogowa radiotelefonu - karta katalogowa zamontowanej anteny - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu Do radiotelefonu dołączony program (aplikacja) umożliwiający zaprogramowanie kanałów radiowych, kompatybilny z wersją oprogramowania (kabel połączeniowy). |  |
| 2.20 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, niska, dostosowana do szerokości kabiny - lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy na narożach z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy z poziomu modulatora w przypadku jazdy w kolumnie, Lampy dwufunkcyjne niebieskie/czerwone - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. - wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy 100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED , sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego. - dodatkowy pneumatyczny sygnał 2 szt. z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę z wykończeniem chromowanym o długości min 610 mm zamontowany na dachu pojazdu. |  |
| 2.21 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180Ah musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24V i 12V. |  |
| 2.22 | Instalacja elektryczna 24V wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (dot. ładowarek do latarek i radiotelefonów), zamontowany w łatwo dostępnym miejscu po stronie kierowcy. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. Na pojeździe zamontowana dodatkowa przetwornica 24/230V o mocy max. 2 kW. Miejsce zamocowania ustalone na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym |  |
| 2.23 | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m |  |
| 2.24 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Dodatkowo w pojeździe (przód i tył) zamontowane zaczepy holownicze. |  |
| 2.25 | Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej. |  |
| 2.26 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, wyprowadzony pomiędzy osiami w lewo (od strony kierowcy). |  |
| 2.27 | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi- czarny |  |
| 2.28 | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, nad tylną 2 szt. załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |  |
| 2.29 | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji na całej jej długości, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. Dodatkowo należy zamontować oświetlenie wewnątrz w skrytkach poniżej żaluzji (w podestach, paski led). |  |
| 2.30 | Wykonawca zapewni miejsce w pojeździe oraz wykona uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnego ze standardem o którym mowa w ww. pkt 1.1. Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym. W czasie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się wykonać i zamontować dostarczony sprzęt przez zamawiającego. Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany miejsc i sposobu mocowania sprzętu na półkach zabudowy przez Zamawiającego przez okres trwania gwarancji bez jej utraty. |  |
| 2.31 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 45°C |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 3.1 | Zabudowa samonośna wykonana wyłącznie z użyciem materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium lub materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być dodatkowo zabezpieczone. Elementy służące do mocowania sprzętu stanowiące wyposażenie pojazdu ustalane na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. Zabudowa umieszczona na galwanizowanej ramie pośredniej wyposażonej w zintegrowane mocowanie pompy. Rama pośrednia elastycznie mocowana w przedniej części oraz wyposażona w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Umiejscowienie sprzętu oraz jego dokładny wykaz zostaną przekazane Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzęt, wentylowana, wykonana z materiału odpornego na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED zapewniające oświetlenie wewnątrz skrzyni na poziomie nie mniejszym niż 5 lux. Skrzynia musi posiadać siłowniki ułatwiające otwarcie ich. Wymiary skrzyni zostaną sprecyzowane po konsultacji z Wykonawcą na etapie realizacji projektu. Na dachu mocowanie dla 4 przęseł drabiny nasadkowej i drabiny dwuprzęsłowej Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału tylnego i kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). |  |
| 3.3 | Z tyłu pojazdu aluminiowa drabina, w kolorze naturalnego aluminium, służąca do wejścia na dach, nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, ułatwiająca bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina wejścia na dach musi posiadać pełny stopień w górnej części. Z tyłu pojazdu zamontowane poręcze w górnej części, ułatwiające wejście na dach. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie min. po trzy z każdego boku pojazdu i z tyłu na przedział autopompy (3+3+1) zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego, zamykane za pomocą jednego klucza. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). W kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 3.5 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach specjalnych. |  |
| 3.6 | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne w technologii LED załączane automatycznie po otwarciu skrytki. |  |
| 3.7 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek i pola pracy zlokalizowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.8 | Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej. Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. Podesty wyposażone w pomarańczowe światła ostrzegawcze uruchamiane po otwarciu podestu. |  |
| 3.9 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.10 | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego bez utraty gwarancji. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. |  |
| 3.11 | Zabudowa wyposażona w trzy szuflady i 2 tace wysuwane przeznaczone do transportu - Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki) - Motopompy - Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Blokowanie/odblokowywanie wysunięcia jednakowe dla wszystkich szuflad i tac. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. *Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy np. NIAGARA-2 Zabudowa wyposażona w dwie wysuwane pionowe szuflady, po jednej z każdej strony. Po zamknięciu/zasunięciu zakryte obudową w kolorze nadwozia, zintegrowane z zabudową pożarniczą. |  |
| 3.12 | Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na: - Stojak hydrantowy - Gaśnice - Klucz hydrantowy |  |
| 3.13 | Zabudowa powinna posiadać min. sześć plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca. |  |
| 3.14 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4. | Układ wodno-pianowy |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornik środków gaśniczych - Autopompy - Dozownik środka pianotwórczego - Zwijadło szybkiego natarcia - Działko wodno-pianowe - System zraszania podwozia |  |
| 4.2 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność min. 5000 l (+/- 2%), - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, - posiadać nasadę 2xDN75 z zaworem pneumatycznym do napełniania zbiornika z hydrantu dodatkowo z zaworem kulowym, zlokalizowane na zewnątrz pojazdu z lewej i z prawej strony w tylnej części zabudowy |  |
| 4.3 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę lub o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |  |
| 4.4 | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 3600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m, - min. 480 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. |  |
| 4.5 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę pojazdu - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno-pianowego - zraszaczy Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne jak i zasilające wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |  |
| 4.6 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 4.7 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego. |  |
| 4.8 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund. |  |
| 4.9 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |
| 4.10 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 4.11 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem pneumatycznym odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. |  |
| 4.12 | Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75 stopni. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej. Moduł sterowania wydajnością pompy z pozycji działka. Działko wyposażone w nakładkę (rurę) do podawania piany. |  |
| 4.13 | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy (wysokie ciśnienie): - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. |  |
| 4.14 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - panel sterujący LCD o przekątnej min. 7” , zgodny z normą IP 66 i 67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, dodatkowy wskaźnik umieszczony w kabinie kierowcy - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyką zaworów hydrantowego - START/STOP silnika - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę ( bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny ) - obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia - licznik motogodzin pracy autopompy - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
| 4.15 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 4.16 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnienie zbiornika możliwe z poziomu terenu ( nasada min. W52 ). |  |
| 4.17 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z 2 reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Zapewniające oświetlenie dalekosiężne Wysokość min. 5,4 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie 1350 i w poziomie 3600. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu jak i z agregatu prądotwórczego 230 V. Sterowanie masztem za pomocą pilota umiejscowione po stronie masztu. |  |
| 5. | Wyposażenie ratownicze |  |
| 5.1. | Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej: - aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu – min. 6 kompletów - zapasowa butla do aparatu powietrznego (butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu) – min. 4 szt. - ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem – min. 2 szt. - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 z pasem biodrowym wg PN-EN 358 i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu wg PN-EN 813) – min. 2 szt. - spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5) – min. 1 para - kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe – min. 2 pary |  |
| 5.2 | Pompy pożarnicze: - motopompa pływająca (co najmniej) – typu MP 42, min. 1 szt. - pompa z napędem turbinowym – min. 1 szt. - pompa strumieniowa (wysysacz) – min. 1 szt. |  |
| 5.3 | Armatura i osprzęt pożarniczy: - pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – min. 10 szt. - pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – min. 10 szt. - pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł – min. 4 szt. (dopuszcza się zamiennie 6 szt. pożarniczych węży ssawnych A lub B-110-1600-Ł) - przełącznik 110/75 – min. 2 szt. - przełącznik 75/52 – min. 2 szt. - zbieracz 2x75/110 – min. 1 szt. - rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 – min. 2 szt. - smok ssawny 110 – min. 1 szt. - zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-4 – min. 1 komplet - urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 – min. 2 szt. - prądownica wodna PW 75 – min. 2 szt. - prądownica wodna typu turbo PWT 52 – min. 2 szt. - prądownica pianowa PP 4 – min. 2 szt. - prądownica pianowa PP 8 – min. 1 szt. - wytwornica pianowa WP 4-75 – min. 2 szt. - działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne – 1 szt. - stojak hydrantowy 80 – min. 1 szt. - klucz do hydrantów podziemnych – min. 1 szt. - klucz do hydrantów nadziemnych – min. 1 szt. - klucz do łączników – min. 4 szt. - klucze do pokryw studzienek – min. 1 szt. - pływak z zatrzaśnikiem – min. 1 szt. - linka asekuracyjna do linii ssawnych – min. 1 szt. - mostek przejazdowy – min. 2 szt. - siodełko wężowe – min. 2 szt. |  |
| 5.4 | Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej: - drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m – min. 1 szt. (nie jest wymagana w przypadku zastosowania drabiny nasadkowej składającej się z czterech przęseł) - drabina nasadkowa (przęsło) – min. 2 szt. (dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju drabinę przystawną o długości min. 3,5 m) - linka strażacka ratownicza – min. 4 szt. |  |
| 5.5 | Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej: - pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o dł. min. 350mm, napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem – min. 1 komplet - piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton – min. Po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) – min. 1 komplet - topór ciężki – min. 1 szt. - bosak ciężki – min. 1 szt. - bosak lekki – min. 1 szt. - bosak podręczny – min. 1 szt. - wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – min. 1 szt. - nożyce do cięcia prętów o śr. min. 10 mm – min. 1 szt. - młot 5 kg – min. 1 szt. - siekiera 2 kg – min. 1 szt. - szpadel – min. 2 szt. - łopata – min. 1 szt. - szufla – min. 1 szt. - widły – min. 1 szt. - szczotka z włosiem sztywnym, szeroka – min. 1 szt. |  |
| 5.6 | Podręczny sprzęt gaśniczy: - gaśnica przenośna – min. 2 szt. - koc gaśniczy – min. 1 szt. |  |
| 5.7 | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności: - agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54 (w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów na maszcie oświetleniowym i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniejszej niż 3,6 kVA) – min. 1 szt. - przedłużacz elektryczny 230V o długości min. 20 m na zawijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1F+1f) – min. 1 komplet (nie jest wymagany jeśli na wyposażeniu samochodu nie ma odbiorników prądu elektrycznego o napięciu 230V/AC) - przedłużacz elektryczny 400/230V o dł. min. 20 m na zawijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) – min. 1 komplet (wymagane jeśli zastosowano agregat prądotwórczy trójfazowy i na wyposażeniu samochodu znajdują się odbiorniki prądu elektrycznego 400V/AC) - latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65 wraz z ładowarką – min. 4 komplety, min. 2 latarki powinny być w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65 - radiotelefon przenośny z ładowarką zasilana z instalacji samochodu – min. 5 kompletów |  |
| 5.8 | Sprzęt ratownictwa medycznego: - zestaw ratownictwa medycznego R1 – min. 1 komplet |  |
| 5.9 | Osprzęt pomocniczy: - kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego (rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godz.) – min. 1 komplet - narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – min. 1 komplet (zastaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń, nie są wymagane jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich) - hol sztywny – min. 1 szt. |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 6.1 | Samochód wyposażony we wciągarkę elektryczną o maksymalnej sile uciągu min. 9t, długość liny min. 28 m. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu, zabezpieczona w obudowie kompozytowej w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Dodatkowo zamontować dodatkowe oświetlenie wyciągarki załączane z kabiny kierowcy. |  |
| 6.2 | 1. Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. 2. Zabudowa posiada wysuwany panel sanitarny wyposażony w pojemnik na wodę min. 10l, mydło lub środek dezynfekujący, ręczniki papierowe. |  |
| 6.3 | 1. Podłoga skrytek z blachy nierdzewnej. 2. Belka przeciw najazdowa z siłownikiem. 3. Dodatkowa skrzynia dachowa. 4. Nazwa jednostki na owiewce. 6. Sygnalizacja dźwiękowa typy RUMBLER. 7.Trąby pneumatyczne typu GROVER lub HADLEY. 8. 4 reflektory dalekosiężne na atrapie pojazdu. 9. Automatyczny dozownik piany. 10. Osłona belki na dachu. 11. Dodatkowe punkty świetlne ostrzegawcze koloru niebieskiego 2 szt. |  |
| 7 | Inne |  |
| 7.1 | 1. Gwarancja na podwozie, zabudowę, wyposażenie udzielona na okres min. 24 miesięcy. 2. Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia. 3. Minimum jeden punkt serwisowy podwozia. - Instrukcja obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia. - Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - Instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |