- Opis  przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia w kompleksie 2966 w m. Leszno

- I. Dane ogólne

Obiekt i adres:   Ogrodzenie zewnętrzne kompleksu 2966 - Leszno ul. Sienkiewicza 2.

- II. Stan istniejący

Część ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych, druga część murowana z cegły.

Kompleks jest użytkowany, dlatego należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić część, w której będą wykonywane roboty budowlane. Roboty należy prowadzić tak aby zapewnić ciągłość ogrodzenia uniemożliwiając wejście na obiekt osób postronnych.

- III. Zakres robót

W zakresie robót budowlanych:

- - rozebranie ogrodzenia betonowego z elementów prefabrykowanych

- - wyrównanie terenu wzdłuż ogrodzenia

- - wykonanie podkładu betonowego wzdłuż ogrodzenia pod cokół z elementów prefabrykowanych

- - wykonanie fundamentu pod mur oporowy

- - wykonanie muru oporowego

- montaż ogrodzenia z paneli prefabrykowanych z powłoką ocynkowaną powlekaną pcv w kolorze czarnym (RAL 9005). Wysokość paneli min. 2,00m, długość 2,50m. Panel wykonany z pręta stalowego fi 5mm zgrzewanego w kratownice o oczku 50mm w poziomie i 200mm w pionie. Panel wzmocniony min. 3 wzdłużnymi przetłoczeniami. Segmenty panelowe powinny być łączone ze słupkami ogrodzeniowymi poprzez spawanie lub elementami mocującymi w sposób uniemożliwiający ich demontaż. Dolna krawędź elementów ogrodzenia powinna być zamocowana w odległości nie większej niż 40mm od cokołu. Słupki ogrodzeniowe wraz z wysięgnikiem z profila stalowego zamkniętego o wym. 40x60mm grubości 3mm, ocynkowane i powlekane pcv. W przypadku każdej zmiany trasy ogrodzenia i co dziesiąty słupek, należy stosować słupki z podpórkami zapewniającymi stabilność ogrodzenia. Wzdłuż ogrodzenia zamontowany prefabrykowany cokół betonowy (podmurówka) wraz z łącznikami przy słupkach o wys. 20cm. Całkowita długość ogrodzenia 148,8 m.

- otynkowanie muru z cegły,

- wykonanie obróbki blacharskiej na czapie ogrodzenia.

Materiały z demontażu:

-wyroby metalowe - rozliczyć z użytkownikiem przy udziale inspektora nadzoru i przekazać do magazynu SOI.

- zdemontowane odpady budowlane przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy

Zadanie objęte 23% stawką VAT.

V. Serwis i gwarancja

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.

- Wszystkie roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, normami oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.

- Zastosowane materiały muszą posiadać atesty- świadectwa dopuszczenia  certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje.