# URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE

## URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE-KUCHNIA

| #### WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L.P. | #### Opis i funkcje | #### wymiary | #### Wyposażenie/informacje | #### dane techniczne | #### Przykładowy typ/ producent |
|  |  | #### szer/głęb/wys |  |  |  |
| #### 1.1 | #### Piec konwekcyjno- parowy – dotykowy 7xGN 1/1,P | #### 790x860830; 13300+1010+865 | #### - reduktor ciśnienia wody #### - zestaw instalacyjny przyłączeniowy #### -blacha aluminiowa 430x340- 7szt #### - ruszt do grillowania 430x340 – 2szt | #### -rozmiar GN 1/1 #### 10,2kW 400V 50Hz | #### Classic Cook Stalgast #### Kat.9100045 |
|  | #### Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego | #### 704x645x650; #### 1010 |  |  | #### Stalgast |
|  | #### Okap nad piec konwekcyjno-parowy | #### 790x840x275 |  |  | #### Stalgast |
| #### 1.3 | #### Kuchnia elektryczna ceramiczna | #### 800x700x850 | #### - 4 palniki ceramiczne #### - kuchnia na podstawie stalowej z półką stalową | #### 9,8 kW 400V | #### Stalgast 773028 |
| #### 2.1 | #### Stół mroźniczy 2-drzwiowy z blatem stalowym | #### 943x700x850 | #### Pojemność netto 201l | #### 0,26kW 230V 50Hz | #### Stalgast kat.842045 |
| #### 2.2 | #### Szafa chłodnicza | #### 775x695x1900 | #### Pojemność netto 476l/ brutto 620l | #### 0,13kW 230V 50Hz | #### Stalgast kat.880600 |
| #### 3.1 | #### Umywalka stalowa zabudowana | #### 400x410x240 |  |  | #### Stalgast kat.610001 |
| #### 3.2 | #### Stół stalowy ze zlewem 2-komorowym, z drzwiami skrzydłowymi i blatem, przyścienny | #### 100x600x850 |  |  | #### Stalgast kat.616306 |
| #### 3.2a | #### Separator tłuszczów podzlewozmywakowy | #### 670x340x310 | #### Objętość użytkowa min.30l, wydajność min.300l/h |  | #### hendi kat. 975718 |
| #### 3.3 | #### Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, | #### 565x680x835 | #### - zmywarka z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową, pompą wspomagająca płukanie; długość cyklu pracy 120/180sek; wydajność koszy na godzinę 30/4; 24/h; w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce #### - zamontowany uzdatniacz wody |  | #### Stalgast kat.801517 |
| #### 4.1 | #### stół przyścienny stalowy z drzwiami suwanymi | #### 1200x700x850 | #### Stal nierdzewna |  | #### Stalgast kat. 612007 |
| #### 4.2 | #### stół stalowy z półką przyścienny | #### 600x600x850 | #### Stal nierdzewna |  | #### Stalgast kat. 611266 |
| #### 4.3 | #### Regał stojący stalowy z półkami | #### 600x600x1800 | #### Stal nierdzewna |  |  |
| #### 4.4 | #### Szafka wisząca, drzwi suwane | #### 800x300x600 | #### Stal nierdzewna |  | #### Stalgast kat615603 |
| #### 4.5 | #### stół stalowy z półką przyścienny | #### 800x400x850 | #### Stal nierdzewna |  | #### Stalgast kat615603 |
| #### 4.6 | #### Regał stalowy stojący z półkami | #### 600x400x1800 | #### Stal nierdzewna |  | #### Stalgast kat615603 |
| #### 4.7 | #### Regał stalowy stojący z półkami | #### 1000x400x1800 | #### Stal nierdzewna |  | #### Stalgast kat615603 |
| #### 5.1 | #### Okap przyścienny podsufitowy | #### 2500x900x440 | #### Okap podsufitowy | #### 44W | #### Lozamet OWA25.08 |

## Wyposażenie- w naczynia gastronomiczne

| #### L.P. | #### Opis | #### parametry | #### ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Garnek ze stali nierdzewnej | #### Pojemność 50l. Dno wielowarstwowe, powierzchnia satynowana, nienagrzewajace się ergonomcizne uchwyty ze stali nierdzewnej przytwierdzone wielopunktowo, ścinka garnka min.1mm. Z pokrywką ze stali nierdzewnej z otworami do uwalniania pary. Wymiary garnka: średnica min.400mm, wysokosc min.400mm. Do kuchni indukcyjnych i ceramicznych. Do mycia w zmywarkach | #### 1 |
| #### 2 | #### Garnek ze stali nierdzewnej | #### Pojemność 10l. Dno kapsułowe, wielowarstwowe powierzchnia satynowana, nienagrzewajace się ergonomcizne uchwyty ze stali nierdzewnej przytwierdzone wielopunktowo, ścinka garnka min.1mm. Z pokrywką ze stali nierdzewnej z otworami do uwalniania pary. Wymiary garnka: średnica min.240mm, wysokosc min.220mm. Do kuchni indukcyjnych i ceramicznych. Do mycia w zmywarkach | #### 2 |
| #### 3 | #### Garnek ze stali nierdzewnej | #### Pojemność 5l. Dno wielowarstwowe powierzchnia satynowana, nienagrzewajace się ergonomcizne uchwyty ze stali nierdzewnej przytwierdzone wielopunktowo. Z pokrywką ze stali nierdzewnej z otworami do uwalniania pary. Wymiary garnka: średnica min.240mm, wysokosc min.110mm. Do kuchni indukcyjnych i ceramicznych. Do mycia w zmywarkach | #### 2 |
| #### 4 | #### Patelnia dn30 z powłoką teflonową twardą | #### Średnica 30cm, wykończenie powłoka teflonowa twarda. Do kuchenek eletrycznych i indukcyjnych. Przeznaczona do mycia w zmywarce | #### 2 |
| #### 5 | #### Brytfanna do smażenia- stal neirdzewna 38x25cm - | #### 38x25cm, pojemność ok.7,7l | #### 1 |
| #### 6 | #### Zestaw noży kuchennych | #### zestaw noży kuchennych, min.6szt noży + ostrzałka. Noże wykonane ze stali nierdzewnej typu 3CR13, uchwyty ze stali nierdzewnej z powłoką gumowaną, wyprofilowana rękojeść. Minimalny rodzaj noży w komplecie: nóż do obierania min.190mm, nóż do oddzielania kości-min.280mm, nóż do chleba-min.330mm, nóż kucharski-min.370mm, nóż kucharski-min.330mm, | #### 5 |
| #### 7 | #### Miska | #### 10-15cm, szklo białe, pjemność 0,25-0,35l | #### 15 |
| #### 8 | #### Miska | #### 20-22cm- szkło białe, pojemnosć 0,5-0,7l | #### 15 |
| #### 9 | #### Talerze głębokie ze szkła | #### 220-250mm, pojemność min.0,50l. Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie produktu | #### 50 |
| #### 10 | #### Talerze płytkie duże ze szkła | #### 240-270mm. Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie produktu | #### 50 |
| #### 11 | #### Talerze płytkie średnie ze szkła | #### 180-210mm. Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie produktu | #### 50 |
| #### 12 | #### Talerze płytkie małe ze szkła | #### 150-170mm. Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie produktu | #### 50 |
| #### 13 | #### Sosjerka | #### 500ml, z porcelany, z uchwytem | #### 10 |
| #### 14 | #### Waza z pokrywką | #### 3,5l, z porcelany szkliwionej. Średnica min.295mm, wysokosć min.170mm. W pokrywce otwór na trzonek chochli | #### 10 |
| #### 15 | #### Półmisek owalny | #### 340/350/240-260mm. Ze szkłą, biały | #### 20 |
| #### 16 | #### Sztućce stalowe- chochla do zupy | #### Stalowa, wykonana jako monoblok, średnica czaszy 75-85mm, pojemność czaszy 0,12-0,15l | #### 11 |
| #### 17 | #### Sztućce stalowe- widelec | #### Stalowy stal nierdzewna lub INOX 18/0, dlugość 195-202mm | #### 60 |
| #### 18 | #### Sztućce stalowe- nóż obiadowy | #### Stalowy stal nierdzewna lub INOX 18/0, dlugość 205-215mm | #### 60 |
| #### 19 | #### Sztućce stalowe- łyżka do zupy | #### Stalowy stal nierdzewna lub INOX 18/0, dlugość 195-205mm | #### 60 |
| #### 20 | #### Sztućce stalowe- łyzeczka do herbaty | #### Stalowy stal nierdzewna lub INOX 18/0, dlugość 105-115mm | #### 60 |
| #### 21 | #### kieliszek | #### Szklany, 50ml | #### 60 |
| #### 22 | #### Szklanka na napoje | #### Szklana, przezroczysta, z uchwytem zespolonym, pojemność 200-250ml | #### 60 |
| #### 23 | #### Szklanka na herbatę/kawę | #### Szklana, przezroczysta z uchwytem zespolonym, pojemność 200-250ml | #### 60 |
| #### 24 | #### Filiżanka na kawę | #### Szklana, przezroczysta z uchwytem zespolonym, pojemność 150-200ml | #### 60 |

#### Uwaga: Powyższe parametry są parametrami minimalnymi. Ostatecznej akceptacji wyposażenia dokonuje Zamawiający. Wszystkie naczynia muszą być przeznaczone do mycia w zmywarce.

## Wyposażenie- pozostały sprzęt, urządzenia i przybory

| #### L.P. | #### Opis | #### parametry | #### ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | Stół konferencyjny składany | #### Stół konferencyjny składany typu HA320, wymiar blatu min.70x140cm. Blat w kolorze dąb, grubości min.25mm z obrzeżem blatu wzmocnionym ceownikiem aluminiowym. Konstrukcja nośna stołu z profili stalowych w wykończeniu typu chrom, profil konstrukcji dn.35/30mm. Mechanizm składania sprężynowy, zabezpieczony przed samoczynnym złożeniem się konstrukcji, z funkcją sztaplowania. | #### 13 |
| #### 2 | Krzesła | #### Krzesło konferencyjno- gastronomiczne, 4 nogi, rama malowana proszkowo na kolor RAL 9005, tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną w kolorze czarnym o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, stopki do powierzchni miękkich, możliwość łączenia krzeseł w rzędy możliwość sztaplowania (max. 6 szt.),stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu się powierzchni., uchwyt do łatwego przenoszenia #### stelaż malowany proszkowo #### Wymiary krzesła 570x500x1150mm, waga krzesła 6,9-7,2kg, szerokość siedziska 400mm, głębokośc siedziska 450mm | #### 50 |
| #### 3 | #### Wieszaki stojące | #### Ruchomy stojak na ubrania, wysokość 1500-1700mm, głębokośc konstrukcji jedznej 500-550mm, z zamontowanymi wieszakami na ubrania, mobilny dzięki skrętnuym rolkom, ilość wieszaków- min. na 20 płaszczy/kurtek | #### 4 |
| #### 4 | #### Wózek kelnerski | #### Wózek kelnerski, 3 półkowy. Wymiary powierzchni roboczej min.800x500mm, maksymalny udźwig na 1 półkę 75kg, gumowe kółka z hamulcami, stal nierdzewna | #### 2 |
| #### 5 | #### Czajnik elektryczny | #### Moc grzałki min.2000W, grzałka płytowa (denna) płaska, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność min.1,5l | #### 2 |
| #### 6 | Wózek dla personelu sprzątającego | #### Wózek z wyposażeniem w 2 wiadra min.18l, mop z prasą do wyciskania, półką na środki czystości, z uchwytem z pokrywą do worka na śmieci 120l lub dwóch worków po 70l, , podstawa wyposażona w kółka skrętne gumowe, stelaż ze stali. Wymiary wózka szer 50-75/wys.95-97/dług.90-93cm. | #### 1 |
| #### 7 | #### Rolety na okna | #### Rolety tkaninowe w kolorze ecru, zaciemniające w 100%, z kasetą maskującą w kolorze buk, z osłonami osłaniającymi prowadnice pionowo, ze sznurkiem białym. Wymiary rolety 150x150cm | #### 8 |

#### Uwaga: Powyższe parametry, wymiary i funkcjonalność wyposażenia i urządzeń są parametrami minimalnymi. Ostatecznej akceptacji, w tym sposobu wykończenia i kolorystyki dokonuje Zamawiający.