| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- |
| OBIEKT BUDOWLANY |  |
| nazwa | Wewnętrzna droga gminna, dojazdowa do gruntów rolnych w Centawie |
| kategoria obiektu | XXV |
| adres | Centawa |
| jednostka ewidencyjna | 161102_2 Jemielnica |
| obręb ewidencyjny | 0010 Centawa |
| numer(y) działek | 198 , 162/1 , 162/2 , 162/3 , 155/1 i 155/2 |
| Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Centawie |  |

Przedmiar robót

| L.p. | Podstawa opisu | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Element 1 |  |  |
| 1.1 | KNR 0201 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. Krotność: 1,0000 | 0,7900 | km |
| 1.2 | KNR 0231 1004-0400 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej 290*5+(717,74-290)*4+11*(4+3)*0,5+(790-742)*3 Krotność: 1,0000 | 3343,4600 | m2 |
| 1.3 | KNR 0231 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - warstwa doziarniająca (290*5+(717,74-290)*4+11*(4+3)*0,5+(790-742)*3)*0,1 Krotność: 1,0000 | 334,3460 | m3 |
| 2 |  | PODBUDOWA |  |  |
| 2.1 | KNR AT03 0201-0100 | Stabilizacja podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego do Rm=1,5 Mpa z gruntu rodzimego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji 290*5,2+(717,74-290)*4,2+11*(4,2+3,2)*0,5+(790-742)*3,2 Krotność: 1,0000 | 3498,8080 | m2 |
| 2.2 | KNR AT03 0202-0100 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 290*5,2+(717,74-290)*4,2+11*(4,2+3,2)*0,5+(790-742)*3,2 Krotność: 1,0000 | 3498,8080 | m2 |
| 2.3 | KNR AT03 0203-0100 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 290*5,2+(717,74-290)*4,2+11*(4,2+3,2)*0,5+(790-742)*3,2 Krotność: 1,0000 | 3498,8080 | m2 |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 3.1 | KNR AT03 0301-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień 290*5,1+(717,74-290)*4,1+11*(4,1+3,1)*0,5+(790-742)*3,1 Krotność: 1,0000 | 3421,1340 | m2 |
| 3.2 | KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 290*5,1+(717,74-290)*4,1+11*(4,1+3,1)*0,5+(790-742)*3,1 Krotność: 1,0000 | 3421,1340 | m2 |
| 3.3 | KNR AT03 0302-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień 290*5,0+(717,74-290)*4,0+11*(4,0+3,0)*0,5+(790-742)*3,0 Krotność: 1,0000 | 3343,4600 | m2 |
| 4 |  | POBOCZA I ZJAZDY |  |  |
| 4.1 | KNR 0231 0114-0500 | Wzmocnienie poboczy kruszywemłamanym.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm analogia (790-5-5-5)*0,5*2 Krotność: 1,0000 | 775,0000 | m2 |
| 4.2 | KNR 0231 0101-0100 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod zjazdy (3+1+2,7)*5+3*(1,5*1,5*0,5)*2 Krotność: 1,0000 | 40,2500 | m2 |
| 4.3 | KNR 0231 0101-0200 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IVkoryto pod zjazdy :za dalsze 10 cm (3+1+2,7)*5+3*(1,5*1,5*0,5)*2 Krotność: 2,0000 | 40,2500 | m2 |
| 4.4 | KNR 0231 0114-0500 | Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (3+1+2,7)*5+3*(1,5*1,5*0,5)*2 Krotność: 1,0000 | 40,2500 | m2 |
| 4.5 | KNR 0231 0114-0600 | Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - za dalsze 5 cm (3+1+2,7)*5+3*(1,5*1,5*0,5)*2 Krotność: 5,0000 | 40,2500 | m2 |
| 4.6 | KNR 0231 0204-0500 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm (3+1+2,7)*5+3*(1,5*1,5*0,5)*2 Krotność: 1,0000 | 40,2500 | m2 |