GP.271.10.2023

Załącznik nr 7 do SWZ

SPECYFIKACJA  REMONTOWA  JEDNOSTKI  PŁYWAJĄCEJ  „BEZ GRANIC”

###### PRACE  ZWIĄZANE  Z  PRZYJĘCIEM  STATKU  DO  REMONTU

DANE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ:

- Prom rzeczny „Bez Granic” (stalowy, spawany samobieżny z napędem bocznokołowym).

- Długość całkowita z otwartymi pomostami wjazdowymi - 23,7 m,

- Długość konstrukcyjna 17,55 m

- Szerokość całkowita  – 12,87 m

- Zanurzenie konstrukcyjne 0,65 m

- Wysokość do najwyższej nierozbieralnej części: 5,00 m

- Napęd: silnik spalinowy – Andoria-Mot 4CT107/N1, moc 100 kW

- Napięcie 24 V

- Klasa statku: Polski Rejestr Statków: *sKM3-pr/pas

- Nr rejestru PRS: 670333

- Nr rejestracyjny: SZ-01-135

- Rok budowy 2007

| Lp. | Zakres prac |
| --- | --- |
|  | Transport promu z Kienitz (632km Odry) do miejsca wydokowania. W przypadku gdy droga holowania promu przebiega pod Mostem Długim w Szczecinie, konieczne są prace związane z demontażem tamborów i kół łopatowych. Ze względu na szerokość całkowitą jednostka nie zmieści się w szerokości przęsła żeglugowego. Demontaż tamborów wymaga użycia podnośnika lub dźwigu. Przyjęcie jednostki do remontu. Odstawienie jednostki po remoncie do basenu portowego w Kienitz (Niemcy 632 km Odry). |
|  | Wydokowanie, wyslipowanie lub wyciagnięcie za pomocą dźwigu. Statek o masie własnej 55 ton Postój na doku/slipie/nabrzeżu i po pracach remontowych, zwodowanie jednostki. Wszystkie koszty zawiązane z wyciągnięciem jednostki pływającej za pomocą urządzenia dźwigowego pokrywa Wykonawca. UWAGA: Wykonawca na czas remontu ma zabezpieczony dok/slip/nabrzeże o parametrach technicznych zdolnych do dokowania/slipowania remontowanej jednostki. |
|  | Zacumowanie, podłączenie trapu i odcumowanie po remoncie. |
|  | Zabezpieczenie energii elektrycznej, podłączenie i odłączenie po remoncie (przyjąć 10 kWh na dobę). |
|  | Zabezpieczenie w niezbędny sprzęt p.poż. |

###### KADŁUB  JEDNOSTKI

|  | Oględziny kadłuba, mycie kadłuba przy pomocy urządzenia czyszczącego wysokociśnieniowego. Wykonanie pomiarów grubości poszycia kadłuba, poszycia pokładów, (przyjąć 100 punktów pomiarowych). Pomiary zagęścić na dziobie i rufie w rejonie otarć brzegowych. Pomiary wykonać miernikiem przez powłokę malarską lub w przypadku inwazyjnych pomiarów kadłuba, miejsca pomiaru zabezpieczyć powłoką malarską. Wystawienie karty odbioru. Przedstawić do oględzin inspektorowi i armatorowi. |
| --- | --- |
|  | Spawanie ubytków poszycia kadłuba, Dokładne określenie ubytków w zależności od wyników oględzin i zaleceń inspektora. Przyjąć: 30 m spawu bieżącego. Po spawaniu przeprowadzić próbę szczelności. Przedstawić do oględzin inspektorowi i armatorowi. |
|  | Wymiana elementów poszycia dennego: Ślizgi z ceowników (80 spawanych na całej długości promu – szt. 3) Przyjąć wymianę poszycia dennego bl. 6 mm ok. 20 m2. Piaskowanie do SA 2 i malowanie - farba podkładowa i nawierzchniowa farba epoksydowa . |
|  | Demontaż pokładu drewnianego o pow. 70 m2. Wymiana desek około 30%, wymiana belek bocznych odeskowania pokładu. Przygotowanie pokładu po demontażu drewna do malowania. Mycie urządzeniem czyszczącym wysokociśnieniowym, piaskowanie do SA 1,5. Dwukrotne malowanie farba okrętową chromianową-przeciwrdzewną |
|  | Demontaż odeskowania z dwóch pomostów najazdowych ok 20 m2 Naprawa ożebrowania klapy najazdowej pow. 1 m2 Przygotowanie pomostów do malowania piaskowanie do SA 1,5 malowanie - farba podkładowa i nawierzchniowa farba epoksydowa. Ponowny montaż odeskowania zakładając 20% do wymiany. Demontaż dodatkowych najazdów umożliwiających wjazd na prom przy niskich stanach wody z wykonaniem nowych najazdów z blachy ryflowanej - 4 szt. o wym. 120 cm x 120 cm x 0,6 cm z zamontowaniem przy takim samym koncie nachylenia. Wykonawca może wykonać najazdy z materiału pochodzącego z demontażu istniejących najazdów. |
|  | Przygotowanie powierzchni pod położenie powłoki malarskiej : piaskowanie – stopień SA 1,5: kadłuba części podwodnej i nadwodnej, nadburcia, klap najazdowych, tamborów i ich fundamentów Przedstawić do oględzin PRS i armatorowi. |
|  | Malowanie podwodnej powierzchni kadłuba: farba epoksydowa dwuskładnikowa farba antyporostowa - 180 m2. |
|  | Piaskowanie do SA 1,5 oraz przygotowanie do malowania i malowanie części nadwodnej kadłuba i nadburcia wewnątrz i zewnątrz 160 m2, dwa razy farbą okrętową. |
|  | Przygotowanie do malowania z ewentualnym piaskowaniem do SA 1,5 i malowanie elementów wyposażenia pokładu farbą okrętową tj. sterówki, maszynowni, żurawików, wind, elementów osłon, barierek, wyciągarek, schodów i poręczy, skrzyń. Pow. malowania ok 60 m2 |
|  | Przygotowanie powierzchni pod położenie powłoki malarskiej z piaskowaniem do SA 1,5 i dwukrotne malowanie tamborów wewnątrz i zewnątrz i ich fundamentów farbą okrętową – szt. 2 około 50 m2 |

UKŁAD  NAPĘDOWY

|  | Remont dwóch kół łopatkowych tj.: Demontaż łopat napędowych - 16 szt. Wymiana tulei dźwigni ustawienia łopaty fi 35/25x30 – szt. 30 (materiał ertalon) Wymiana sworznia tulei fi 25x85 szt. 32 (materiał 1H18) – do wymiany 50% Wymiana tuli łopaty fi 55/45x80 szt. 32 (materiał ertanol) do wymiany 100% Wymiana zewnętrznego mocowania łopaty fi 45x125 (materiał 1H18) wymiana 8 szt. Wymiana wewnętrznego mocowania – wymiana 8 szt. Montaż łopat napędowych na nowych śrubach o podwyższonej wytrzymałości oraz spasowanie i montaż wszystkich podzespołów na kołach łopatkowych. Próba działania. |
| --- | --- |
| 17. | Sprawdzenie drożności systemu smarnego kół łopatowych wraz z ewentualną naprawą – szt. 2 i usunięciem starego zaległego smaru, napełnienie świeżym smarem. |

URZĄDZENIA  POKŁADOWE

| 18. | Sterówka: Wymiana 2 sztuk radiotelefonu typu: SAILOR RT 2048. Uszczelnienie trzpieni reflektorów obrotowych zamontowanych w suficie sterówki. Przegląd i konserwacja włazu dachowego sterówki Przegląd prostownika PM 24/40 |
| --- | --- |
| 19. | Pokład: Kotwica czterołapowa (2 szt.) – 160 kg. Demontaż i montaż, przegląd i konserwacja. Odbiór: inspektor i armator. Skrzynia łańcuchowa: Czyszczenie i konserwacja. Malowanie skrzyń – 2 szt. |
| 20. | Łańcuch kotwiczny (średnica 13) 2 x 30 mb = 60 mb. P przegląd i konserwacja (z oznaczeniem szakli), Wykonanie pomiarów ogniw łańcucha. Całość zakonserwować zgodnie z technologią konserwacji łańcuchów. Konserwacja wyciągarki kotwicznej (szt. 2) i żurawików kotwicznych (szt. 2) z ewentualną naprawą i wymianą linek stalowych Wystawienie karty odbioru. |
| 21. | Remont/ uszczelnienie siłowników hydraulicznych podnoszących klapy najazdowe - 4 szt. przegląd czujników elektronicznych. |
| 22. | Przegląd, konserwacja żurawika łodzi ratunkowej. Wymiana linek stalowych i zawiesia, malowanie żurawika i fundamentu. |
| 23. | Przegląd / konserwacja wyciągarek ręcznych ślimakowych linowych, malowanie – 2 szt. Przegląd / konserwacja wyciągarek manewrowych linowych (wind) – 2 szt.; ewentualna wymiana na nowe. |
| 24. | Demontaż drewnianych siedzisk z fundamentów ławek: Wymiana wszystkich desek/kantówek o wymiarach 100 cm x 10 cm x 4,5 cm oraz 24 deski/kantówki o wym. 50 cm x 10 cm x 4,5 cm Pomalowanie metalowych fundamentów ławek i drewnianych elementów siedzisk. |
| 25. | Wymiana kół ratunkowych - 6 szt. Wymiana rzutek ratunkowych - 2 szt. |
| 26. | Konserwacja pachołów cumowniczych - 4 szt. przygotowanie do malowania i pomalowanie. |

PRZEDZIAŁY WODOSZCZELNE

| 27. | Konserwacja włazów - 5 szt. Włazy niskie do przedziałów wodoszczelnych – 4 szt. oraz właz zrębnicowy 1 szt. Demontaż włazów oraz przegląd 5 przedziałów: Skrajnik rufowy – ok 20 m2 Komora nośna rufowa ok. 30 m2 Przedział środkowy ok 20 m2 Komora nośna dziobowa ok. 30 m 2 Skrajnik dziobowy ok. 20 m2 Oględziny i konserwacja przedziałów wewnątrz z ewentualnym szorstkowaniem. Pomiar grubości ścian, usztywnień, wręgów grodzi i ścian bocznych. przedziały po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru , i armatorowi. Konserwacja i malowanie zbiorników zgodnie z technologią (5-letni okres eksploatacji). Montaż włazów na nowych uszczelkach, konserwacja i malowanie instalacji odpowietrzającej przedziały. Wystawienie karty odbioru. |
| --- | --- |

ZBIORNIK  PALIWA  1 szt. 2,5 m3

| 28. | Demontaż włazów, odpompowanie, wybranie paliwa. Odpompowane paliwo należy zabezpieczyć i po konserwacji zbiornika ponownie zatankować. Czyszczenie zbiornika wewnątrz. Pomiar grubości ścian wręgów i ścian bocznych – przyjąć 5 punktów pomiarowych. Zbiornik po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, i armatorowi. Wystawienie karty odbioru. konserwacja wlewu do zbiornika paliwa z wykonaniem zamknięcia wlewu. |
| --- | --- |

ZBIORNIK  PALIWA  ROZCHODOWEGO

| 29. | Demontaż zbiornika paliwa rozchodowego usytuowanego nad silnikiem, czyszczenie. |
| --- | --- |

SILNIK GŁÓWNY

DROGA TRANSPORTOWA W CELU WYKONANIA REMONTU SILNIKA

| 30. | Demontaż zadaszenia maszynowni , izolacji sufitu w celu uzyskania drogi transportowej. |
| --- | --- |
| 31. | Rozłączenie instalacji elektrycznej, wydechowej, wodnej, powietrza, paliwa, smarnej silnika głównego, w celu wyciągnięcia silnika |
| 32. | Wymontowanie silnika za pomocą dźwigu i transport na warsztat. Transport silnika do remontu i po remoncie na trasie jednostka pływająca - warsztat Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odpowiednie łoże do transportu silników do siedziby, w której będzie wykonany remont. |
| 33. | Indykacja silnika ANDORIA MOT 4CT 107/N1 (od poz. 42 do poz. 66)/ewentualny remont |
| 34. | Montaż silnika za pomocą dźwigu poprzez otwór w suficie maszynowni. |
| 35. | Podłączenie instalacji elektrycznej, wydechowej, wodnej paliwowej i smarnej po remoncie silnika |
| 36. | Zalanie silników, układów i instalacji świeżymi płynami |
| 37. | Zamknięcie drogi transportowej i jej uszczelnienie. Przeprowadzenie próby szczelności. |
| 38. | Uszczelnienie kolektora wydechowego |

REMONT KAPITALNY SILNIKA GŁÓWNEGO

ANDORIA MOT 4CT 107/N1 - szt. 1

Części przewidziane do remontu kapitalnego silnika – zakup po stronie Wykonawcy.

Przyjąć zakres poniższej specyfikacji remont silnika.

| 39. | Demontaż silnika na warsztacie pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego. |
| --- | --- |
| 40. | Przegląd bloku silnika Wykonanie pomiarów ciśnienia silnika. Uwaga: na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca ma obowiązek wycenić wszystkie pozycje specyfikacji remontowej. |
| 41. | Głowica – regeneracja głowicy i gniazd zaworowych |
| 42. | Wykonanie pomiarów i ewentualne szlifowanie wałów korbowych na kolejny wymiar. |
| 43. | Wymiana kompletów w silniku - panewki łożysk głównych i korbowych i pierścieni oporowych. |
| 44. | Wymiana kompletów w silniku – układ korbowodu - tulejki główek korbowodu, sworznie tłokowe i zabezpieczenia, tuleje cylindrowe, tłoków oraz pierścienie. Wymiana piasty przy wale korbowodu. |
| 45. | Układy smarowania zaworów. Wymiana uszkodzonych przewodów. Płukanie instalacji. |
| 46. | Wymiana przewodów elastycznych olejowych, wraz z uszczelnieniami. Płukanie instalacji olejowej. |
| 47. | Regulacja ciśnień wtryskiwaczy. |
| 48. | Regeneracja/naprawa pompy wtryskowej, z wymianą sekcji tłoczących zaworków odcinających i łożysk. Sprawdzenie regulatora obrotów. Wymiana par precyzyjnych. Przyjąć ewentualną naprawę pompy wtryskowej |
| 49. | Wymiana uszkodzonych przewodów giętkich paliwowych przy pompie wtryskowej oraz przewodów doprowadzających i odprowadzających paliwo. |
| 50. | Przegląd i czyszczenie chłodnicy wody. Sprawdzenie pod ciśnieniem, uszczelnienie przecieków, |
| 51. | Wymiana kompletu w silniku - wszystkie uszczelnienia gumowe, pierścienie uszczelniające Sprawdzenie szczelności. |
| 52. | Regeneracja rozrządu. W zależności od pomiarów - wymiana rozrządu na nowy. Wymiana wałka rozrządu wraz z kołem. Wymiana łożyska wałka rozrządu. Sprawdzenie koła wałka rozrządu i ewentualna wymiana. |
| 53. | Sprawdzenie i ewentualna wymiana wieńców zębatych koła zamachowego na nowe. |
| 54. | Wymiana oleju i filtra olejowego. Rodzaj oleju Wykonawca uzgodni z Zamawiającym |
| 55. | Wymiana filtra paliwa, |
| 56. | Przegląd i wymiana uszkodzonych przewodów w układzie odpowietrzania. |
| 57. | Wymiana termostatów - komplet w silniku. |
| 58. | Rozrusznik – przegląd i regeneracja. |
| 59. | Alternator – przegląd i regeneracja. |
| 60. | Wymiana kompletu pasków klinowych na nowe. |
| 61. | Sprzęgło tulejowo – kołnierzowe Przeprowadzenie przeglądu sprzęgła współpracującego z tarczą wału Cardana pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego. W zależności od zużycia i zauważonych uszkodzeń i przydatności do dalszej eksploatacji wymiana na nowe. |
| 62. | Przeprowadzenie prób silnika w ruchu, sprawdzenie parametrów, regulacja obrotów wystawienie kart dla Zamawiającego i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. |

Instalacja hydrauliczna

| 63. | Spuszczenie oleju hydraulicznego (Hydrolu). Mycie i czyszczenie wnętrza i filtrów ssących typu HC – 10 szt. Po czyszczeniu, montaż na nowych uszczelkach. Zalanie świeżym olejem hydraulicznym (olej hydrauliczny 1950 l dostarczy Wykonawca). |
| --- | --- |

URZĄDZENIA  SIŁOWNI

| 64. | Pompa ogólnego użytku pożarowo-zęzowa, wirowa, samozasys. Q=12,5 m3/h, h=20 msł.w. Napęd pasowy ze sprzęgłem rozłącznym. Remont kapitalny pompy i instalacji pożarowej oraz instalacji zęzowej. w przypadku dużego zużycia kiedy koszt remontu przewyższa koszt nowej pompy - zakup nowej pompy o takiej samej wydajności. |
| --- | --- |
| 65. | Pompa p-poż ręczna przegląd i konserwacja pompy z instalacją |

PRACE  ELEKTRYCZNE

| 66. | Prace elektryczne związane z przeglądem instalacji elektrycznej, wymiana żarówek, gniazd wtykowych. Naprawa – wymiana skrzynki elektrycznej znajdującej się w siłowni promu. |
| --- | --- |
| 67. | Megaatest: Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania. Pomiar oporności izolacji urządzeń elektrycznych Badanie ochrony od porażenia za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego |

PRÓBY

| 68. | Przeprowadzić próby na uwięzi w czasie 1 godziny. Próby przeprowadzić z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych pod nadzorem PRS. |
| --- | --- |
| 69. | Wykonanie opisówki jednostki, nazwa, długość, szerokość, wysokość, numery identyfikacyjne |
| 70. | Próby w ruchu w ilości 1 godziny. Próby przeprowadzić z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych pod nadzorem inspektora. |
| 71. | Koszty inspektora uprawnionego przez UŻŚ – pokrywa Wykonawca. |