REMONT  NA  II  PIĘTRZE  STAROSTWA  POWIATOWEGO  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM  2021  -  2022

1	POMIESZCZENIE  NR  318/  42

1.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaz  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  26,483  [m2].

1.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  101,20  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  80,90  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  23,30  [m],

-  montaż  łączników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  6  [szt.].

1.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  4  [kpl.].

1.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>  -  9,67  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  21,34  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  9,67  [m],

1.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  31,08  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  177,12  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  2  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  9  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  10  [szt.].

1.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  5,366  [m2].

1.7	Wymiana  grzejników  c.o.

-  grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  np.   PURMO  F C33  550 x 1600;  1740  [W]  lub  inne  równoważne  -  1  [kpl.]

1.8	Wymiana  paneli  podłogowych

-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm  -  17,665  [m2],

-  panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR.  -  17,665  [m2].

1.9	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  47,010  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  17,665  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  1,518  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  17,665  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  47,579  [m2].

1.10	Malowanie  drzwi

-  Przygotowanie  powierzchni  +  dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem -  4,554  [m2].

2	POMIESZCZENIE  NR  319/  43

2.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaz  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  36,032  [m2].

2.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  113,72  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  88,04  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  25,68  [m],

-  montaż  łaczników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  8  [szt.].

2.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  6  [kpl.].

2.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>  -  12,17  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  21,34  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  9,67  [m],

2.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  32,74  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  281,76  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  3  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  12  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  12  [szt.].

2.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  7,613  [m2].

2.7	Wymiana  grzejników  c.o.

-  grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  np.   PURMO  F C33  550 x 1100;  1196  [W]  lub  inne  równoważne  -  2  [kpl.]

2.8	Wymiana  paneli  podłogowych

-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm  -  24,022  [m2],

-  panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR.  -  24,022  [m2].

2.9	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  52,364  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  24,022  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  2,065  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  24,022  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  52,364  [m2].

2.10	Malowanie  drzwi

-  Przygotowanie  powierzchni  +  dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem -  4,554  [m2].

3	POMIESZCZENIE  NR  320/  44

3.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaz  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  27,446  [m2].

3.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  102,16  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  81,62  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  23,54  [m],

-  montaż  łaczników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  6  [szt.].

3.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  4  [kpl.].

3.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>  -  9,67  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  21,34  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  9,67  [m],

3.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  28,94  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  157,86,76  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  2  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  8  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  8  [szt.].

3.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  6,053  [m2].

3.7	Wymiana  grzejników  c.o.

-  grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  np.   PURMO  F C33  550 x 1600;  1740  [W]  lub  inne  równoważne  -  1  [kpl.].

3.8	Wymiana  paneli  podłogowych

-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm  -  18,297  [m2],

-  panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR.  -  18,297  [m2].

3.9	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  47,728  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  18,297  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  1,573  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  18,267  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  48,224  [m2].

3.10	Malowanie  drzwi

-  Przygotowanie  powierzchni  +  dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem -  4,554  [m2].

4	POMIESZCZENIE  NR  321/  45

4.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaż  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  16,853  [m2].

4.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  91,60  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  73,70  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  20,90  [m],

-  montaż  łączników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  4  [szt.].

4.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  3  [kpl.].

4.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>  -  9,30  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  20,60  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  9,30  [m].

4.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  26,30  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  134,10  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  1  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  6  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  6  [szt.].

4.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  3,868  [m2].

5	POMIESZCZENIE  NR  322/  46,  47

5.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaz  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  58,539  [m2].

5.2	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  7,738  [m2].

5.3	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  51,460  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  23,808  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  2,047  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  23,808  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  50,712  [m2].

6	POMIESZCZENIE  NR  323/  48

6.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaz  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  17,856  [m2],

-  odgrzybianie  powierzchniowe  -  3,588  [m2],

-  odgrzybianie  wgłębne  -  20  [otw.].

6.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  100,22  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  74,22  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  21,160  [m],

-  montaż  łaczników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  4  [szt.].

6.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  3  [kpl.].

6.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>  -  9,43  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  20,86  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  9,43  [m],

6.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  26,56  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  136,44  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  1  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  6  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  6  [szt.].

6.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  3,868  [m2].

6.7	Wymiana  paneli  podłogowych

-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm  -  24,022  [m2],

-  panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR.  -  11,931  [m2].

6.8	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  41,640  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  11,931  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  1,026  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  11,931  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  41,372  [m2].

6.9	Malowanie  drzwi

-  Przygotowanie  powierzchni  +  dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem -  4,554  [m2].

7	POMIESZCZENIE  NR  324/  49  (narożne_grzyb)

7.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaż  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  26,723  [m2],

-  odgrzybianie  powierzchniowe  -  3,588  [m2],

-  odgrzybianie  wgłębne  -  20  [otw.].

7.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  110,12  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  81,08  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  23,36  [m],

-  montaż  łączników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  8  [szt.].

7.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  6  [kpl.].

7.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>  -  10,53  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  23,06  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  10,53  [m],

7.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  28,76  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  156,24  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  2  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  8  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  8  [szt.].

7.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  5,491  [m2].

7.7	Wymiana  paneli  podłogowych

-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm  -  17,816  [m2],

-  panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR.  -  17,816  [m2].

7.8	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  46,378  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  17,816  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  1,532  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  17,816  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  46,378  [m2].

7.9	Malowanie  drzwi

-  Przygotowanie  powierzchni  +  dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem -  4,554  [m2].

8	POMIESZCZENIE  NR  325/  1

8.1	Prace  przygotowawcze

-  demontaż  i  wyniesienie  sprzętu  PC   -  1  [kpl.],

-  demontaz  i  wyniesienie  umeblowania  -  1  [kpl.],

-  zabezpieczenie  folią    -  36,915  [m2].

-  odgrzybianie  powierzchniowe  -  3,588  [m2],

-  odgrzybianie  wgłębne  -  20  [otw.].

8.2	Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej

-  wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły  -  121,55  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku   <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X2,5 750V>  -  88,70  [m],

-  Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku  <przewody wtynkowe - NKT YDY-ŻO 3X1,5 750V>  -  25,90  [m],

-  montaż  łaczników  instalacyjnych  -  2  [szt.],

-  montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  -  8  [szt.].

8.3	Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  LED

-  Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  <oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały>  -  6  [kpl.].

8.4	Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacyjnej

-  Wykucie bruzd poziomych  i  pionowych   1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplin>  -  11,80  [m],

-  Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)  <R35>  -  23,06  [m],

-  Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  <odprowadzenie  skroplin>  -  11,80  [m],

8.5	Schowanie  instalacji  logicznej  pod  tynk

-  Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  -  31,30  [m],

-  Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany  -  179,10  [m],

-  Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze  -  2  [kpl.],

-  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  -  10  [szt.],

-  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP  -  10  [szt.].

8.6	Wymiana  okien

-  <okna z tworzyw PCW  (np.  Softline  82 MD  lub  inne  równoważne)

a.	Rama  okienna  biała  PCW,  min.  7  komorowa,  szerokości  min.  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

b.	Rama  skrzydła  biała  PCW,  min  6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80  [mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścianki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "A".

c.	Złożenie ramy i skrzydła ma wymiar do 115 mm.

d.	Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środkowa uszczelka pomiędzy ramą i skrzydłem.

e.	Podział  okna  jak  w  sąsiednich  pomieszczeniach  Starostwa  Powiatowego  (góra <"fix",  skrzydło  środkowe  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia,  skrzydło  dolne  rozwierano - uchylne  z  możliwością  rozszczelnienia).  Uchył  regulowany.

f.	Okucia  systemowe,  obwiedniowe,  klamki  systemowe  w kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu

g.	Szyba  zespolona  dwukomorowa  Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  klejona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szyba  środkowa  hartowana).  Szyba zewnętrzna ze  standardową szklaną powłokę ECLAZ®  lub  inną  równoważną.

h.	Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]

i.	Ciepła  ramka  w  kolorze  srebrnym  (Warmatec).

j.	WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =  Rw+Ctr = 37 [dB].

k.           Nawiewnik  automatyczny

l.   	Uszczelnienie  okna po  obwodzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydowa TP654 illmod TRIO 1050

ł.  	Standardowe  rolety  przeciwsłoneczne,  wewnętrzne  na  wszystkie  przeszklenia  opuszczane  i  podnoszone  ręcznie  -  7,738  [m2].

8.7	Wymiana  paneli  podłogowych

-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm  -  24,022  [m2],

-  panele podłogowe  systemowe  AC6  12  [mm]  helio antystatyczne  i  antyalergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus  12  [mm]  AC6  helio antystatyczne  ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski  AC6  12 mm  ALSAFLOOR.  -  24,022  [m2]  -  24,61  [m2].

8.8	Malowanie  ścian  i  sufitów

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  55,973  [m2],

-  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  24,61  [m2],,

-  Renowacja  lakiernicza  parapetu  betonowego  -  2,116  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  24,610  [m2],

-  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych ścian  (farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe)  -  52,041  [m2].

8.9	Malowanie  drzwi

-  Przygotowanie  powierzchni  +  dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem -  4,554  [m2].

9	POMIESZCZENIE  -  KORYTARZ  II  PIĘTRA

9.1	WYMIANA  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  Z  ROZDZIELNIAMI

-    Dostawa  i  montaż  kompletnie  wyposażonych  rozdzielni  elektrycznych  -  4  [kpl.],

-    Ułożenie  przewodów  płaskich  YDYp 750 V  (3 x 2,5  [mm2])  -  644,96  [m],

-    Wykonanie  kompletnej  instalacji  wyrównawczej  (ekwipotencjalnej),  podłączenie  elementów  jej  wymagających,  sprawdzenie  poprawności  działania,  pomiary  elektryczne  -  1  [kpl.]

9.2	WYMIANA  INSTALACJI  OŚWIETLENIOWEJ  WRAZ  Z  WYMIANĄ  OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH  NA                  LED

-     Ułożenie  przewodów  płaskich  przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 2,5  [mm2])  -  182,17  [m],

-     Ułożenie  przewodów  płaskich  przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 1,5  [mm2])  -  80,00  [m],

-      Dostawa,  montaż,  podłączenie  oprawy   sufitowe 230  [V],  60 x 60   [cm]  LED  IP20  np.  panel  kwadratowy  LED  natynkowy   LED;  60  [W]  5000  [lm]  IP20,  barwa  światła  ciepła  3000  [K],  obudowa  aluminiowa,  klosz  PCV,  żywotnośc  min.  30000  [godzin],  ilośc  cykli  włączania/wyłączania  -  min.  15000  lub  inna  równoważna  (tak  by  zapewnić  500  [lx]  na  stanowisku  pracy),certyfikaty,  współczynnik  oddawania  barw  nie  mniejszy  niż  CRI (Ra  większe 80),  kolor  oprawy  -  biały  -  40  [kpl.],

-

9.3	WYKONANIE  OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO  KORYTARZA  I  KLATKI  SCHODWEJ

-    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED oświetlenia  awaryjnego  <oprawy  oświetlenia  awaryjnego  nasufitowe  LED  -  czas  świecenia  3  [h]  np.  ONTEC  R M2 102 M AT  firmy  TM  TECHNOLOGE  lub  inna  równoważna>  -  10  [kpl.].

9.4	SCHOWANIE  POD  TYNK  POZOSTAŁYCH  INSTALACJI

-    Dostawa  i  montaż  -  kompletnej  nowej  systemowej  szafki hydrantowej,  wnękowej  z  miejscem  na  gaśnice i dla  węża  półsztywnego  dn.  25  [mm]  wraz  z  wężem  długości  30  [m]  i  gaśnicą, pomiar  wydajności  np.  HYDRANT S-25-WG20 WNĘKOWY 20M SUPRON  lub  inny  równoważny  -  2  [kpl.],

-    Przełożenie  wszystkich  istniejących  wiązek  okablowania  strukturalnego  w  listwach  natynkowych  ze  ścian  i  sufitów  pod  tynk  wraz  z  wykonaiem  badań i  sprawdzeń  poprwności  funkcjonowania  całości  okablowania  strukturalnego  po  wykonanym  przeniesieniu  instalacji.

Wykonanie  dzieło  musi  być  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć  -  1  [kpl.]

9.5	MALOWANIE  ŚCIAN  I  SUFITU

-    Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe>  -  146,99  [m2],

-    Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  <farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe>  -  470,746  [m2].

9.6	WYMIANA  PODŁOGI  NA  WYKŁADZINĘ  PCV

-    Rozebranie posadzek z płytek gressowych  -  199,72  [m2],

-    (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  (wyrównanie  posadzki)  -  173,96  [m2],

-    Dostawa,  ułożenie,  pierwsze  zakonserwowanie  -  wykładzina podłogowa rulonowa  z PCV bez warstwy izolacyjnej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  TARKET  iQ  Eminent  z  bezkierunkowym  wzorem  z  efektem  3D, homogeniczna  wykładzina  winylowa,  do  użytku  komercyjnego:  34,  do  użytku  w  przemyśle  43,  CE.  ISO.  Grubość  warstwy  użytkowej/  całkowita  -  min.  2,0  [mm],  ciężar  całkowity  min.  2800  [g/m2],  forma  dostawy  -  rolki  25,0 x 2,0  [m],  Ognioodporność:  Klasa  Bfi s1,  niepalność.  Grupa  ścieralnosci  Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  [mm3],  odziaływanie  kółek  krzesła  -  odporna,  trwałosc  kolorów  większa  równa  -  6,  odporniość  chemiczna:  dobra,  ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  sprzyja  rozwojowi  bakterii,  antypoślizgowość:  R9,  wytrzymałość  spoin  większ  równa  240  [N/50  mm]  -  199,72  [m2].

9.7	WYMIANA  GRZEJNIKÓW  C.O.  NA  KOŃCACH  KORYTARZA

-    grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  np.   PURMO  F C33  550 x 1100;  1196  [W]  lub  inne  równoważne  -  1  [kpl.],

-    grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  np.   PURMO  F C11  550 x 1000;  400  [W]  lub  inne  równoważne  -  1  [kpl.].

9.8	DOBUDOWA  POMIESZCZENIA  NA  SPRZĘT  DLA  SPRZĄTACZEK  PRZY  GŁÓWNEJ  KLATCE                                  SCHODOWEJ

-    Wykonanie  ścianki działowej  zbrojonej  z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm  -  7,933  [m2],

-    Dostawa,  montaż,  regulacja  drzwi  wraz  z  o scieżnicą  -  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  <jak pozostałe  skrzudła  w  korytarzu  II  piętra>  wentylacja  nawiewna  przez  podciencie  drzwi,  3  szt,  zawiasow,  klamka  obustronna  z  szyladami,  zamek  patentowy  atestowany  z  kompletem  5  kluczy,  odbojnik  od  ściany  na  wysokości  klamki  -  1,845  [m2].

9.9	DEMONTAŻ  PRZEGRODY  Z  DRZWIAMI  NA  KOŃCU  KORYTARZA OD  STRONY  KONKATEDRY  I                  ZAMONTOWANIE  W  TYM  MIEJSCU  ŚCIANY Z  MATOWEGO  SZKŁA  Z  DRZWIAMI

-    Dostawa  i  montaż  -  drzwi całoszklane  jednoskrzydłowe,  wachadłowe,  mocowane  góra  i  dół,  ze  szkła  bezpiecznego hartowanego  i  klejonego  110 x 210  [cm]  gr.  12  [mm],  krawędzie  fazowane  1[mm],  okucia  systemowe,  samozamykacz  systemowy,  ogranicznik  zamykania,  zamek  patentowy  systemowy  z  certfikatem,  antaba  obustronna  wysokości  65  [cm],  na  powierzchni  0,5  [m2]  piaskowana  symbolika  wydziału  architektury  +  folia  ograniczająca  przeźroczystość  w  stopniu  uzgodnionym  z  Zamawiającym  <DS1>  -  3,289  [m2],

-    Dostawa  i  montaż  -  naświetle  boczne  całoszklane  ze  szkła  bezpiecznego  klejonego  i  hartowanego   gr.  12  [mm],  krawędzie  fazowane  1[mm],  okucia  systemowe,   na  powierzchni  0,5  [m2]  piaskowana  symbolika  wydziału  architektury    +  folia  ograniczająca  przeźroczystość  w  stopniu  uzgodnionym  z  Zamawiającym  -  2,392  [m2].

10	POMIESZCZENIE  -  KLATKA  SCHODOWA  GLÓWNA  Z  POZIOMU  II  PIĘTRA  NA  PARTER

10.1    Rozebranie posadzek z płytek gressowych  -  62,149  [m2],

10.2    Ułożenie  podtynkowe  przewodów  do  okablowania  instalacji automatyki  i  zasilania  klap  dymowych  wywwiewnych,   automatycznego  otwarcia  nawiewu  powietrza  i  sygnałów  im  towarzyszących  na  podstawie  obowiązujących  schematów  instalacyjnych.  -  1  [kpl.],

10.3    Obłożenie  konstrukcji  klatki  schodowej  płytami  granitu Strzegomskiego gr.  2  i  3  [cm]  w  zakresie  nastopnic,  podstopnic,  podestów  i  cokołów  -  66,0+60,0+8,46+14,08=148,54  [m2],

10.4    Balustrady schodowe wypełnione elementami szklanymi <szkło  bezpieczne  klejone  i  hartowane  przeźroczyste  gr.  8  [mm]> -  51,24  [m],

10.5    Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  -  204,915  [m2],

10.6    Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  -  95,953  [m2],

10.7    Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe>  -  95,953  [m3],

10,8    Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  <farby lateksowe nawierzchniowe  II  grupy  ścieralności,  matowe>  -  204,915  [m3],