Załącznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

B-0 Wymagania ogólne

Nazwa zamówienia :

Remont pomieszczeń na potrzeby Wojskowego Centrum Rekrutacji

w budynku nr 3 w m. Szczecinek

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ):

45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

45421131-1 	Instalowanie drzwi

45410000-4 	Tynkowanie

45442100-8 	Roboty malarskie

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

45332000-3 	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

90510000-5 	Usuwanie i obróbka odpadów

Adres obiektu budowlanego:

Wojskowe Centrum Rekrutacji

ul. Kościuszki 55

78-400 Szczecinek

Nazwa i adres Zamawiającego:

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

w Drawsku Pomorskim

ul. Główna 1

78-513 Oleszno

Data opracowania:

2022-05-13

Opracował:							Uzgodniono:

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna OST  B-0 – Wymagania ogólne

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-1 – Roboty rozbiórkowe

3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-2 – Stolarka drzwiowa

4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-3 – Tynkowanie

5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-4 – Roboty malarskie

6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-5 – Roboty posadzkarskie i okładziny ścian

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna S-1 – Roboty sanitarne

Załącznik nr 1 – Plan zagospodarowania pomieszczeń sanitarnych

8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna E-1 – Roboty elektryczne

Załącznik nr 2 – Plan instalacji oświetlenia

Załącznik nr 1 – Plan instalacji gniazd i wyłączników

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. 	Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń na potrzeby Wojskowego Centrum Rekrutacji w budynku nr 3                          w m. Szczecinek

1.2. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów                           i standardów w budynku nr 3 w Wojskowym Centrum Rekrutacji przy ul. Kościuszki 55 w Szczecinku (dawna Wojskowa Komenda Uzupełnień).

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia                                             i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

    - Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Prace remontowe podzielone są na dwie podstawowe grupy robót:

- prace rozbiórkowe,

- prace remontowe.

Roboty budowlane będą obejmowały następujący zakres:

- Demontaż urządzeń sanitarnych,

- Usunięcie warstw wykończeniowych i izolacyjnych ścian oraz stropów,

- Rozbiórka istniejących ścianek działowych (w pomieszczeniu WC męskie),

- Wymiana istniejących	instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej) z dostosowaniem

do nowych potrzeb,

- Wykonanie nowych posadzek: folia w płynie, wylewka samopoziomująca, płytki gresowe 60x60 cm (wzór

i kolor uzgodnić z Użytkownikiem),

- Wykonanie posadzek z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC5 (wzór i kolor uzgodnić

z Użytkownikiem),

- Wykonanie posadzek z wykładziny PCV obiektowej z zastosowaniem listwy wyobleniowej i cokolika

wysokości  10 cm w pomieszczeniu sali odpraw, świetlicy i na korytarzach (kolory i wzór uzgodnić z Użytkownikiem),

- Wykonanie izolacji ścian folią w płynie i wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek gresowych do wys.

min. 2,10 m, 60x30 cm (wzór i kolor uzgodnić z Użytkownikiem),

- Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie systemowym z płyt g-k 60x60 cm,

- Wykonanie zabudowy pionów i poziomów kanalizacyjnych,

- Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem, okablowaniem i gniazd,

- Przygotowanie ścian i sufitów do malowania,

- Malowanie sufitów i ścian (kolor uzgodnić z Użytkownikiem),

- Wyposażenie łazienek w osprzęt sanitarny urządzenia i akcesoria:

- Miski ustępowe typu „kompakt” z deską sedesową wolnoopadającą

- Umywalki z postumentem (półpostumentem)

- Kabiny natryskowe narożnikowe, szklane z brodzikiem 90x90 cm

- Pisuar zzaworem spłukującym czasowym,

- Baterie umywalkowe ścienne,

- Baterie natryskowe ścienne,

- Montaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 l.

- Montaż kabin WC systemowych z płyt HPL

- Montaż i podłączenie kratek wentylacyjnych

- Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (kolor i wzór uzgodnić z Użytkownikiem):

- drzwi wewnętrzne, łazienkowe, skrzydło pełne z podcięciem wentylacyjnym, kolor klamki srebrny,

- drzwi wewnętrzne, biurowe, skrzydło pełne, dwa zamki patentowe, kolor klamki srebrny,

- drzwi wejściowe na klatce schodowej, dwuskrzydłowe, pełne, dwa zamki patentowe, kolor klamki srebrny,

Szczegółowy przedmiot i zakres robót budowlanych zawiera przedmiar robót.

  - Pojęcia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                                     z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

- Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem

do SIWZ.

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego

zakończeniu.

- Dziennik korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek

prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane

na bieżąco w porządku chronologicznym.

Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy

wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy

Zamawiający.

- Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako Inspektor

nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości

materiałów oraz robót.

- Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące

część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być

dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.

- Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt

małej architektury.

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robót budowlanych.

- Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę iż zawiera

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

- Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być

dostarczone urządzenia i materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako

stanowiące części Placu Budowy.

- Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę

wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

- Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.

- Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami będący załącznikiem do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu

Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.

- Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.

- Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą

a Zamawiającym.

- Specyfikacja Techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych, będący załącznikiem do SIWZ.

- Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji

i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje robót

tymczasowych, sprzętu zamawiającego (jeżeli występuje), urządzeń, materiałów, lub innych rzeczy,

mających stanowić lub stanowiących część robót stałych.

- Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.

- Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę wykonawcy

wraz z załącznikami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentację

projektową, rysunki, wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

- Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót Stałych.

- Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z

Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy

stawek i/lub cen.

- Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych

następców tej osoby(ób). Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

- Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone

do Oferty i stanowią jej część.

- Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców

tej osoby.

- Zarządzający realizacją umowy - Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania

od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności

realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunków umowy.

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający

realizacją umowy może wyznaczyć inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń

zarządzającego realizacją umowy.

    - Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia                   w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne               i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ                         na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

  - Informacje o terenie budowy:

Budynek nr 3 koszarowy znajduje się w kompleksie wojskowym  przy ulicy Kościuszki 55                            w Szczecinku. Konstrukcja budynku jest murowana. Więźba dachowa drewniana. Dach kryty dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę. Kominy murowane z cegły czerwonej (stan dobry).

Roboty prowadzone będą wewnątrz  budynku. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu oraz przekaże „Dziennik korespondencji”.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika korespondencji” służącego

do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.

W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy  do Grupy Zabezpieczenia w Złocieńcu dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

Na terenie kompleksu roboty remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach od 700  do 1530.

Praca w innych godzinach lub dniach niż wymienione wyżej tylko za zgodą użytkownika kompleksu.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię uprawnień budowlanych                 w odpowiedniej specjalności oraz aktualnego zaświadczania o przynależeniu do Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub inspektora działającego w imieniu Wykonawcy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny                   za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie

socjalne.

2. Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania

materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:

- punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

- punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich pracowników WC.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania                     z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

1.8. 	Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

- utrzymania porządku na placu budowy.

- utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót.

1.9. 	Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.

1.10. 	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.11. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)  lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami,               na terenie placu budowy i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                          i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane              do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy                i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

1.16. 	Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz użytych materiałów i urządzeń.

1.17. 	Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania świadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie używanych przez siebie dla realizacji kontraktu materiałów i urządzeń. Wszystkie                            te dokumenty podlegają bieżącej weryfikacji przez zarządzającego realizacją umowy i stanowią załącznik    do protokołu odbioru końcowego robót.

1.18. 	Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego                w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.0. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ UŻYTYCH

DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. 	Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia

do stosowania budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.2.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z postanowieniami umowy muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

2.3. 	Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane                      na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

2.4. 	Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.5. 	Materiały i urządzenia

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy opracowanym na podstawie przedmiaru robót i Specyfikacją Techniczną przekazanym wykonawcom do sporządzenia oferty. Kosztorys ten stanowi integralną część umowy.

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

2.6. 	Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                     i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami umowy.

3. 	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentach umowy.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. 	TRANSPORT

Elementy budowlane mogą być przewożone przez dostawcę materiałów lub Wykonawcę, zgodnie              z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń producentów, tak aby zabezpieczyć                 je przed uszkodzeniem. Dotyczy to zwłaszcza elementów delikatnych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                                         i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru

2. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robót zostaną, jeśli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, w ST, a także w normach

i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawc nie później

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca na każde żądanie umożliwi zarządzającemu realizacją umowy kontrolę używanych materiałów i urządzeń oraz dostarczy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.1. 	Pobieranie próbek

Dla tej inwestycji nie przewiduje się pobierania próbek do badań dodatkowych.

6.2. 	Badania i pomiary.

Wykonawca obowiązany jest dokonać niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów w zakresie wykonanych przez siebie instalacji sanitarnych i elektrycznych i przekazać je Zarządzającemu realizacją umowy nie później niż przy odbiorze końcowym.

6.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,               w całym okresie trwania robót.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie jest wymagany obmiar robót. Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru robót.

Wykonawca obliczy cenę oferty w dowolny sposób w oparciu o powszechnie stosowane cenniki uwzględniając przy tym zakres zamówienia określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji rysunkowej.

Wskazane przez zamawiającego pozycje katalogowe w przedmiarze robót należy traktować jako rozszerzenie opisu robót.

Wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych w przedmiarze robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Wykonawca sam określi podstawy nakładów przy budowie ceny jednostkowej oraz ilości jednostek przedmiarowych dokonując wizji lokalnej obiektu.

W cenie oferty należy uwzględnić finansowo wszelkie nakłady wynikające z robót tymczasowych                 i towarzyszących oraz próby i badania wymagane odrębnymi przepisami.

W cenie oferty należy uwzględnić także ryzyko związane z rozliczeniem ryczałtowym.

Cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych robót powiększona o należny podatek VAT. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. 	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. 	Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiór Robót zanikajacych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających                      i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Korespondencji z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Korespondencji i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. 	Odbiór częściowy

Odbiór cześciowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. 	Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. 	Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Korespondencji.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjetych w trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajacych                                   w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów cześciowych,

- Dziennik Korespondencji (oryginał),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe              do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót.”

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. 	Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzgledniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty

za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać

podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. 	PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. 	Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016

z póżniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177

z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229)

10.2. 	Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,

poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. 	Inne dokumenty i instrukcje

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” Arkady, Warszawa 1997

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST - B -1

Roboty rozbiórkowe

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4511100-8

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 	WSTĘP

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów                           i standardów w budynku nr 3 w Wojskowym Centrum Rekrutacji przy ul. Kościuszki 55 w Szczecinku (dawna Wojskowa Komenda Uzupełnień).

1.2. 	Zakres robót objętych SST

W związku z planowanym remontem pomieszczeń przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe:

- wyburzenie istniejących ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej,

- wykucie otworów i przekucia w scianach z cegieł i stropach betonowych,

- demontaż wykładzin podłogowych,

- rozbiórka posadzki w WC,

- wymiana ościeżnic drzwiowych,

- skucia płytek w pomieszczeniach

- rozebranie podłogi z desek

1.3. 	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami                               w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST- 0 ”Wymagania ogólne”.

1.4. 	Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST                                  i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST- 0. “Wymagania ogólne”.

2. 	MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie wystepuja.

3. 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 0 “Wymagania ogólne”.                           Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyc następującego sprzetu:

- Młoty udarowe

- Dowolny sprzet zatwierdzony przez Inspektora

4. 	TRANSPORT

Ogólne zasady transportu podano w ST- 0. „Wymagania ogólne”. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak               i poza nim. Środki transportowe poruszające sie po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności                               w odniesieniu do gabarytów           i obciążenia na oś.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. 	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy rozłączyć instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjna.

5.2. 	Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.2, w stosunku do których zostało                        to przewidziane w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru zgodnie                z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.( Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . Materiał uzyskany z rozbiórki należy tymczasowo składować, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego. Miejsce składowania  należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały pochodzące       z rozbiórki przeznaczone do likwidacji zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami                      i prawem ochrony środowiska.

Zdemontowane elementy stalowe załadować na środki transportu dostarczyć do magazynu Grupy Zabezpieczenia w Złocieńcu.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie jakosci robót polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robót rozbiórkowych.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie jest wymagany obmiar robót. Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podaje ST- 0 „Wymagania ogólne”. Odbiór powinien być przeprowadzony               w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podaje ST- 0 „Wymagania ogólne”. Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robót

- rozbiórka i demontaże

- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane

miejsce ,

- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 	Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. 	Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST - B -2

Stolarka drzwiowa

- INSTALOWANIE DRZWI 45421131-1

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w budynku nr 3 w Wojskowym Centrum Rekrutacji przy                         ul. Kościuszki 55 w Szczecinku (dawna Wojskowa Komenda Uzupełnień).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej oraz przegrody systemowe do WC z tworzyw sztucznych laminowanych z drzwiami.

Przewiduję się następujący zakres robót:

- Montaż skrzydeł drzwiowych biurowych, wewnętrznych pełnych, jednoskrzydłowych, wzmocnione,

fabrycznie wykończonych szer. 80 cm

- Montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych z dolnym podcięciem, wewnętrznych, jednoskrzydłowych,

wzmocnione, fabrycznie wykończonych

- Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych, pełnych, dwuskrzydłowych 1200 x 2000 mm, fabrycznie

wykończonych

- Montaż ościeżnic drzwiowych

- Montaż systemowych kabin WC z płyt HPL

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów [mm]		drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 			5
powyżej 1 m 		 	5

różnica długości przeciwległych elementów	do 1 m 	 	1

ościeżnicy mierzona w świetle	powyżej 1 m	 	2

skrzydło we wrębie 	szerokość do 1 m

powyżej 1 m

wysokość powyżej 1 m

różnica długości przekątnych 	do 1 m		2

przekątnych skrzydeł we wrębie	1 do 2 m	 	3

powyżej 2 m 	 	3

przekroje szerokość	do 50 mm

powyżej 50 mm

elementów grubość 	do 40 mm		1

powyżej 40 mm		2

grubość skrzydła 		 	1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Skrzydła drzwiowe biurowe, pełne i łazienkowe

2.3.1.Konstrukcja skrzydła

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydło wyposażone

w  dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami

w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym, skrzydła drzwiowe łazienkowe z dolnym podcięciem na wentylację – Kolor i wzór uzgodnić               z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru

2.3.2. Akcesoria

- dwa zamki zasuwowe pod wkładkę patentową,

- trzy zawiasy,

- ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

2.3.3. Ościeżnice

Ościeżnica dedykowana metalowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej,

o grubości 1,2 mm lub 1,5 mm. Wyposażona w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową

obwiedniową.

2.4. Drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe

Drzwi zewnętrzne ocieplane o grubości 56 mm, zestaw zawiera:
- skrzydła rozmiarze : "90/30 " 120 cm ( wymagany otwór około 210 x 130 cm )
- ościeżnice stalową w kolorze o gr.blachy 1.5 mm 
- dwa zamki zarówno dolny jak i górny trójbolcowy 
- próg aluminiowy anodowany

- posiada 3 zawiasy
- ocieplane styropianem
- posiadają bolce przeciwwyważeniowe

Dane techniczne:

| Grubość skrzydła | 56 mm |
| --- | --- |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Przenikalność cieplna | 1,9 W/(m²*K) |
| Przenikalność cieplna | Rw>=27 dB |
| Wyposażenie | dwa zamki trójbolcowe, 3 zawiasy trójdzielne klasa 7 |

2.5. System ścianek laminatowych do toalet

- ścianki laminatowe

- płyty drzwiowe

- konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,

- Akcesoria (profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykające, zamki

ze wskaźnikiem wolne/zajęte, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty, uszczelki, wieszaki

na ubranie).

Zastosowanie: wydzielenie kabin sanitarnych WC.

2.5.1. Płyty laminatowe na ścianki i drzwi Płyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej żywicy

wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym, grubość 10 mm, kolor wg NCS S2502-B

Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiadać wymaganiom niniejszych

warunków:

Warunki techniczne dla elementów kabin

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń narożników, krawędzi

2. Odporność na uderzenia kulką o masie 263 g z wysokości 1,75 m bez pęknięć

3. Odporność na zaplamienia: kawą, herbatą, kwasami organicznymi, rozpuszczalnikami, olejami

bez zmian powierzchni

4. Odporność na żar papierosa bez zmian powierzchni

5. Chłonność wody w % ≤8,0

6. Naprężenia zrywające w MPa ≥ 70

7. Wytrzymałość na zginanie w MPa ≥ 70

8. Ścieranie powierzchni w mg/obr ≤80,0

9. Klasyfikacja ogniowa wyrób nie zapalny

2.5.2. Akcesoria

Do wykonania ścianek zabudów pomieszczeń sanitarnych powinny być stosowane akcesoria

(profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty,

zaślepki, uszczelki) z materiałów nie ulegających korozji (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna,

tworzywa sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Powinny one spełniać wymagania norm:

- PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania

i metody badań.

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

- PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości,

- PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

-PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozję.

3.	SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. 	TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać

i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. 	Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. 	Skrzydła drzwiowe, ościeżnice nie mogą mieć żadnych wad powierzchniowych, np pęknięcia, wyrwy, zadrapania i.t .p.

Uszkodzone skrzydła drzwiowe należy wymienić na nowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

| Miejsca luzów | Wartość luzu i odchyłek |  |
| --- | --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| Luzy między skrzydłami | +2 | +2 |
| Między skrzydłami a ościeżnicą | –1 | –1 |

  - Warunki przystąpienia do robót montaż kabin systemowych

    - Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie

inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia

powinny być oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej

niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.

    - Montaż ścianek systemowych z płyty HPL Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych

rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków              ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej kabinie zamontować podwójny wieszak                 na ubranie. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. 	ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych

uszkodzeń.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 	Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000	Okucia budowlane. Podział.

PN-93/B-02862 		Odporność ogniowa

PN-EN 438-1:1997 	Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic

termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 	Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości

PN-EN ISO 75-3:2000 	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem.

Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne

wzmocnione długimi włóknami

PN-88/P-04950 	Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny.

Wyznaczanie siły rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 	Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań

PN-EN 1906:2003 	Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania

i metody badań

PN-EN 1935:2003 	Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji

i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 	Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 	Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 	Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

PN-EN 949:2000 	Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

PN-91/M-82054.19 	Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

Odpornych

Norma ISO 	Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

- Instrukcja montażu systemów kabin sanitarnych.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST - B -3

Tynkowanie

- TYNKOWANIE 45410000-4

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania          i odbioru tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych i gładzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienia tynków oraz wykonanie obudowy instalacji kanalizacji płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie z profili stalowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 	MATERIAŁY.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Masa szpachlowa

Czas gotowości do pracy		ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy 			ok. 15 minut

Przyczepność 				min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania 		od +5°C do +25°C

Gęstość w stanie suchym 		ok. 1,0 g/cm3

Max. grubość jednej warstwy 		2 mm

2.3. Płyty gipsowo – kartonowe gr.12,5 mm, odporne na wilgoć

2.4. Profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej:np. elementy konstrukcyjne ścian

działowych, profile U, CD, UD,

2.5. Akcesoria i elementy montażowe jak, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,

masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojąca i inne wynikające z zaleceń producenta systemu.

3. 	SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,                     tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Gładzie gipsowe

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy           ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami                     w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi.

5.5. Zasady wykonywania obudowy instalacji kanalizacji płytami kartonowo gipsowymi

- Płyty gipsowo – kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu uprzednio

zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku,

- W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy

w szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu,

- Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać starannie wg. wskazań

instrukcji montażu przekazanej przez producenta.

5.6. 	Kryteria oceny jakości i odbioru

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Nie jest wymagany obmiar robót. Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. 	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 	Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79405 		Płyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 	Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST - B - 4

Roboty malarskie

- ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót zwiazanych z malowaniem scian i sufitów.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu

I realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót :

- malowanie ścian wewnętrznych

- malowanie sufitów wewnętrznych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.0.

2.2. Stosowane materiały

- środki gruntujące,

- farby gotowe akrylowe, emulsyjne – przygotowane fabrycznie,

- farby akrylowe do pomieszczeń wilgotnych,

- fary olejne podkładowe i wierzchniego krycia

Kolory farb uzgodnić z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.

2.3. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- wodę – do farb wapiennych,

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002, wydajność – 6–8 m2/dm3,

czas schnięcia – 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002, wydajność –

6– 10 m2/dm3

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg                        PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,                          na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.7. Wymagania dla materiałów

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzetu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

- wiadra, pędzle, wałki,

- szpachle,

- drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi z plandeką lub dostawczymi

zamknietymi.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Malowanie ścian i sufitów

- malowanie podłoży i płyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie,

- malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową zwykła, emulsyjną i akrylową do pomieszczeń

wilgotnych,

5.2. Warunki ogólne przystapienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównac i wygładzić powierzchnie przeznaczone              do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie należy powierzchnie zagruntowac. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywac po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

- całkowitym ukonczeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,

elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłaczników lub opraw),

założenia ceramicznych urzadzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej

(wyłaczniki, lampy itp.),

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki

drzwiowej oraz po zagruntowaniu ścian pokostem.

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać nastepujące wymagania techniczne:

- powierzchnia tynków powinna być gładka,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem

do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarciem na równo

z powierzchnia tynku;

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia

podtynkowego itp.) oraz osypujących sie ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio

malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST.0.

6.2 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- podłoża,

- materiałów,

- warstw gruntujacych

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.0. Nie jest wymagany obmiar robót.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inspektora Nadzoru                         po całkowitym zakończeniu robót.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z założeniami i obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Badania powłok malarskich należy sprawdzić po 7 dniach pod względem:

- równomiernego rozłożenia farby,

- jednolitego rozłożenia farby,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie malowania, naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280 	Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi PN-72/M-47185 	Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 	Wapno budowlane

BN-67/6118-25 		Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 		Pokost lniany

PN-C-81901:2002 	Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania

PN -C-8190 l :2002 	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania

BN -7116113-46 	Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną

PN-C-81607: 1998 	Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 	Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Świadectwo ITB 462/83

Świadectwo ITB 565/85

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST - B -5

Roboty posadzkarskie i okładziny ścian

- POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45430000-0

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin ścian z płytek glazurowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zleceniu                           i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             z wykonaniem posadzek i podłóg w pomieszczeniach, na korytarzach i wykonanie okładzin ścian                       w sanitariatach:

- Posadzki z terakoty o wym. 60 x 60 cm

- Posadzki z wykładziny obiektowej

- Okładziny ścian płytkami o wym. 60 x 30 cm

- Podłogi z paneli podłogowych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00. Posadzki z terakoty i okładziny ścian płytkami wykonać w pomieszczeniach sanitarnych.

2.2. Stosowane materiały

1.   Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.   Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3.   Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa

wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

4.    Siatka stalowa

Siatka stalowa zgrzewana z prętów gładkich 8 o oczkach 10x10 - 15x15 cm,

5.    Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe gres, matowe o wymiarach 60x60 cm

- Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta – kolor i wzór płytek uzgodnić z Użytkownikiem

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

- twardość wg skali Mahsa 8

- ścieralność V klasa ścieralności

- Płytki ceramiczne ścienne o wymiarach 30 x 60 cm gatunek I, powierzchnia błyszczące, grubość 9 mm –

kolor i wzór uzgodnić z Użytkownikiem

- Zaprawy klejące

Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz  w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.

- Zaprawa do spoinowania płytek

Zaprawa do spoinowania płytek, elastyczna, do stosowania w pomieszczeniach mokrych w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, trasu, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek  modyfikujących.

9. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji posadzek i okładzin.

10. Wykładzina PCV

Wykładzina podłogowa elastyczna, wielowarstwowa, heterogeniczna z przezroczystą warstwą użytkową. Spełnia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649. Odporna na działanie mikroorganizmów. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Grubość całkowita 2,0 mm

- Odporność na ścieranie - Grupa T,

- Antypoślizgowość - Klasa R11,

- Antyelektrostatyczność EN 1815,

- Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-S1.

- Odporna na działanie mikroorganizmów,

- Zabezpieczona poliuretanem PUR

Wykładzina powinna posiadać następujące certyfikaty i atesty:

- Atest higieniczny,

- Certyfikat zgodności ITB,

- Krajową Deklarację Zgodności.

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.

Wykładziny odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników.

11. Panele podłogowe

Panele powinny odpowiadać następującym normom: − PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne - stopień ścieralności AC5 , grubość 10mm - kolor               i wzór uzgodnić z Użytkownikiem.

Materiały stosowane do wykonywania posadzek i okładzin ścian powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych (PN i BN), a w odniesieniu do materiałów nieznormalizowanych – wymaganiom określonym              w świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie ogólnym.

Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikacje, określające co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji,                      a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót:

- nożyce,

- piły widiowe,

- przecinaki,

- wiertła.

- packi

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.0.

4.2. Transport materiałów

Materiały posadzkowe i ścienne można przewozić samochodami dostawczymi, skrzyniowymi zabezpieczonymi przed przesunięciem lub zawilgoceniem. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.0.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych iizolacji

podłóg,

- roboty	instalacji sanitarnych,  elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to

instalacji podpodłogowych),

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C                                 i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed

nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek

Podłoża

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum                50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,

a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

- podkłady związane z podłożem – 25 mm,

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać

5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać

10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.4. Układanie posadzek z płytek

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu                         lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie               i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

– 50 x 50 mm – 3 mm

– 100 x 100 mm – 4 mm

– 150 x 150 mm – 6 mm

– 200 x 200 mm – 6 mm

– 250 x 250 mm – 8 mm

– 300 x 300 mm – 10 mm

– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności  świeżej kompozycji  klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

do 100 mm – około 2 mm

od 100 do 200 mm – około 3 mm

od 200 do 600 mm – około 4 mm

powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli

w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem                  do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.5. Wykonanie okładzin

Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- ściany betonowe,

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,

- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania

podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych                    i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka

i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie

z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok

malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż

3 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości

kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.6. Układanie płytek (okładzin)

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość              i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju                     i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.

Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja                   nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić

na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania,

że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu

na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

5.7. Montaż wykładziny podłogowej rulonowej.

Podłoże pod wykładzinę podłogową musi być :  wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, 32  bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, gładkie,                       na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona                  za pomocą masy wyrównawczej,  równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 mm,  czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń ( farby, zaprawa, lepik itp. ).              Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po :  zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, Wykładzinę podłogową należy układać                                   w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki :  temperatura otoczenia - 17-25 0C,  temperatura podłoża - 15 – 22 0C,  względna wilgotność powietrza max. 75 %. Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilość są zgodne                   z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiały (wykładzina, klej, masa samopoziomująca ) powinny pozostać przez 24 godziny                       w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatka. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Spawanie styków wykładzin można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach na wskutek działania wysokiej na niecałkowicie związany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jednolitą powierzchnie. Dokonać także wywinięcia wykładziny na ścianę. Wysokość wywinięcia powinna wynosić 10 cm. W narożnikach między ścianą a posadzką stosować profile wyobleniowe.

5.8. Montaż paneli podłogowych

- Podłoża pod panele.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezpośrednio pod panele warstwy z masy

samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie

sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.

- Wykonanie paneli.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót układania paneli należy przygotować wszystkie niezbędne

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować paneli według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować

sposób układania paneli. Panele układać na podkładach z gąbki lub płyty pilśniowej porowatej grub. min.

3 mm według zaleceń producenta.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola jakości robót - badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym              w specyfikacji technicznej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach

i kierunkach 2- metrową łatę,

- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie	prawidłowości	wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych	i rzeciwskurczowych

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek                      i okładzin z ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ

na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:

- zgodności wykonania ze specyfikacją techniczną,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na

całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin

pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania

płytek z podkładem,

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką

z dokładnością do 0,5 mm,

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla

których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność)

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości

lub szerokości posadzki,

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości

1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio

3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności)

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać

2 mm na długości 2 m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości2 m,

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania dopuszczalne

odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm

na długości całej okładziny,

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST O. Nie jest wymagany obmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.0.

8.2. Sposób odbioru robót posadzkowych

8.2.1. Odbiór materiałów

- Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

- Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

- Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić w zakresie

zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów

z specyfikacją techniczną oraz właściwymi normami.

8.2.2. Odbiór podkładu

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości,

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach

dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy

mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je

na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:

- temperaturę pomieszczeń, wilgotność podkładu

8.2.4. Odbiór końcowy robót posadzkowych

Sprawdzenia zgodności z specyfikacją techniczną i przedmiarem robót powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2 Płatności

Płatności realizowane będą wg. warunków umowy.

Cena obejmuje odpowiednio:

- dostarczenie materiałów na budowę,

- wykonanie podłoży pod posadzki

- wykonanie posadzki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1333 z późn. zmianami).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z późn. zmianami).

10.3. Normy

- PN-EN 87:1994 		Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 	Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 	Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 		Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 	Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 14411:2005 	Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

PN-70/B-10100 		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999	Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999	Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999	Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły

łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999	Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie

płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu

z płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.

PN-EN 101:1994		Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali

Mohsa.

PN-EN 12004:2002 	Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2005 	Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 	Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 	Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.

PN-EN 1015-3:2000 	Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 	Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 	Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 	Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 	Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002 	Cement – Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003		Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 459-2:2003 	Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.

PN-EN 459-3:2003		Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.

PN-EN 1008-1:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002		Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006

PN-B-30041:1997		Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.

PN-B-30042:1997		Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 		Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004

PN-EN 13813:2003 	Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne, wydanie II

OWEOB Promocja – 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady –1990

rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki.

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST -S -1

Roboty sanitarne

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 45332000-3

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru robót związanych z wymianą instalacji wody zimnej i ciepłej, częściowej wymiany instalacji kanalizacji i podejść wykonanych z rur żeliwnych na PCV oraz adaptacja pomieszczenia nr 205 na sanitariat damski.

1.2. Zakres zastosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnosci umożliwiające i mające na celu wykonanie robót sanitarnych na kondygnacji w budynku.

Przewiduję się następujący zakres robót:

- demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, miski ustępowe, pisuar, baterie umywalkowe)

- demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej

- częściowy demontaż instalacji kanalizacji i podejść wykonanych z rur żeliwnych z wymianą

na rury PCV

- wykonanie niezbednych przebic i bruzd w przegrodach budowlanych

- wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody według potrzeb z rur stalowych

ocynkowanych

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 l.

- montaż 2 szt. kabin natryskowych

- montaż baterii umywalkowych ściennych – 3 szt., baterii natryskowych ściennych – 2 szt.,

- montaż zaworu odcinającego na całość piętra, zaworów do spłuczki WC i czasowego do

pisuaru

- montaż urządzeń: miski ustępowe typu kompakt, umywalki z postumentem lub

półpostumentem, pisuar

- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej

- usuniecie ewentualnych usterek i nieszczelności

Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń zawiera załącznik 1 do STWiORB

1.4. Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi .

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót,               ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały dotyczące instalacji wody zimnej i ciepłej:

- Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200

- Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN- 82/H-82054.03.

- Baterie umywalkowe ścienne

- Baterie natryskowe ścienne

- Zaworki odcinajace w podejsciach do misek ustępowych

- Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 80 l.

2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej:

- Rury i kształtki kanalizacyjne z PCV

- Umywalka fajansowa L min. 44 cm zawieszona na scianie podparta na postumencie lub

półpostumencie

- Syfon umywalkowy – tworzywo sztuczne

- Urządzenie ustepowe typu „kompakt”

- Pisuar porcelanowy z syfonem i zaworem czasowym

- Brodzik natryskowy akrylowy 90 x 90 cm

- Kabina natryskowa narożna 90 x 90 cm, szklana

2.3. Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Składowanie materiałów

Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej

- wiertarki,

- rusztowanie przesuwne lekkie

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji

- piłki elektryczne tarczowe,

- wiertarki

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub                       z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji robót uwzgledniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" .

5.1. Roboty przygotowawcze wykonania instalacji wodociągowej

- Wytyczenie trasy prowadzenia przewodów na ścianach budynku

- Zlokalizowanie miejsc podejść dopływowych

5.2. Roboty montażowe instalacji wodociagowej

Wszystkie przewody należy układać z rur stalowych ocynkowanych. Przejscia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonać wyłącznie przy użyciu łaczników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg instrukcji montażu rur danego producenta.

5.3. Roboty przygotowawcze wykonania instalacji kanalizacji

- demontaż zbędnych instalacji i przyborów

- wytyczenie trasy przebiegu przewodów na ścianach budynku,

- ustalenie miejsca wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,

5.4. Roboty montażowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnetrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kacie nie wiekszym niż 450. Przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.

Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIÓR ROBÓT

6.1. Instalacja wodociagowa

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z założeniami,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających.

6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej

Instalacje wodociągowe należy poddać badaniom na szczelność na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzajacy spełnienie wymaganych warunków.

6.3. Instalacja kanalizacji

- sprawdzenie jakości materiałów i urzadzeń użytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z założeniami,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie

wody,

- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadków przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń,

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

6.4. Próby szczelności instalacji kanalizacji

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom:

- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą

na całej wysokości,

- podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelność po napełnieniu wodą powyżej

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

7. OBMIAR ROBÓT

Nie jest wymagany obmiar robót. Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inspektora Nadzoru                         po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skutecznosci działania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z założeniami i obowiązującymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i urządzeń, zamontowanie urządzeń, wykonanie badań i prób, dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

PN-76/8860-01/01 	Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 		Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej

PN-82/M-82054.03 	Własności mechaniczne zaworów kulowych

PN-92/B-01706 	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-77/H-05519 	Próba szczelności

PN-92/B-01707 	Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-78/B-12630 	Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-76/8860-01/01 	Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 		Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej

PN-92/B-10735 	Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 	Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-78/B-12630 	Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST - E -1

Roboty elektryczne

- ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 45311000-0

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej wewnetrznej w remontowanych pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu                     i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na kondygnacji budynku.

Przewiduje się następujący zakres robót:

- demontaż instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego;

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego;

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V;

- wykonanie instalacji gniazd obwodów komputerowych

1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z założeniami                            i Specyfikacjami Technicznymi.

Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń zawiera załącznik 2 i 3 do STWiORB

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem atesty dopuszczenia do obrotu                 i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny                 za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z założeniami i specyfikacją techniczną.

2.1.1. Przewody instalacyjne

Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V według PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150

2.1.2. Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

Zestawienie opraw oświetleniowych zawiera załącznik nr 2 do STWiORB.

2.1.3. Odgałezniki instalacyjne

Puszki instalacyjne podtynkowe z PCW końcowe o średnicy 60 mm pogłebione, pojedyncze, podwójne i potrójne.

2.1.4. Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A/Z, 250 V podwójne i pojedyncze. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 16 A/Z, 250V.

Zestawienie gniazd wtyczkowych zawiera załącznik nr 3 do STWiORB.

2.1.5. Łączniki

Łączniki i przełączniki jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe 10 A, 250 V do przykręcania              do puszek pod tynkiem. Łączniki jednobiegunowe 10 A, 250 V bryzgoodporne, do przykręcania do puszek.

2.1.6. Rozdzielnice

Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji zawartych                   w specyfikacji technicznej. Rozdzielnice II klasy ochronności.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić ogledziny stanu materiałów.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne, być ustawiony zgodnie                 z wymaganiami producenta i używany zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiały na budowe powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone  w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogóle wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z założeniami i specyfikacją techniczną                       i obowiazujacymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

5.2. Roboty demontażowe

Na poczatku prac należy wykonać roboty demontażowe, obejmujące istniejace elementy instalacji elektrycznych:

- istniejące oprawy

- istniejące wyłączniki

- istniejące gniazda wtyczkowe

Remontowane pomieszczenia powinny być bezwzględnie odłączone spod napięcia. Zasilanie odłączyć               w rozdzielnicy, zaraz za licznikiem. Powyższe prace prowadzic tak, by ograniczyć do minimum przerwy              w zasilaniu użytkowanych pomieszczeń obiektu, odłączając instalacje od zasilania jedynie w remontowanych pomieszczeniach budynku. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, szczególnie dotyczy prac przy urządzeniach pod napieciem.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla konserwacji, powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami należy zachować normatywne odległości.

5.4. Przejścia przez ściany

Przejścia przez ściany powinny spełniać nastepujace wymagania:

- powinny być chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustów rurowych z rur

winidurowych

5.5. Kucie bruzd

- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku

- przy układaniu dwóch lub wiecej przewodów w jednej bruzdzie, szerokość bruzdy powinna być

taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich

konstrukcje

- zabrania sie kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno

budowlanych

5.6. Osadzanie puszek

Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głebokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.

5.7. Montaż przewodów, osprzętu i opraw oświetleniowych

Instalacje w remontowanych pomieszczeniach wykonywać przewodami miedzianymi z oddzielną żyłą ochronną PE, z izolacja polwinitowa 750V, instalacje oswietleniowa przewodem YDY. Przewody układać w bruzdach w tynku ścian murowanych i sufitów oraz w kanałach instalacyjnych. Odgałęźne puszki instalacyjne montować w korytarzu. Sprzęt i osprzęt instalacyjny mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie oprawy sufitowe i ścienne. Przewody instalacji łączyć bezpośrednio do zacisków opraw.

5.9. Układanie przewodów

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędna do wykonania

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe;

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;

- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;

- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstepach około 50 cm

wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki;

- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinac w luźny krążek i włożyć do puszek,                   a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem;

5.10. Łączenie przewodów

- łączenia przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

- przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na naciągi i naprężenia

- przy zaginaniu przewodów zachować dopuszczalne promienie gięcia

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

mechanicznych

5.11. Przyłaczenia odbiorników

Miejsca połaczeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Połączenia mogą być wykonywane w sposób sztywny lub elastyczny w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.

5.12. Montaż tablic rozdzielczych

Przed	przystąpieniem do montażu	urządzeń przykręcanych na	konstrukcjach	wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

- podłączyć obwody zewnętrzne,

- podłączyć przewody ochronne.

Po zakończeniu prac montażowych w rozdzielnicy zalączyć schematy połączeń.

5.12. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie działania wyłaczników różnicowo-prądowych

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objetych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączane do właściwych zacisków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegac:

- zgodność wykonania z specyfikacją techniczną

- właściwe podłączenie przewodów fazowych i neutralnych do gniazd, załączanie punktów

świetlnych zgodnie z specyfikacją techniczną, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji,

uziemienia, pomiarów skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej ze sporządzeniem

protokołów.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady podano w ST .0 –Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

6.2. Kontrola robót zanikajacych

Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem i inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne i trudne do sprawdzenia. Wykryte usterki powinny być wpisane                      do dziennika korespondencji. Odbiory częściowe odnotować w dzienniku korespondencji.

7. OBMIAR ROBÓT

Nie jest wymagany obmiar robót. Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 0 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania                     i Odbioru Robót. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania wypadły pozytywnie.

8.1. Rodzaje odbiorów

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór końcowy

- odbiór ostateczny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.

Cena jednostkowa obejmuje zarówno prace montażowe jak i demontażowe istniejącej  instalacji.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-IEC 60364-1:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-4-41:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przeteżeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłacznie izolacyjne i łączenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa – Postanowienia ogólne – środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-442:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony                           w zależnosci od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-523:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała

przewodów

- PN-IEC 60364-6-61:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 439-3+A1:1997 	Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe – Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe

- PN-IEC 664-1:1998 	Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia – Zasady, wymagania i badania

- PN-88/E-08501 		Urzadzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczenstwa