Załącznik Nr 6 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka i model wózka widłowego: …………………

| L.p. | Parametr | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r. | Tak* / Nie*, wyprodukowany……… r. |
| 2 | Rodzaj napędu – silnik spalinowy zasilany wyłącznie LPG, pojemność min 2300cm3, moc znamionowa min 33kW, przekładnia jednoszybkościowa, tradycyjna dźwignia kontroli kierunku jazdy (F/N/R) umieszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej lub przełącznik kierunku jazdy zintegrowany z podłokietnikiem. Oddzielny pedał przyspieszenia. | Tak* / Nie*, pojemność …… cm3, moc znamionowa…… kW |
| 3 | Układ hamulcowy – hamulec roboczy wspomagany hydraulicznie. Hamulec postojowy uruchamiany dźwignią ręczną. | Tak* / Nie* |
| 4 | Silnik spełniający europejskie normy emisji spalin obowiązujące w momencie odbioru maszyny. | Tak* / Nie* |
| 5 | Układ kierowniczy – wspomagany hydraulicznie. | Tak* / Nie* |
| 6 | Ogumienie – pełne | Tak* / Nie* |
| 7 | Sterowanie hydrauliczne – (unoszenie, przechył, przesuw, ścisk) umieszczone obok fotela operatora, umożliwiające wsiadanie z obydwu stron kabiny lub za pomocą przełączników zintegrowanych z podłokietnikiem przy zachowaniu możliwości wsiadania z obydwu stron kabiny | Tak* / Nie*, Sterowanie hydrauliczne – (unoszenie, przechył, przesuw, ścisk) umieszczone obok fotela operatora umożliwiające wsiadanie z obydwu stron kabiny* / Sterowanie hydrauliczne – (unoszenie, przechył, przesuw, ścisk) za pomocą przełączników zintegrowanych z podłokietnikiem przy zachowaniu możliwości wsiadania z obydwu stron kabiny* |
| 8 | Drzwi Kabiny wyposażone w spowalniacze/siłowniki | Tak* / Nie* |
| 9 | Górny wydech spalin, wyprowadzony ponad przeciwwagą | Tak* / Nie* |
|  | Parametry zewnętrzne: |  |
| 1 | Udźwig nominalny 2500kg. | Tak* / Nie* |
| 2 | Maks wysokość podnoszenia min. 3800mm. | Tak* / Nie*, Maks wysokość podnoszenia …….mm. |
| 3 | Teleskopowy maszt nieograniczający widoczności operatora. | Tak* / Nie* |
| 4 | Całkowita wysokość masztu przy opuszczonych widłach i maszcie ustawionym pionowo do 2550mm | Tak* / Nie* |
| 5 | Wysokość całkowita – max 2550mm | Tak* / Nie* Wysokość całkowita ……mm. |
| 6 | Minimalny prześwit (w najniższym punkcie / pod masztem) 120mm | Tak* / Nie* Minimalny prześwit (w najniższym punkcie / pod masztem) …… mm |
| 7 | Wentylacja i chłodzenie układu napędowego nie powodują zaciągania lekkich odpadów z posadzki do komory silnika. | Tak* / Nie* |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 1 | Zamknięta kabina z ogrzewaniem. | Tak* / Nie* |
| 2 | Wyświetlacz obsługi z menu w języku polskim z istotnymi informacjami pracy maszyny oraz możliwością spowolnienia pracy hydrauliki | Tak* / Nie* |
| 3 | Szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem. | Tak* / Nie* |
| 4 | Krata ochronna dachu kabiny. | Tak* / Nie* |
| 5 | Pełne oświetlenie, oświetlenie robocze przód i tył wraz z oświetleniem ostrzegawczym. | Tak* / Nie* |
| 6 | Sygnał cofania. | Tak* / Nie* |
| 7 | Lusterko wsteczne panoramiczne. | Tak* / Nie* |
| 8 | Zaczep holowniczy z tyłu pojazdu | Tak* / Nie* |
| 9 | Chwytak do bel odpowiedni do bezpiecznego transportowania sprasowanego materiału o rozmiarze max (szerokość, wysokość, głębokość) 1100/1100/1500 i ciężarze do 1500 kg. | Tak* / Nie* |
| 10 | 4 sekcje rozdzielacza z przewodami. | Tak* / Nie* |
| 11 | Widły odpowiednie do pracy z obciążeniem maksymalnym. | Tak* / Nie* |
| 12 | Obrotnica 180’ z możliwością zamontowania wideł. | Tak* / Nie* |

* niepotrzebne skreślić lub wykasować

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.