- Pokrowiec na kajdanki wykonany ze skóry naturalnej (typ blank), garbowanej roślinnie, malowanej na kolor czarny, formowany na mokro, krawędzie pokrowca oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego z zapięciem na rzep lub zatrzaski typu militarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Montaż pokrowca odbywa się poprzez przeciągnięcie pasa głównego przez szerokie „ucho” uzyskane poprzez odwinięcie korpusu futerału.

- Futerał na Ręczny Miotacz Pieprzu (75ml) koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (typ blank), garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z mocnych nici syntetycznych koloru czarnego, zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami.

- Futerał do pistoletu P-99 kolor czarny wykonany ze skóry naturalnej (typ blank), garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego.                        W miejscu zszycia futerału wstawiona tzw. „trzecia skóra”, która zabezpiecza nici przed przetarciem przez kabłąk spustu podczas wkładania i wyjmowania broni. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty montażowe metalowe w kolorze czarnym umożliwiające montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale.

- Ładowniczka na magazynek do pistoletu P-99 koloru czarnego wykonana ze skóry naturalnej (typ blank), garbowanej roślinnie, formowanej na mokro, malowanej na kolor czarny, krawędzie ładowniczki oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami.