# Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektów

# Sośnicowice,  ul. Szkolna

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym (potokiem Sośnicowickim) w ciągu ulicy Szkolnej w Sośnicowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m. 
Na moście ruch pieszy odbywa się chodnikiem technicznym. Konstrukcją nośną jest ustrój ramowy oparty na jednym rzędzie pali pod każdą ze ścian, o rozpiętości w świetle 5,1 m. Długość obiektu wynosi 6,5 m. Balustrada jest stalowa o wysokości wynosi 1,10 m. Ciek pod mostem jest uregulowany. Od strony wschodniej mostu znajdują się urządzenia spiętrzające. 
Pod mostem nie przebiegają urządzenia obce. Urządzenia obce przebiegają obok mostu.

# Sośnicowice, ul. Zielona

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości blisko 4 m.  Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią. Konstrukcja nośna jest płytowa, wolnopodparta , żelbetowa, zespolona z dwuteowników stalowych i betonu zbrojonego pomiędzy dwuteownikami. Płyta żelbetowa ma rozpiętość w świetle 5m. Przyczółki są betonowe, monolityczne. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,14 m nad obecny poziom nawierzchni. Obok mostu przebiegają urządzenia obce.

# Kozłów, ul. Marcina

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Marcina w Kozłowie. W przeszłości obiekt ten był przeznaczony do spiętrzania i regulacji wody na pobliskim stawie, a obecnie stanowi jedynie spust awaryjny. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości blisko 4 m. Nawierzchnia mostu ma niewielki spadek podłużny, co powoduje spływ wody z mostu. Most nie ma chodników, a na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią. Konstrukcja nośna jest płytowa, dwuprzęsłowa, ciągła, żelbetowa, zespolona z dwuteowników stalowych i betonu zbrojonego pomiędzy dwuteownikami. Płyta żelbetowa ma rozpiętość w świetle 2 x 2,9m.  Przyczółki są

betonowe i częściowo ceglane, monolityczne. Filary są żelbetowe. Dno cieku jest

wybetonowane na całej szerokości światła mostu. Most nie ma balustrady, a jedynie poręcze sprężyste po obu stronach mostu.

# Sierakowice,  ul. Długa

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest przepustem pod drogą gminną ul. Długą w Sierakowicach. Przepust jest jednootworowy o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej 1500 mm. Ścianki czołowe są prostopadłe do przewodu przepustu. Długość całkowita przepustu wynosi 6 m, szerokość ścianek czołowych wynosi około 7 m. Przewód rurowy przepustu jest wykonany z kręgów żelbetowych łączonych na styk ( bez uszczelek). Ścianki czołowe są żelbetowe monolityczne. Nad przepustem

znajduje się jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości około 3 m oraz pobocza trawiaste.

Nad ściankami czołowymi przepustu znajdują się balustrady o wysokości około 1,10 m nad

poboczem.

# Sierakowice, ul. Kasztanowa (I)

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Kasztanowej w Sierakowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 3,5 m. Po obu stronach jezdni znajdują się pobocza trawiaste. Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią. Brak jest urządzeń odwadniających.  Most ma charakter ramownicy jednoprzęsłowej żelbetowej o rozpiętości w świetle 3 m. Całkowita długość mostu wynosi około 10,4 m a szerokość 7,8 m. Przyczółki są betonowe, monolityczne. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,4 m nad obecny poziom poboczy. Pod mostem nie ma urządzeń obcych.

# Sierakowice, ul. Krótka (kładka)

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest kładką dla pieszych nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Krótkiej w Sierakowicach. Konstrukcja nośna kładki składa się z dwóch dźwigarów walcowanych wys. 300 mm w odstępie 2,4 m wolnopodpartych stężonych poprzecznie szynami kolejowymi. Światło kładki wynosi 6,3 m. Na konstrukcji nośnej wykonano pomost z prefabrykowanych płyt drogowych o szerokości 3 m. Przyczółki są blokami betonowymi, monolitycznymi, nie zagłębionymi. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,4 m nad obecny poziom poboczy (1,2 m ponad poziom płyt pomostowych). Skarpy są umocnione trylinką betonową. Pod mostem nie ma urządzeń obcych.

Sierakowice, ul. Krótka (most)

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Krótkiej w Sierakowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4 m. Brak jest chodników a pobocza są trawiaste. Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią. Most ma charakter ramownicy jednoprzęsłowej żelbetowej o rozpiętości w świetle 3 m. Całkowita długość mostu wynosi około 10,5 m a szerokość 10,4 m. Przyczółki są betonowe, monolityczne.  Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,2 m nad obecny poziom poboczy. Pod mostem nie ma urządzeń obcych.

# Sierakowice, ul. Szeroka

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Szerokiej w Sierakowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 3,1 m. Brak jest chodników i poboczy. Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią. Most ma charakter ramownicy jednoprzęsłowej żelbetowej o rozpiętości w świetle 3 m. Całkowita długość mostu wynosi około 11 m a szerokość 3,8m. Przyczółki są betonowe, monolityczne. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,25 m nad obecny poziom jezdni Nośność mostu nie jest oznakowana znakiem B-18.

# Sierakowice, droga transportu rolnego

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu drogi transportu rolnego w Sierakowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię tłuczniową o szerokości około 3,5 m. Brak jest chodników a pobocza są trawiaste. Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią.  Most ma charakter ramownicy jednoprzęsłowej żelbetowej o rozpiętości w świetle 3 m. Całkowita długość mostu wynosi około 10,4 m a szerokość 7,5 m. Przyczółki są betonowe, monolityczne. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,2 m nad obecny poziom poboczy. Nośność mostu nie jest oznakowana znakiem B-18 . Pod mostem nie ma urządzeń obcych.

# Sierakowice, boczna od ul. Leśnej

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad rzeką Bierawką w ciągu drogi bocznej od ul. Leśnej w Sierakowicach. Jezdnia mostu ma nawierzchnię drewnianą o szerokości około 6 m. Obok jezdni przebiegają chodnik o szerokości 1,2 m oraz opaska bezpieczeństwa o szerokości 0,6 m. Całkowita szerokość mostu wynosi 6,1 m. Most jest jednoprzęsłowy, a jego konstrukcja nośna składa się z czterech belek blachownicowych o wysokości 1,0 m o rozpiętości 22,3 m stężonych poprzecznie. Pomost jest drewniany i składa się z poprzecznic oraz dyliny podłużnej i dyliny ukośnej. Chodnik i opaska są również drewniane. Balustrada jest stalowa i ma wysokość około 1m nad chodnik.

Przyczółki są żelbetowe i składają się ze studni fundamentowych, oczepów żelbetowych i

skrzydełek równoległych do osi mostu.

Bargłówka,	boczna drogi woj. Nr 921

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym Wierzbnik w ciągu drogi bocznej od drogi nr 921 w miejscowości Bargłówka. Jezdnia mostu ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości blisko 6 m. Na moście ruch pieszy odbywa się chodnikami o szerokości 1,9 i 1,4 m. Konstrukcja nośna jest łukowa, bezprzegubowa, ceglana o rozpiętość w świetle około 6 m i wysokości około 1,8m. Przyczółki i ścianki czołowe wykonane są z typowej cegły pełnej. Przyczółki oparte są na płytach betonowych. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,15 m nad obecny poziom chodników. Długość każdej balustrady wynosi około 23,5 m. Pod mostem nie przebiegają urządzenia obce.

# Trachy, ul. Leboszowska (I)

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Leboszowskiej w miejscowości Trachy. Jezdnia mostu ma nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości około 5 m. Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią. Konstrukcja nośna mostu jest wolnopodparta i składa się 
z dwuteowników walcowanych o wysokości 280 mm. Pomost jest wykonany z

krawędziaków drewnianych ułożonych bezpośrednio na dźwigarach stalowych. Przyczółki

są ceglane i betonowe. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,06 m nad obecny poziom

jezdni. Obok mostu przebiega jedno urządzenia obce.

# Trachy, ul. Leboszowska (II)

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest mostem drogowym nad ciekiem wodnym w ciągu ul. Leboszowskiej w miejscowości Trachy. Jezdnia mostu ma nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości około 3,5 m. Na moście ruch pieszy odbywa się jezdnią lub poboczami trawiastymi. Konstrukcja nośna mostu składa się z dwuteowników walcowanych o wysokości 280 mm. Światło poziome mostu wynosi 2,7m. Pomost jest wykonany z krawędziaków drewnianych ułożonych bezpośrednio na dźwigarach stalowych. Przyczółki betonowe, monolityczne. Balustrada jest stalowa a jej wysokość wynosi 1,20 m nad obecny poziom poboczy. Obok mostu przebiega jedno urządzenia obce.

# Sierakowice, ul. Kasztanowa (II)

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest przepustem pod drogą gminną ul. Kasztanowa w Sierakowicach. Przepust jest jednootworowy o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej 1000 mm. Ścianki czołowe są prostopadłe do przewodu przepustu. Długość całkowita przepustu wynosi 6,8 m. Przewód rurowy przepustu jest wykonany z kręgów żelbetowych łączonych na styk ( bez uszczelek). Ścianki czołowe są żelbetowe monolityczne. Nad przepustem znajduje się jezdnia tłuczniowa o szerokości około 3,5 m oraz pobocza trawiaste. Przepust nie ma balustrad ani poręczy.

# Kozłów, ul. Średnia nr 26

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest przepustem okularowym pod zjazdem z ul. Średniej w Kozłowie. Średnica każdej z rur wynosi 1000 mm. Ścianki czołowe są żelbetowe, monolityczne, prostopadłe do przewodów przepustu. Długość całkowita przepustu wynosi 8,15 m. Przewody rurowe przepustu są wykonane z kręgów żelbetowych łączonych na styk ( bez uszczelek). Kilka kręgów zostało wbudowanych jako pozostałość po kręgach studni kanalizacyjnych, w których nie zdemontowano klamer włazowych. Nad przepustem znajduje się jezdnia tłuczniowa. Przepust nie ma balustrad ani poręczy.

# Sierakowice, ul. Polna

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest przepustem pod drogą gminną ul. Polną w Sierakowicach. Przepust jest jednootworowy o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej 1500 mm. Ścianki czołowe są prostopadłe do przewodu przepustu. Długość całkowita przepustu wynosi 6,1 m. Przewód rurowy przepustu jest wykonany z kręgów żelbetowych łączonych na styk ( bez uszczelek). Ścianki czołowe są żelbetowe monolityczne.  Nad przepustem znajduje się jezdnia tłuczniowa o szerokości około 3,5 m oraz pobocza trawiaste. Przepust ma balustradę jednostronną.

# Kozłów, ul. Średnia nr 34

# OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Obiekt mostowy jest przepustem pod ul. Średnią obok nr 34 w Kozłowie. Przepust jest okularowy i składa się z dwóch rur o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej 1000 mm. Ścianki czołowe są prostopadłe do przewodu przepustu. Długość całkowita przepustu wynosi 16,1 m. Przewody rurowe przepustu są wykonane z kręgów żelbetowych łączonych na styk ( bez uszczelek). Ścianki czołowe są żelbetowe monolityczne. Nad przepustem znajduje się skrzyżowanie jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza trawiaste. Przepust ma balustrady o wysokości 1,1 m nad poboczami.