| Instrukcja do certyfikacji transportem lotniczym US Air Force |  |
| --- | --- |
|  | Zgodnie z przepisami Departamentu Obrony USA, każdy pojazd musi być certyfikowany do transportu przez USAF, jeśli przekracza poniższe wymiary: - Długość większa niż 240 inches (6,096 m). - Wysokość większa niż 96 inches (2,44 m). - Szerokość większa niż 96 inches (2,44 m). - Waga większa niż 10 000 lbs (4,54 t). - Nacisk na podłoże (ciśnienie wywierane na podłoże) większe niż 50 psi (3,41 atm). - Nacisk na oś większy niż 5 000 lbs (2,27 t). - Nacisk na koło większy niż 2 500 lbs (1,14 t). - Nacisk liniowy większy niż 1 600 lbs (0,73 t). - Jeśli pojazd wymaga specjalnych procedur lub osprzętu podczas załadunku/rozładunku. - Pojazdy posiadające niewystarczający prześwit umożliwiający pokonanie rampy o nachyleniu 15º. - Wymaga specjalnych wskazówek z powodu jednego lub więcej poniższych powodów: - charakterystyka przedmiotu jest taka, że statek powietrzny i/lub Siły Powietrzne mają problem z otoczeniem w którym musi być transportowany przedmiot, - wymaga posiadania zasilania elektrycznego w powietrzu lub elektronicznego systemu, - ładunek posiada elektroniczne komponenty, które są włączone (aktywne elektronicznie) lub są używane podczas gdy statek powietrzny startuje lub ląduje, - przedmiot wymaga nadzoru przez personel w każdej fazie lotu, - przedmiot jest podatny na potencjalne środowisko podczas lotu: duża wysokość, gwałtowna dekompresja, zakłócenia elektromagnetyczne, i/lub ekstremalna temperatura. |
|  | Karta danych pojazdu została stworzona przez inżynierów by ustalić: - jeśli pojazd może być transportowany przez statki powietrzne US Air Force, - jakie typy statków powietrznych US Air Force mogą transportować pojazd, - jeśli tak, to jakie warunki brzegowe* powinny być spełnione do transportu. |
|  | Kompletne wymiary w skali metrycznej. Zostaną one automatycznie za pomocą formuły przekonwertowane przez ATTLA (Air Transportability Test Loading Agency). Wymogi w zakresie wymiarów oparte są na pojazdach typu: - pojazdy kołowe: A-Q, T, U, X-Z, AA-KK, MM-PP, - pojazdy gąsiennicowe: A-K, M, T, X Y, GG, HH, NN, OO-ZZ, nośność kół nośnych, - Przyczepy, typ 1: A-U, X-Z, AA-PP, - Przyczepy, typ 2: A-U, AA-KK, MM-PP, - statki powietrzne: A-M, T-W, Y, Z, AA-JJ, NN-PP, - Lekkie pojazdy taktyczne (HTTV): A-M, T, U, W, Y, Z, AA-JJ, NN-PP, - namiot/kontener: A-F, GG-HH, NN-PP, - Dźwig: A-M, O, T, U, X-Z, AA-FF1, GG-KK, NN-PP, - wózek widłowy: A-M, O, T, U, X-Z, AA-KK, MM-PP, - Ładowarka teleskopowa: A-M, O, T, U, X, Z, AA-KK, MM-PP, |
|  | Dokumentacja musi być w języku angielskim lub jest tłumaczenie w języku angielskim. |
|  | Nazwa pojazdu musi być pospolita i taka jaka jest używana w kraju macierzystym. |
|  | Jeśli pojazd jest certyfikowane w innym kraju pod inną nazwą należy to wskazać. |
|  | Jeśli pojazd lub jego odmiana zostały dopiero certyfikowane należy to wskazać. |
|  | Rok, marka, model i VIN pojazdu są wymagane do jego certyfikacji. Jeśli VIN jest niedostępny można użyć: nr ramy, nr rejestracyjny lub inny nr przynależny do pojazdu. Te nr. są istotne w przypadku certyfikacji produktu powszechnego użytku. Np.: certyfikat dla pojazdu Land Rover z roku produkcji 1998 będzie inny od certyfikatu dla pojazdu Land Rover z roku produkcji 2008. Tabliczki znamionowe nie są akceptowane. |
|  | Wymagania dotyczące uchwytów transportowych (mocowania w które wyposażony jest pojazd) – mogą być uzyskiwane z różnych źródeł: - producent pojazdu, - krajowe instytucje badawcze, - instytuty badawcze, które wynajęto do wykonania badań, - inny kraj, który użytkuje ten sam pojazd, *UWAGA: Uchwyty transportowe muszą być zdolne do utrzymania pojazdu w trakcie przeciążenia 3 Gs do przodu, 1,5 Gs bocznego lewo/prawo i do tyłu, 2 Gs pionowego do góry i 4,5 Gs pionowo do dołu. |
|  | Jeśli to możliwe dostarczyć schemat pojazdu w 3 rzutach. |
|  | Wymagane zdjęcia cyfrowe wszystkich czterech stron pojazdu. |
|  | Wymagane zdjęcia cyfrowe wszystkich uchwytów transportowych. |
|  | Wymagane zdjęcia cyfrowe nakładek na gąsienice. |
|  | Wymagane rysunki techniczne lub szkic z góry ukazujący wszystkie uchwyty transportowe i ich zdolności we wszystkich kierunkach. |
|  | Uchwyty transportowe nie mogą być „otwarte”. Muszą być „zamknięte”. Jeśli będzie dodane strzemię do uchwytów transportowych, dokument to stwierdzający musi być dostarczony do dokumentacji. |
|  | Proponowana data transportu. |
|  | Dopuszczalne obciążenie wszystkich osi pojazdu musi być równe dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. |
|  | Aktualne obciążenie wszystkich osi pojazdu musi być równe aktualnej masie całkowitej pojazdu. |
|  | Aktualna masa pojazdu nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. |
|  | Uwaga dla kontenerów, namiotów (plandek) i skrzyń ładunkowych (palet) – muszą być zdolne do utrzymania ciśnienia 8,3 psi (0,57 atm) przez 0,5 s podczas dekompresji. Poniżej lista podstawowych równań, które mogą być użyte podczas weryfikacji, jeśli namiot (schron) ma wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, by można było przeprowadzić dekompresję zgodną z ilością powietrza podczas dekompresji występującej podczas transportu lotniczego (zmiana ciśnienia 8,3 psi (0,57 atm) w czasie 0,5 s). Równanie może być uproszczone do dwóch poniższych form: - t = 0,0026 x V/A – czas wymagany dla kontenerów z poziomem powietrza V (stopy sześcienne 1 stopa = 0,3048 m) i „obszar ucieczki” A (stopy kwadratowe). - A = 0,0052 x V – wymagany „obszar ucieczki” zezwala na dekompresję kontenera z objętością powietrza V (stopy sześcienne), by przeprowadzić dekompresję lub zrównać ciśnienie wewnątrz kontenera do ciśnienia zewnętrznego w czasie 0,5 s. Ta metoda potwierdzenia nie jest konieczna, jeśli kontener ma strukturę zdolną do utrzymania ciśnienia 8,3 psi (0,57 atm), bez żadnych komponentów powodujących eksplozję lub stwarzających ciśnienie szczątkowe w czasie 0,5 s. Należy przekazać do ATTLA informację, że pojemność przyczepy, kontenera, namiotu (plandeki) i skrzyni ładunkowej (palety) jest uznana jednoznacznie lub inny sposób jej określenia. UWAGA: Transportujący (armator) musi mieć kontakt z producentem by uzyskać te informacje. |
|  | Transportujący (armator) musi potwierdzić, że wszystkie przywiązane/przymocowane przedmioty wytrzymają wszystkie wymagane przeciążenia. UWAGA: przymocowane lub zabezpieczone przedmioty muszą wytrzymać przeciążenie 3 Gs do przodu, 1,5 Gs bocznego lewo/prawo i do tyłu, 2 Gs pionowego do góry i 4,5 Gs pionowo do dołu. |
|  | Certyfikowane paczki nie będą przesyłane do ATTLA chyba, że są kompletne i zawierają całą wymaganą dokumentację. |
|  | Dodatkowe informację mogą być wymagane przez ATTLA, by wspomóc proces certyfikacji. |
|  | Proces certyfikacji jest szczegółowy i długi. Może potrwać trochę czasu by zebrać całą dokumentację dotyczącą przesyłki. Kiedy już przesyłka zostanie przedłożona do ATTLA, proces może trwać aż do 120 dni celem oceny i wydania certyfikatu. |
|  | Jeśli w czasie trwania procesu certyfikacji pojazd zostanie zmodyfikowany w jaki kol wiek sposób, należy to zgłosić. |
|  | Więcej detali jest wymagane i pomocne w celu ułatwienia procesu certyfikacji i uczynią ten proces łatwiejszym i szybszym. |