Dokumentacja wykonawcza

budowy obiektów i robót budowlanych nie wymagających

decyzji o pozwoleniu na budowę

Przebudowa ul. 1000-lecia w Strzyżowie

w km 0+003,50÷0+405,00

Inwestor:   Gmina Strzyżów

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Lokalizacja: Obręb Strzyżów

Działki nr ewid. 969/3; 996/2; 996/4; 1061/1; 1485/1

OPRACOWANIE  ZAWIERA

### CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYSUNKI:

Rys. Nr 1. ORIENTACJA					Skala 1 : 10 000

Rys. Nr 2. PLAN SYTUACYJNY				Skala 1 : 1000

Rys. Nr 3. PRZEKROJE NORMALNE				Skala 1 : 50

- CZĘŚĆ GEODEZYJNA

- WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW.

OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

- Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczęcia robót.

Nazwa przedsięwzięcia i lokalizacja:

„Pzrebudowa ul. 1000-lecia w Strzyżowie w km 0+003,50÷0+405,00”

Przedmiotowa ulica 1000-lecia zlokalizowana jest w centralnej części Strzyżowa i stanowi wraz z ul. Przekopną połączenie ul. 1-Maja z Rynkiem. Ulice te mają usytuowanie równoległe do przebiegu dr. woj. nr 989 Babica – Warzyce, stanowiąc jej by-pas na odcinku od ul. 1-Maja do Rynku.  Pas drogowyul. 1000-lecia stanowią działki gruntowe o numerach: 1485/1; 996/2; 996/4 i 1061/1 w obrębie Strzyżów. Początek ul. 1000-lecia zlokalizowany jest na trójwlotowym, skrzyżowaniu z ul. 1-Maja a dalej przechodzi w ul. Przekopną prowadzącą do Rynku.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót:       sierpień 2020 r.

- Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robót.

Zakres przebudowy ulicy obejmuje:

- Rozbiórkę nawierzchni bitumicznej (frezowanie mechaniczne na zimno),

- Regulację wysokościową kratek ściekowych i pokryw studni kanalizacyjnych,

- Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni (w-wa profilowa i ścieralna),

- Przebudowę nawierzchni skrzyżowań ulic podrzędnych,

- Prace wykończeniowe (uprzątnięcie terenu robót).

- Opis rozwiązań technicznych.

###### Przedmiotowa przebudowa obejmuje sfrezowanie górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 3 cm i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Początek robót zlokalizowany jest w km 0+003,50 (na krawędzi jezdni ul. 1-Maja) a ich koniec został przewidziany w km 0+405 na granicy działki nr 996/4 stanowiącej koniec jej pasa drogowego. Na przebudowywanym odcinku do km 0+230, ul. 1000-lecia posiada przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,0÷6,2 m z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki i płyt betonowych i szer. 2,0÷2,6 m, zabezpieczonymi drogowymi krawężnikami betonowymi o wym. 15x30 cm, dalej od km 0+230 ma przekrój półuliczny z chodnikiem lewostronnym o szer. 1,5÷2,0 m z kostki betonowej. Jezdnia ulicy posiada 2%-wy przekrój daszkowy z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, poprzez przkrawężnikowe kratki ściekowe. Na odcinku w km 0+229,4÷0+258,0 do prawej krawędzi jezdni przylega zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,2 m. Wzdłuż przebudowywanego odcinka usytuowane są trzy jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami osiedlowymi oraz zjazdy indywidualne do posesji, wykształcone poprzez obniżenie krawężników i nawierzchni chodników. Zarówno nawierzchnia zatoki jak i tarcz skrzyżowań zostanie przebudowana w technologii przewidzianej dla ciągu głównego ul. 1000-lecia.

###### Z uwagi na usytuowanie drogi w terenie wyjątkowo płaskim, niweleta jezdni nie posiada jednorodnego spadku podłużnego i tylko dzięki przełamaniu nachylenia (od 0,2÷0,3%) w połowie jej długości możliwe jest sprawne odprowadzenie wód opadowych do systemu kratek ściekowych. W związku z powyższym w ramach przebudowy przewiduje się również przeprowadzenie niezbędnej korekty wysokościowej, nieprawidłowo osadzonych kratek ściekowych i pokryw studni kanalizacyjnych.

###### Odtworzenie nawierzchni bitumicznej przeprowadzone będzie w dwóch warstwach: profilowej z asfaltobetonu AC 11 P o średniej grubości 3 cm i ścieralnej z AC 11 S o grubości 4 cm z zastosowaniem międzywarstwowych emulsji sczepnych.

- Organizacja ruchu

###### Podczas wykonywania robót budowlanych na ul. 1000-lecia przewiduje się powstanie utrudnień w ruchu drogowym. Z uwagi na szerokość pasa ruchu wynoszącą 3,1 m (przekraczającą minimalną szerokość pasa ruchu wymaganą dla drogi klasy L), możliwe będzie prowadzenie prac połówkami jezdni z zachowaniem ciągłości ruchu oraz dostępu do przyległych posesji (dopuszczalne są kilkugodzinne zamknięcia poszczególnych zjazdów po uzgodnieniu z ich użytkownikami). W związku z powyższym nie przewiduje się prowadzenia pojazdów innymi drogami publicznymi. Szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót będzie opracowany przez Wykonawcę i podlegać będzie zatwierdzeniu przez zarządcę drogi.

- Ochrona środowiska

###### Do wykonania robót drogowych użyte będą materiały takie jak: piasek czy kruszywa łamane, które uzyskiwane są ze żwirowni, piaskarni bądź kamieniołomów, a następnie przetwarzane w zakładach przetwórczych lub prefabrykacji i na budowę dostarczone są jako produkty gotowe do wbudowania (mieszanka bitumiczna) oraz surowce miejscowe (np. piasek, woda). Z uwagi na niewielką skalę inwestycji, wszystkie materiały wykorzystywane będą w ilościach śladowych nie mających wpływu na kształtowanie środowiska. Użyte do wbudowania tych wyrobów maszyny i urządzenia mechaniczne zasilane będą własnym napędem bądź prądem elektrycznym wytwarzanym przez niewielkie generatory spalinowe.

###### Po wykonaniu robót drogowych teren poza obszarem zajętym bezpośrednio przez nawierzchnie utwardzone, zostanie uporządkowany i przywrócony do należytego stanu. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji czynników szkodliwych o więcej niż 20%.