### D – 01.00.00.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D. 01.03.02   Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka budowli inżynieryjnych.

1.	WSTĘP

1.2.  Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic, które zostaną wykonane w ramach. projektu pn.: „Przebudowa ul. 1000-lecia  w Strzyżowie w km 0+003,5÷0+405,00".

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg i obejmują:

- rozebranie podbudowy z kruszyw,

- rozebranie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

Materiały z rozbiórki wymienione  stanowią własność Zamawiającego. Materiały z rozbiórki  powinny być   odwiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w   SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2.	MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.  Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

-  piły,

-  kilofy,

-  młoty,

-  młoty pneumatyczne,

-  zrywarki,

-  spycharki,

-  ładowarki,

-  koparki,

-  frezarki do nawierzchni,

-  samochody ciężarowe,

bądź  inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.	TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2.  Transport materiału z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót rozbiórkowych i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2.	Rozbiórka elementów dróg (podbudowy, nawierzchnie)

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjne lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnie robót rozbiórkowych można wykonywać ręcznie. Materiał z rozbiórki nawierzchni  powinien być chroniony przed zanieczyszczeniami.

Roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy prowadzić w taki sposób, aby krawędź rozbieranej warstwy na styku z istniejącą nawierzchnią była pionowa i nie może być postrzępiona.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na  miejsce określone przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypów”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

-   dla nawierzchni i podbudowy z kruszywa - m2 (metr kwadratowy),

-   dla warstwy gruntu stabilizowanego cementem - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Nie występują.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki nawierzchni bitumicznej, podbudowy z kruszyw i warstwy z gruntu stabilizowanego cementem:

-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

-  rozkucie i zerwanie nawierzchni,

-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z ewentualną utylizacja zgodnie z prawem ochrony środowiska ,

-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.