Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecenowo.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+708 w miejscowości Cecenowo.

Zakres prac obejmuje odcinek o długości 708 m.

Zakres robót:

- budowa nowej drogi,

- budowa ciągu pieszego,

- budowa zjazdów do posesji,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,0 m, obramowana z jednej strony opornikiem betonowym 12x25x100 cm, a z drugiej strony krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm wyniesionym 12 cm nad jezdnię,

- ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokości od 1,80 m obramowany krawężnikiem i obrzeżem betonowym,

- odwodnienie powierzchniowe,

- pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o szerokości od 0,75 m,

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm,

- przebudowa kolizji istniejącej linii telekomunikacyjnej światłowodowej,

- wycinka 2 szt. drzew.

Ewentualne kolizje z sieciami należy uzgadniać z Zakładem Usług Publicznych w Główczycach z siedzibą przy ulicy Słupskiej 21, 76-220 Główczyce.

Dokładny zakres prac zawiera się w dokumentacji technicznej.

W czasie wykonywania robót budowlanych Wykonawca uwzględni uzgodnienia gestorów sieci, które są załączone do dokumentacji projektowej.

Wykonawca na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, w której posiadaniu jest Inwestor, zarejestruje dziennik budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego.

Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu szczegółowego robót przed podpisaniem umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych lub robót dodatkowych.

Zamawiający przekaże plac budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) legitymującego się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w tym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami przy budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej jednej drogi.

Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą i po uzyskaniu akceptacji od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (termin 170 dni na wykonanie zamówienia nie obejmuje czasu złożenia dokumentacji w nadzorze oraz ewentualne uzupełnienia).

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy w celu dopełnienia formalności w Starostwie Powiatowym oraz Nadzorze Budowlanym.

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg,

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,

- 45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg,

- 45233140-2 Roboty drogowe.