OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

### Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego

Roboty będą prowadzone na następujących drogach powiatowych:

### CZĘŚĆ I - Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych nr 1906G, 1907G, 1908G i 1916G.

- DP nr 1906G w miejscowości Szarłata – dł. odcinka ok. 100m

- DP nr 1907G w miejscowości Strysza Buda – dł. odcinka ok. 650m

- DP nr 1908G w miejscowości Garcz – dł. odcinka ok. 200m

- DP nr 1916G na odcinku Miechucino – Borzestowo - dł. odcinka ok. 550m

CZĘŚĆ II – Przebudowa drogi powiatowej 1902G w miejscowości Barniewice poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej.

- DP nr 1902G w miejscowości Barniewice – dł. odcinka ok. 450mb

| CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi powiatowej nr 1934G na odcinku Sulęczyno - Lipusz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- DP nr 1934G na odcinku Sulęczyno-Lipusz – dł. odcinka 1164mb

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:

-   frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

-   mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych

-   skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową

-   wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz zjazdów mieszanką mineralno-asfaltową

-   wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej

- 	uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 (po wcześniejszej ścince poboczy)

## WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i powiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.

2. 	Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.

3.	Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4.	Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

5.	Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

6.	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8.	Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

9.	Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.