WK.7021.2.102.2023.BL
42466.2023

Siechnice, dnia 22 listopada 2023 r.

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach 
w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych  Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Naprawa zjazdu linowego – tyrolki zlokalizowanej na placu zabaw 
w Świętej Katarzynie w gm. Siechnice

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy zjazdu linowego – tyrolki zlokalizowanej w obrębie placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Święta Katarzyna (działka nr 785/8)  w gm. Siechnice. Urządzenie zamontowano w 2020 r., producent – TEDI PLAY Place Zabaw, numer katalogowy – PJ-ZL – karta techniczna produktu w załączeniu. Zakres zadania:

- siedzisko zjazdu linowego – tyrolki - należy wykonać naprawę siedziska, łańcuch nie jest

uszkodzony, pęknięta jest zewnętrzna osłona gumowa;

- trolej ze stali nierdzewnej – należy dokonać wymiany wewnętrznych elementów mechanizmu, które są w posiadaniu Zamawiającego – rolki z łożyskiem x 2 szt., klocek hamulcowy oraz osłony na linę x 2 szt.;

- hamulec sprężynowy zjazdu linowego – należy przymocować oderwaną sprężynę 
do hamulca;

- serwis urządzenia – zgodnie z wytycznymi producenta należy sprawdzić napięcie kabla 
i w razie potrzeby ponownie napiąć, ponadto – należy nasmarować łożyska, dokręcić śruby 
i nakrętki, jeśli będzie to konieczne – poniżej link do strony TEDI PLAY z wytycznymi.

https://tediplay.pl/zjazd-linowy-tyrolka-producent-radzi-jak-konserwowac-i-uzytkowac/

Poniżej mapka z lokalizacją, dokumentacja fotograficzna oraz karta techniczna produktu:

Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt. Wyjątek stanowią rolki 
 klocki z tworzywa będące w posiadaniu Zamawiającego.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadnia należy zagospodarować/zutylizować 
na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

Przed złożeniem oferty Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej celem prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej. Miejsce realizowania zadania to teren ogólnodostępny.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860951, e-mail: bludwisiak@umsiechnice.pl.

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 15 grudnia 2023 r.

- Kryterium oceny ofert

- Cena - 100%

- Inne kryteria – brak.

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Termin realizacji - do dnia do 15 grudnia 2023 r.

- Długość gwarancji – min. 12 miesięcy.

- Cena musi zawierać w sobie całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.

- Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”, 
w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Ofertę należy dostarczyć:

- poprzez platformę zakupową,

- drogą elektroniczną na adres mailowy - biuro@umsiechnice.pl,

- osobiście do siedziby Zamawiającego,

- pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

- Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: Naprawa zjazdu linowego – tyrolki zlokalizowanej na placu zabaw w Świętej Katarzynie w gm. Siechnice.

- Ofertę złożyć należy do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 12.00.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ludwisiak, tel. 71 786 09 51, email: bludwisiak@umsiechnice.pl .

- Termin związania z ofertą – 30 dni.

- Zamawiający dopuszcza  przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )