SPIS TREŚCI

- UZGODNIENIA

- Uzgodnienie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Janowcu Wlkp.

- Uzgodnienie z Spółdzielnią Mieszkaniową w Sarbinowie Drugim

- Uzgodnienie z Enea Operator Rejon Dystrybucji Mogilno

- CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Materiały wyjściowe

- Przedmiot i zakres inwestycji

- Stan istniejący

- Stan projektowany – parametry projektowe

- Rozwiązania projektowe

- Profil podłużny

- Przekrój poprzeczny

- Odwodnienie

- Urządzenia obce

- Inne roboty

- Uwagi końcowe

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny rys. nr: 1.

- Plan zagospodarowania terenu rys. nr:  2.1, 2.2, 2,3.

- Przekroje normalne rys. nr: 3, 4, 5.

- Szczegóły konstrukcyjne rys. nr. 5, 6.

OPIS TECHNICZNY

Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C

Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie

- Podstawa opracowania

- Umowa nr DT 2411.22.2021 z dnia 17.05.2021 r.

- mapa sytuacyjno – wysokościowa wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żninie,

- pomiary wykonane w terenie,

- uzgodnienia z właścicielami urządzeń technicznych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Ustawa z dnia 21 mara1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U z 2016 r., poz. 124),

- materiały pomocnicze: katalogi nawierzchni podatnych i półsztywnych, katalog powtarzalnych elementów drogowych.

- Przedmiot i zakres inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie.

Dla potrzeb projektu przyjęto kilometrację roboczą od km 0+000 do km 0+466,20.

W ramach zadania (od km 0+000 do km 0+283 i od km 0+358 do km 0+446,20) zostanie wybudowany nowy odcinek chodnika oraz przebudowany istniejący.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce:

- nr 39 obręb ewidencyjny Sarbinowo Drugie, własność Powiat Żniński; zarząd: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy i budowy chodnika jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sarbinowo Drugie.

Projektowany chodnik stworzy dogodny ciąg komunikacji przez całą miejscowość (od ogrodów działkowych do szkoły).

Dodatkowo w ramach zadania zostaną:

- wybudowane i przebudowane zjazdy,

- odtworzone (odmulone rowy) od km 0+011 do km 0+071 i od km 0+085 do km 0+194,

- zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na szerokości 1,0 m przy krawężniku,

- na istniejących zjazdach bitumicznych zostanie ułożona mowa nakładka bitumiczna.

Zakres robót:

- odtworzenie trasy w terenie;

- rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży;

- rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych;

- usunięcie warstwy darniny i istniejącej warstwy odcinającej;

- wykonanie koryta pod obrzeża, zjazdy, nawierzchnię chodnika;

- wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża;

- ustawienie obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z oporem;

- ustawienie oporników na ławie betonowej z oporem;

- ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdów;

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej;

- odmulenie rowów,

- wykonanie nakładki z masy bitumicznej na zjazdach i przy krawężniku;

- wykonanie utwardzenia z tłucznia za zjazdem w km 0+079;

- ustawienie nowych barierek łańcuchowych,

- odtworzenie przejść dla pieszych.

- Stan istniejący

Droga powiatowa nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w miejscu gdzie planowana jest przebudowa i budowa chodnika przebiega przez miejscowość Sarbinowo Drugie, posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości około 5,0 m. Stan techniczny nawierzchni na przedmiotowym odcinku jest zadowalający, występują nieliczne ubytki i zaniżenia powodujące powstawanie zastoisk wodnych.

Po prawej stronie drogi od km 0+200 do km 0+283 i od km 0+358 do km 0+466,20 zlokalizowany jest istniejący chodni wykonany z płytek betonowych. Jest on w bardzo złym stanie technicznym (występują liczne ubytki, zaniżenia, nierówności itp.).

Odcinek chodnika od km 0+283 do km 0+358 posiada nawierzchnię z kostki betonowej 
w dobrym stanie i nie podlega przebudowie (zostanie jedynie wyregulowany w celu dostosowania wysokości).

Na analizowanym odcinku drogi zlokalizowane są zjazdy zarówno na działki prywatne jak i na drogi wewnętrzne.

W pasie drogowym (na odcinku gdzie projektuje się budowę chodnika) występują sieci:

- kanalizacyjno – wodociągowa,

- elektryczna,

- ciepłownicza (administrowana przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Sarbinowie Drugim).

- Stan projektowany – parametry projektowe

Celem inwestycji jest budowa i przebudowa chodnika po stronie lewej wraz z wykonaniem dojść do przejścia dla pieszych po stronie prawej (od km 0+305 do km 3+318 i od km 0+412                               do km 0+422).

Podstawowe parametry do projektowania:

- droga klasy technicznej: L,

- łączna długość chodnika: 391 m, str. L i 23 m str. P,

- szerokość chodnika: 1,50 m plus obrzeże i krawężnik;

- spadek poprzeczny chodnika i zjazdów w ciągu chodnika: 1 % w kierunku jezdni, za wyjątkiem odcinka od km 0+000 do km 0+195 gdzie spadek należy wykonać w kierunku pobocza (rowu),

- spadek podłużny chodnika dostosowany do spadku podłużnego jezdni.

- Rozwiązania projektowe

Projektuje się chodnik o szerokości 1,50 m po stronie lewej z dojściami dla pieszych po stronie prawej wraz z wykonaniem zjazdów na działki i drogi wewnętrzne. Zjazdy zaprojektowano 
z kostki betonowej bądź z masy bitumicznej.

- Profil podłużny

Krawędź chodnika należy dostosować do profilu podłużnego krawędzi drogi
i wynieść na wysokość 12 cm (dot. krawężnika ulicznego) i 4 cm (dotyczy krawężnika najazdowego). Na początku i na końcu każdego odcinka chodnika należy obniżyć niweletę do poziomu terenu na wysokość 5 cm. Zejścia na początku i końcu każdego odcinka chodnika oraz na zjazdach należy wykonać na długości 1 m.

- Przekrój poprzeczny i projektowane konstrukcje.

Projektuje się chodnik o szerokości 1,50 m po stronie lewej (oraz dojścia dla pieszych po stronie prawej) wykonany z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cm i gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1: 4) o gr. 5 cm i odcinającej o gr. 10 cm po zagęszczeniu z stabilizacji Rm 2,5 MPA. Na chodniku należy zastosować spadek poprzeczny (1%) w kierunku jezdni za wyjątkiem odcinka od km 0+000 do km 0+195 gdzie należy zastosować 1% spadek w kierunku pobocza.

Chodnik zostanie ograniczony od strony jezdni krawężnikiem o wym. 15x33x100 cm, natomiast od pobocza projektuje się zamknięcie chodnika obrzeżem betonowym o wym. 8x25x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (opór należy zastosować w miejscach gdzie nie występuję murek ogrodzeniowy) a na zjazdach opornikiem betonowym 12x25x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana w większości z kostki koloru szarego, jedynie wzdłuż całej jego długości, (przy krawężniku) projektuje się ułożenie na szerokości 20 cm (dwa rzędy) kostki betonowej koloru czerwonego.

Projektuje się zjazdy z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cm i gr. 8 cm koloru czerwonego, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej (1: 4) o gr. 5 cm, na podbudowie 
z betonu C12/15 o gr. 15 cm po zagęszczeniu i warstwie odcinającej z stabilizacji Rm 2,5 MPA o gr. 10 cm po zagęszczeniu.

Projektowane zjazdy należy obramować od strony pobocza opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz krawężnikiem (od strony jezdni) o wym. 15x22x100 cm. Na zjazdach na szerokości chodnika założono spadek poprzeczny 1% w kierunku jezdni. Na pozostałej długości spadek należy dostosować do stanu istniejącego. 
Projektuje się wykonanie nakładki bitumicznej:

- przy krawężniku: na szerokości 1,0 (z betonu asfaltowego AC8S o grubości 5,0 cm),

- na istniejących zjazdach bitumicznych (z betonu asfaltowego AC8S o grubości 5,0 cm).

- Odwodnienie

Spadek jezdni, wzdłuż którego projektuje się budowę i przebudowę chodnika jest daszkowy. Wody opadowe odprowadzane są do istniejących wpustów.

Na odcinku projektowanego chodnika od km 0+000 do km 0+195 zostanie odtworzony (odmulony) rów gdzie za pomocą nowych ścieków podchodnikowych zostaną odprowadzone wody opadowe z jezdni do odtworzonego (odmulonego) rowu.

- Urządzenia obce.

W pasie drogowym (na odcinku gdzie projektuje się budowę chodnika) występuje sieć wodno – kanalizacyjna, energetyczna i ciepłownicza.

Roboty ziemne wykonywane będą na maksymalną głębokość do 0,60 m, co nie powinno wpłynąć na uszkodzenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi.

- Inne roboty.

Nie dotyczy.

- Uwagi końcowe

Roboty należy wykonać według obowiązujących norm, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót.

Autorzy projektu:

Sławomir Witek

OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT

Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C

Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie.

| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 | Odtworzenie trasy w terenie wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej na długości: od km 0+000 do km 0+466 | km | 0,466 |
| 2 | Rozbiórka istniejącego krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem materiału z rozbiórki na miejsce składowe wykonawcy oraz przygotowanie koryta pod ustawienie nowego krawężnika od km 0+085 do km 0+283 str. P dł. 0,198 km od km 0+358 do km 0+466 str. P dł. 0,108 km od km 0+305 do km 0+318 str. L dł. 0,013 km RAZEM: 319,00 m | m | 319,00 |
| 3 | Rozbiórka istniejących obrzeży wraz z ławą betonową i odwozem materiału z rozbiórki na miejsce składowe Wykonawcy oraz przygotowanie koryta pod ustawienie nowego obrzeża od km 0+085 do km 0+259 str. P dł. 0,174 km RAZEM: 174,00 m | m | 174,00 |
| 4 | Rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych wraz z korytowaniem pod konstrukcję projektowanego chodnika i odwozem materiału z rozbiórki na miejsce składowe Wykonawcy od km 0+200 do km 0+260, dł. 0,060 km od km 0+266 do km 0+283, dł. 0,017 km od km 0+358 do km 0+466, dł. 0,108 km razem: 185 m 185,00 m x 1,50 m (średnia szerokość) = 277,50 m2 277,50 m2 – 16,50 m2 (nawierzchnia zjazdów na szerokości chodnika) = 261,00 m2 | m2 | 261,00 |
| 5 | Rozbiórka nawierzchni zjazdu z sześciokątnych płyt betonowych i bitumicznych wraz z odwozem materiału z rozbiórki na miejsce składowe wykonawcy i przygotowanie koryta pod konstrukcję projektowanych zjazdów 39,80 m2 (zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdów) | m2 | 39,80 |
| 6 | Rozbiórka istniejących barier łańcuchowych wraz z utylizacją materiału z rozbiórki od km 0+298 do km 0+344 dł. 0,046 km | m | 46,00 |
| 7 | Rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych przy wiacie autobusowej w km 0+213 i przygotowanie koryta pod konstrukcję projektowanego chodnika 14,50 m2 | m2 | 14,50 |
| Roboty ziemne |  |  |  |
| 8 | Korytowanie pod konstrukcję projektowanego chodnika wraz z załadunkiem i odwozem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowe Wykonawcy od km 0+000 do km 0+200 dł. 0+200 200 m x 1,5 m = 300 m2 od km 0+305 do km 0+318 dł. 0+013 str. P 13 m x 1,5 m = 19,50 m2 od km 0+412 do km 0+422 dł. 0+010 str. P 10 m x 1,5 m = 15,00 m2 RAZEM 334,50 m2 – 22,50 m2 (powierzchnia zjazdów na szerokości chodnika) = 312,00 m2 | m2 | 312,00 |
| 9 | Wykonanie koryta pod zjazdy o średniej głębokości 33 cm wraz z załadunkiem i odwozem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowe Wykonawcy 82,70 m2 – 39,80 (pozycja nr 5) = 42,90 m2 | m2 | 42,90 |
| 10 | Wykonanie koryta pod utwardzenie kruszywem za zjazdem w km 0+079 16,53 m2 | m2 | 16,53 |
| 11 | Wykonanie koryta pod krawężnik najazdowy i uliczny zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym wraz z załadunkiem i odwozem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowe Wykonawcy 410 m – 319 m (obliczenie ilości robót poz. 2) = 91 m | m | 91,00 |
| 12 | Wykonanie koryta pod obrzeże zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym wraz z załadunkiem i odwozem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowe Wykonawcy 393 m – 174 m (pozycja nr 3) = 219 m | m | 219,00 |
| 13 | Wykonanie koryta pod opornik zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym wraz z załadunkiem i odwozem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowe Wykonawcy na łącznej długości: 38,00 m | m | 38,00 |
| 14 | Odtworzenie rowu (odmulenie) zgodnie z przekrojem w celu sprawnego odprowadzania wody opadowej z jezdni i projektowanego chodnika na długości od km 0+011 do km 0+071 dł. 0+060 od km 0+085 do km 0+194 dł. 0+109 RAZEM 169,00 m | m | 169,00 |
| Podbudowy |  |  |  |
| 15 | Wykonanie podbudowy na zjazdach z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 82,70 m2 (zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdów) | m2 | 82,70 |
| 16 | Wykonanie warstwy odcinającej o gr.10 cm z stabilizacji Rm 2,5MPa po zagęszczeniu na chodnikach i zjazdach 82,70 m2 (zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdów) 587,50 m2 (powierzchnia chodnika) RAZEM 670,20 m2 | m2 | 670,20 |
| Krawężniki, obrzeża, oporniki |  |  |  |
| 17 | Ustawienie oporników betonowych 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 – 38,00 m | m | 38,00 |
| 18 | Ustawienie obrzeży betonowych 08x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej 281 m | m | 281,00 |
| 19 | Ustawienie obrzeży betonowych 08x25x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej 112 m | m | 112,00 |
| 20 | Ustawienie krawężnika betonowego o wym.15x22x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej na łącznej długości 74,00 m | m | 74,00 |
| 21 | Ustawienie krawężnika betonowego skośnego 15 x 22/30 x 100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej na łącznej długości 16,00 m 7,00 m prawy i 9,00 m lewy | m | 16,00 |
| 22 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej na łącznej długości 320,00 m | m | 320,00 |
| Chodniki |  |  |  |
| 23 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowej o wym. 10 x 20 cm i gr. 6 cm. koloru czerwonego (dwa rzędy przy krawężniku) na podsypce cementowo – piaskowej 1: 4 o gr. 5 cm 378 m x 0,2 m = 75,60 m2 | m2 | 75,60 |
| 24 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowej o wym. 10 cm x 20 cm i gr. 6 cm. koloru szarego na podsypce cementowo – piaskowej 1: 4 o gr. 5 cm 587,50 m2 (powierzchnia całego chodnika) – 75,60 m2 (poz. 23) = 511,90 m2 | m2 | 511,90 |
| 25 | Przełożenie nawierzchni chodnika na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm na odcinku chodnika nie podlegającego przebudowie w celu dostosowania zejścia do wymaganej wysokości 10,00 m2 | m2 | 10,00 |
| Zjazdy |  |  |  |
| 26 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej fazowej o wym. 10 x 20 cm i gr. 8 cm. koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej 1: 4 o gr. 5 cm o powierzchni 82,70 m2 | m2 | 82,70 |
| 27 | Wykonanie utwardzenia za zjazdem w km 0+079 z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm. – 16,53 m2 | m2 | 16,53 |
| Nawierzchnia i roboty różne |  |  |  |
| 28 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5,0 cm 495,00 m2 | m2 | 495,00 |
| 29 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 km/m2 | m2 | 495,00 |
| 30 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o gr. 5 cm | m2 | 495,00 |
| 31 | Likwidacja istniejącego przejścia dla pieszych wykonanego z masy chemoutwardzalnej | m2 | 12,00 |
| 32 | Odnowienie istniejących przejść dla pieszych z masy chemoutwardzalnej | m2 | 24,00 |
| 33 | Ustawienie barier łańcuchowych | m | 46,00 |
| 34 | Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej przy pomocy pojazdu specjalistycznego WUKO | szt. | 6,00 |
| 35 | Wpusty podchodnikowe zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym | szt. | 4,00 |

Tabelaryczne zestawienie zjazdów strona prawa

| Lp. | Lokalizacja osi zjazdu [km] | Szerokość [m] | Powierzchnia [m2] | Rozbiórka [m2] | Uzupełnienie kruszywem za chodnikiem [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+079 | 6,00 | 13,40 | - | 16,53 |
| 2. | 0+198 | 5,00 | 26,70 | 2,70 | - |
| 3. | 0+247 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | - |
| 4. | 0+263 | 7,50 | 15,50 | 15,50 | - |
| 5. | 0+425 | 4,00 | 7,60 | 7,60 | - |
| 6. | 0+463 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | - |
| 7. | 0+416 | 4,00 | 5,50 | - |  |
| RAZEM: |  | 33,50 | 82,70 | 39,80 | 16,53 |