Kosztorys Ofertowy

| Obiekt | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Borucino dz. nr 13 |
| --- | --- |
| Kod CPV | 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg |
| Lokalizacja | Gmina Okonek, m. Borucino |
| Inwestor | Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64 – 965 Okonek |
| Biuro kosztorysowe Poziom cen | Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła |

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził	mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Piła, Wrzesień 2022 r.

Rodos 7.0.17 [12141]	Strona 2/2

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Borucino

| Nr | Podstawa | Specyfikacja techniczna | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0206/04 | D.02.01.00, D.02.01.01, D.02.01.03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem w obrębie budowy | m3 | 161,91 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0235/02 | D.02.01.00, D.02.01.03 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kategorii I-III - grunt z wykopu | m3 | 161,88 |  |  |
|  |  |  | 3. Elementy ulic |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0403/05 | D.08.01.01 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 108,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0402/04 | D.08.01.01 | Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki | m3 | 7,43 |  |  |
|  |  |  | 4. Konstrukcja jezdni |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0103/04 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-III | m2 | 2 340,00 |  |  |
| 7 | KNR AT-04 0101/02 | D.02.03.01c | Warstwa separacyjna z geowłókniny / geotkaniny pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o wytrzymałości na rozciąganie min. 16 kN/m i gramaturze min. 200 g/m2 | m2 | 2 185,00 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0113/01 | D.04.04.00, D.04.04.02, D.04.04.04a | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. Analogia przekruszony gruz betonowy 0/63 mm z max. zawartością cegły 20%. | m2 | 2 010,00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0113/01 | D.04.04.00, D.04.04.02, D.04.04.04a | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Analogia przekruszony gruz betonowy 0/63 mm z max. zawartością cegły 20%. | m2 | 155,00 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0113/04 | D.04.04.00 D.04.04.02 | Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 2 010,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0201/01 (dopłata 0,2x) | D.06.03.01a | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia gr. 2 cm | m2 | 1 805,00 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0511/03 | D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej o Rm = 5,00 MPa | m2 | 155,00 |  |  |
|  |  |  | 5. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0103/04 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-III. Analogia: wykonanie gruntowych poboczy | m2 | 635,00 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0505/01 | D.06.03.02 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 2 528,00 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0702/02 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 3,00 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0703/01 | D.07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - wielkość średnia | szt | 3,00 |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | PW | Wypełnienie szczelin przy istniejącej jezdni bitumiczną masą zalewową | m | 22,00 |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | PW | Wypełnienie szczelin przy istniejącej jezdni betonem C 12/15 | m | 22,00 |  |  |
|  |  |  | Razem Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |