„Program funkcjonalno-użytkowy toru rowerowego PUMPTRACK   w Niegosławiu”

Nr postępowania: RI.271.1.2.2022

Nazwa zadania inwestycyjnego: DBO Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu (Budowa asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack w Niegosławiu)

Adres obiektu: Niegosław, woj. lubuskie,

teren przy drodze wojewódzkiej nr 181, działka ewid. nr 200/11

Kategoria obiektu: VIII - inne obiekty,

Inwestor: Gmina Drezdenko

Zawartość opracowania:

Program funkcjonalno - użytkowy

Wspólny słownik zamówień CPV:

Projektowanie:

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

Roboty budowlane:

45000000-7 – roboty budowlane,

45212140-9 – obiekty rekreacyjne,

45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. Strona tytułowa	1

II. Wspólny słownik zamówień CPV	2

III. Spis treści	3

IV. Część opisowa projektu

I. Opis ogólny	4

I.1. Funkcje i cele przedsięwzięcia	5

I.2. Lokalizacja	6

I.3. Podstawa opracowania	6

I.4. Stan istniejący	7

I.5. Założenia projektowe	7

II. Opis szczegółowy	7

II.1. Tor rowerowy – PUMPTRACK	7

II.2. Plac i dojście	8

II. 3. Elementy małej architektury	9

II.3.1. Ławka	9

II.4. Zieleń	11

II.5. Bilans terenu	11

II.6. Odwodnienie i podbudowa	11

II.7. Wymagania materiałowe	11

II.8. Ogólne wytyczne do projektowania i budowy toru PUMPTRACK	11

II.9. Wykonywanie robót	14

II.10. Dostępność dla niepełnosprawnych	14

II.11. Instalacje elektryczne	14

II.12. Instalacje sanitarne	14

II.13. Wpływ obiektu na środowisko	14

II.14. Obszar oddziaływania obiektu	15

# I. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack w Niegosławiu” na terenie przy drodze wojewódzkiej nr 181, działka nr 200/11, obejmujących asfaltowy tor rowerowy Pumptrack (Easy Pump) wraz z elementami małej architektury i placem do wypoczynku.

Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:

- projekt budowlany,

- przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót,

- projekt wykonawczy (rodzaj materiałów, parametry techniczne itd.),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych oraz pokrycie ich kosztów,

- uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę – jeżeli wymagane,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie po najniższych kosztach eksploatacji. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

c) Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji,

d) Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji sporządzanej dokumentacji projektowej,

e) Zgłoszenie robót w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

f) Zapewnienie kierownika budowy,

g) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) Przejęcie od Zamawiającego placu budowy,

i) Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej,

j) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z  obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Warunków Zamówienia,

k) Prowadzenie dokumentacji budowy,

l) Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń,

m) Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,

n) Zagospodarowanie terenu,

o) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiarów powykonawczych,

p) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

r) Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.

## I.1. Funkcje i cele przedsięwzięcia

Tor rowerowy pumptrack w Niegosławiu spełniać ma następujące funkcje i cele:

- funkcja integrująca i aktywizująca lokalną społeczność – organizacja treningów, warsztatów, szkoleń czy innych wydarzeń o charakterze sportowym wzmocni więzi w grupie ludzi z podobnymi zainteresowaniami. Proponowany tor rowerowy – PUMPTRACK wykonany w technologii asfaltowej umożliwi korzystanie z obiektu nie tylko rowerzystom, ale także deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na hulajnogach, dzięki czemu miejsce otworzy się na nowe grupy użytkowników,

- promocja miejscowości Niegosław poprzez ulepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

- aktywizacja terenu,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- zachęcanie do aktywności fizycznej,

- funkcja edukacji rowerowej – tor rowerowy typu pumptrack służyć ma zarówno początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom udoskonalać technikę jazdy na rowerze.

## I.2. Lokalizacja

Obszar objęty zakresem opracowania jest zlokalizowany w Niegosławiu, na terenie przy drodze wojewódzkiej nr 181, na działce nr 200/11.

## I.3. Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych,

- Uzgodnienia branżowe,

- Szkice orientacyjne,

- Wizje w terenie wraz z pomiarami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

## I.4. Stan istniejący

Planowana inwestycja obejmuje część działki nr 200/11 znajdującej się w Niegosławiu. Dostęp na obiekt jest pieszy i rowerowy, wraz z możliwością dojazdu samochodami.

Teren w granicach opracowania jest obecnie niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, zielenią niską i wysoką oraz niewielkim drzewostanem. Na terenie objętym granicami opracowania nie występują elementy przeznaczone do rozbiórki lub kolidujące z inwestycją. Przewiduje się wycinkę części kolidującego z inwestycją niewielkiego drzewostanu.

Teren na którym zlokalizowano obiekt budowlany nie jest objęty rejestrem zabytków i opieką nad zabytkami, leży poza zasięgiem obszarów objętych ochroną przyrody, strefy ochrony konserwatorskiej i nie występują na nim obiekty objęte ochroną.

Przedmiotowa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## I.5. Założenia projektowe

- powiązanie funkcjonalne projektowanego kompleksu z istniejącą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną gminy,

- powiązanie obiektu z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi (pieszymi i rowerowymi) – celem umożliwienia bezpiecznego i bezkolizyjnego dostępu do obiektu,

- stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o programie adresowanym do zróżnicowanej grupy użytkowników (pod względem wieku, sposobu aktywności i zainteresowań),

- stworzenie przestrzeni do organizowania wydarzeń plenerowych,

- powiązanie istniejącej i nowoprojektowanej zieleni z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,

- propagowanie ekologicznych środków transportu poprzez rozwijane infrastruktury sportowej dla użytkowników rowerów, hulajnóg, deskorolek oraz rolek

# II. Opis szczegółowy

## II.1. Tor rowerowy – PUMPTRACK

Stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez względu na wiek.

Asfaltowy tor rowerowy - PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

II.1.1. Tor pumptrack – Easy Pump służyć ma młodym użytkownikom – amatorom terenowej jazdy na rowerze. Obiekt proponuje się jako utwardzony tor mieszanką mineralno-asfaltową AC 8S o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczoną na kategorię ruchu KR1.

Parametry toru EASY PUMP:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): min. 603,0 m2,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 233,0 m2,

- długość toru w rzucie: min. 102,0 m,

- szerokość warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,

- wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – minimum 85,0 cm,

- grubość warstwy asfaltu: 5-7 cm,

- ilość zakrętów profilowanych: min. 4 szt.,

- promień zakrętów: min. 360 cm.,

Tor EASY PUMP projektuje się tak, by umożliwiał jazdę zarówno na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze.

## II.2. Plac

Proponuje się wykonanie asfaltowego placu. Jest on usytuowany w pobliżu nitek toru z zachowaniem stref bezpieczeństwa i stwarza możliwość przygotowania do jazdy, odpoczynku oraz jest zorganizowanym miejscem spotkań młodzieży.

Odprowadzenie wody z nawierzchni placu powierzchniowo w grunt poprzez zastosowanie spadków poprzecznych.

Minimalna powierzchnia placu: 40,00 m2

## II. 3. Elementy małej architektury

Przy placu należy zlokalizować elementy małej architektury takie jak ławka, kosz na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablica regulaminowa.

## II.3.1. Ławka

Przewiduje się montaż 1 ławki miejskiej bez oparcia.

Konstrukcja wykonania ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Elementy drewniane standardowe – świerkowe o grubości 4 cm, szlifowane, impregnowane i malowane lakierem w kolorze jasnym z palety producenta.

Wymiary ławki: długość – 180 cm, wysokość – 44 cm, szerokość – 49 cm, wysokość siedziska – 44 cm.

Montaż: fundament betonowy głębokości 50 cm bądź za pomocą śrub kotwiących.

II.3.2. Kosz na śmieci

Przewiduje się montaż 1 kosza na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Elementy drewniane z drewna iglastego trzykrotnie malowane lakierobejcą na kolor jasny z palety producenta.

Wymiary kosza: wysokość – 75 cm, szerokość – 39 cm, pojemność – 70 l.

Montaż: fundament betonowy bądź kotwienie do podłoża za pomocą śrub.

II.3.3. Stojaki na rowery

Przewiduje się montaż 2 sztuk stojaków rowerowych w kształcie litery U wykonanych z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym wym. 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005.

Montaż do podłoża poprzez zabetonowanie. Ilość miejsc parkingowych dla rowerów: 4.

II.3.4. Tablica informacyjna

Przewiduje się montaż 1 szt. tablicy informacyjnej.

Tablica informacyjna wykonana z płyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary minimum 50x50 mm), wymiary ok: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm (nad ziemią). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Montaż poprzez zabetonowanie.

## II.4. Zieleń

Projektuje się zieleń na terenie opracowania, rozmieszczenie według rysunku planu zagospodarowania.

Projektowane elementy:

- Trawa na podłożu (humus),

- Trawa na skarpach torów rowerowych (trawa z rolki).

## II.5. Bilans terenu

| Element zagospodarowania | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia [%] |
| --- | --- | --- |
| Tor pumptrack – nawierzchnia asfaltowa | 233,00 | 13,18 |
| Plac – nawierzchnia asfaltowa | 40,00 | 2,26 |
| Pow. terenu biologicznie czynnego – trawa na skarpach torów | 251,00 | 14,20 |
| Pow. terenu biologicznie czynnego - trawa na terenie płaskim | 1 244,00 | 70,36 |
| Razem | 1 768,00 | 100,00 |

## II.6. Odwodnienie i podbudowa

Na podstawie wyników opinii geotechnicznej należy zaproponować system odwadniający trasę toru pumptrack oraz miejsca bezodpływowe wewnątrz toru.

Należy rozważyć wykonanie wzmocnienia gruntu i dostosować je do istniejących warunków podłoża.

## II.7. Wymagania materiałowe

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

## II.8. Ogólne wytyczne do projektowania i budowy toru PUMPTRACK

- Minimalna szerokość warstwy jezdnej toru Easy Pump – 170 cm,

- Minimalna szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow – 200 cm,

- Minimalna grubość podbudowy z kruszywa mineralnego – 10 cm po zagęszczeniu,

- Minimalna grubość warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej – 5 cm,

- Podbudowa musi wystawać poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm,

- Minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu – 30 cm,

- Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów Is=0,97,

- Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0,98,

- Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pasem o szerokości min. 80 cm,

- Wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być fazowane pod kątem 45º (±5º). Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania nawierzchni. Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po ostygnięciu masy asfaltowej. Krawędzie muszą być wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków,

- Połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszą być tak wykonane, aby nie były wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Połączenia mogą być wykonywane w technologii „ciepłe na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy bądź materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.) według norm i aprobat technicznych,

- Warstwa jezdna wszystkich zakrętów musi być w przekroju wycinkiem koła o promieniu nie większym niż 2,6 m. Niedopuszczalne jest stosowanie band, które są w przekroju płaskie lub promień jest niejednostajny. Wyjątek stanowi dolna półka bandy, która może być wypłaszczona,

- Obiekt winien posiadać urozmaicone przeszkody nie ograniczające się jedynie do standardowych garbów i zakrętów profilowanych (band). Należy zaproponować przeszkody o różnych wielkościach i wysokościach, które pozwalają bardziej zaawansowanym użytkownikom na oddawanie skoków czy wykonywanie tricków. Do zmiany kierunku jazdy należy zaproponować nie tylko bandy, ale również przeszkody o asymetrycznym kształcie jak pochylone garby oraz multiprzeszkody.

- Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody złożone) muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynna jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód wymuszających „nerwowa jazdę” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych kształtach,

- Wszystkie przeszkody na całej swojej szerokości muszą mieć jednakowy profil (przekrój podłużny). Wyjątek mogą stanowić przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. ułatwiały zmianę kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.),

- Za wyjątkiem odcinków FLOW, które służą do oddawania skoków, odcinki pomiędzy przeszkodami nie mogą być płaskie – przekrój podłużny musi być wycinkiem koła,

- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie,

- Niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzące do powstawania rakowin,

- Należy stosować narzędzia i techniki zagęszczania pozwalające w dostateczny sposób zagęścić masę na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania optymalnych kształtów przeszkód,

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodna teksturę,

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi być możliwie gładka, bez widocznych pęknięć, miejsc nadmiernie chropowatych (powodujących dyskomfort użytkowników na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzęcie z małymi kółkami) oraz miejsc kruszących się z odpadającymi fragmentami,

- Pomiędzy przeszkodami należy zastosować spadek poprzeczny nawierzchni o wartości min. 0.5%. w żadnym miejscu toru nie mogą powstawać zastoiska wody,

- Przykłady przeszkód:

Przeszkoda typu „banda”

Przykładowe pochylone garby

## II.9. Wykonywanie robót

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. W przypadku torów rowerowych typu pumptrack Wykonawca jest także odpowiedzialny za testowanie i weryfikację zaprojektowanych kształtów przeszkód toru. Profilowanie lokalizacja, wysokości względne przeszkód toru oraz samo ich wykonanie może ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa, oraz ze względu na polepszenie właściwości jezdnych toru.

## II.10. Dostępność dla niepełnosprawnych

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, jednak nie jest przeznaczony do korzystania przez takie osoby. Nie posiada progów, krawężników ani schodów stanowiących barierę dla osób na wózkach inwalidzkich. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem powyższych zapisów.

## II.11. Instalacje elektryczne

Nie występują w obiekcie.

## II.12. Instalacje sanitarne

Nie występują w obiekcie.

## II.13. Wpływ obiektu na środowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest zaliczany do inwestycji wpływających szkodliwie na środowisko i zdrowie ludzi.

Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie będzie źródłem powstawania odpadów czy też powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi ścieków.

# II.14. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działki nr 200/11.