ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zestaw reanimacyjny- torba medyczna |  |  |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| - Zestaw reanimacyjny jest przeznaczony do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w terenie i umożliwia wykonywanie w tych warunkach wszystkich procedur ratowniczych. - Zestaw umieszczono w usztywnionej torbie o pięciu niezależnych przegrodach. - Zastosowanie: - Tlenoterapia bierna - Intubacja i udrażnianie górnych dróg oddechowych - Podawanie płynów, iniekcja (ampularium) - Indywidualna ochrona ratownika ## Parametry techniczne: - Wymiary zewnętrzne maksymalnie szer/wys/głęb [mm.] – 350x500x320 - Waga do 10 kg - Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia. ## Rozwiązania konstrukcyjne: - Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu - Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie - Skład zestawu reanimacyjnego : 1. Butla tlenowa 2l; 2. Reduktor z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - standard polski. 3. Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m; 4. Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych; 5. Filtry antybakteryjne; 6. Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3; 7. Rurki ustno gardłowe Guedala komp. ( 6 rozmiarów ) 8. Kleszcze Magilla; 9. Rurki intubacyjne (6,7,8,10 ) opcjonalnie – kombituba lub maska krtaniowa 10. Strzykawki ( 2,5,10,20 ml) po 1szt. minimum 11. Igły jednorazowe (1.2, 0.7, 0.8, 0.9) po 5 szt. minimum 12. venflony ( 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, ) po 2szt. minimum 13. przyrząd do przetaczania płynów. 14. Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml 15. Nożyczki ratownicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji– nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak, podać okres udzielonej gwarancji | ……………..miesiące |
| Termin dostawy przedmiotu umowy – nie dłuższy niż do 31.05.2024 r. | Tak, podać termin dostawy | ………………. |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego wyposażenia.

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. R. Weigla 5, 53-115 Wrocław | 261-660-127 | 1 |

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy)