Załącznik Nr 4.3 - 1

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

WZNOSZENIE OGRODZEŃ

(Kod 45342000 - 6)

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące realizacji robót przy wznoszeniu ogrodzeń przewidzianych do wykonania w

ramach robót budowlanych przy częściowym remoncie ogrodzenia frontowego

zlokalizowanego na terenie Leśniczówki Odry w Gm. Czersk, 89-651 Gotelp.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych ze wznoszeniem ogrodzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- naprawa słupków stalowych ogrodzenia i bramowych,

- przygotowanie konstrukcji bramy z rury prostokątnej stalowej,

- przygotowanie i montaż  przęsła bramy z desek struganych,

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty  jakie występują  przy realizacji   umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji technicznej.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót:

-     montaż przęseł ogrodzenia sztachetowego,

-    wykonanie i montaż bramy i furtek,

-    wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty  jakie występują przy realizacji   umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy .

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy .

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części

opracowania.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Rodzaje materiałów:

-   beton B 15 i jego składniki

-   zaprawa cementowo-wapienna lub specjalistyczna

-   stal zbrojeniowa,

-   elementy stalowe bramy

-   elementy drewniane bramy - deski strugane ryflowane

2.2.1. Beton

Do stóp betonowych  należy stosować beton zwykły B-15 wg PN-B-06250 .

Piasek pod stopy betonowe drobno- i średnioziarnisty, zagęszczony do Id=0,5, ewentualnie

stabilizowany cementem. Grubość warstwy min. 10 cm. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna  odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeżeli przewiduje to

dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250.

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom

PN-B-06250.

2.2.2. Cegła budowlana, licówka

Cegła budowlana 250x120x65mm, klasa wytrzymałości: 35, kolor: czerwień .

Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

Cegła budowlana drążona lub pełna, wymagania :

- kształt wyrobu powinien być ściśle prostopadłościenny bez skrzywień powierzchni,

- krawędzie wyrobu powinny być proste, a naroża ostre,

- odchyłki wymiarowe nie mogą przekroczyć 3 mm na długości, szerokości i wysokości

elementu,

- przełom wyrobu powinien być jednolicie drobnoziarnisty,

- barwa wyrobu musi być jednolita,

- liczba połówek w dostarczonej partii wyrobów nie może przekraczać 4%,

- cegły powinny być mrozoodporne.

2.2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i specjalistyczne

A. Zaprawa cementowo-wapienna:

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

- przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu

Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych należy stosować :

- cement  portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami

- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, które powinno tworzyć jednolita,

jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych

(BN- 65/6733- 02)

- drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od

zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach

do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,

środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.

Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta

należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być

zatwierdzane przez zarządzającego realizacją budowy. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium

dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych

wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę.

B. Zaprawa specjalistyczna

Do murowania cegieł można użyć zapraw specjalistycznych. na przykład kolorowa Zaprawa Murarska Atlas z Trasem do Klinkieru. Jest to zaprawa cementowa przeznaczona do tradycyjnych robót murarskich z wykorzystaniem cegieł i kształtek klinkierowych oraz innych tego typu elementów o małej nasiąkliwości (3-8%). Jest gotową suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających. W swoim składzie zawiera tras, czyli minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wykwitów na wymurowanej powierzchni. Ta cecha jest bardzo istotna  w przypadku ogrodzenia, które stale narażone jest na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, jak deszcz i śnieg. Ponadto zaprawa odznacza się wysokim stopniem plastyczności, a jej skład ogranicza występowanie rys skurczowych na jej powierzchni. Ma ponadto bardzo dobrą przyczepność do elementów o niskiej nasiąkliwości i, co bardzo ważne, jest wyrobem wodo- i mrozoodpornym. Zaprawa dostępna jest w sześciu kolorach:

Zaprawa Murarska Atlas z Trasem do Klinkieru jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu, a jej przygotowanie polega na wymieszaniu w odpowiedniej proporcji (3,5 l wody na 25 kg zaprawy), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa jest gotowa do użycia tuż po wymieszaniu, ale należy ją wykorzystać w ciągu około 3 godzin. Wszelkie prace z użyciem tej zaprawy należy prowadzić w temperaturze od +5 do +30°C. Murowanie można wykonać na pełną spoinę, a następnie po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach (w zależności od warunków atmosferycznych, chłonności cegły oraz związanej z tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy) można przystąpić do profilowania. Wykonuje się je drewnianym lub plastikowym narzędziem o zaokrąglonym kształcie. Murowanie na tzw. pełną spoinę ograniczy możliwość przenikania wody do wnętrza ogrodzenia. Grubość spoiny powinna być jednakowa dla całej warstwy. W trakcie robót i po ich zakończeniu wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami zabezpieczającymi przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usunąć, stosując emulsję Atlas Szop, która doskonale oczyści cegły z pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych. Należy zwrócić uwagę, aby nie stosować Szopa na spoiny, gdyż może to spowodować wymycie zaprawy lub jej przebarwienie.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie słupów stalą AIII (34GS) o śr. 10 mmm

2.2.5. Elementy stalowe bramy

Kształtowniki stalowe z rury prostokątnej,

Muszą one spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.6.   Elementy drewniane bramy - deski strugane ryflowane

Materiałem zastosowanym do wykonania elementów drewnianych ogrodzenia będą deski sosnowe grubości 25 mm wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna.  Deski wymienione wyżej mogą mieć wilgotność maksymalnie 20  %. Niedopuszczalne jest, aby drewno  miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi być zabezpieczone środkami grzybo-, ognio-, i owadobójczymi.

3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót ślusarsko – montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez  zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ślusarsko - montażowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy fundamentowe i wylewanie betonu

Wykopy pod stopy fundamentowe wykonać ręcznie o wymiarach słupów i  na głębokość

0,80 m. Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.

Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:

- w planie + 10 cm i - 5 cm,

- rzędne dna wykopu ± 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w

pobliżu miejsca budowy.

Po  przygotowaniu wykopu wylać beton B 15 do poziomu gruntu umieszczając w nim 4 pręty stalowe każdy dł. 1,50 m ,które powinny wystawać ponad poziom betonu dł.95 cm.

5.2. Słupki bramowe murowane z cegły klinkierowej  25x12x6,5 cm o grubości 1,5 x 1,5 cegły. W celu wzmocnienia stabilności słupka w środku będą 4 pręty stalowe zakotwiczone w stopie fundamentowej. Słupki zwieńczone czterospadową  nakrywą  ceramiczną o wym. 50 x 50 cm lub zbliżonym wymiarem nie większym wysięgiem poza lico słupka niż 8cm na zaprawie jak wyżej. Fuga pozioma i pionowa 8 – 10 mm, Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Jeden ze słupków wyposażyć w zatrzask na którym będzie zamykana brama.

UWAGA

Czyszczenie cegieł kwasami czy jakimikolwiek żrącymi preparatami niszczy ich powierzchnię, a więc zmniejsza trwałość. Najlepiej korzystać z gotowych zapraw do murowania klinkieru, do których dodaje się wody (tylko tyle, by zaprawa uzyskała konsystencję ugotowanej na sypko kaszy, gdyż wtedy rzadko dochodzi do zanieczyszczenia lica klinkieru, a ewentualne plamy dają się bez śladu zetrzeć). Po ułożeniu kształtek spoiny powinno się wypełnić zaprawą do spoinowania (szczególnie dokładnie należy to zrobić na powierzchniach o niewielkim spadku).

5.3. Montaż  elementów stalowych i drewnianych bramy

Do słupów przymocowana będzie prowadnica bramy. Ramę bramy przesuwnej wykonać

z rury prostokątnej , która będzie stanowić konstrukcję bramy. Elementy konstrukcji łączyć metodą spawania. Wszystkie elementy stalowe po zespawaniu powinny być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy i zakonserwowane farbami antykorozyjnymi.

Maksymalna  wilgotność drewna  wykorzystanego do wykonania poszczególnych elementów ogrodzenia nie powinna przekraczać 20 %. Elementy te powinny mieć wymiary i kształty zgodne z dokumentacją projektową. Przed montażem wszystkie elementy powinny być przestrugane i zakonserwowane odpowiednimi impregnatami. Mocowanie szczebli do konstrukcji nośnej bramy należy wykonywać za pomocą śrub ocynkowanych zamkowych sprawdzając za pomocą poziomnicy, czy są w pionie.

Po wykonaniu całego montażu bramy elementy drewniane należy pomalować minimum

2- krotnie drewnochronem. Zamontować zamek i klamkę do bramy

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót.

Roboty te muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych prac. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez . zarządzającego realizacją umowy

5.5.  Badania materiałów

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanych materiałów poprzez sprawdzenie ich certyfikatów jakości.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy  co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z zarządzającym realizacją umowy .

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Jakości zastosowanych materiałów,

- Dokładności murowania słupów z cegły klinkierowej i szerokości fugi

- Jakości stopnia zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,

- Jakości połączeń elementów konstrukcji,

- Wymiarów zastosowanych elementów,

- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 powierzchni desek bramy ogrodzenia.

-     1m3   betonowanie, murowanie

-     1kg   stal

-     1szt.  haki, nakrywy, zamek

-     1mb.  konstr. stalowa

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich

opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

-     przygotowanie stanowiska pracy

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

-    wykonanie robót ziemnych

-    urobienie i ułożenie mieszanki betonowej

-    roboty murowe  z cegły klinkierowej wraz z urobieniem zaprawy cementowo-wapiennej

-    przygotowanie stalowej konstrukcji bramy,

-    przygotowanie i montaż  przęsła bramy z desek struganych,

-    prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-69/H-930460 – Kształtowniki stalowe,

PN-62/H-93201 – Pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie,

PN-63/H-84021 – Stale węglowe i niskostopowe,

PN-66/H-86020 – Stale odporne na korozję,

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,

PN-65/B-14504 – Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-75/B-12001 – Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.

PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-81/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-88/B-06250 - Beton zwykły

PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-B-19701:1997-Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-66/B-06714 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.

PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne

wytyczne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-B-12051:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- Szczegółową Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych opracował  :