BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” – Welter Stanisław 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. 052/334-20-41,kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16, www.ekspert-tuchola.pl, e-mail: welzak@interia.pl

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

na roboty budowlane polegające na:

WYMIANIE OGRODZENIA FRONTOWEGO

SIEDZIBY LEŚNICTWA ODRY

Inwestor:       NADLEŚNICTWO  CZERSK                                                            .

89-650  Malachin ul. Cisowa 12 , gm. Czersk                                     .

Obiekt:           Część ogrodzenia frontowego siedziby Leśnictwa Odry                    .

Lokalizacja:   Leśnictwo Odry, 89-651 Gotelp, Gm. Czersk                                    .

Branża:           Budowlana                                                                                           .

Dokumentację opracował :

| Imię i Nazwisko | specjalność nr. uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanisław Welter | konstrukcyjno-budowlana UAN-KZ-7210/138/86 | 20.09.2022 |  |

Tuchola

Wrzesień  2022 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  DOKUMENTACJI :

- Strona tytułowa ................................................................................................................ 1

2.   Spis zawartości dokumentacji........................................................................................... 2

3.   Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych:

- rodzaj robot ......................................................................................................... 3

- zakres robot  ........................................................................................................ 3

- sposób wykonania robot................................................................................... 4-5

- plan sytuacyjny ...................................................................................................6

- zdjęcia poglądowe ............................................................................................7-8

4. Zaświadczenia i uprawnienia……………………………………………………...…....9–10

OPIS ROBÓT

wymiana ogrodzenia frontowego siedziby Leśnictwa

usytuowanego w miejscowości Odry, gm. Czersk

- RODZAJ ROBÓT

Roboty rozbiórkowe, ziemne, ślusarsko-kowalskie, ciesielskie, malarskie:

Typy ogrodzeń :

## typ I ( frontowe) — ogrodzenie sztachetowe na słupkach stalowych z poprzeczkami stalowymi,

## fundament istniejący betonowy, brama rozwierana sztachetowa, furtka szt.1

2.   ZAKRES ROBÓT

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA (CPV)

## 45000000-7 Roboty budowlane

## 34928200-0 Ogrodzenia

## 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

TYP I – OGRODZENIE FRONTOWE

Roboty demontażowe:

-  rozebranie ogrodzenia frontowego drewnianego ze sztachet,

-  rozebranie skrzydeł bramy wjazdowej sztachetowej rozwieranej,

-  rozebranie skrzydła furtki wejściowej ze sztachet,

-  wywiezienie materiałów z demontażu,

Roboty ziemne:

-  ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego przy ogrodzeniu na szer. 1,0+1,0 m,

Roboty ślusarsko - kowalskie:

-  poprzeczki z rur stalowych prostokątnych 60x30x3 do przęseł ogrodzeniowych,

-  konstrukcja stalowa do furtki - obramienia z rury prostokątnej 60x30x3 mm,

-  furtki z regulowanymi zawiasami i zamkiem z wkładką certyfikowaną klasy C,

-  konstrukcja stalowa do bramy - obramienia z rury prostokątnej 60x30x3 mm,

Roboty ciesielskie:

-  przęsła ogrodzenia z desek struganych ryflowanych o sztachetach szer.10 cm h=1,0 m,

zaokrąglonych u góry, o rozstawie co 2 cm (poprzeczki stalowe),

-  furtki wejściowe z desek struganych, ryflowanych h=1,20 m (1,00x1,20),

-  sztachety bramowe z desek struganych bezsęcznych, ryflowanych na ramie stal. h=1,20 m (5,00x1,20),

Roboty malarskie:

-  oczyszczenie istniejącego cokołu betonowego,

- pomalowanie cokołu farba do betonów typu BETONDUR.

3.  SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

3.1  Roboty demontażowe:

3.1.1   Roboty rozbiórkowe ogrodzenia, bram, furtek

Podczas robót rozbiórkowych używać pomosty robocze i drabiny, gruzu nie wolno rzucać

bezpośrednio na ziemię lecz w odpowiednie kontenery. Roboty demontażowe prowadzić z

zachowaniem ostrożności wydzielić strefy robocze i komunikacyjne oraz zabezpieczyć teren

przed wejściem osób postronnych. Prace wykonywać w odpowiednich maskach,

kombinezonach, kaskach, okularach i rękawicach ochronnych.

Materiały z demontażu nadające się na opał oczyścić z gwoździ i złożyć w stosy w

wyznaczonym miejscu przez Zlecającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe wywieść na

najbliższe wysypisko śmieci do utylizacji.

3.2  Roboty ziemne:

3.2.1  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

Po wykonaniu wszystkich robót nadmiar gruntu, wzdłuż ogrodzenia z lewej na szer. 1 m i

prawej strony na szer. 1 m, wykonać plantowanie ziemią z ukopów, zagrabić i posiać trawę.

3.3  Roboty ślusarsko - kowalskie:

3.3.1  Poprzeczki z rur stalowych prostokątnych 60x30 cm do przęseł ogrodzeniowych

Pomiędzy słupkami stalowymi ogrodzenia przymocować poprzeczki z rur stalowych

prostokątnych 60x30 cm. Elementy konstrukcji wykonać w całości, bez złączy. Wszystkie

elementy stalowe powinny być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy i zakonserwowane farbami

antykorozyjnymi oraz pomalowane farą nawierzchniową do metali.

3.3.2.  Konstrukcja stalowa bramy i  furtki

Furtki wejściowe rozwierane o wymiarach skrzydła 1,0 x 1,20 m. Bramy wjazdowe rozwierane

o wymiarach pomiędzy słupkami 5,00 x 1,20 m. Konstrukcję bramy i furtki wykonać z rur

stalowych prostokątnych 60x30x3 mm, elementy poszczególnych boków wykonać w całości i

pospawać w narożnikach. W tak powstały prostokątny obrys do wewnątrz wspawać poprzeczkę

(przekątną), od środka bramy górna część, dola przy słupie bramowym. Wszystkie elementy

stalowe po zespawaniu powinny być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy i zakonserwowane

farbami antykorozyjnymi i pomalowane. Na furtce zamontować zawiasy regulowane i zamkiem

z wkładką certyfikowaną klasy C. Na bramie zasuwę do zamykania bramy i na złączach skrzydeł

bramowych klamrę pionową z opornikiem.

3.4  Roboty ciesielskie:

3.4.1.  Przęsła ogrodzenia z desek struganych ryflowanych

Do stalowych poprzeczek miedzy słupami i na konstrukcji bram i furtek przykręcić wtrętami

stalowymi sztachety strugane gr. 20 mm, ryflowane, od góry zaokrąglone o szer.10 cm h=1,00 –

1,25 m, o rozstawie co 2 cm. Deski musza być suche o wilgotności nie przekraczającej 20%.

Deski zaimpregnować przeciwko insektom, owadom i grzybom środkiem np. FOBOS – 4.

Sztachety pomalować farbą do drewna w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Uwaga:

Przedmiar ujęty w kosztorysie jest integralną częścią dokumentacji technicznej i trzeba go

traktować równorzędnie z niniejszym opisem technicznym mając na uwadze zakres robót jak

i opis użycia materiałów niezbędnych do należytego wykonania robót.

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT   –   powyższe roboty budowlane nie wymagają

Zgłoszenia do Starosty Chojnickiego.

Opis opracował:

# Tuchola, dnia 20.09.2022 r.

WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE SIEDZIBY LEŚNICTWA ODRY

( zdjęcia poglądowe)