Zadanie nr 5 – Aparat do detekcji węzła wartowniczego – 1 szt.

| L.P. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System detekcji promieniowania gamma |  |  |  |
| 1.1. | Oferowany model systemu/ typ/ producent | Tak podać |  | bez punktacji |
| 1.2. | System fabrycznie nowy z 2023/2024 roku, nie powystawowy | Tak podać |  | bez punktacji |
| 1.3. | System wykrywa jednocześnie 3 izotopy na jednym ekranie | Tak / Nie |  | tak - 30 pkt., nie - 0 pkt. |
| 1.4. | System posiada bezprzewodowe połączenie z sondą za pomocą Bluetooth | Tak |  | bez punktacji |
| 1.5. | System posiada wyświetlacz z sygnalizacją optyczną i akustyczną, w tym regulacją głośności | Tak |  | bez punktacji |
| 1.6. | System posiada automatyczną i ręczną regulację czułości detekcji | Tak |  | bez punktacji |
| 1.7. | System zawiera 1 sondę, opisaną poniżej | Tak |  | bez punktacji |
| 1.8. | Sondę można sterylizować – możliwość stosowania bez sterylnych jednorazowych nakładek | Tak / Nie |  | tak - 20 pkt., nie - 0 pkt. |
| 1.9. | Sonda jest kierunkowa z boczną osłoną - zapewnia to dokładną detekcję bez konieczności stosowania dodatkowego kolimatora | Tak |  | bez punktacji |
| 2. | Dane techniczne sondy |  |  |  |
| 2.1. | Całkowita długość | ≤ 255 mm |  | ≤ 255 mm = 5 pkt., > 255 mm = 0 pkt. |
| 2.2. | Średnica końcówki detekcyjnej | ≤ 11 mm |  | ≤ 11 mm = 10 pkt., > 11 mm = 0 pkt. |
| 2.3. | Waga całkowita z akumulatorem Baterią | ≤ 157 g |  | ≤ 157 g = 20 pkt., > 157 g = 0 pkt. |
| 2.4. | Żywotność baterii | ≥20 godzin |  | ≥ 20 godzin = 10 pkt., < 20 godzin = 0 pkt. |
| 2.5. | Osłona boczna | > 99,9 % @ 122 keV |  | bez punktacji |
| 2.6. | Rozdzielczość przestrzenna przy 1 cm | ≤ 12 mm @ 140 keV |  | bez punktacji |
| 2.7. | Maksymalna czułość | ≥ 23 cps/kBq @ 140 keV |  | bez punktacji |
| 2.8. | Czułość do 1 cm | ≥ 3.4 cps/kBq @ 140 keV |  | ≥ 3.4 cps/kBq = 5 pkt., < 3.4 cps/kBq= 0 pkt. |
| 3. | Dane techniczne dodatkowej jednostki sterującej - wyświetlacz/tablet |  |  |  |
| 3.1. | Kolorowy ekran LED | Tak |  | bez punktacji |
| 3.2. | Przekątna ekranu | min. 10,1" |  | bez punktacji |
| 4. | Specyfikacje operacyjne |  |  |  |
| 4.1. | Zasięg detekcji promieniowania gamma | min. 25-662 keV |  | bez punktacji |
| 4.2. | Stopień ochrony sondy | min. IPX7 |  | bez punktacji |
| 4.3. | Stopień ochrony tabletu | min. IP54 |  | bez punktacji |
| 5. | Połączenie bezprzewodowe za pomocą Bluetooth | Tak |  | bez punktacji |
| 5. | Specyfikacje elektryczne systemu |  |  |  |
| 5.1. | Zasilanie bateryjne | Tak |  | bez punktacji |
| 6. | Gwarancja min 24 m-ce | Tak |  | Gwarancja 24 m-ce 0 pkt Gwarancja ≥36 m-cy 10 pkt |

Wykonawca wypełnia niniejszy Formularz  poprzez uzupełnienie kolumny pn. Parametr oferowany (należy opisać oferowany parametr), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w kolumnie pn. Parametry graniczne. Opis oferowanego parametru musi być na tyle wyczerpujący, żeby pozwolił Zamawiającemu ocenę oferty, pod względem zgodności z podstawowymi, bezwzględnie wymaganymi parametrami i uznanie, czy oferta spełnia wymagania podstawowe, czy podlega odrzuceniu.

W przypadku:

- niewypełnienia którejkolwiek z pozycji w tabeli,

- zaoferowania parametrów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.