ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km

14+375, dł. 0,180 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 100,00 |
| 2. | Wykonanie korytowania pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni o gł. 53 cm | m2 | 523,75 |
| 3. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 4. | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na głębokości 30 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 5. | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5 o grubości 20 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 6. | Podbudowa z betonu asfaltowego AC16 P o grubości 3 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 7. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 4 906,00 |
| 8. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 113,20 |
| 9. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 1 150,00 |
| 10. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 1 252,00 |
| 11. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 1 372,00 |
| 12. | Ścinka poboczy o grubości 10 cm | m2 | 225,00 |
| 13. | Wykonanie ławy betonowej pod opornik 15x22x100 | m3 | 5,81 |
| 14. | Ułożenie oporników betonowych 15x22x100 na krawędzi jezdni | m | 264,00 |
| 15. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 225,00 |
| 16. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 150,00 |
| 17. | Rozbiórka chodników z kostki betonowej o gr 6 cm i płyt betonowych | m2 | 117,10 |
| 18. | Wykonanie koryta pod chodniki na głębokości 10 cm | m2 | 301,10 |
| 19. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodniki | m2 | 301,10 |
| 20. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 15x30x100 | m3 | 2,01 |
| 21. | Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża 8x30 | m3 | 9,70 |
| 22. | Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 | m | 44,00 |
| 23. | Ułożenie krawężników betonowych 15x22/30x100 | m | 4,00 |
| 24. | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 pod chodniki | m | 294,00 |
| 25. | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm | m2 | 301,10 |
| 26. | Remont nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 301,10 |
| 27. | Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej o gr 8 cm | m2 | 34,20 |
| 28. | Wykonanie koryta pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8,00cm na głębokości 30 cm | m2 | 192,00 |
| 29. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8,00 cm | m2 | 192,00 |
| 30. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki najazdowy 15x22x100 na zjazdach | m3 | 4,50 |
| 31. | Wykonanie ławy betonowej pod oporniki 12x25x100 na zjazdach | m3 | 3,93 |
| 32. | Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 | m | 60,00 |
| 33. | Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 na zjazdach | m | 119,00 |
| 34. | Wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8,00 cm | m2 | 192,00 |
| 35. | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 20 cm pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm | m2 | 192,00 |
| 36. | Remont nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 192,00 |
| 37. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 9 |
| 38. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 8 |
| 39. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 9 |
| 40. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 10 |
| 41. | Montaż barier U-11a (Żółtych) – o długości 2,00 m | m | 60 |
| 42. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 6,00 |
| 43. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe | m2 | 100,75 |
| 44. | Regulacja rowów | m | 130,00 |
| 45. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 20,00 |
| 46. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 6,00 |
| 47. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km

14+375, dł. 0,180 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 550 Grubno – Unisław, odc. m. Kokocko, od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 3,40 do 5,10 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Naprawa krawędzi jezdni:

  - wykonanie korytowania na głębokości 53 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża,

  - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na głębokości 30 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni

  - wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5 o grubości 20 cm

  - podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o grubości 3 cm

- Roboty nawierzchniowe:

Remont polegający na odnowie nawierzchni DW 550 na odcinku m. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
o grubości 4,00 cm  (średnio 0,100 Mg/m2)

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka z włókna szklanego

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- wykonanie ścinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm,

- wykonanie uzupełnienia poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- Chodniki (odtworzenie/remont):

  - rozbiórka istniejącej kostki betonowej o gr. 6 cm, obrzeży i krawężników,

  - wykonanie korytowania pod chodnik na głębokości 10 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnik,

  - wykonanie nowych ław betonowych,

  - ustawienie nowych krawężników i obrzeży,

  - wykonanie warstwy podbudowy MN C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm,

  - wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubości 5 cm,

  - remont chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm, (przy użyciu nowej kostki),

- Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (odtworzenie/remont):

  - rozbiórka istniejącej kostki betonowej,

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 30 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 20 cm,

  - remont zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (przy użyciu nowej kostki),

- Odwodnienie:

  - wykonanie regulacji rowów,

- Oznakowanie pionowe:

  - demontaż znaków drogowych i słupków do znaków drogowych

  - montaż słupków do znaków drogowych i znaków drogowych

  - Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM

- Oznakowanie poziome:

  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km

14+375, dł. 0,180 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 100,00 |
| 2. | Wykonanie korytowania pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni o gł. 53 cm | m2 | 523,75 |
| 3. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 4. | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na głębokości 30 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 5. | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5 o grubości 20 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 6. | Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o grubości 3 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 523,75 |
| 7. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 4 906,00 |
| 8. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 113,20 |
| 9. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 1 150,00 |
| 10. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 1 252,00 |
| 11. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 1 372,00 |
| 12. | Ścinka poboczy o grubości 10 cm | m2 | 225,00 |
| 13. | Wykonanie ławy betonowej pod opornik 15x22x100 | m3 | 5,81 |
| 14. | Ułożenie oporników betonowych 15x22x100 na krawędzi jezdni | m | 264,00 |
| 15. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 225,00 |
| 16. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 150,00 |
| 17. | Rozbiórka chodników z kostki betonowej o gr 6 cm i płyt betonowych | m2 | 117,10 |
| 18. | Wykonanie koryta pod chodniki na głębokości 10 cm | m2 | 301,10 |
| 19. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodniki | m2 | 301,10 |
| 20. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 15x30x100 | m3 | 2,01 |
| 21. | Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża 8x30 | m3 | 9,70 |
| 22. | Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 | m | 44,00 |
| 23. | Ułożenie krawężników betonowych 15x22/30x100 | m | 4,00 |
| 24. | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 pod chodniki | m | 294,00 |
| 25. | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm | m2 | 301,10 |
| 26. | Remont nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 301,10 |
| 27. | Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej o gr 8 cm | m2 | 34,20 |
| 28. | Wykonanie koryta pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8,00cm na głębokości 30 cm | m2 | 192,00 |
| 29. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8,00 cm | m2 | 192,00 |
| 30. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki najazdowy 15x22x100 na zjazdach | m3 | 4,50 |
| 31. | Wykonanie ławy betonowej pod oporniki 12x25x100 na zjazdach | m3 | 3,93 |
| 32. | Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 | m | 60,00 |
| 33. | Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 na zjazdach | m | 119,00 |
| 34. | Wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8,00 cm | m2 | 192,00 |
| 35. | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 20 cm pod zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm | m2 | 192,00 |
| 36. | Remont nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 192,00 |
| 37. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 9 |
| 38. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 8 |
| 39. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 9 |
| 40. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 10 |
| 41. | Montaż barier U-11a (Żółtych) – o długości 2,00 m | m | 60 |
| 42. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 6,00 |
| 43. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe | m2 | 100,75 |
| 44. | Regulacja rowów | m | 130,00 |
| 45. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 20,00 |
| 46. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 6,00 |
| 47. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km

14+375, dł. 0,180 km”

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

Frezowanie nawierzchni na powierzchni  100,00 m2 –  miejsca frezowania zostaną wyznaczone bezpośrednio przed rozpoczęciem robót (frezowanie nie dotyczy całego odcinka, tylko miejsc wpinek). Materiał z frezowania jest własnością Inwestora. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km

ZESTAWIENIE KORYTOWANIA POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI NA GŁĘBOKOŚĆ 53 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia korytowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 8,00 | 3,60 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,20 | 9,00 | 19,80 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,55 | 25,00 | 63,75 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 30,00 | 75,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 | 40,00 | 100,00 |
| 11 | 0+220 | 14+395 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 523,75 |

* Naprawę krawędzi jezdni należy wykonać równomiernie po obu stronach nawierzchni jezdni.

ZESTAWIENIE STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5 MPa NA GŁĘBOKOŚCI 30 cm POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia stabilizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 8,00 | 3,60 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,20 | 9,00 | 19,80 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,55 | 25,00 | 63,75 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 30,00 | 75,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 | 40,00 | 100,00 |
| 11 | 0+220 | 14+395 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 523,75 |

* Naprawę krawędzi jezdni należy wykonać równomiernie po obu stronach nawierzchni jezdni.

ZESTAWIENIE WARSTWY PODBUDOWY Z KŁSM 0/31,5 
O GRUBOŚCI 20 cm POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia podbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 8,00 | 3,60 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,20 | 9,00 | 19,80 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,55 | 25,00 | 63,75 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 30,00 | 75,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 | 40,00 | 100,00 |
| 11 | 0+220 | 14+395 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 523,75 |

* Naprawę krawędzi jezdni należy wykonać równomiernie po obu stronach nawierzchni jezdni.

ZESTAWIENIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P 
O GRUBOŚCI 3 cm POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia podbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 8,00 | 3,60 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45 | 8,00 | 11,60 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,20 | 9,00 | 19,80 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,55 | 25,00 | 63,75 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50 | 30,00 | 75,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 | 40,00 | 100,00 |
| 11 | 0+220 | 14+395 | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 523,75 |

* Naprawę krawędzi jezdni należy wykonać równomiernie po obu stronach nawierzchni jezdni.

** Do projektowania i wbudowania dla podbudowy AC 16P można użyć granulatu asfaltowego w ilości do 20% zgodnie z WT-2 2014

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 19,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | (19,00+6,0) x 8,00 2 |  | 100,00 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 9,00 | 54,00 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 132,00 |

+ 3,00 m na końcu odcinka, o powierzchni 18,00 m2 (3,00m x 6,00 m = 18,00 m2)

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 1 150,00 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 1 132,00 +1 150,00 + 1 252,00 + 1 1372,00

= 4 906,00 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ ŚREDNIO 0,100 Mg/m2

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 19,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (19,00+6,0) x 8,00 2 |  | 100,00 | 10,00 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 8,00 | 48,00 | 4,80 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 9,00 | 54,00 | 5,40 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 15,00 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 15,00 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 15,00 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 15,00 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 15,00 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 18,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 132,00 | 113,20 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia siatki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 19,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | (19,00+6,0) x 8,00 2 |  | 100,00 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 9,00 | 54,00 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 132,00 |

+ 3,00 m na końcu odcinka, o powierzchni 18,00 m2 (3,00m x 6,00 m = 18,00 m2)

Powierzchnia ułożenia siatki: 1 150,00 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ  O GR. 5 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 19,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | (19,00+6,0) x 8,00 2 |  | 100,00 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 9,00 | 54,00 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 132,00 |

+ 20 m wpięcia:

20 m za końcem warstwy wiążącej, o powierzchni: 120,00 m2 (20,00m x 6,00m = 120,00 m2)

Łączna powierzchnia warstwy wiążącej: 1 252,00 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ SMA8 O GR. 4 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy ścieralnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 14+195 | 19,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | (19,00+6,0) x 8,00 2 |  | 100,00 |
| 2 | 0+008 | 14+203 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 3 | 0+016 | 14+211 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 9,00 | 54,00 |
| 4 | 0+025 | 14+220 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 5 | 0+050 | 14+245 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 6 | 0+075 | 14+270 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 7 | 0+100 | 14+295 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 8 | 0+125 | 14+320 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 9 | 0+150 | 14+345 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| 10 | 0+180 | 14+375 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 132,00 |

+ 40 m wpięcia:

40 m za końcem warstwy ścieralnej, o powierzchni: 240,00 m2 (40,00 m x 6,00m = 240,00m2)

Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej: 1 372,00 m2

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 180,00 x 0,75 | 135,00 |
| 2. | 14+210 ÷ 14+290 str. prawa | 80,00 x 0,75 | 60,00 |
| 3. | 14+325 ÷ 14+355 str. prawa | 40,00 x 0,75 | 30,00 |
| RAZEM |  |  | 225,00 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD OPORNIK 15x22

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 154,00x(0,20x0,11) | 3,388 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+375 str. prawa | 110,00x(0,20x0,11) | 2,420 |
| RAZEM |  |  | 5,81 |

ZESTAWIENIE NOWYCH OPORNIKÓW 15x22

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 154,00 | 154,00 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+375 str. prawa | 110,00 | 110,00 |
| RAZEM |  |  | 264,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY UTWARDZONYCH Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 O GRUBOŚCI 23 CM

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 180,00 x 0,75 | 135,00 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+375 str. prawa | 120,00 x 0,75 | 90,00 |
| RAZEM |  |  | 225,00 |

ZESTAWIENIE UZUPEŁNIENIA POBOCZY O SZER. 0,50 M WARSTWĄ GRUNTU O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 12 CM PO ZAGĘSZCZENIU WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 180,00 x 0,50 | 90,00 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+375 str. prawa | 120,00 x 0,50 | 60,00 |
| RAZEM |  |  | 150,00 |

ZESTAWIENIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ  O GR. 6 CM

ORAZ PŁYT BETONOWYCH DO ROZBIÓRKI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+274 ÷ 14+286 str. prawa | 11,50x1,20 | 13,80 |
| 2. | 14+286 ÷ 14+292 str. prawa | (2,20+6,0) x 3,70 2 | 15,17 |
| 3. | 14+286 ÷ 14+292 str. prawa | 1,60x1,80 | 2,88 |
| 4. | 14+292 ÷ 14+357 str. prawa | 65,00x1,10 | 71,50 |
| 5. | 14+357 ÷ 14+363 str. prawa | 5,50x2,50 | 13,75 |
| RAZEM |  |  | 117,10 |

* Materiał z rozbiórki jest własnością Inwestora. Materiał należy paletować, może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD CHODNIKI 
NA GŁĘBOKOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia chodników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 142,00x1,80 | 255,60 |
| 2. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 5,50x1,00 + 20,00x2,00 | 45,50 |
| RAZEM |  |  | 301,10 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA 
PODŁOŻA POD CHODNIKI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia chodników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 142,00x1,80 | 255,60 |
| 2. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 5,50x1,00 + 20,00x2,00 | 45,50 |
| RAZEM |  |  | 301,10 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI 15x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+240 str. lewa | 20,00x(0,28x0,11+0,1x0,11) | 0,836 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+205 str. prawa | 8,00x(0,28x0,11+0,1x0,11) | 0,334 |
| 3. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 20,00x(0,28x0,11+0,1x0,11) | 0,836 |
| RAZEM |  |  | ≈ 1,17 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD OBRZEŻA 8x30 CHODNIKACH

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 294,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 9,702 |
| RAZEM |  |  | ≈ 9,70 |

ZESTAWIENIE NOWYCH KRAWĘŻNIKÓW 15x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+240 str. lewa | 18,00 | 18,00 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+205 str. prawa | 8,00 | 8,00 |
| 3. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 18,00 | 18,00 |
| RAZEM |  |  | 44,00 |

ZESTAWIENIE NOWYCH KRAWĘŻNIKÓW SKOŚNYCH 15x22/30x100

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+240 str. lewa | 2,00 | 2,00 |
| 2. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 2,00 | 2,00 |
| RAZEM |  |  | 4,00 |

ZESTAWIENIE NOWYCH OBRZEŻY NA CHODNIKACH 8x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 294,00 | 294,00 |
| RAZEM |  |  | 294,00 |

ZESTAWIENIE WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ 
MN C90/3 0/31,5 O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia chodników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 142,00x1,80 | 255,60 |
| 2. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 5,50x1,00 + 20,00x2,00 | 45,50 |
| RAZEM |  |  | 301,10 |

ZESTAWIENIE PODSYPKI PIASKOWO-CEMENTOWEJ 1:4 
O GRUBOŚCI 5 CM NA CHODNIKACH

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia chodników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 142,00x1,80 | 255,60 |
| 2. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 5,50x1,00 + 20,00x2,00 | 45,50 |
| RAZEM |  |  | 301,10 |

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI NA CHODNIKACH 
Z KOSTKI BETONOWEJ O GR. 6 CM (NOWA KOSTKA)

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia chodników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+370 str. prawa | 142,00x1,80 | 255,60 |
| 2. | 14+350 ÷ 14+370 str. prawa | 5,50x1,00 + 20,00x2,00 | 45,50 |
| RAZEM |  |  | 301,10 |

ZESTAWIENIE ROZBIÓRKI KOSZTKI BETONOWEJ NA ZJAZDACH

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+290 str. PRAWA | (6,20+4,20) x 6,00 2 | 34,20 |
| RAZEM |  |  | 34,20 |

* Materiał z rozbiórki jest własnością Inwestora. Materiał należy paletować, może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM NA GŁĘBOKOŚCI 30 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 3,25x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 20,56 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 2,00x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 24,25 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 2,75x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 22,56 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 4,50x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 28,69 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 4,50x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 33,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 6,00x3,00 + (12,00+6,00)x 3,00 2 | 45,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 2,5x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 17,94 |
| RAZEM |  |  | 192,00 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z KOSTKI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 3,25x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 20,56 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 2,00x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 24,25 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 2,75x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 22,56 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 4,50x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 28,69 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 4,50x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 33,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 6,00x3,00 + (12,00+6,00)x 3,00 2 | 45,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 2,5x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 17,94 |
| RAZEM |  |  | 192,00 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE 15x22

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 7x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,525 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 9x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,675 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 8x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,600 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 8x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,600 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 9x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,675 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 12x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,900 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 7x(0,33x0,15+0,17x0,15) | 0,525 |
| RAZEM |  |  | 4,50 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD OPORNIK 12x25x100 NA ZJAZDACH

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 15,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,495 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 15,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,495 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 15,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,495 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 19,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,627 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 20,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,660 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 21,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,693 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 14,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,462 |
| RAZEM |  |  | 3,93 |

ZESTAWIENIE NOWYCH KRAWĘŻNIKÓW NAJAZDOWYCH NA ZJAZDACH 15x22

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 7,00 | 7,00 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 9,00 | 9,00 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 8,00 | 8,00 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 8,00 | 8,00 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 9,00 | 9,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 12,00 | 12,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 7,00 | 7,00 |
| RAZEM |  |  | 60,00 |

ZESTAWIENIE NOWYCH OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25x100 NA ZJAZDACH

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 15,00 | 15,00 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 15,00 | 15,00 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 15,00 | 15,00 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 19,00 | 19,00 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 20,00 | 20,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 21,00 | 21,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 14,00 | 14,00 |
| RAZEM |  |  | 119,00 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z KOSTKI O GRUBOŚCI 10,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 3,25x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 20,56 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 2,00x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 24,25 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 2,75x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 22,56 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 4,50x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 28,69 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 4,50x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 33,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 6,00x3,00 + (12,00+6,00)x 3,00 2 | 45,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 2,5x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 17,94 |
| RAZEM |  |  | 192,00 |

ZESTAWIENIE WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ

MN C90/3 0/31,5 O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 3,25x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 20,56 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 2,00x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 24,25 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 2,75x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 22,56 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 4,50x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 28,69 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 4,50x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 33,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 6,00x3,00 + (12,00+6,00)x 3,00 2 | 45,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 2,5x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 17,94 |
| RAZEM |  |  | 192,00 |

ZESTAWIENIE PODSYPKI PIASKOWO-CEMENTOWEJ 1:4 
O GRUBOŚCI 5 CM NA ZJAZDACH

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 3,25x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 20,56 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 2,00x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 24,25 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 2,75x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 22,56 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 4,50x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 28,69 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 4,50x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 33,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 6,00x3,00 + (12,00+6,00)x 3,00 2 | 45,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 2,5x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 17,94 |
| RAZEM |  |  | 192,00 |

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH Z NOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
O GR. 8 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 14+224 str. lewa | 3,25x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 20,56 |
| 2. | Zjazd 14+228 str. prawa | 2,00x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 24,25 |
| 3. | Zjazd 14+243 str. prawa | 2,75x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 22,56 |
| 4. | Zjazd 14+278 str. prawa | 4,50x3,5 + (8,00+3,50) x 2,25 2 | 28,69 |
| 5. | Zjazd 14+295 str. prawa | 4,50x4,00 + (9,00+4,00) x 2,50 2 | 33,00 |
| 6. | Zjazd 14+367 str. prawa | 6,00x3,00 + (12,00+6,00)x 3,00 2 | 45,00 |
| 7. | Zjazd 14+370 str. lewa | 2,5x3,5 + (7+3,50) x 1,75 2 | 17,94 |
| RAZEM |  |  | 192,00 |

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY NA NOWE

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-7 | II gen. | Średnie |  | 1 |
| A-11 | I gen. | Średnie |  | 1 |
| A-17 | I gen. | Średnie |  | 1 |
| A-12a | I gen. | Średnie |  | 1 |
| D-2 | I gen. | Średnie |  | 1 |
| D-15 | I gen. | Średnie |  | 2 |
| E-2a | I gen. | Wymiar indywidualny | Strzała w lewo „Bydgoszcz” 550 „Chełmno” Strzała w prawo | 1 |
| E-15b | I gen. | Wymiar indywidualny | 550 | 1 |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „3,0 km” | 1 |
| U-11a |  | 200 x 150 | Barwa żółta | 60 |

Bariery U-11a wykonane z rur: rama z rury o śr. 60,3mm, poprzeczka z rury o śr. 48,3mm, szczeble o śr. 20,0mm

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 40 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 8 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 9 szt.

Demontaż bariery U-12a – 1 szt.

ZESTAWIENIE REGULACJI ROWÓW

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 130,00 | 130,00 |
| RAZEM |  |  | 130,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU NOWYCH SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14+195 ÷ 14+375 str. prawa | 3,00 | 3,00 |
| 2. | 14+195 ÷ 14+375 str. lewa | 3,00 | 3,00 |
| RAZEM |  |  | 6,00 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1e | 52,35 | 0,12 | 6,28 |
| P-4 | 125,15 | 0,24 | 30,04 |
| P-7c | 60,00 | 0,06 | 3,60 |
| P-7d | 321,40 | 0,12 | 38,57 |
| P-13 | 9,00 | 0,2625 | 2,36 |
| P-17 | 60,00 | 1,71/15mb | 6,84 |
| P-21 | 34,375 | 0,38 | 13,06 |
| RAZEM |  |  | 100,75 |