Załącznik nr 1A  do SWZ

Minimalne parametry fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus      (9-cio osobowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanego do transportu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

Marka pojazdu:………………………………………….…

Model/typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………..

Numer VIN…………………………………………………..

| Lp. | Opis minimalnych parametrów | Tak | Nie | Proszę podać parametry oferowanego pojazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, nie rejestrowany, nie używany. Przystosowany do przewozu 9 osób (1+8), w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich |  |  |  |
| 1.2 | Rok produkcji: 2022/2023 |  |  |  |
| 1.3 | Pojemność silnika - minimum 1900 cm3 |  |  |  |
| 1.4 | Moc silnika: minimum 125 KM |  |  |  |
| 1.5 | Rodzaj paliwa: olej napędowy/benzyna |  |  |  |
| 1.6 | Zużycie paliwa (1/100 km) cykl mieszany: Max 12 L |  |  |  |
| 1.7 | Norma emisji spalin: min. EURO 6 |  |  |  |
| 1.8 | Skrzynia biegów: manualna skrzynia biegów 6-biegowa + bieg wsteczny |  |  |  |
| 1.9 | Napęd na koła przednie |  |  |  |
| 1.10 | Liczba miejsc: 8 + 1, w części tylnej zamiennie za siedzenia montowane 2 wózki dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 1.11 | Samochód wyposażony w czujniki parkowania - minimum tył, |  |  |  |
| 2. | KOMFORT I WNĘTRZE |  |  |  |
| 2.1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |  |  |  |
| 2.2 | Kluczyk centralnego zamka |  |  |  |
| 2.3 | Szyby przednie elektryczne po stronie kierowcy i pasażera, pozostałe szyby stałe |  |  |  |
| 2.4 | Przyciemniane szyby w tylnej części |  |  |  |
| 2.5 | Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem |  |  |  |
| 2.6 | Centralny zamek |  |  |  |
| 2.7 | Tapicerka materiałowa |  |  |  |
| 2.8 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem |  |  |  |
| 2.9 | Komplet dywaników podłogowych gumowych w kabinie i przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 3. | WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE |  |  |  |
| 3.1 | Światła do jazdy dziennej typu LED |  |  |  |
| 3.2 | Światła przeciwmgłowe |  |  |  |
| 4. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |
| 4.1 | Klimatyzacja w przestrzeni kierowcy i dodatkowe nawiewy w tylnej części pojazdu |  |  |  |
| 5. | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |
| 5.1 | Koło zapasowe standardowe |  |  |  |
| 5.2 | Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |  |  |
| 5.3 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 5.4 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |  |
| 5.5 | Układ hamulcowy hydrauliczny wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania |  |  |  |
| 6. | WYGLĄD |  |  |  |
| 6.1 | Stalowe obręcze kół 16'' z oponami letnimi |  |  |  |
| 6.2 | Drzwi prawe odsuwane przeszklone z szybą stałą |  |  |  |
| 6.3 | Szyba tylna ogrzewana |  |  |  |
| 6.4 | Otwierane skrzydłowe tylne drzwi przeszklone |  |  |  |
| 6.5 | Ściana lewa środkowa przeszklona z szybą stałą |  |  |  |
| 6.6 | Kołpaki na koła |  |  |  |
| 6.7 | Ściany boczne w tylnej części przeszklone (szyby stałe) |  |  |  |

| 7. | ZABUDOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Atestowane mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich |  |  |  |
| 7.2 | Wózki montowane zamiennie z siedzeniami III rzędu |  |  |  |
| 7.3 | Podłoga w tylnej części bagażnika pokryta płytą antypoślizgową |  |  |  |
| 7.4 | Pasy atestowane do mocowania 2 osób niepełnosprawnych – pasy trzypunktowe |  |  |  |
| 7.5 | Pasy atestowane do mocowania 2 wózków inwalidzkich |  |  |  |
| 7.6 | Najazdy składane z powierzchnią antypoślizgową |  |  |  |
| 7.7 | Skrzynka na pasy |  |  |  |
| 7.8 | Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym, w tym oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością |  |  |  |
| 7.9 | Homologacja europejska samochodu dopuszczająca do ruchu jako samochód osobowy, typu kombi 9-miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |

| 8 | WYMAGANE DOKUMENTY DOSTARCZONE PRZY ODBIORZE SAMOCHODU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Świadectwo homologacji samochodu/ świadectwo zgodności WE |  |  |  |
| 8.2 | Karta pojazdu i inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu |  |  |  |
| 8.3 | Książka gwarancyjna samochodu |  |  |  |
| 8.4 | Instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim |  |  |  |
| 8.5 | Dokumenty potwierdzające prawidłowe i zgodne z prawem przystosowanie pojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich |  |  |  |
| 8.6 | Instrukcje obsługi w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej) |  |  |  |

| 9 | GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Minimum 24 miesiące |  |  |  |

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających homologację zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) i obowiązujących aktów prawnych oraz jest wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i posiada świadectwo homologacji jako samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim wydane przez ustawowo uprawniony organ / świadectwo zgodności WE.