Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu

- Część I

| Lp. | Opis minimalnych wymagań | liczba szt./kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny nr 1 (fabrycznie nowy, nie używany) o minimalnych parametrach: - Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info oraz EZD, dostępu do internetu oraz obsługi poczty elektronicznej. - Procesor: 6 rdzeni (procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest na https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php co najmniej wynik 12 200 punktów Passmark, wydruk ze strony załączyć do składanej oferty). - Pamięć RAM: min. RAM 16 GB, możliwość rozbudowy do 32 GB. - Karta graficzna: zintegrowana (pamięć współdzielona). - Typ i pojemność dysku twardego: min. 256 GB SSD PCIe. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). - Napęd optyczny: DVD+/-RW DualLayer, - Karta dźwiękowa: HD audio. - Złącza panel przedni min. (nie dopuszcza się stosowania adapterów): - 2 x USB 2.0, - 1 x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), - 1 x USB Type-C, - wej. mikrofonowe/wyj. słuchawkowe lub combo. - Złącza panel tylni min. (nie dopuszcza się stosowania adapterów): - 2 x USB 2.0, - 4 x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), - 1 x USB Type-C, - 1 x LAN Rj 45, - 2 x Display Port, - 2 x PS/2, - 1 x RS 232, - wejście zasilania. - Moduł TPM. - Obudowa: obudowa fabrycznie nowa, przystosowana do pracy w pionie i poziomie. Powinna umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5”/2,5”. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Max. wymiary obudowy: - wys. 330 mm, - szer. 100 mm, - gł. 330 mm. Waga całej stacji maksymalnie 5,3 kg, zasilacz o mocy min. 200 W pracujący w sieci 200-230V 50/60Hz. - Pozostałe wyposażenie: klawiatura przewodowa USB, mysz przewodowa USB Certyfikaty i dyrektywy Komputer musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE, RoHS, ISO 14001. Wsparcie techniczne producenta Możliwość internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego/nr produktu na stronie www producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie www producenta komputera realizowany poprzez podanie numeru seryjnego/nr produktu komputera. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana w ciągu max. 24 godz. (w dni robocze) od momentu zgłoszenia w siedzibie zamawiającego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. System operacyjny: Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. Wymaga się zainstalowany systemu operacyjnego w komputerze. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. System ma umożliwiać podłączenie i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie MS Windows Server. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, systemu, który był wcześniej aktywowany.. | 9 |
| 2 | Komputer stacjonarny nr 2 (fabrycznie nowy, nie używany) o minimalnych parametrach: - Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, systemu EZD, dostępu do internetu oraz obsługi poczty elektronicznej. - Procesor: 6 rdzeni (procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest na https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php co najmniej wynik 12 200 punktów Passmark, wydruk ze strony załączyć do składanej oferty). - Pamięć RAM: min. RAM 8 GB, możliwość rozbudowy do 32 GB. - Karta graficzna: zintegrowana (pamięć współdzielona). - Typ i pojemność dysku twardego: min. 240 GB SSD PCIe. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). - Napęd optyczny: DVD+/-RW DualLayer, - Karta dźwiękowa: HD audio. - Złącza panel przedni min. (nie dopuszcza się stosowania adapterów): - 2 x USB 2.0, - 2 x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), - wej. mikrofonowe/wyj. słuchawkowe lub combo. - Złącza panel tylni min. (nie dopuszcza się stosowania adapterów): - 2 x USB 2.0, - 2 x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), - 1 x LAN Rj 45, - 1 x HDMI, - 1 x Display Port, - wejście audio, - wejście zasilania. - Moduł TPM. - Obudowa: obudowa fabrycznie nowa, przystosowana do pracy w pionie i poziomie. Powinna umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5”/2,5”. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Max. wymiary obudowy: - wys. 330 mm, - szer. 100 mm, - gł. 330mm. Waga całej stacji maksymalnie 5,3 kg, zasilacz o mocy min. 200 W pracujący w sieci 200-230V 50/60Hz. - Pozostałe wyposażenie: klawiatura przewodowa USB, mysz przewodowa USB Certyfikaty i dyrektywy Komputer musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE, RoHS, ISO 14001. Wsparcie techniczne producenta Możliwość internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego/nr produktu na stronie www producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie www producenta komputera realizowany poprzez podanie numeru seryjnego/nr produktu komputera. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana w ciągu 24 godz. (w dni robocze) od momentu zgłoszenia w siedzibie zamawiającego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. System operacyjny : Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. Wymaga się zainstalowany systemu operacyjnego w komputerze. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. System ma umożliwiać podłączenie i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie MS Windows Server. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, systemu, który był wcześniej aktywowany. | 7 |
| 3 | Laptop (fabrycznie nowy, nie używany) o minimalnych parametrach: - Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, systemu EZD, dostępu do internetu oraz obsługi poczty elektronicznej. - Przekątna ekranu: min 17,3” – max. 17,5”. - Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD). - Powłoka ekranu: matowa. - Typ matrycy: LED, IPS. - Procesor: min. 4 rdzenie (procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest na https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php co najmniej wynik 7 800 punktów Passmark, wydruk ze strony załączyć do składanej oferty). - Pamięć RAM: min. RAM 8 GB, możliwość rozbudowy do 32 GB. - Karta graficzna: zintegrowana (pamięć współdzielona). - Typ i pojemność dysku twardego: min. 240 GB SSD PCIe. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). - Napęd optyczny: DVD+/-RW DualLayer. - Karta dźwiękowa: HD audio. - Łączność: LAN 10/100 Mbps ,Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth. - Złącza fizyczne (nie dopuszcza się stosowania adapterów): min. 2 x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), min. 1 x USB typu C, min. 1 x USB 2.0, 1 x RJ 45, 1 x HDMI, 1 x czytnik kart pamięci SD, 1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe lub combo, Zasilanie DC-in. - Moduł szyfrowania TPM. - Waga z baterią: max. 2,85 kg. - Pozostałe wyposażenie: kamera 1.0 Mpix, klawiatura numeryczna, wielodotykowy touchpad, Akcesoria w komplecie: mysz przewodowa USB (min. rozdzielczość pracy 1000 dpi), Certyfikaty i dyrektywy Komputer musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE, RoHS, ISO 14001. Wsparcie techniczne producenta Możliwość internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego/nr produktu na stronie www producenta. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie www producenta komputera realizowany poprzez podanie numeru seryjnego/nr produktu komputera. Gwarancja 2-letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana w ciągu 24 godz. (w dni robocze) od momentu zgłoszenia w siedzibie zamawiającego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. System operacyjny: Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. Wymaga się zainstalowany systemu operacyjnego w komputerze. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. System ma umożliwiać podłączenie i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie MS Windows Server. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, systemu, który był wcześniej aktywowany. | 3 |
| 4 | Monitor nr 1 (fabrycznie nowy, nie używany) o minimalnych parametrach: - Przekątna: 24,0 – 25,0 cali - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1200 (WUXGA) - Typ matrycy: matowa. - Rodzaj matrycy: LED, IPS. - Format obrazu: 16:10. - Odwzorowanie przestrzeni barw: sRRGB 99%. - Wielkość plamki: max. 0.270 mm. - Czas reakcji plamki: 5 ms. - Kąt widzenia pion: 178°. - Kąt widzenia poziom: 178°. - Ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln. - Technologia ochrony oczu: redukcja migotania, filtr światła niebieskiego. - Jasność: min 300 cd/m2. - Kontrast statyczny: 1000:1. - Złącza min.: - 1 x VGA D-Sub, - 1 x HDMI, - 1 x DVI, - 1 x DisplayPort, - 2 x USB 2.0, - 2 x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), - 1 x USB 3.1 Type-B (USB 3.0), - Obrotowy ekran (PIVOT). - Regulacja wysokości. - Regulacja kąta pochylenia. - Regulacja kąta obrotu. - Możliwość montażu na ścianie - VESA - Pobór mocy podczas pracy max.: 15 W - Pobór mocy podczas spoczynku max.: 0,3 W - Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPort, kabel USB 3.0 Certyfikaty i dyrektywy Monitor musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE, RoHS. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana w systemie door to door. | 12 |
| 5 | Monitor nr 2 (fabrycznie nowy, nie używany) o minimalnych parametrach: - Przekątna: 23,5 – 24,5 cali - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) - Typ matrycy: matowa. - Rodzaj matrycy: IPS. - Format obrazu: 16:9. - Wielkość plamki: max. 0.280 mm. - Czas reakcji plamki: 4 ms. - Kąt widzenia pion: 178°. - Kąt widzenia poziom: 178°. - Ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln. - Technologia ochrony oczu: redukcja migotania, filtr światła niebieskiego. - Jasność: min 250 cd/m2. - Kontrast statyczny: 1000:1. - Złącza min.: - 1 x VGA, - 1 x HDMI, - 1 x DisplayPort, - 2 x USB 2.0, - Wyjście słuchawkowe. - Obrotowy ekran (PIVOT). - Regulacja wysokości. - Regulacja kąta pochylenia. - Regulacja kąta obrotu. - Głośniki: 2 x 2W. - Możliwość montażu na ścianie - VESA - Pobór mocy podczas pracy: max. 16 W - Pobór mocy podczas spoczynku (stand by): 0,4 W - Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB 3.0 Certyfikaty i dyrektywy Monitor musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE, RoHS. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana w systemie door to door. | 7 |
| 3 | Zasilacz awaryjny UPS - Zastosowanie : małe biuro i dom - Moc wyjściowa pozorna [VA]: 550 - Moc wyjściowa czynna [W]: 330 - Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 1 / 1 - Typ obudowy: Tower - Chłodzenie : Naturalne - Napięcie wejściowe [V]: 162 – 230 - Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida schodkowa - Automatyczna regulacja napięcia (AVR) : ± 15 % - Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: < 6 - Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0 - Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 1 / 2 / 6 - Przyłącze zasilania UPS: przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) - Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 4 x IEC 320 - Sygnalizacja : Akustyczno - optyczna - Masa max zasilacza [kg]: 4,2 - Zimny start : TAK Gwarancja - Okres gwarancji na urządzenie: 24 miesięcy. - Okres gwarancji na akumulatory: 12 miesiące. - Czas naprawy: 14 dni roboczych. - Typ serwisu: door to door. - Bezpłatna wysyłka w okresie gwarancji. | 16 |
| 5 | Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019 Standard lub równoważny spełniający warunki: 2. Licencja bezterminowa. 3. Oprogramowanie biurowe musi być objęte przez jego producenta podstawową pomocą techniczną min. do 2023 r . 4. Nie dopuszcza się zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 5. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej i musi być kompatybilne z systemem operacyjnym dołączonym do ww sprzętu. 6. Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem zamawianym. 7. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. 8. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 9. Prawo do aktualizacji rozumiane, jako prawo do pobierania i instalowania za darmo publikowanych łat, patchy, services pack'ów, aktualizowania zabezpieczeń oraz innych darmowych aktualizacji wystawianych na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta oprogramowania. 10. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu oraz wspomaganie badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. 11. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, umożliwia kreowanie plików w formacie XML oraz wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES. Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 12. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), do aplikacji musi być dostępna dokumentacja w języku polskim. 13.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a) edytor tekstów – umożliwiający: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; edycję i formatowanie tekstu; wstawianie oraz formatowanie tabel, obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron. Ponadto powinien umożliwiać: śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Powinien zapewniać: zgodności ze wcześniejszymi formatami plików (z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń), zapis plików w formacie PDF, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Dać możliwość: jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco; możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób, b) arkusz kalkulacyjny - umożliwiający: tworzenie raportów tabelarycznych, wykresów liniowych, słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. Dodatkowo: tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS. Umożliwiać: nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł; przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu); zachowanie pełnej zgodności ze wcześniejszymi formatami plików, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwiające: przygotowywanie prezentacji multimedialnych (np.: przy użyciu projektora multimedialnego, drukowaniu w formacie umożliwiającym robienie notatek); zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. Zachowanie pełnej zgodności z wcześniejszymi formatami plików. d) narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami) umożliwiające pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych; filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM); tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia. | 19 |

- Część II

| Lp. | Opis minimalnych wymagań | liczba szt./kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne nr 1 (fabrycznie nowe, nie używane) o minimalnych parametrach: - Technologia druku: technologia laserowa, druk kolorowy. - Format oryginału i kopii: A6-A3. - Prędkość drukowania: min. 40 stron A4 / min. w kolorze i mono. - Obsługiwane rozdzielczości drukowania: 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi. - Czas wydruku pierwszej strony: kolorowej maks. 7 sek., czarno-białej maks. 6 sek. - Czas nagrzewania: maks. 20 sek. od włączenia zasilania. - Kopiowanie wielokrotne: od 1 do 9999 kopii. - Pamięć RAM: min. 4 GB. - Dysk SSD lub HDD: min. 320 GB, szyfrowanie i kasowanie danych na dysku z funkcją nadpisywania, zgodnie z ISO/IEC 15408. - Zoom: 25-400%. - Panel operatora: Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia. Integracja urządzenia z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. - Dupleks: automatyczny, obsługa papieru 70-250 g/m2. - Podajnik dokumentów: dwustronny - jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 270 ark. (A4, 80 g/m2). - Podajniki papieru: - podajnik automatyczny min. 4 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. dwa obsługujące papier formatu A3); - taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2 - Odbiór wydruków i kopii: taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) - Język opisu strony: PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) - Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb - Funkcje skanowania skanowanie: - do PC, - do e-mail, - do FTP, - TWAIN (sieciowy), - do pamięci przenośnej USB, - WIA, SMB, - do skrzynki dokumentów. - Rozdzielczość skanowania: min. 600 dpi. - Prędkość skanowania: kolor: min. 80 str. / min. (300 dpi/A4). - Typy plików: PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany JPEG, TIFF, XPS. - Dołączone oprogramowanie: - Funkcja zgłaszania usterek z panelu urządzenia na konfigurowalny adres e-mail serwisu. Urządzenie musi umożliwiać podanie minimum; imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby zgłaszającej, opis usterki. Urządzenie musi umożliwiać dodanie załącznika do zgłoszenia w formie zeskanowanego dokumentu. - Funkcja zamawiania tonerów z panelu urządzenia na ustawiony adres e-mail. Urządzenie musi blokować wielokrotne zamawianie tego samego tonera poprzez weryfikację, czy zamówiony toner został już wymieniony. Urządzenie musi umożliwiać definiowanie poziomu poniżej którego dopuszczalne jest zamówienie nowego tonera. - Możliwość personalizacji widoku na urządzeniu poprzez dodanie własnej treści na ekranie zgłaszania usterek / zamawiania tonerów. - Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem): - tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798) - bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. - Możliwość rozbudowy: - podajnik papieru na min. 3000 ark. (A4, 80 g/m2) - standardowy faks klasy Super G3 - finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru o wadze 60-300 g/m2 , zszywacz min. 100 ark. (A4, 80 g/m2), funkcja składania i zszywania broszur. - Wymagania dodatkowe: oferent musi posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. - Wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows serwer 2018, Windows 7, 10. Certyfikaty i dyrektywy Urządzenie musi być dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE. Gwarancja 12 miesięczna gwarancja producenta na urządzenie oraz 3-letnia gwarancja na materiały eksploatacyjne - bębny, zespoły grzejne, pasy transferowe oraz wywoływaczki, zgodnie z ich normami podanymi przez producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w ciągu 5 dni (dni robocze) od momentu zgłoszenia w siedzibie zamawiającego. | 1 |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne nr 2 (fabrycznie nowe, nie używane) o minimalnych parametrach: - Technologia druku: technologia laserowa, druk monochromatyczny. - Wymagana funkcjonalność: drukowanie, kopiowanie, skanowanie. - Format kopii i oryginału: A6-A3. - Prędkość druku: min. 25 stron A4 / min. - Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi. - Dostępne rozdzielczości drukowania: 600x600 dpi, 1200x1200 dpi. - Czas wydruku pierwszej strony: maks. 6 sekund. - Czas nagrzewania: maks. 20 sekund. - Kopiowanie wielokrotne:1- 999 kopii. - Pamięć RAM min.: 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB). - Zoom: 25-400%. - Panel operatora: wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, minimum 4-calowy, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. - Dupleks: w standardzie. - Podajnik dokumentów: automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. 80 g/m2. - Podajniki papieru: podajnik automatyczny na min. 2 x 500 ark. A5-A3, 80g/m2; obsługa papieru 60-160g/m2; taca boczna na min. 100 ark. A6-A3, 80 g/m2; obsługa papieru 60-250 g/m2. - Taca odbiorcza: wewnętrzna, na min. 250 ark (80 g/m2); wbudowany separator prac. - Podstawa: wymagana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, z drzwiczkami, na kółkach. - Funkcje zaawansowane: możliwość instalacji w urządzeniu dodatkowych aplikacji. - Emulacje: PCL 6, PostScript 3. - Interfejsy: USB 2.0, ethernet 1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty SD. - Funkcja skanowania sieciowego: w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe. - Tryby skanowania: - skanowanie do e-mail, - do-SMB, - TWAIN sieciowy, - do pamięci przenośnej USB - Rozdzielczość skanowania: możliwość skanowania w rozdzielczościach: 200, 300, 400 i 600 dpi - Prędkość skanowania: min. 50 obrazów/min. (A4, 300 dpi), w trybie mono i kolorowym - Typy plików PDF, JPEG, TIFF - Dołączone oprogramowanie: - Funkcja zgłaszania usterek z panelu urządzenia na konfigurowalny adres e-mail serwisu. Urządzenie musi umożliwiać podanie minimum; imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby zgłaszającej, opis usterki. Urządzenie musi umożliwiać dodanie załącznika do zgłoszenia w formie zeskanowanego dokumentu. - Funkcja zamawiania tonerów z panelu urządzenia na ustawiony adres e-mail. Urządzenie musi blokować wielokrotne zamawianie tego samego tonera poprzez weryfikację, czy zamówiony toner został już wymieniony. Urządzenie musi umożliwiać definiowanie poziomu poniżej którego dopuszczalne jest zamówienie nowego tonera. - Możliwość personalizacji widoku na urządzeniu poprzez dodanie własnej treści na ekranie zgłaszania usterek / zamawiania tonerów. - Możliwość rozbudowy: • finiszer ze zszywaczem, taca odbiorcza na min. 500 arkuszy, zszywacz na min. 50 ark. • wewnętrzny moduł WiFi (IEEE 802.11b/g/n) • wewnętrzny moduł faksu Super G3 • dysk HDD lub SSD, min. 120 GB - Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenie: tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 3 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752) bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4 - Wymagania dodatkowe: Oferent musi posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty. - Wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows serwer 2018, Windows 7, 10. Certyfikaty i dyrektywy Urządzenie musi być dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i musi spełniać wymogi certyfikatów i dyrektyw: CE. Gwarancja 12 miesięczna gwarancja producenta na urządzenie oraz 3-letnia gwarancja na materiały eksploatacyjne - bębny oraz wywoływaczki, zgodnie z ich normami podanymi przez producenta. Usługa serwisu gwarancyjnego powinna być realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w ciągu 5 dni (dni robocze) od momentu zgłoszenia w siedzibie zamawiającego. | 1 |

Dodatkowe informacje:

- Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy określił wymagania z użyciem znaków towarowych, norm, specyfikacji technicznej, to należy traktować takie określenie jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność oferowanego sprzętu i oprogramowania jest równoważna w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego, jak również, że posiada nie gorsze parametry techniczne niż wskazane przez Zamawiającego.

- Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nieużywany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta.