Załącznik nr 3 do SWZ – GIN.2710.7.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej  wraz 
z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Przebudowa 
ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych dla zadania:

Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej  wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą techniczną” prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”

Zakres opracowania został oznaczony na załączniku graficznym i powinien zawierać:

1. Przebudowę lub ewentualne dostosowanie do skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ul.

Komunalną.

2. Budowę ulicy Komunalnej.

- Budowę chodników.

- Zmianę kategorii ruchu drogi ( jeśli zajdzie taka konieczność).

- Zaprojektować maksymalną możliwą ilość miejsc parkingowych, uwzględnić miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

- Budowę zjazdów oraz przebudowę istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami – (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- Projekt oświetlenia w oprawach LED oraz doświetlenie przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

- Projekt kanalizacji deszczowej (budowa, przebudowa, rozbudowa) – zgodnie z programem ogólnym; przewidzieć wymianę gruntu pod nowe elementy kanalizacji deszczowej.

- Określić nośność podłoża dla dróg.

- Na etapie projektowania z uwagi na to, że nawierzchnia drogi będzie rozbieralna, poczynić wszelkie starania, aby uniknąć przekładania (przebudowy) istniejącej infrastruktury podziemnej.

- Zagospodarowanie zielenią wraz z wycinką i nasadzeniami.

- Likwidację wszelkich kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dotyczące  sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej; telekomunikacyjnych, gazowych.

- W stosunku do ogólnych wytycznych do projektowania, Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania równoważne.

Dokumentacje należy opracować w następujące zestawienia  :

- Wersja elektroniczna – 2 egz. ( w PDF oraz w wersji edytowalnej np. DWG,DXF oraz ATH, XLS).

- Wersja papierowa:

-  koncepcja – 3 egz.,

-  pełnobranżowy projekt budowlany – 5 egz., przy czym 1 egz. należy dostarczyć przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID celem akceptacji,4 egz.  (w tym 2 egz. opieczętowane przez organ) po uzyskaniu decyzji ZRID.

Uwaga:
Wymagana ilość nie uwzględnia egzemplarzy, które pozostaną jako egzemplarze
archiwalne w związku uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz.,

- kosztorys inwestorski, ofertowy wraz z przedmiarem robót – 2 egz.,

- Tabela Elementów Rozliczeniowych – 2 egz.

-  pełnobranżowy projekt wykonawczy – 4 egz.

-  projekt zagospodarowania zieleni – 4 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz.,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz.

- inwentaryzacja drzew i krzewów – 4 egz.,

- inwentaryzacja istniejących obiektów – 4 egz.

- wycena brakarska – 2 egz,

- pozostałych opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – 2 egz.

- Wersja elektroniczna winna dokładnie odpowiadać wersji papierowej, podstawą 
do sporządzenia wersji elektronicznej winny być dokumenty opatrzone podpisami 
i pieczątkami, takimi jak w wersji papierowej.

Terminy realizacji

.

- Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem następujących terminów:

a)  wykonanie koncepcji do 30.06.2023 r.

b) opracowanie projektu budowlanego i niezbędnych opracowań do złożenia wniosku

o wydanie decyzji ZRID oraz złożenie przedmiotowego wniosku do 31.08.2023 r.,

c) opracowanie pełno branżowych  projektów wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałej dokumentacji realizowanej 
w ramach niniejszej umowy do 30.11.2023 r.