Załącznik nr 1

Remont pomieszczeń klubu sportowego w miejscowości Skrzynki.  -  ZAKRES PRAC

Obiekt: Budynek Szatni Sportowej

Lokalizacja: ul. Wodna 5a, Skrzynki, dz. nr ewid. 85/2, obręb Skrzynki

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku szatniowo-sanitarnego w Skrzynkach,  gmina Stęszew z materiału Wykonawcy.  Budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Wodnej 5a w Skrzynkach. Właścicielem terenu oraz budynku jest Gmina Stęszew.

Zakres planowanego remontu obejmuje:

- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Inwentaryzacja istniejącej instalacji w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówienia - 1kpl

  - Zbiornik bezodpływowy – istniejący - lokalizacja do potwierdzenia na etapie realizacji po dokonaniu rozbiórek posadzki

- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Inwentaryzacja istniejącej instalacji w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówienia – 1kpl

  - Demontaż nieużytkowanych rurociągów i podejść istniejącej instalacji – 1 kpl.

  - Wykonanie rurociągów i podejść dla następującej armatury:

- 1x odpływ liniowy dł. min. 250cm

- 2x toalety, 3x umywalka

- długość wg rysunku

  - Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki – 1 kpl.

- Instalacja wodociągowa (ciepła i zimna woda użytkowa)

  - Inwentaryzacja istniejącej instalacji w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówienia – 1kpl.

  - Demontaż nieużytkowanych rurociągów i  podejść istniejącej instalacji, istn. urządzeń sanitarnych oraz armatury – 1kpl.

  - Wykonanie koniecznych rurociągów i podejść dla następującej armatury i urządzeń sanitarnych

- 4x natryski, bateria podtynkowa z deszczownicą

- 3x umywalka

- 2x wc kompaktowe

- zasobnik wody

- długość wg rysunku

  - Zakup oraz montaż zasobnika wody – pojemność konieczna do pokrycia zapotrzebowania  (sugerowana 200l.)

  - Biały montaż

- 3x umywalka 50cm, wolno wisząca biała, syfon chromowany

- 2x wc kompakt z deską sedesową biały

-  4x bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą 15cm, chrom

- 3x bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem, 1x bateria umywalkowa stojąca wysoka z mieszaczem (pom. 2.02), chrom

  - Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki – 1 kpl.

- Instalacja elektryczna

  - Inwentaryzacja istniejącej instalacji w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówienia  – 1kpl.

  - Weryfikacja istniejącej  instalacji wewnętrznej – dostosowanie do istniejących norm i przepisów – 1kpl.

  - Demontaż nieużytkowanego okablowania, opraw oraz osprzętu – 1kpl.

  - Korekta lokalizacji podejść dla  opraw, włączników i gniazd w istniejących pomieszczeniach, ilość/lokalizacja wg rysunków

  - Wykonanie nowych podejść do projektowanych pomieszczeń - oprawy, włączniki, gniazda ilość/lokalizacja wg rysunku

  - Montaż nowych opraw oświetleniowych LED we wszystkich pomieszczeniach, w pomieszczeniach mokrych oprawy LED z odpowiednim IP ilość/lokalizacja wg. rysunku

  - Montaż  nowych włączników oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, ilośc/lokalizacja wg rysunku

  - Montaż  nowych gniazd we wszystkich pomieszczeniach, ilość/ lokalizacja wg rysunku

  - Dokumentacja – 1 kpl.

  - Pomiary – 1kpl.

  - Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki – 1kpl.

- Instalacja co – brak istniejących instalacji co

  - Wykonanie instalacji grzewczej zapewniającej pokrycie zapotrzebowania na ciepło budynku – lokalizacja odbiorników wg rysunku

  - 4x montaż urządzenia grzewczego

- Instalacja wentylacji

  - Inwentaryzacja istniejącej instalacji w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówienia – 1kpl.

  - Wykonanie instalacji wentylacji:  anemostaty sufitowe, kratki wentylacyjne w zależności od konieczności – pom. 2.02 i 2.04, 2.05

  - Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki – 1kpl.

- Roboty budowlane wewnętrzne

  - Roboty rozbiórkowe

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 5 szt.– usunięcie ościeżnic stalowych

- usunięcie istniejących okładzin ściennych – pom. 2.02, 2.04

- usunięcie okładzin podłogowych, wyrównanie poziomów pomieszczeń 2.01-2.05 – zakres wg rysunku

- zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach istniejących przeznaczonych do malowania w tym usunięcie lamperii  ~130m2

- skasowanie wykwitów na ścianach i suficie

- renowacja/oczyszczenie istniejącego sufitu podwieszanego

- demontaż okna w pom.2.05

  - Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki – 1kpl.

  - Roboty montażowe i wykończeniowe

- wykonanie ścianki instalacyjnej  g-k na stelażu systemowym w pom. 2.02/2.05 h=ok.270cm

- zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 2.03

- wykonanie okładzin ściennych wraz z hydroizolacją, płytki 30x60cm, fuga 2mm – zakres wg rysunku

- wykonanie nowej posadzki ze spadkami – ślepa posadzka betonowa, izolacja z papy, izolacja termiczna ze styropianu, posadzka właściwa, dostosowanie poziomu do pom. 2.06,  – zakres wg rysunku

- wykonanie okładzin posadzkowych, płytki gresowe 60x60cm, fuga 2mm – zakres wg rysunku

- naprawa ścian: szpachlowanie, gruntowanie malowanie dwukrotne  farbą zmywalną ścian bez okładzin – zakres wg rysunku

- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyty gk wodoodpornej na stelażu systemowym – zakres wg rysunku

- renowacja/ oczyszczenie parapetów istniejących

- renowacja/oczyszczenie posadzek istniejących, przewidzianych do pozostawienia – zakres wg rysunku

- montaż ścianek systemowych, kabinowych wraz z koniecznymi wspornikami 4szt. – zakres wg rysunków

- montaż stolarki drzwiowej – drzwi stalowe 4szt.

- montaż luster bez obramowania 3szt.

- Roboty budowlane zewnętrzne

  - Odkucie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków w istn. tynku wraz z przygotowaniem pod 2-krotne malowanie farba silikonową

  - Odkopanie przyziemia na gł. 50cm wraz z wykonaniem izolacji poprzez przyklejenie styropianu fundamentowego z warstwą zbrojącą – na długości ok.25m

  - Wykonanie dojścia  z kostki betonowej do wc zewnętrznego 2.07 i magazynku 2.08 ok.15m2

  - oczyszczenie i malowanie elementów stalowych – kraty, balustrady – 1 kpl.

Integralną część zakresu stanowi rysunek: rys. 01 – rzut, stan projektowany

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie realizacji projektu.

Wbudowane materiały posiadać muszą odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności oraz atesty.

Cena obejmować musi wszystkie elementy niezbędne do wykonania prac.

Technologia wykonania musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.

Wizja lokalna - Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani będą do podpisania listy uczestnictwa w wizji lokalnej ze wskazaniem nazwy Wykonawcy.

Termin i zasady udziału w wizji lokalnej: wizja lokalna odbędzie się 24 lipca 2024 roku. Zbiórka Wykonawców o godzinie 12.00 przed budynkiem szatniowo-sanitarnym ul. Wodna 5a w Skrzynkach, gmina Stęszew

Odrzuceniu będzie podlegać oferta, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej.