# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest wymiana klimatyzatora w sali audiowizualnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2.

# Zakres przedmiotu zamówienia.

Wymiana klimatyzatora obejmuje:

# demontaż istniejącego klimatyzatora kasetonowego LG (2 jednostki wewnętrzne 
+ 1 jednostka zewnętrzna) LG 2xMT18AH/FM25AM Inverter wraz z istniejącą instalacją chłodniczą i sterowniczą (jednostka zewn. zainstalowana jest na elewacji na wys. ok. 5m od poziomu dachu-łącznika. Należy uwzględnić ewentualne zastosowanie rusztowania do demontażu jednostki zewnętrznej, zdjęcie poglądowe zainstalowanej jednostki zewnętrznej klimatyzatora w załączeniu do postępowania);

# dostawę nowego klimatyzatora kasetonowego multi-split (2 jednostki wewnętrzne + 1 jednostka zewnętrzna) o mocy porównywalnej do mocy demontowanego klimatyzatora, 
ok. 5,5 kW x 2. Przewiduje się 1 sterownie dla dwóch jednostek wewnętrznych. Producent: Fujitsu, Rotenso lub Daikin. Do oferty należy załączyć kartę katalogową urządzenia. 
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty na klimatyzator Fujitsu.

# przeprowadzenie próby szczelności instalacji, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji;

# materiały montażowe;

# podłączenie do istniejącego zasilania w energię elektryczną;

# dojazd;

# utrzymanie czystości w trakcie prowadzonych prac;

- utylizacja starego klimatyzatora wraz z dostarczeniem dokumentu potwierdzającego przekazanie do utylizacji.

- Inne wymagania Zamawiającego:

- klimatyzator ze względu na rodzaj i wagę czynnika chłodniczego nie może kwalifikować się do konieczności zgłoszenia go do sytemu centralnego rejestru odbiorców CRO.

- okres gwarancji na wykonaną usługę zgodny z okresem gwarancji producenta urządzenia (nie mniej niż 36 miesięcy);

- warunkiem utrzymania gwarancji na urządzenie nie może być konieczność wykonywania przeglądów częściej niż 2 razy w roku;

- system klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta klimatyzatora;

- posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie montażu, obsługi i konserwacji na stanowisku Eksploatacji Grupa 1 i 2 przez osoby wykonujące usługę;

- posiadanie certyfikatu F-gazy dla przedsiębiorstw lub personelu;

- odprowadzanie skroplin: na zewnątrz obiektu przy jednostce zewnętrznej rurkami klejonymi/zaciskanymi;

- montaż jednostki zewnętrznej na elewacji (tynk);

- w trakcie montażu klimatyzatora należy zabezpieczyć wyposażenie pomieszczenia przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami;

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac;

- w przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w tym posiadanie uprawnień do pracy na wysokości powyżej 2m;

- wszelkie wytworzone odpady powstałe w trakcie wykonywania prac (zgodnie z ustawą o odpadach) stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zutylizować odpady we własnym zakresie;

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to 
w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscu wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

q)	Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego);

r)  Termin wykonania usługi: do 3 tygodni od daty otrzymania zlecenia.

- Odbiór robót, płatność.

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony „Protokół odbioru robót”, który będzie podstawą wystawienia faktury. W dniu podpisania Protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia oraz instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

Płatność faktury przelewem 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania: tel. 47 8612521.