Opis przedmiotu zamówienia

- „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego – dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa”

| Lp. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | WYPEŁNIA WYKONAWCA * |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Samochód oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2023. | Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy – tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.) w tym § 25 i następne oraz innymi przepisami wykonawczymi. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu specjalnego pożarniczego. |  |
| 1.3 | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002, z późn. zm.) |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu drogowym. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |
| 1.5 | Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.). |  |
| 1.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności minimum 1800cm3 do maksimum 3000 cm3, spełniający normę emisji spalin Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik o mocy min. 150 max. 205KM | Należy podać moc silnika w KM |
| 2.3 | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna |  |
| 2.4 | Napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi. |  |
| 2.5 | Rok produkcji opon – nie starszy niż 2023. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Opony zima,lato. |  |
| 2.6 | Pełnowymiarowe koło zapasowe wyposażone w oponę całoroczną (wraz z zestawem do wymiany koła) zamocowane w pojeździe. |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce bębnowe. |  |
| 2.9 | Zawieszenie: przód pojazdu – niezależne z wahaczami poprzecznymi, tył pojazdu – resory piórowe |  |
| 2.10 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.11 | Regulacja kolumny kierowniczej. |  |
| 2.12 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 litrów. |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 3.1 | Przednie poduszki bezpieczeństwa. |  |
| 3.2 | Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa. |  |
| 3.3 | Układ kontroli hamowania ABS z asystentem hamowania lub podobny. |  |
| 3.4 | System kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 3.5 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy wraz z układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. |  |
| 3.6 | Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów. |  |
| 3.7 | Samochód wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie. |  |
| 3.8 | Samochód wyposażony w reflektory przednie z funkcją automatycznego włączania/wyłączania. |  |
| 3.9 | Reflektory z automatyczną funkcją zmiany świateł mijania/drogowe. |  |
| 3.10 | Tylne światła |  |
| 4. | NADWOZIE |  |
| 4.1 | Pojazd typu „Pickup” o nadwoziu samonośnym, dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t. Dodatkowo pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian (rodzaj pojazdu- „samochód specjalny”). Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu fizycznego odbioru pojazdu po uprzedniej rejestracji pojazdu przez Zamawiającego. |  |
| 4.2 | Kabina pojazdu czterodrzwiowa, przystosowana do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą, część bagażowa zabudowana zabudowa aluminiowa typu Hard-Top w kolorze nadwozia z dodatkowym światłem „STOP”. We wnętrzu zabudowy zainstalowane oświetlenie LED. Zabudowa (od kabiny do tyłu skrzyni ładunkowej) równa wysokości kabiny pojazdu, otwierana z tyłu i z boku, zamykana na klucz z przyciemnioną szybą, zabudowa powinna być łatwo demontowalna. |  |
| 4.3 | Nadwozie przeszklone z przyciemnionymi szybami bocznymi z tyłu pojazdu. |  |
| 4.4 | Przedział ładunkowy o minimalnej ładowności 900 kg, wyłożony w całości osłoną z tworzywa sztucznego wraz z systemem uchwytów zapewniających mocowanie i bezpieczny przewóz ładunków oraz gniazdem ładowania 12V. Tylna klapa wyposażona w mechanizm ułatwiający podnoszenie/opuszczanie. Zamek w klapie. |  |
| 4.5 | Układ foteli 2+3. |  |
| 4.6 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: - przednie fotele podgrzewane - siedzenia pokryte tapicerką skórzaną, skórą ekologiczną lub materiałową, - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym - fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, - fotel dla kierowcy z możliwością regulacji odległości, wysokości, pochylenia. |  |
| 4.7 | Samochód wyposażony w min. jeden podłokietnik kierowcy ze schowkiem. |  |
| 4.8 | Nadwozie koloru czerwony, bordowy zderzaki, nadkola w kolorze nadwozia (dopuszcza się tylni zderzak w postaci profilu zamkniętego w kolorze czarnym lub chrom), lusterka w kolorze nadwozia czarnym lub chrom. |  |
| 4.9 | Samochód wyposażony w klimatyzację z automatyczną regulacją temperatury o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej. |  |
| 4.10 | Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. |  |
| 4.11 | Odmrażanie tylnej szyby |  |
| 4.12 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w pojeździe. |  |
| 4.13 | Radio CD lub MP3 z systemem Bluetooth wraz z instalacją antenową i głośnikami rozmieszczonymi w kabinie. |  |
| 4.14 | Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy o uciągu min. 3000 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów). |  |
| 4.15 | Samochód wyposażony w wyciągarkę samochodową zamontowaną z przodu pojazdu (min. uciąg – masa pojazdu) z liną o długości co najmniej 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania i rolkową prowadnicę liny. Wyłącznik główny prądu zasilania wyciągarki zamontowany w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. |  |
| 4.16 | Ponadto samochód wyposażony co najmniej w: - komputer pokładowy, - wielofunkcyjna kierownica, - lusterko wsteczne monochromatyczne, - osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera, - centralny zamek, alarm - minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu zintegrowanych z pilotami centralnego zamka, - immobiliser, - czujniki parkowania przód i tył - kamerę cofania zintegrowaną z wyświetlaczem radioodtwarzacza samochodu, - tempomat adaptacyjny, - wskaźnik temp. zewnętrznej, - dywaniki welurowe podłogowe – kpl. - dywaniki gumowe podłogowe- kpl. - osłony silnika i skrzyni rozdzielczej, - chlapacze z przodu i z tyłu pojazdu, - gaśnica proszkowa ABC, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, - gniazdo zasilania/porty USB, co najmniej 1 szt. w przestrzeni kierowcy i pasażera. - gniazdo 220V w kabinie |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 5.1 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna LED z podświetlanym napisem STRAŻ w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 90 mm, nie może ona wystawać poza szerokość dachu. Belka powinna zawierać min. 14 modułów LED, po min. 3 LED każdy. Układ sterowania belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) także przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED min. 3 LED każda, wysyłające sygnał błyskowy z przodu zamontowane w grillu pojazdu i z tyłu pojazdu zamontowane w klapie tylnej zabudowy - sterowanie lampami błyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnałami dźwiękowymi poprzez wyniesiony manipulator z przewodem spiralnym zamontowanym na desce rozdzielczej - urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w pkt. 5.2. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania dla światła niebieskiego ECE R65 klasy 2. - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modułowane tony) z możliwością sterowania sygnałem klaksonu, wyposażone w funkcję megafonu. Z przodu pojazdu zamontowany głośnik o mocy min. 100W. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń |
| 5.2 | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Wymagania dodatkowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 250 zaprogramowanych kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu – 1 szt. wraz z anteną umieszczoną na dachu przystosowaną do pracy w paśmie 144 - 174 MHz, impedancja wejściowa nominalna: 50 Ω, Zysk energetyczny anteny: min. 4,15 dBi, polaryzacja: pionowa, typ przewodu antenowego: RG 58, WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie może przekraczać wartości 1,3”, zakres temperatur pracy: -40 +60 st C. Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu, do metalowego wspornika bądź metalowego ekranu połączonego galwanicznie z karoserią pojazdu, która jest płaszczyzną „ziemi” dla anteny. Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny: 000ND00. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora. Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego należy wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Dokumenty do radiotelefonu: - karta katalogowa radiotelefonu - karta katalogowa zamontowanej anteny Urządzenie fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń |
| 5.3 | Gaśnica przenośna proszkowa min. 4 kg proszku ABC |  |
| 5.4 | Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4 wraz z ładowarką – 2 kpl. Wiązka światła powyżej 170 lumenów, zasięg powyżej 400 m, czas pracy powyżej 3h, jasność powyżej 40.000 kandeli |  |
| 5.5 | Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii – 2 kpl. |  |
| 5.6 | Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu – 2 kpl. o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony muszą posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. |  |
| 5.7 | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.502 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 8 rozporządzenia. |  |
| 5.8. | Oświetlenie zewnętrzne robocze wokół pojazdu |  |
| 6 | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 6.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na samochód – min. 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) | Należy podać okres gwarancji ……………………………….. |
| 6.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim samochodu i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „ 3 ”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

UWAGA:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym.