- OPIS  TECHNICZNY

dotyczy: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P odc. Pawłowice - Kociugi 
 [od km 0+000 do km 1+634].

Zakres prac:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 35 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 40 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy

Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm (chodnik + zjazdy)

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm - chodnik i zjazdy z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 15 cm (zjazdy pomiędzy jezdnią a chodnikiem)

Ułozenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)

Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)

Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezsyfonu, właz żeliwny typu D

Przedłużenie przepustu Ø 500mm, długość 8,0m z rur betonowych prefabrykowanych

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm - (chodnik i zjazdy)

Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm

Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem