Załącznik Nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA DOSTAWY

| Ambulans sanitarny typu C z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym | Rok produkcji | marka, model, typ | Nazwa i adres producenta | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojazd kompletny ciężarowy |  |  |  | 1 |
| Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny) |  |  |  | 1 |
| Nosze manualne |  |  |  | 1 |
| Deska ortopedyczna duża |  |  |  | 1 |
| Plecak ratunkowy |  |  |  | 1 |

| Tab. 1 Parametry minimalne – wymagane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Lp. |  | Wymagane parametry minimalne dla pojazdu bazowego, zabudowy medycznej |  | Parametry oferowane (wpisać wartość oferowaną) jeżeli parametry są identyczne jak w kolumnie 2 z opisem wymagań minimalnych, w tej kol. wystarczy wpisać „tak” lub „zgodnie z SWZ”, w przypadku gdy wartość jest inna niż minimalna – niższa/ wyższa – należy podać oferowaną wartość |
| I. |  | NADWOZIE |  |  |
| 1 |  | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon |  |  |
| 2 |  | nadwozie samonośne, zabezpieczone antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej |  |  |
| 3 |  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |
| 4 |  | DMC do 3,5 t |  |  |
| 5 |  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych |  |  |
| 6 |  | Opcjonalnie - elektryczne ogrzewanie szyby przedniej |  |  |
| 7 |  | Półki nad przednią szybą |  |  |
| 8 |  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN-EN 1789 lub rownoważną |  |  |
| 9 |  | fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia |  |  |
| 10 |  | Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 11 |  | W kabinie kierowcy – miejsce pod montaż stacji dokującej do tabletu medycznego z wykorzystaniem fabrycznej perforacji elementów w kabinie kierowcy umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej. |  |  |
| 12 |  | Instalacja anten zewnętrznych dachowych dwuzakresowych GPS/GSM do stacji dokującej |  |  |
| 13 |  | Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM |  |  |
| 14 |  | Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM - antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA |  |  |
| 15 |  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) |  |  |
| 16 |  | Furgon - lakier w kolorze żółtym |  |  |
| 17 |  | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |  |  |
| 18 |  | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m |  |  |
| 19 |  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m |  |  |
| 20 |  | Długość przedziału medycznego min. 3 m |  |  |
| 21 |  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi |  |  |
| 22 |  | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z elektrycznym wspomaganiem ich domykania (rozwiązanie fabryczne objęte gwarancją pojazdu bazowego) |  |  |
| 23 |  | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. |  |  |
| 24 |  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| 25 |  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |
| 26 |  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę |  |  |
| 27 |  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne, poduszki chroniące miednicę i tułów |  |  |
| 28 |  | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową |  |  |
| 29 |  | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową |  |  |
| 30 |  | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |
| 31 |  | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności |  |  |
| 32 |  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |  |
| 33 |  | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe |  |  |
| 34 |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l |  |  |
| 35 |  | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l |  |  |
| 36 |  | Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym |  |  |
| 37 |  | Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus). |  |  |
| 38 |  | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V, z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego |  |  |
| 39 |  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący, wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: |  |  |
|  |  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), |  |  |
|  |  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika |  |  |
|  |  | sterowanie układem klimatyzacji, |  |  |
|  |  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, |  |  |
|  |  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, |  |  |
|  |  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, |  |  |
|  |  | Funkcja powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy |  |  |
|  |  | możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V |  |  |
|  |  | możliwość załączania intercomu |  |  |
|  |  | dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej |  |  |
|  |  | miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika |  |  |
|  |  | graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika |  |  |
|  |  | sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego |  |  |
| 40 |  | komplet 4 opon tej samej marki |  |  |
| 41 |  | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m |  |  |
| 42 |  | Ambulans bez ogranicznika prędkości i tachografu |  |  |
| 43 |  | Otwierany szyberdach, o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę |  |  |
| 44 |  | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |  |  |
| 45 |  | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. |  |  |
| II. |  | SILNIK |  |  |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu common rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  |  |
| 2. |  | Silnik o pojemności min. 1900 cm³. |  |  |
| 3. |  | Silnik o mocy min. 160 KM. |  |  |
| 4. |  | Moment obrotowy min. 360 Nm. |  |  |
| 5. |  | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 |  |  |
| III. |  | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. |  | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 2. |  | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |
| 3. |  | Napęd na koła tylne lub przednie |  |  |
| IV. |  | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. |  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  |  |
| 2. |  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. |  |  |
| 3. |  | Elektroniczny korektor siły hamowania. |  |  |
| 4. |  | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. |  |  |
| 5. |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. |  |  |
| 6. |  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. |  |  |
| 7. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny |  |  |
| V. |  | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. |  | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) |  |  |
| 2. |  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |
| VI. |  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. |  | Ze wspomaganiem |  |  |
| 2 |  | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył. |  |  |
| VII. |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. |  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 2. |  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. |  |  |
| 3. |  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. |  |  |
| 4. |  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu wodnego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy poprzez nagrzewnicę wodną. |  |  |
| 5. |  | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. |  |  |
| VIII. |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. |  | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| 2. |  | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający silę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |  |  |
| 3. |  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |
| 4. |  | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m. |  |  |
| 5. |  | Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 6. |  | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |
| 7. |  | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |
| 8. |  | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. |  |  |
| 9. |  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. |  |  |
| 10 |  | Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy |  |  |
| IX. |  | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. |  | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych |  |  |
| 2. |  | Lampa LED na tylnej części dachu pojazdu, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem |  |  |
| 3. |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 4. |  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| 5. |  | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego |  |  |
| 6. |  | Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| 7. |  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U z 2019r. poz. 2487) 1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm (wg załącznika nr 1 do ww. Rozporządzenia) 2) nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej: „S”lub „P” (do uzgodnienia) – w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; 4) trzech pasów odblaskowych: a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu, c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a; 5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu - na drzwiach bocznych: „Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim” |  |  |
| X. |  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
|  |  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), |  |  |
|  |  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), |  |  |
|  |  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI. |  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. |  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: |  |  |
|  |  | 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej: a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie lub na półce - system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połączeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, b/ pojemnik na zużyte igły, c/ wysuwany kosz na odpady, d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą) |  |  |
|  |  | 2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej: a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). Panel sterujący następującymi funkcjami - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu, - sterowanie głośnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza. Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą) |  |  |
|  |  | 3/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. f) schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym, g) zabudowane nadkole z szafką zamykana roletą przy drzwiach tylnych, h) lodówka sprężarkowa przystosowana do transportu leków w temperaturze 4 – 5 °C zgodnie z PN EN 1789 Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą) |  |  |
|  |  | 5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. |  |  |
|  |  | 6/ System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej. system mocowania jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu, atest 10G |  | . |
| 2. |  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie uchwyt do pompy infuzyjnej Ascor AP14 |  |  |
| 3. |  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 4. |  | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 5. |  | wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 25 mm podłoga, umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| 6. |  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |
| 7. |  | Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom normy PN EN 1789 oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu |  |  |
| 8. |  | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm |  |  |
| XII. |  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. |  |  |
|  |  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. |  |  |
|  |  | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: |  |  |
|  |  | a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, |  |  |
|  |  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, |  |  |
|  |  | c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, |  |  |
|  |  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. |  |  |
| XIII. |  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| 2. |  | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym |  |  |
| 3. |  | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED |  |  |
| 4. |  | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki |  |  |
| 5. |  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  |
| 6. |  | Kamera biegu wstecznego z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |  |
| 7. |  | Podnośnik samochodowy |  |  |
| 8. |  | Komplet kluczy |  |  |
| 9. |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy do kół |  |  |
| XIV |  | WARUNKI FORMALNE |  |  |
| 1 |  | Ambulans spełnia wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1789:2021-02 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe" dla typu ambulansu C, lub równoważnej (tzn. spełniającej cechy techniczne i jakościowe określone we wskazanej normie) – należy wskazać rozwiązanie równoważne – odniesienie do normy równoważnej lub zamieścić opis potwierdzający parametry) |  |  |
| 2 |  | Świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego, wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części ( t.j. Dz. U. 2015 poz. 1475 z późn. zm. ), na ambulans sanitarny oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych urządzeń technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające Dyrektywę 2007/46/WE. |  |  |
| 3 |  | Oznakowanie wskazane w załączniku nr 6, zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U z 2019r. poz. 2487) |  |  |
| XV. |  | NOSZE GŁÓWNE (nosze manualne) |  |  |
| 1 | Nosze fabrycznie nowe (nie wcześniej niż 2021) |  |  |  |
| 2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, odpornego na środki dezynfekujące |  |  |  |
| 3 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |  |
| 4 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |
| 5 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji |  |  |  |
| 6 | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 75 ° |  |  |  |
| 7 | Z wysuwanymi rączkami/uchwytami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy |  |  |  |
| 8 | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |  |
| 9 | # Wyprofilowany, niesprężynujący materac, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odpornej na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą PN-EN 597-1:2016-02 lub równoważną pod względem wymogów niepalności |  |  |  |
| 10 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |  |
| 11 | Udźwig noszy bez transportera minimum 200 kg |  |  |  |
| 12 | Transporter noszy głównych (podać producenta i model) |  |  |  |
| a | system szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |  |  |  |
| b | Regulacja wysokości w min. 7 poziomach |  |  |  |
| c | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |  |  |  |
| d | Dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera |  |  |  |
| e | 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm., , umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce |  |  |  |
| f | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |  |  |  |
| g | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, przyciski blokady goleni |  |  |  |
| h | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |  |
| i | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera |  |  |  |
| j | Obciążenie dopuszczalne transportera dostosowane do oferowanych noszy (min. 200 kg) - podać dopuszczalne obciążenie w kg |  |  |  |
| k | # Cztery główne uchwyty transportera |  |  |  |
| l | Waga transportera max 28 kg. # Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg pod warunkiem potwierdzenia zgodności zestawu z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |  |  |  |
| m | Fabrycznie nowy (nie wcześniej niż 2021) |  |  |  |
| 17 | # System noszy i transportera musi spełniać wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ” Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta”. Zamawiający dopuszcza równoważne dla wskazanej normy rozwiązania dotyczące cech technicznych i jakościowych (nie niższe niż wymagane normą- należy wskazać rozwiązanie równoważne – odniesienie do normy równoważnej lub zamieścić opis potwierdzający parametry) z zastrz. pkt. 16 l powyżej |  |  |  |
| 18 | System noszy i transportera musi posiadać wytrzymałość na przeciążenia w zakresie 10 g zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną w zakresie parametrów wytrzymałościowych |  |  |  |
| XVI DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH |  |  |  |  |
| 1 | Deska z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego |  |  |  |
| 2 | Minimum 12 dużych uchwytów |  |  |  |
| 3 | Długość – min. 180 cm. Szerokość – min. 41 cm |  |  |  |
| 4 | Waga deski – max 9 kg |  |  |  |
| 5 | Pasy zabezpieczające do deski: - konstrukcja pasa dwuczęściowa, wykonane z materiału wodoodpornego, zabezpieczonego przed wnikaniem krwi, olejów i innych substancji ropopochodnych, - możliwość regulacji długości, - pasy kodowane kolorami mocowane do deski za pomocą karabińczyków – min. 4 sztuki. |  |  |  |
| 3 | Stabilizator głowy: - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, - paski do mocowania stabilizatora do deski. |  |  |  |
| 4 | Fabrycznie nowa (nie wcześniej niż 2021) |  |  |  |
| XVII TORBO-PLECAK REANIMACYJNY |  |  |  |  |
| 1 | z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję |  |  |  |
| 2 | Wymiary 52 cm x 54 cm x 25 cm +/- 5 %. |  |  |  |
| 3 | Objętość min. 55 l |  |  |  |
| 4 | pasy szelkowe i pas biodrowy |  |  |  |
| 5 | minimum 4 zewnętrzne kieszenie |  |  |  |
| 6 | Komora główna wyposażona w organizery lub odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu |  |  |  |
| 7 | Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek |  |  |  |
| 8 | Waga max. 5,2 kg |  |  |  |
| 9 | Fabrycznie nowy (nie wcześniej niż 2021) |  |  |  |

| Tab. 2 Parametry dodatkowo punktowane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lp. | Wymagane parametry minimalne dla pojazdu bazowego, zabudowy medycznej lub parametry fakultatywne, dodatkowo punktowane | Parametry oferowane (wpisać wartość oferowaną) jeżeli parametry są identyczne jak w kolumnie 2 z opisem wymagań minimalnych, w tej kol. wystarczy wpisać „tak” lub „zgodnie z SWZ”, w przypadku gdy wartość jest inna niż minimalna – niższa/ wyższa – należy podać oferowaną wartość | Sposób oceny |
| 1 | Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Czujnik deszczu i zmierzchu |  | Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
| 3. | System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Asystent martwego punktu |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 6 | System wspomagania ruszania pod górę |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7 | Dodatkowy komplet opon, poza zamontowanym w chwili dostawy, na drugi sezon |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.