ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1

63-600 Kępno

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania projektu „Rozwój oferty przeszklonej na obszarach wiejskich Gminy Kepno” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejski Fundusz Społeczny. Roboty budowlane prowadzone będą z remontem pomieszczenia w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. Roboty będą prowadzone na pierwszym piętrze budynku. Obecnie w budynku Przedszkola Prowadzone są roboty budowlane związane z wykonaniem wydzielenie ppoż klatki schodowej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie do 31.08.2019r.

Dostawa i montaż urządzeń

Termin realizacji zamówienia: do 26 sierpnia 2019r.

Termin płatności – przelewem w terminie 21 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Szczegółowy wykaz robót do wykonania – przedmiar oraz szczegółowy opis zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: do 26 sierpnia 2019r.

- Okres gwarancji: 3 lata

- Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

IV. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2019r. do godziny 12:00 w formie: platforma zakupowa

V. Dodatkowych informacji udziela Robert Kula, Wydział Rozwoju tel. 627825863

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Roboty należy realizować na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.),

Przedmiar:

  - Demontaż wykładziny – 43,32m2

  - Wylewka uzupełniająca – 43,42m2

  - Wykładzina -  – 43,32m2

  - Drzwi (demontaż i montaż) – 1 szt.

  - Gruntowanie – 123,42m2

  - Szpachlowanie – 123,42m2

  - Malowanie – 123,42m2

  - Lampy – 4szt.

Szczegółowy opis zamówienia:

    - Demontaż wykładziny- rozbiórka oraz utylizacja istniejącej wykładziny, rozbiórka listew przypodłogowych, utylizacja materiałów w rozbiórki

    - Wylewka samopoziomująca - masa niwelująca, o bardzo dobrych właściwościach rozpływanych, o wytrzymałości na ściskanie 20-24 N/mm2 oraz na zginanie 9N/mm2.

    - Wykładzina PCV stosowana na korytarzach- typ wykładziny wg EN 649 homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu grubości 2mm wg EN 428, warstwa użytkowa 2mm wg EN 429, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PUR Reinforced, spawana termicznie, bezkierunkowa, anty poślizgowa DIN 51130 . grupa R9, klasa użytkowa wg. EN 685 przemysłowa: 43, trudnozapalna, odporna na ścieranie wg EN 660 grupa T (wg atestu ITB lub specyfikacji produktu), wgniecenie resztkowe wg EN 433 </=0,02mm, ciężar całkowity  wg EN 430 – 2690g/m2. Nie wymaga stosowania powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. Trwałość kolorów wg. EN 20105-B02 – min 6. Okres gwarancji na wykładzinę powinien wynosić 10 lat. Cokoł z wykładziny do wysokości 10cm

    - Drzwi wewnętrzne z pcv, jednoskrzydłowe symetryczne. Stolarka wewnętrzna drzwiowa szklona szkłem bezpiecznym. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w zamki oraz klamki metalowez szyldami.

    - Zakres robót obejmuje.  Malowanie sufitów i ścian. Ściany malowane z kombinacją kolorów. 2/ Zasady wykonaniaPrzy malowaniu powierzchni wewnętrznych  temperatura nie powinna być niższa    niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

      - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

      - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych

      - całkowitym ułożeniu posadzek,

      - usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.

Ściany wykończyć poprzez tynkowanie tynkiem gipsowym (1300) oraz malowanie farbami dobranymi do rodzaju pomieszczenia wg. projektu wnętrz. Ściany w łazienkach oraz ściany przy urządzeniach sanitarnych wykończyć płytkami ceramicznymi.

Do malowania stosować farby lateksowe odporne na zmywanie w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13-300

Wymagania i badania przy odbiorze

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Kolor farb do uzgodnienia z zamawiającym.

6. Lampy rastrowe zapewniajże natężenie oświetlenia na poziomie 500 lx.

7. Wymiana gniazdek oraz włączników, kratek wentylacyjnych