#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr BZP.271.1.47.2021

„Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Świnoujściu na odcinku łączącym ul. Witosa z ul. Kościuszki. Długość projektowanego łącznika wyniesie 141,5 m, będzie to droga publiczna klasy dojazdowej (D), o kategorii ruchu KR2.

Zakres projektu obejmuje budowę jezdni (o szerokości 5,0 m na odcinkach prostych, natomiast na łukach poziomych z uwagi na konieczność zastosowania poszerzeń szerokość wyniesie 6,2 m) wraz z chodnikami (szer. min 2,0 m), zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), oświetleniem, kanalizacją deszczową i terenami zieleni, przebudowę sieci gazowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 6.4 do SIWZ zgodnie z wykazem „Wykaz dokumentacji projektowej”, opracowanej przez ALEA Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8/51, 70 471 Szczecin, „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin, B.P.U "INSTAL-TECH'' mgr inż. Jan Drożdż, ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

ZAKRES GMINY I PARTYCYPANTA:

Zamówienie obejmuje:

a) roboty drogowe:

przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Świnoujściu na odcinku łączącym ul. Witosa z ul. Kościuszki. Długość projektowanego łącznika wyniesie 141,5 m, będzie to droga publiczna klasy dojazdowej (D), o kategorii ruchu KR2.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę jezdni z betonowej kostki brukowej oraz wyniesionego skrzyżowania,

- budowę obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami do posesji,

- budowę miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych),

- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- zagospodarowanie terenu zielenią,

- przebudowę sieci gazowej,

- przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przy szkole wraz z bramą wjazdową i furtką, a także jego wbudowanie w nowej lokalizacji – zgodnie z dokumentacją projektową.

Całość Inwestycji będzie realizowana w granicach działek ewidencyjnych o nr: 105, 286, 104/5, 287/1, 488, 290, 41, 48, 50, 87 obrębie geodezyjnym nr 0008 Świnoujście w oparciu o decyzję ZRID. Niniejsza inwestycja zmieni granice pasa drogowego.

b) odwodnienie terenu:

Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ wody opadowej bezpośrednio do projektowanych wpustów i studzienek ściekowych w klasie D400. Szczegółowe rozwiązania zawarto w opracowaniu branżowym.

c) przebudowa sieci gazowej:

Przebudowa sieci gazowej obejmuje wykonanie wykopu i ułożenie przewodu z PE, włączenie do czynnego przewodu gazowego, montaż nowych przewodów z rur z PE zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm i łączenie ich za pomocą zgrzewania, czyszczenie wnętrza przewodów za pomocą sprężonego powietrza wraz z próbą szczelności oraz zasypanie przewodu i uporządkowanie terenu.

d) oświetlenie drogowe:

Zakres projektu obejmuje:

- zasilanie lamp oświetlenia ulicznego pomiędzy ulicami Witosa i Kościuszki,

- montaż słupów oświetleniowych,

- demontaż dwóch istniejących słupów oświetlenia przy ul. Witosa,

- wykonanie powiązania z siecią oświetleniową w ulicy Kościuszki,

- zabezpieczenie istniejących kabli zlokalizowanych w obszarze prowadzonej inwestycji rurami osłonowymi.

Każdorazowa ingerencja wykonawcy w istniejącą Miejską Sieć Oświetlenia Ulicznego (MSOU) miasta Świnoujście (załączenie, podłączenie, wyłączenie itp.) wymaga bezwzględnego powiadomienia i uzyskania zgody konserwatora MSOU,   tel. 91/ 32 79 564 (co najmniej na 2 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót), z którym należy również ustalić szczegóły techniczne przeprowadzenia ww. prac.

Docelowe załączenie pod napięcie z MSOU wybudowanego oświetlenia może się odbyć jedynie po przekazaniu konserwatorowi protokołów pomiarów elektrycznych, zwłaszcza szybkiego wyłączenia zasilania opraw i słupów, oraz akceptacji przez konserwatora treści w nich zawartych.

e) usunięcie kolizji elektroenergetycznych:

Roboty obejmują również likwidację kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV z rozbudową drogi oraz ułożenie rur osłonowych dwudzielnych.

W związku z odstąpieniem od wymogu zawarcia umowy przez Enea Operator zamówienie obejmuje również spełnienie

f) prace zieleniarskie:

Prace obejmują wycinkę zieleni wraz z karczowaniem pni, przesadzeniem części kolidującej z planowaną inwestycją zieleni (wg uzgodnienia) oraz humusowanie terenów w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszanką traw. Zamówienie obejmuje również roczną pielęgnację nasadzonych oraz przesadzonych roślin.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż.

W zakresie Wykonawcy jest również dostarczenie dodatkowej zatwierdzonej mapy geodezyjnej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej infrastruktury Enea Operator Sp. z o.o.  – SN -15 kV i nN-0,4 kV ( przepusty i kabel) z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świnoujściu oraz kompletu dokumentacji powykonawczej sieci gazowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101850.00219/G+P/IŻ ( WIM/107/2020).

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić opłaty za organizacje ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury ( zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.

W zakresie Wykonawcy jest także rozbiórka spaletowanie i wywiezienie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania z terenu (transport na składowisko Zamawiającego przy ul. Karsiborskiej bądź inne miejsce wskazane przez Zamawiającego ( w obrębie 10 km) (z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem).

ZAKRES ZWiK Sp. z o.o.

przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w drodze gminnej ul. Wincentego Witosa w Świnoujściu na odcinku łączącym ul. Witosa z ul. Kościuszki oraz odtworzenia nawierzchni po wykonanych robotach na terenach objętych projektem przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, a nie objętych zakresem projektu drogowego.

- przebudowa i budowa sieci wodociągowe wraz z przyłączami

w ramach zadanie należy wykonać następujące odcinki sieci wodociągowej: od W52 w stronę W54, od W52 do  punktu pomiędzy W49, a W30 tożsamego z końcem opracowania drogowego km 0+141.50 oraz przyłącza W51-W51.2 Hp; W51.2 - W51.2.1; W51.2-W51.7, W50-W50.3, W53-W53.2 zgodnie z projektem pn. „Budowa sieci osiedlowej wodociągowej z przyłączami pomiędzy ulicami Witosa, Konstytucji 3-go Maja, Matejki i T. Kościuszki” wykonanym przez „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w ramach zadania należy wykonać następujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej: od S12 do punktu pomiędzy S6, a S7 tożsamego z końcem opracowania drogowego km 0+141.50 oraz przyłącza S9-K16; T2-K15; S7-S30; S28-K14 zgodnie z dokumentacją pn. „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witosa, od ul. Kościuszki do ul. Matejki” wykonanym przez B.P.U "INSTAL-TECH'' mgr inż. Jan Drożdż