- Załącznik nr 2 C do Ogłoszenia

Nr sprawy: 8/O/OCHR/2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług konserwacji, naprawy, montażu i serwisu systemów zabezpieczeń technicznych dla 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

ZADANIE NR 3

- Konserwacja, naprawa, montaż i serwis systemów zabezpieczeń technicznych 
w WKU Nowy Targ:

- Konserwacja systemów alarmowych obejmuje:

  - Przeprowadzanie przeglądu urządzeń i instalacji oraz dokonywanie zabiegów konserwacyjnych określonych w  PN EN 50131-1:2009,

  - sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń zainstalowanych w WKU Nowy Targ, wskazanego każdorazowo przy konserwacji przez użytkownika, na podstawie dokumentacji technicznej,

  - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

  - sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

  - sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

  - sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z obowiązującą procedurą,

  - sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiednimi służbami albo alarmowym centrum odbiorczym,

  - sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

  - sprawdzenie czy cały system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy,

  - sporządzenie protokołu konserwacji zgodnie z zał. nr 8.

- Naprawa systemów alarmowych obejmuje:

- usuwanie usterek powstałych w czasie eksploatacji systemów alarmowych,

- naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń,

- wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie drobnych napraw związanych z realizacją usługi. Przez drobne naprawy rozumie się takie naprawy, 
w których wartość materiałów niezbędnych do wykonania naprawy lub usług nie przekracza jednorazowo 300 zł brutto,

- w przypadku napraw, w których wartość materiałów niezbędnych do wykonania naprawy lub usług przekracza jednorazowo 300 zł brutto, naprawy będą realizowane na podstawie oddzielnego zlecenia (zamówienia) wystawionego przez Zamawiającego, za opłatą ustaloną każdorazowo pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, na podstawie ceny jednej roboczogodziny naprawy (cena ta musi uwzględniać wszelkie koszty, w tym również koszty dojazdu ekipy serwisowej), którą przedstawił Wykonawca w ofercie oraz cen części i urządzeń przewidzianych do naprawy, które nie mogą przekraczać średniej ceny urządzeń i części udostępnianych w aktualnie obowiązujących cennikach firm zajmujących się sprzedażą w/w części lub urządzeń,

- usługę naprawy Wykonawca przeprowadzi po stwierdzeniu uszkodzeń podczas realizacji usługi lub na każde zgłoszenie zamawiającego. Zgłoszenie będzie dokonane telefonicznie lub pisemnie. Wykonawca jest zobowiązany przybyć na miejsce awarii i podjąć naprawę w terminie nie dłuższym niż 4 godziny, licząc od chwili zgłoszenia. Przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas naprawy zamontować urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia,

- każdą przeprowadzoną usługę naprawy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować w rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych.

- Zamówienie może realizować Wykonawca, który w przypadku niesprawności systemu jest w stanie podjąć działanie w celu usprawnienia systemu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.

- Termin wykonania zamówienia:

  - od dnia po podpisania umowy do 31.12.2023 r.

- Konserwacje należy wykonać:

  - I – sza konserwacja do 30.06.2022 r.

  - II – ga konserwacja do 30.11.2022 r.

  - III – cia konserwacja do 30.06.2023 r.

  - IV – ta konserwacja do 30.11.2023 r.

II. Zamówienie mogą realizować pracownicy wykonawcy posiadający:

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy,

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych,

- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, Grupa I pkt. 2,10,

- Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum POUFNE dla wszystkich pracowników.

III.    Inne wymagania:

- Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.

- Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021., poz. 1995).

- Wykonawca musi posiadać zorganizowany pion ochrony zgodnie z ustawą z dnia 
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 742).

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:

  - kopię świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 dla wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania usługi,

  - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy,

  - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych,

  - kopię świadectwa kwalifikacyjnego E w wymaganym zakresie,

  - kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum POUFNE dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie,

  - kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. 
o ochronie informacji niejawnych, (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 742) dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie.

Opracował:

/-/

st. chor. szt. Mariusz Boniszewski

( stopień, imię i nazwisko )