ERRATA DO OPISU TECHNICZNEGO

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE

Piła ul. Żeromskiego 14, działka nr 1311/1, obręb Piła 0019

Branża architektoniczno-konstrukcyjna

Wprowadza się następujące zmiany w opisie technicznym do projektu budowlanego w branży architektoniczno-konstrukcyjnej:

Zmiana 1

W rozdz. 13. Roboty rozbiórkowe anuluje się dotychczasowy zapis punktu 10 o treści:

10. W remontowanych pomieszczeniach na parterze skucie podbudów posadzek na głębokość ok. 20cm poniżej istniejącego poziomu posadzki.

W to miejsce wprowadza się nową treść tego punktu:

Nowe poprawne brzmienie tego punktu:

10. W remontowanych pomieszczeniach na parterze skucie i demontaż posadzek wierzchnich.

Zmiana 2

W rozdz. 15.2. Posadzi anuluje się dotychczasowy zapis punktu 4 o treści:

4. Pozostałe posadzki na parterze – skucie wraz podbudową na głębokość minimum 20cm. Warstwy nowe: wyrównanie podłoża betonem, izolacja przeciwwilgociowa 2 × folia izolacyjna, izolacja termiczna ze styropianu EPS100 o grubości 12cm, gładź cementowa zbrojona o grubości 5 – 6cm, posadzka wierzchnia zgodnie z opisem na rysunku. Dla posadzek z wykładzin i paneli dodatkowo cienkowarstwowa masa samopoziomująca.

W to miejsce wprowadza się nową treść tego punktu:

4. Pozostałe posadzki na parterze – zerwanie i skucie istniejących posadzek wierzchnich. Warstwy nowe: uzupełnienie ubytków podbudów po przekuciach instalacyjnych, uzupełnienie ubytków gładzi zaprawa naprawczą. W pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwilgociowa 2 × folia izolacyjna. Posadzki wierzchnie zgodnie z opisem na rzutach. Dla posadzek z wykładzin i paneli dodatkowo cienkowarstwowa masa samopoziomująca.

Uwagi dodatkowe:

1. Zmienione zapisy są zgodne z opisem technicznym do projektu wykonawczego. W przetargu o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygające są zapisy z projektu wykonawczego.

2. Wprowadzona zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane.

opracował:

mgr inż. Tomasz Zasada