| Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14 34 – 400 Nowy Targ | Powiat: nowotarski Województwo: małopolskie |
| --- | --- |

## MODYFIKACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  NOWY  TARG

OBRĘB  ROGOŹNIK

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Katastru i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Nowy Targ – Maj 2022

- Dane formalno-prawne

  - Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

  - Nazwa obiektu

  - Powiat: nowotarski

  - Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ

  - Numer statystyczny jednostki: 121109_2

  - Obręb ewidencyjny : Rogoźnik

  - Cel prac i zakres opracowania

  - Cel prac:

Celem prac jest modyfikacja i poprawa jakości operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do zgodności z dokumentacją geodezyjną znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z zapisami § 45 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Po wykonaniu tych prac powstanie zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków, pozwalająca na prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej.

  - Zakres prac planowanych do wykonania

- Pozyskanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  - Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą lub zapewni Wykonawcy przy pomocy usług sieciowych nieodpłatny dostęp do danych 
i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Na zasadach określonych w pkt. 1.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, następujące dane dotyczące obszaru objętego zamówieniem:

          - arkusze mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci  nieelektronicznej;

          - arkusze mapy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postaci nieelektronicznej;

          - bazy danych EGiB, BDOT500 i GESUT;

          - dane dotyczące punktów osnowy geodezyjnej oraz opisy topograficzne tych punktów;

          - cyfrowe zbiory danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

          - cyfrowe zbiory danych adresowych,

          - operaty techniczne PZGiK zawierające informacje dotyczące baz danych EGiB, GESUT oraz BDOT.

  - Wykonawca wykorzysta, przy modyfikacji bazy danych EGiB dane i materiały przekazane mu przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz przy pomocy niektórych tych materiałów zmodyfikuje utworzone przez siebie zbiory danych.

- Modyfikacja bazy ewidencji gruntów i budynków

  - Analiza materiałów pzgik wydanych przez Zamawiającego.

  - Zgromadzenie informacji umożliwiających uzupełnienie bazy danych EGiB zgodnie 
z modelem pojęciowym danych EGiB w zakresie:

- jednostek ewidencyjnych,

- obrębów ewidencyjnych,

- konturów użytków gruntowych,

- konturów klasyfikacyjnych.

  - Uzupełnienie, modyfikacja i ewentualna korekta istniejących danych ewidencyjnych 
w oparciu o skalibrowane mapy ewidencyjne, klasyfikacyjne, ortofotomapy oraz wyniki przeprowadzonych analiz.

  - Analiza spójności analogowej mapy ewidencyjnej z bazą opisową i z dokumentacją źródłową. Sporządzenie raportów z wynikami przeprowadzonych analiz.

  - Zebranie i analiza materiałów geodezyjno-prawnych dla działek, na których:

- różnice powierzchni działek pomiędzy mapą numeryczną, a bazą opisową przekraczają dopuszczalne odchyłki,

- w mapie występują kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach gruntowych),

- występują w mapie numerycznej lokalne przesunięcia i skręcenia wektorowych granic działek w stosunku do map ewidencyjnych, zasadniczych i ortofotomap,

- występują niezgodności w zakresie granic obrębów ewidencyjnych.

  - Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna, bazy BDOT500 i GESUT, ortofotomapa oraz operaty jednostkowe zgromadzone w pzgik, zawierające informacje o tych konturach. Zakres prac obejmuje również weryfikację użytku WP – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, pod katem zgodności ze stanem faktycznym, tj. czy użytek stanowi ciek wodny czy rów melioracyjny.

  - Źródłami danych geometrycznych o budynkach ujawnianych w EGiB jest dokumentacja zgromadzona w PZGiK.

  - Granice obrębu ewidencyjnego należy przyjąć z danych operatów oraz zmodernizowanych obrębów graniczących.

  - Opracowanie wykazów zmian danych ewidencyjnych pozwalających na ujawnienie powstałych zmian w bazie EGB oraz w dziale I ksiąg wieczystych.

  - Opracowanie operatu technicznego składającego się z graficznej bazy danych ewidencyjnych oraz raportów, o których mowa w pkt. 2.5.

mgr inż. Aneta Ślemp

Geodeta Powiatowy

Nowy Targ,  19 maja 2022 r.