PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

Temat :	PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY

BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO CARTUSIA

Lokalizacja :	83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 34,

jedn. ewid. 220502_4, obręb Kartuzy dz. nr 101/9 i 101/10

Inwestor :	 	  Gminny Klub Sportowy CARTUSIA

83-300 Kartuzy, ul. 3-go Maja 34

Branża :		   Konstrukcyjna

Projektował:	   mgr inż. Barbara Maćkowska

upr. nr 185/Gd/2002

Sprawdził:		  mgr inż. Jarosław Chabowski

upr. POM/0194/PWOK/06

Miejscowość i data:   Gdańsk, grudzień 2019 r.

Zawartość: 		Opracowanie zawiera       kolejno ponumerowanych stron

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubu sportowego Cartusia

wraz z orzeczeniem technicznym dot. stanu technicznego budynku istniejącego

1.  PRZEDMIOT,CEL I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji obiektu. Zakres projektu konstrukcyjnego obejmuje opis techniczny, obliczenia podstawowych elementów konstrukcyjnych, oraz rysunki budowlane.

2.  LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany został w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, jedn. ewid. 220502_4, obręb Kartuzy dz. nr 101/9 i 101/10

- PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU

Podstawą wykonania jest zlecenie otrzymane od pracowni architektonicznej AL STUDIO

4.  DANE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Przy opracowywaniu projektu konstrukcyjnego oparto się na następujących materiałach:

- podkłady architektoniczne,

- charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

- bieżące konsultacje z autorami projektu architektonicznego,

- aktualnie obowiązujące Polskie Normy w zakresie budownictwa, a przede wszystkim:

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenie technologiczne i montażowe

PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenie śniegiem

PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenie wiatrem

PN-88/B-02014 - Obciążenia gruntem

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-B-03264:2004 - Konstrukcje  żelbetowe

PN-90/B-03200 - Konstrukcje  stalowe

PN-B-03150:2000/Az3 - Konstrukcje drewniane

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe

- literatura fachowa

Normatywy  techniczne  projektowania

obciążenie konstrukcji :

- wiatr II strefa wg PN – 77/B – 02011/Az1

- strefa śniegowa 3 wg PN - 80/B – 02010/Az1

- strefa przemarzania hz=-1,0m

współczynniki  bezpieczeństwa :

- ciężar własny konstrukcji  				1,1/0,9

- ciężar warstw wykończeniowych			1,2÷1,3/0,8

- wiatr							1,5

- śnieg 							1,5

5.  PODŁOŻE FUNDAMENTOWE, DANE GRUNTOWO - WODNE

Projektowany  obiekt  wg  opinią geotechnicznej  zaliczono do  drugiej kategorii  geotechnicznej  o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Wodę gruntową nawiercono w postaci sączeń poniżej poziomu posadowienia.

Wyodrębniono warstwy

Warstwa Ia gliny piaszczyste plastyczne o stopniu plastyczności IL/n/=0,31

Warstwa I gliny piaszczyste miękkoplastyczne o stopniu plastyczności IL/n/=0,6

O gabarytach fundamentów zadecydowały parametry wytrzymałościowe warstw w poziomie posadowienia. Do obliczeń przyjęto jako najsłabsze, parametry gruntowe warstwy I wg tab. poniżej, zgodnie z tabelarycznym ich zestawieniem zawartym w dokumentacji geologicznej.  Warstwę I uważa się za słabonośną, w przypadku posadowienia w warstwie glin miękkoplastycznych, konieczne jest usunięcie warstwy na głębokość min 0,5m i zastąpienie jej podsypką piaskowo-żwirową zagęszczoną do Is min 0,98. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw Ia. Glebę oraz nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne, należy usunąć z podłoża stanowiącego podbudowę posadzki, czy fundamentów, a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną j/w. Wszystkie roboty ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia, gruntów o parametrach gorszych niż założone, należy je usunąć i zastąpić podsypką piaskową o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98.

Dla budynku posadowienie ław fundamentowych przyjęto na poziomie ław części istniejącej, który szacuje się na poz. -1,1m, w dalszej części - schodkowo od poz.ław podpiwniczenia istniejącego budynku sąsiedniego, przy konieczności zachowania poziomu przemarzania, która w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. Aby zachować spód fundamentu poniżej poziomu przemarzania gruntu, przy lokalnym obniżeniu terenu zejść z ławą schodkowo, ew. pogrubić warstwę chudego betonu do poziomu 1m poniżej terenu. W związku z posadowieniem budynku bezpośrednio przy obiekcie istniejącym, ławy pod ścianą przyległą należy wykonać na tym samym poziomie, co ławy istniejącego budynku (wylać chudy beton przy drobnej różnicy poziomów posadowienia). W przypadku gdy poziom posadowienia ław istniejącego obiektu znajdzie się powyżej planowanego, a nie jest możliwe spełnienie w/w wymogów, ławy istniejące należy podbić. Roboty przy ławach istniejącego budynku prowadzić ze szczególną ostrożnością, odkopując ławy na odcinkach szer. 1m co 4m (jak przy podbijaniu ław)

Zaleca się pozostawienie  w dnie wykopu warstwy ochronnej o miąższości około 0,3  m, którą należy wybrać ręcznie bezpośrednio przed fundamentowaniem. Ławy wylać na warstwie chudego betonu. Grubość wylewki z betonu B10 pod fundamentami założono gr. 10 cm. W  obrębie  gruntów  spoistych  roboty  ziemne  należy  prowadzić  w  sposób wykluczający  zmianę  naturalnej  struktury  gruntów  poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych. Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. W wypadku konieczności  odwodnienia  wykopów  należy  pamiętać  o  tym,  aby  nie naruszyć  naturalnej  struktury  gruntów  (rozluźnić  piasków),  zwłaszcza  w  terenie zabudowanym, co może mieć wpływ na stateczność istniejącego budynku. Wykopy wykonać przy zachowaniu właściwego nachylenia skarp. Zaleca się ograniczyć drgania, aby wykonanie wykopów nie miało wpływu na istniejący obiekt.

6.  OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Projektuje się budynek istniejący poszerzyć o podcień oparty na słupach, oraz nadbudowę  jednej kondygnacji, przekrytą stropodachem niewentylowanym z płytą monolityczną. Zaprojektowana część ma w rzucie kształt prostokąta. Wysokość obiektu zaprojektowano w kalenicy na poziomie +8,89m (wierzch żelbetu), szer. budynku wynosi 9,08m (z izolacją), całkowita długość budynku wynosi 27,83 m.  Nowo projektowana część budynku, będzie stanowić konstrukcję współpracującą z istniejącą. Należy ją w dylatacjach zespolić, poprzez bolce, by uniknąć różnicy osiadań

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej: murowany z elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi, ze stropami żelbetowymi wylewanym na budowie. Budynek w części nadbudowy, zaprojektowano jako murowany z bloczków gazobetonowych odmiany 600 gr 25cm, przy wypełnieniu spoin pionowych. Ściany mają żelbetowe wzmocnienia: wieńce, słupy i podciągi. Stropy zaprojektowano jako monolityczne, wylewane w postaci płyty krzyżowo zbrojonej o gr. 10-18cm.

Ocena stanu technicznego budynku istniejącego

Na działce należącej do Inwestora wybudowany budynek, jest obiektem, niepodpiwniczonym, dwu-kondygnacyjnym. Budynek posadowiono na ławach żelbetowych, wykonano w technologii tradycyjnej jako murowany ze stropodachem płaskim niewentylowanym. Nie zaobserwowano, zarysowań ścian, uszkodzeń konstrukcji, oznak przeciążenia, ani nierównomiernego osiadania. W związku z planowaną nadbudową przewidziano wzmocnienie ścian istniejących w postaci trzpieni żelbetowych, pod którymi przewidziano poszerzenie fragmentu ławy, by nie dopuścić do zwiększonych osiadań budynku. Przy zachowaniu wytycznych dot. wykopów przy części istniejącej - nie ma przeciwskazań do rozbudowy budynku na działce Inwestora.

7.  OPIS KONSTRUKCJI

7.1. FUNDAMENTY

Przed przystąpieniem do szalowania fundamentów i montażu zbrojenia należy wykonać podkłady z betonu B-10 grubości min. 10 cm.

Budynek posadowiono na żelbetowej ławie fundamentowej grubości 40 cm, szerokości 60 cm ÷ 100 cm, przy lokalnym poszerzeniu w postaci stóp do 150cm pod słupami żelbetowymi. Poziom posadowienia spodu fundamentów zaprojektowano na poz. ław istniejących min -1,0 poniżej terenu. poprzez ławę schodkową poziom posadowienia części istniejącej należy dostosować do poziomu istniejących ław. Na ławach w miejscu otworów drzwiowych i podciągów, ławę dozbroić górą, prętami 4#12, pręty wprowadzić poza otwór na min 1m. Wymiary fundamentów i ich usytuowanie podano na rzucie.

Przy budynku istniejącym nie dopuszcza się odkopywania ław na większej szer. niż 1m jednocześnie, fundamenty wykonywać fragmentami szer. 1,2m. Odkopać całego budynku jednocześnie, może spowodować przemieszczenia ław.

Na górnej powierzchni fundamentów wykonać izolacje przeciwwilgociową wg opisu architektury. W słupach nie wykonywać izolacji, która przerywałaby ciągłość betonu, lecz konstrukcje te pomiędzy stopami, a poziomem 25 cm nad posadzką, wylać z betonu szczelnego W-6.

W miejscach słupów, podstawy biegu schodowego, ustawionych na ławach, należy wypuścić pręty łącznikowe ‘startery’ do kontynuacji zbrojenia konstrukcji.

W fundamentach zaprojektowano zbrojenie z prętów ze stali A-IIIN i z prętów dodatkowych (rozdzielcze, strzemiona) ze stali A-II.

Otulina  zbrojenia głównego w fundamentach - 5 cm. Beton B-30.

7.2.  ŚCIANY

Na wylanych ławach dla ścian nośnych, należy posadowić mur z bloczków betonowych. Ściany murowane nośne mają grubość 25cm. Elementy murowe do poziomu 0,25m powyżej posadzki parteru stanowią bloczki o wytrzymałości 15MPa na zaprawie M10. Ściany w miejscach oparcia podciągów,  wzmacniane są trzpieniami żelbetowymi. W celu powiązania muru z żelbetem w spoiny muru należy umieścić 2 pręty Ø8 przeciągnięte przez słupy. Przyjęto utwierdzenie słupów w stropie i w ławie. Należy zbrojenie słupów wpuścić w wieniec stropu i w ławę na długość 70Ø

Ściany zewnętrzne nośne piętra nabudowy z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie M5. Ściany należy połączyć ze wzmocnieniami żelbetowymi w postaci słupów w sposób uniemożliwiający rozwarstwienie np przepuścić przez słupy zbrojenie umieszczone w spoinach muru, opisane powyżej.

W ścianach występują elementy żelbetowe: słupy, nadproża, belki, itd. Beton tych wzmocnień B-30. Zbrojenie główne z prętów ze stali A-IIIN. Stal zbrojeniowa uzupełniająca A-I. Ścianki działowe z gazobetonu lub porothermu gr. max 12cm. Ściany działowe stanowią usztywnienie ścian zewnętrznych – należy zapewnić odpowiednie przewiązanie murów w sposób zapewniający współpracę. Wszystkie roboty murarskie należy wykonać w kategorii A.

Wszystkie ściany bez względu na kondygnację i materiał, należy przewiązać trzpieniami. Ściany należy zbroić - przepuścić przez trzpienie zbrojenie prętami 2Ø8 w spoinach muru w celu zapobieżenia rozwarstwieniu. Nad wszystkimi ścianami nośnymi należy wykonać wieńce.

Uwaga: ściany na podciągach lub stropie żelbetowym należy murować po rozdeskowaniu i osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, oraz ugięciu elementów żelbetowych od obciążeń stałych. Nie dopuścić do nagłego ugięcia wymurowanej ściany w chwili usunięcia stempli i deskowania.

7.3.  SŁUPY

W ścianach, jako wzmocnienie muru, występują słupy żelbetowe o przekroju prostokątnym gr 25 cm. Słupy żelbetowe przenoszą obciążenia z podciągów, oraz stanowią usztywnienie murowanych ścian. Słupy należy wylewać do poziomu dochodzących belek lub do wysokości wynikającej z połączenia słupa z innymi elementami konstrukcji. Słupy zbrojone poprzecznie strzemionami 2-ciętymi z prętów o średnicy 8. prętami podłużnymi o średnicy #14.  Beton konstrukcyjny przyjęto B-30. Zbrojenie główne z prętów ze stali A-IIIN (Rb-500W). Stal zbrojeniowa uzupełniająca A-I.

7.4.  STROPY

Stropy żelbetowe płytowe krzyżowo-zbrojone oparto na ścianach i podciągach, a na styku z obiektem istniejącym oparto płytę tarasu i antresoli na kątowniku L100 kotwionym do żelbetowego wieńca. Stropy są połączone z belkami i nadprożami wylewanymi na miejscu budowy.

Zbrojenie stropów założono dwukierunkowe. Grubości stropów 10÷18cm. Połączenie ścian i stropów za pośrednictwem wieńców wylewanych razem z płytami stropowymi.

Należy zapewnić zbrojenie krawędzi pętlami Ø8 co 15cm wpuszczonych w strop na 70cm, zwłaszcza dla krawędzi otworów, oraz krawędzi opartych na ścianach przy tzw częściowym utwierdzeniu, oraz dla ścian, w których utwierdzone są słupy ściany kolankowej. Narożniki płyty należy zazbroić zgodnie z wymaganiami normy rys 60 PN-B-03264. Beton płyt stropowych B-30, stal zbrojeniowa A-IIIN

7.5.  BELKI , NADPROŻA

Na poziomie stropu nad parterem w części mieszkalnej występują podciągi, nadproża o szerokości 25cm, wys. od 23cm do 65cm. Na części budynku zaprojektowano nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne wylewane łącznie z wieńcem. W miejscach, gdzie nie ma konieczności stosowania belek lanych zastosowano beleczki prefabrykowane L19. Wszystkie belki oprócz nadproży prefabrykowanych, oraz nie powiązanych z wieńcem, należy wylewać łącznie ze stropem. Zbrojenie podciągów wpuścić w wieniec na długość l=70* Zbrojenie poprzeczne podciągów stanowią strzemiona 2-cięte lub 4-cięte z prętów o średnicy 8. Zbrojone podłużnie dołem prętami ze stali zbrojeniowej A-IIIN (Rb-500W), strzemiona A-I. Beton klasy B30.

- Uwaga: Pod belkami opartymi na murze należy wykonać poduszkę betonową. Podciągi o rozpiętości Ls>5m wykonać z odwrotną wstępną strzałką ugięcia L/450.

NADPROŻA

W związku z planowanymi przebiciami ścian nośnych w części istniejącej, konieczne jest przed wybiciem otworu - osadzenie nowych nadproży stalowych złożonych z dwóch belek z ceownika gorącowalcowanego min C140 ÷ C180.

Prace remontowe należy wykonać przy możliwym odciążeniu budynku (obciążenia środowiskowe), oraz podparciu stropów w miejscu planowanych wyburzeń, w miejscu oparcia stropu na fragmencie muru planowanym do wyburzenia.  Należy również sprawdzić, czy w obszarze planowanego otworu nie biegną przewody instalacyjne (rury, kable elektryczne, przewody antenowe). Należy zapewnić dobre oparcie nadproży na ścianie za pośrednictwem poduszki betonowej, oraz przyleganie nadproża stalowego ze ścianą powyżej poprzez podklinowanie.

Należy podstemplować belki lub podciągi, które wywierają obciążenie na odcinek przewidywany do wyburzenia. Spód nadproża otynkowanego należy wyznaczyć ok 2,1 m od poziomu posadzki, powyżej nadproża istniejącego w przypadku poszerzenia otworów istniejących. Nad górną krawędzią planowanego otworu wykłuć bruzdę poziomą o wysokości projektowanej belki zwiększoną o 40-60 mm, o głębokości równej szerokości półek belki z zapasem na tynk i o długości umożliwiającej oparcie belki po 15 cm + ½ wysokości belki. W miejscu przyszłych podpór spód bruzdy obniżyć o 15 cm celem wykonania poduszki betonowej. Bruzdę przemyć mlekiem cementowym, a w miejscu przyszłych podpór wylać poduszkę betonową z B15.  Belkę owinąć siatką tynkarską, w bruździe osadzić belkę stalową (o wysokości przekroju podanej w obliczeniach statycznych, oraz na rzucie). Czasowo zamocować belkę stalowymi lub drewnianymi klinami na całej długości co ok 40 cm. Przestrzeń wokół końców belek wypełnić zaprawą cementową. Przestrzeń między belką a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową. Przestrzeń między górną półką belki z murem silnie i dokładnie ubić wilgotną zaprawą cementową. Po wykonaniu w/w czynności z jednej strony muru, wykonujemy identyczne założenie belki z drugiej strony. W połowie wysokości belek co ok. 40 cm wywiercić otwory i połączyć belki przez skręcenie śrubami M16 kl. 4.8 lub prętami gwintowanymi. Po upływie 5 dni wykłuć projektowany otwór. Wykuwanie otworu zaczynamy od wyznaczenia jego zarysu. Wzdłuż tych linii (z obu stron) wykonuje się następnie nacięcia tarczą diamentową lub dłutem zamontowanym w młotowiertarce. Wybijanie należy rozpocząć od górnych warstw planowanego wykucia. Po wybiciu wyrównać powstałe nierówności wokół otworu, otynkować i osadzić ościeżnicę pod planowane drzwi. Materiał z wyburzenia należy usuwać do kontenera, nie powodując nadmiernego obciążenia istniejącego stropu, ani nie dopuścić do dynamicznego upadku urobku na istniejący strop. Przy filarkach z gazobetonu zalecane jest wzmocnienie muru pomiędzy otworami poprzez kątowniki stalowe.

Przy zamurowaniach nowy mur powiązać z istniejącym w sposób uniemożliwiający rozwarstwienie, użyć materiałów o zbliżonych parametrach do istniejących. Nowe ścianki wykonać z materiałów nie przekraczających ciężaru założonego w obliczeniach stropu części istniejącej.

Konstrukcję należy rozpatrywać wraz z aktualną architekturą i jej opisem, opracowaniami branżowymi oraz opracowaniem p.poż

8.  MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Beton podkładów  B-10

Beton konstrukcyjny  B-30

Stal zbrojeniowa  A-IIIN ( Rb-500W), A-I

Stal profilowa St3S

Bloczki betonowe B15 gr. 25cm

Zaprawa  10MPa

Gazobeton odmiany 600

Zaprawa 5 MPa

Jako podstawową stal zbrojeniową wykorzystano pręty żebrowane w jodełkę ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości klasy AIIIN, gatunek RB-500W o średnicach od 8 do 20 mm, które zgodnie z PN-B-03264:2002 są dobrze spawalne. Stal importowana może być wykorzystana jedynie wtedy, gdy posiada odpowiednią Aprobatę Techniczną ITB.

- Orientacyjna wytrzymałość betonu w procentach wytrzymałości osiągniętej przez beton po 28 dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaż szalunków należy wykonać w oparciu o poniższą tabele

| Temperatura | Rodzaj cementu | Czas twardnienia betonu [dni] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 28 |
| 0ºC | szybkotwardniejący | - | - | 36 | 52 | 60 | 67 | 72 | 80 |
|  | portlandzki 45 | - | - | 20 | 29 | 35 | 41 | 45 | 59 |
|  | portlandzki 35 | - | - | 16 | 26 | 34 | 42 | 49 | 58 |
|  | portlandzki 25 | - | - | 10 | 17 | 23 | 32 | 44 | 66 |
|  | hutniczy 25 | - | - | 5 | 9 | 14 | 21 | 33 | 55 |
| +5ºC | szybkotwardniejący | - | - | 46 | 58 | 66 | 73 | 78 | 83 |
|  | portlandzki 45 | - | - | 30 | 41 | 49 | 56 | 60 | 66 |
|  | portlandzki 35 | - | - | 30 | 41 | 49 | 56 | 62 | 71 |
|  | portlandzki 25 | - | - | 15 | 25 | 34 | 46 | 59 | 80 |
|  | hutniczy 25 | - | - | 8 | 15 | 22 | 32 | 45 | 73 |
| 10ºC | szybkotwardniejący | 28 | 48 | 59 | 72 | 81 | 89 | 96 | 100 |
|  | portlandzki 45 | 10 | 32 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 | 96 |
|  | portlandzki 35 | - | 35 | 42 | 53 | 65 | 75 | 85 | 99 |
|  | portlandzki 25 | - | 14 | 22 | 35 | 46 | 58 | 72 | 90 |
|  | hutniczy 25 | - | 6 | 11 | 19 | 27 | 38 | 54 | 83 |
| +20ºC | szybkotwardniejący | 48 | 64 | 71 | 79 | 84 | 89 | 92 | 100 |
|  | portlandzki 45 | 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 88 | 94 | 100 |
|  | portlandzki 35 | 35 | 45 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 | 100 |
|  | portlandzki 25 | 9 | 2 | 32 | 48 | 60 | 72 | 84 | 100 |
|  | hutniczy 25 | - | 9 | 16 | 27 | 38 | 51 | 70 | 100 |
| +30ºC | szybkotwardniejący | 60 | 69 | 73 | 82 | 86 | 90 | 93 | 98 |
|  | portlandzki 45 | 45 | 64 | 73 | 83 | 90 | 95 | 99 | 101 |
|  | portlandzki 35 | 42 | 53 | 61 | 72 | 80 | 88 | 95 | 106 |
|  | portlandzki 25 | 19 | 32 | 45 | 62 | 74 | 84 | 94 | 106 |
|  | hutniczy 25 | 12 | 21 | 29 | 42 | 54 | 68 | 87 | 109 |

9.  UWAGI KOŃCOWE

                - Przy powierzchniach elementów żelbetowych stykających się z gruntem zapewnić otulinę betonu 5cm (nie mniej niż 4,0 cm) przy zastosowaniu chudego betonu gr 10cm

                - Przed zastosowaniem materiałów izolacyjnych dokładnie zapoznać się z instrukcjami stosowania i w razie konieczności kontaktować się z producentami lub dystrybutorami.

                - Kompletność otworów w ścianach i stropach na bieżąco sprawdzać u architekta i projektantów branżowych.

                - Zasypanie muru fundamentowego można wykonać z piasku drobnego z ubijaniem warstwami dopiero po wylaniu posadzki i wykonaniu i zabezpieczeniu izolacji ścian przed uszkodzeniem, wykonaniu przejść instalacji

                - Drewno konstrukcyjne nasączać przez zanurzenie.

                - Belki drewniane opierać na murze za pośrednictwem przekładek z folii

                - Podciągi o rozpiętości Ls>5m wykonać z odwrotną wstępną strzałką ugięcia L/450.

                - Pod belkami opartymi na murze należy wykonać poduszkę betonową.

                - Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materiałowe należy konsultować z autorskim biurem projektowym.

                - Po zakończeniu inwestycji jeden kompletny egzemplarz dokumentacji z naniesionymi w trakcie realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekazać inwestorowi.

                - Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem technicznym, prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, przepisami o bezpieczeństwie i ochronie pracy, o ochronie przeciwpożarowej i zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami dobrej praktyki budowlanej.

                - Wszystkie materiały użyte do budowy muszą mieć certyfikat zgodnie z art.10 Ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r).

                - Zakres zastosowania materiałów budowlanych musi odpowiadać ocenom higienicznym i instrukcjom użytkowania.

                - Jeżeli podczas prac fundamentowych wystąpią przewarstwienia gruntów o słabszych parametrach niż przyjęte do obliczeń np. torfów, glin miękkoplastycznych, należy je wybrać i uzupełnić gruntem rodzimym lub piaskiem, a następnie dokładnie zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min 0.9

                - W projektowanym budynku należy wykonać izolację p. wilgociową pozioma i pionową wg proj. architektury.

                - Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP – 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, oraz wytycznymi wg opinii geotechnicznej.

                - Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentu.

                - Zabezpieczenie wykopów należy zaprojektować na etapie wykonawstwa, dla przyjętej technologii

                - Wyrównanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

                - Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Należy uprzednio przed wykonaniem robót fundamentowych przewidzieć odprowadzenie wód powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia przewidzieć sposób wykonania wykopów fundamentowych oraz fundamentów „na sucho”. Sposób odwodnienia należy dobrać, mając na uwadze poza względami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podłoża. Niedopuszczalne jest na przykład usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezpośrednio z dołów fundamentowych przy istnieniu gruntów sypkich i małospoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyły.

                - Gdyby miało miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiałem, na przykład zagęszczonym piaskiem grubo- lub średnioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilości od 80 do 120 kg/m3 piasku) bądź pospółką czy żwirem starannie zagęszczonym, min ID=0,6

                - Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntów niespoistych, szczególnie pylastych (pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntów łatwo lasujących się (kredy, margle), należy bezpośrednio po wykonaniu wykopów pokryć dno wykopów warstwą chudego betonu grubości od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podłoże przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych.

                - Przy istnieniu w podłożu gruntowym w poziomie posadowienia gruntów spoistych i mało spoistych w stanie plastycznym, należy przed ułożeniem warstwy ochronnej chudego betonu wtłoczyć w dno wykopu warstwę żwiru lub tłucznia o grubości minimum 0,10 m za pomocą ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

                - Kierownictwo budowy powinno sprawdzić przed założeniem fundamentów zgodność usytuowania wykopów fundamentowych, ich wymiarów w planie oraz poziomów dna wykopu z projektem.

                - Po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z projektem: jakości użytych materiałów, usytuowania i wymiarów tych elementów budowli. Odchylenia w poziomach górnej powierzchni podłoża, przygotowanej pod wykonanie fundamentów, mogą wynosić +20 mm przy fundamentach, których najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach fundamentów w planie mogą wynosić najwyżej +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 40 mm. Odchylenia w wymiarach elementów pionowych fundamentu nie mogą wynosić więcej niż +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 30 mm.

                - Aby zapewnić dobra współpracę stali z betonem, przeniesienie sił ze stali na beton, dogodne warunki betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej, należy: zbrojenie montować w sposób zapewniający niezmienność jego położenia w czasie betonowania i zagęszczania betonu; dbać o to, aby odległości poziome i pionowe mierzone w świetle pomiędzy poszczególnymi prętami były nie mniejsze niż: średnica pręta   lub 20 mm, oraz maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm; na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk; pamiętać o wytycznych normowych dotyczących średnic zagięć pierwotnych oraz otuleń dla prętów przygotowywanych do późniejszego odginania.

                - Ściany na podciągach lub stropie żelbetowym należy murować po rozdeskowaniu i osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, aby nie dopuścić do nagłego ugięcia wymurowanej ściany w chwili usunięcia stempli i deskowania

                - Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego

                - Jako podstawową stal zbrojeniową wykorzystano pręty żebrowane w jodełkę ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości klasy AIIIN, gatunek RB-500W o średnicach od 10 do 16 mm, które zgodnie z PN-B-03264:2002 są dobrze spawalne.

                - We wszystkich elementach żelbetowych należy ograniczyć rozmiar kruszywa do 16mm

                - Spód fundamentu wykonać poniżej poziomu przemarzania gruntu wyznaczonego na 1m p.p.t. tzn wykonać ławę schodkową, ew. pogrubić warstwę chudego betonu przy lokalnym obniżeniu terenu. Pod ścianą przylegającą do budynku istniejącego poziom posadowienia ław powinien być taki jak ław istniejących.

                - Należy pamiętać o umieszczeniu prętów startowych (w stropie oraz ławach fundamentowych) do kontynuacji zbrojenia konstrukcji.

                - Należy pamiętać o umieszczeniu kotew fajkowych w wieńcu żelbetowym do mocowania konstrukcji drewnianej

                - Jako materiał zasypowy muru fundamentowego zaleca się użyć piasku drobnego zagęszczonego do id=0.4

                - Roboty murowe należy wykonywać po uprzednim odszalowaniu stropu nad kondygnacją poniżej.

                - Drewno konstrukcyjne nasączać przez zanurzenie.

                - Zbrojenie ław połączyć z elementami odgromienia

                - Zachować ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców i ław. Stykowanie, oraz narożniki - złącza na zakład drutowany długości 80 cm

                - Trzpienie żelbetowe należy połączyć ze ścianami w celu uniknięcia rozwarstwienia poprzez zbrojenie przeciągnięte przez trzpień i wpuszczone w spoiny muru

                - W podciągach zbrojenie górne wymagane jest tylko na odcinku ok L/5 obustronnie od podpory, zaś zbrojenie dolne w 50% ilości prętów (min 2 pręty/mb) doprowadzić do podpory

                - Nadproża i otwory w stropie rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi

                - Strzemiona na odcinku L/6 zagęścić dwukrotnie przy podporze, jeśli nie podano inaczej

                - Nie dopuszcza się stosowania materiałów o ciężarze większym niż przyjęty do obliczeń

                - Ewentualne zmiany należy uzgadniać z inwestorem i biurem projektowym

                - Autorzy zastrzegają sobie prawo do sporządzania i wprowadzania zmian w powyższym opracowaniu.

Opracowała:

Barbara Maćkowska

upr. nr 185/Gd/2002

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

Gdańsk 10.12.2019

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż projekt budowlany konstrukcyjny dla inwestycji pt.

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY

BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO CARTUSIA

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektował:

Barbara Maćkowska

upr. nr 185/Gd/2002

Sprawdził:

mgr inż. Jarosław Chabowski

upr. POM/0194/PWOK/06

Za zgodnośc z oryginałem

Za zgodnośc z oryginałem

Za zgodnośc z oryginałem