WI.271.2.2024

„Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczniów do placówek szkolnych”

Załącznik nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

1. Oferowany autobus musi spełniać wymagania:

- polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022),

- posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego ministra; Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 107.06 EKG ONZ - jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U. UE.L.2015.153.1 z dnia 18.06.2015r.),

- posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego ministra; Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 138 AVS,

- autobusu szkolnego  w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym to:

41a. autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”;

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 rw sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

§ 22. 1. Autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby:

1) miejsce kierowcy nie znajdowało się w kabinie wydzielonej z przestrzeni pasażerskiej;

2) drzwi spełniały następujące wymagania:

a) były zdalnie sterowane z miejsca kierowcy; przepisu nie stosuje się do drzwi tylnych, o ile istnieją,

b) możliwe było zablokowanie ich otwarcia od wewnątrz z miejsca kierowcy; funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi,

c) były automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkością przekraczającą 5 km/h,

d) otwarcie drzwi było sygnalizowane przerywanym sygnałem akustycznym o nieprzenikliwym dźwięku wewnątrz autobusu; funkcja ta może być wyłączona, gdy autobus nie przewozi dzieci,

e) spełniały warunek zapobiegania niebezpieczeństwu odniesienia obrażeń przez pasażera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwięzieniem podczas ich zamykania, poprzez zastosowanie mechanizmu samopowrotu, szerokich i miękkich uszczelek lub innych podobnych rozwiązań;

3) był wyposażony w:

a) miejsce z przodu i z tyłu wewnątrz pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy "AUTOBUS SZKOLNY" określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

b) miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni przeznaczone na umieszczenie tablicy ze znakiem "STOP", określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wyposażone w urządzenie uwidaczniające tę tablicę sterowane z miejsca kierowcy; działanie urządzenia powinno być automatyczne po otwarciu drzwi autobusu i sygnalizowane kierowcy lampką kontrolną koloru czerwonego; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji,

c) miejsce z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów; miejsce z tyłu pojazdu powinno być oświetlone, z możliwością wyłączenia oświetlenia z miejsca kierowcy,

d) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, o którym mowa w § 38 ust. 1, włączający się wraz ze światłami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach; powinna istnieć możliwość wyłączenia tej funkcji przez kierowcę,

e) sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu,

f) urządzenie zapobiegające przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami, także na pochyłościach;

4) okna uniemożliwiały wychylanie się na zewnątrz;

5) liczba miejsc stojących nie przekraczała 25% liczby siedzeń, przy czym dopuszcza się zwiększenie tej liczby o 4, w przypadku gdy w przestrzeni, o której mowa w pkt 6, nie jest przewożony pasażer na wózku inwalidzkim; powierzchnią przeznaczoną na miejsca stojące może być powierzchnia, nad którą wysokość wolnej przestrzeni wynosi co najmniej 190 cm lub co najmniej 180 cm w przypadku części przejścia usytuowanego ponad tylną osią i za nią;

6) istniała oznakowana przestrzeń przeznaczona dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, taka, która:

a) umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim tyłem do kierunku jazdy,

b) jest wyposażona w pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą, umożliwiający zapięcie pasażera wraz z wózkiem, a dostęp do niej jest zapewniony przez urządzenie do załadunku i wyładunku będące na wyposażeniu autobusu; w przestrzeni tej mogą być umieszczone siedzenia składane, o ile zachowane będą powyższe warunki, gdy siedzenia są złożone;

7) siedzenia miały następujące cechy:

a) były skierowane do przodu; wymagania tego nie stosuje się do składanych siedzeń, o których mowa w pkt 6; siedzenia skierowane do przodu powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa,

b) siedzenia skrajne były wyposażone w elementy zabezpieczające pasażerów przed przemieszczeniem w bok,

c) miejsca do siedzenia miały wymiary i rozmieszczenie określone w tabeli nr 1 "Wymiary i rozmieszczenie siedzeń w autobusie szkolnym", zamieszczonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, że masa pasażera w autobusie szkolnym wynosi 68 kg, a w przypadku pasażerów stojących, w sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przyjmuje się wartość średnią ważoną masy pasażera wynikającą z zastosowanych wymiarów siedzeń.

3. Dopuszcza się:

1) siedzenia o wymiarach (rozmieszczeniu), w zależności od wieku/masy pasażerów, określone w tabeli nr 2 "Wymiary i rozmieszczenie siedzeń w autobusie szkolnym", zamieszczonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

2) stosowanie siedzeń o różnych wymiarach i rozmieszczeniu w tej samej przestrzeni pasażerskiej;

3) wyposażenie autobusu w demontowane siedzenia, zamocowane w przestrzeni, o której mowa w ust. 1 pkt 6, pod warunkiem że takie siedzenia mogą być łatwo usunięte.;

- być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku,

7) być przystosowany do polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji,

8) być odporny na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów,

9) posiadać powłokę lakierniczą o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni automatycznej.

2. Wykonawca wraz z autobusem dostarczy Zamawiającemu:

- dokumenty wymagane aktualnymi przepisami umożliwiające dopuszczenie autobusu do eksploatacji, jako środka komunikacji publicznej oraz ruchu drogowego na terenie Polski,

- dokumentację techniczną dotyczącą dostarczonego autobusu:

a) instrukcję obsługi dla kierowców (w języku polskim) minimum 1 szt./pojazd,

b) książkę napraw (w języku polskim) w formie elektronicznej,

c) katalog części zamiennych (w języku polskim) w formie elektronicznej,

d) schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i układu chłodzenia w języku polskim w formie elektronicznej,

e) dokumentację techniczno-eksploatacyjną w języku polskim.

Wymagane warunki / parametry techniczne:

| Lp. | Warunki / parametry | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary autobusu | Długość od 8,8 m do 12,00 m, max. wysokość 3,4 m, szerokość od 2,4 m do 2,5. Liczba osi 2. |
| 2 | Liczba miejsc pasażerskich | liczba miejsc ogółem co najmniej 48, w tym: liczba miejsc siedzących: min. 39. Wymagane przystosowanie autobusu do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. |
| 3 | Silnik | 1.Autobus ma być napędzany silnikiem/silnikami elektrycznymi o mocy min. 120 kW, napęd realizowany poprzez silnik centralny, dopuszcza się rozwiązanie z silnikami umieszczonymi w osi. Układ napędowy powinien być wyposzczony w : a) System odzyskiwania energii, hamowania do doładowania akumulatorów lub kondensatorów, b) Blokada ruszenia pojazdem przy otwartych pokrywach autobusu. c) Zabezpieczenie (np. ukryty włącznik w kabinie kierowcy uniemożliwiające ruszenie pojazdem przez osobę nieuprawnioną po opuszczeniu kabiny przez kierowcę np. żeby udzielić pomocy pasażerowi. Blokadę jazdy może pełnić auto komputer (odblokowanie poprzez przyłożenie karty lub klucza kierowcy). d) Tryb jazdy awaryjnej umożliwiający awaryjny zjazd do zajezdni, (jeśli występuje) 2. System uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz z uwzględnieniem klimatu środkowoeuropejskiego i temperatur zimą rzędu -25°C. 3. W warunkach normalnej eksploatacji silnik/silniki nie mogą emitować uciążliwego hałasu ani pisku (słyszalnego szczególnie wewnątrz autobusu). 4. W warunkach eksplatacji silnik/silniki nie mogą emitować żadnego dobrze słyszalnego pisku a podczas postoju żadnego dźwięku. W przypadku konstrukcji z silnikiem centralnym – strefa komory silnika dodatkowo izolowana dźwiękowo. 5..Sposób sterowania chłodzeniem urządzeń układu trakcyjnego musi być uzależniony od warunków klimatycznych (temperatury zewnętrznej) panujących w danej chwili oraz temperatury tych urządzeń z uwzględnieniem zmian wydzielaniu ciepła przez te urządzenia w celu zapewnienia jak najniższego zużycia energii oraz zmniejszenia hałasu spowodowanego pracą wentylatorów. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym wentylatory pracują cały czas z jedną maksymalną prędkością. Jeśli temperatura otoczenia jest na tyle niska, zaś obciążenie urządzeń niewielkie, wentylatory powinny być wyłączone. |
| 4 | Ogrzewanie | 0grzewanie pojazdu ,hybrydowe elektryczno-spalinowe, moc minimalna 20 kW, realizowane przez nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej min 3 szt. i jedna w kabinie kierowcy oraz konwektory. System ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno-zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +15 °C. |
| 5 | Klimatyzacja i wentylacja | 1. Klimatyzacja przedziału pasażerskiego o mocy minimalnej do20 KW z osobnym wymiennikiem i regulacją dla stanowiska kierowcy lub osobnym agregatem, Klimatyzacja wnętrza autobusu w przestrzeni pasażerskiej musi pozwalać na utrzymanie temperatury nie wyższej niż: • +22oC przy temperaturze zewnętrznej do +24oC, • Temperatura zewnętrzna pomniejszona o 3 0C przy temperaturze zewnętrznej powyżej +24 oC. UWAGA: Dopuszczone jest rozwiązania regulacji chłodzenia na podstawie krzywej temperatur zoptymalizowanej pod kątem komfortu pasażerów przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Zmiany parametrów klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej muszą być możliwe jedynie w trybie serwisowym. 2.Wentylacja naturalna przez uchylne górne partie wszystkich bocznych okien (nie dotyczy okien niepełnowymiarowych), 3.Wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (min. 1 szt.) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe). |
| 6 | Układ pneumatyczny | Wyposażony w: 1.Przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję lub innych zabezpieczonych antykorozyjnie, 2.Szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i z tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych, 3.Zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. 4.Sprężarka powietrza powinna wyłączać się po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia w układzie pneumatycznym. a)Sprężarka powietrza powinna posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem. 5.W instalacji pneumatycznej zamontowane przyłącze do pompowania kół. 6. Wszystkie urządzenia i elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący bądź zabezpieczona przed zanieczyszczeniem środkami chemicznymi do posypywania dróg. Układ winien być wyposażony w urządzenia skutecznie zabezpieczające przed jego zamarzaniem – ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach pogodowych, szczególnie w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. |
| 7 | Układ hamulcowy | 1. Zasadniczy: a) pneumatyczny, dwuobwodowy, niezależny dla kół przednich i tylnych, zgodny z wymogami Regulaminu nr 107 (EKG ONZ) b) wyposażony w system ABS, ASR lub EBS, c) automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych, 2.Postojowy - pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy, 3.Przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy, powodujący rozłączenie napędu, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu, 4.Wszystkie hamulce tarczowe z czujnikami zużycia okładzin hamulcowych. |
| 8 | Układ kierowniczy | 1.Ze wspomaganiem elektrycznym, dopuszcza się układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, zasilany przez pompę z napędem elektrycznym HV. 2.Wyposażony w bezobsługowe końcówki drążków kierowniczych. 3.Przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu kierowniczego |
| 9 | Zawieszenie | 1.Pneumatyczne z regulacją wysokości 2.Funkcja przyklęku i podnoszenia prawej strony pojazdu ułatwiająca pasażerom wsiadanie i wysiadanie (umożliwiający obniżenie poziomu progu wejściowego w drzwiach, o ok. 60 mm) System przyklęku powinien spełniać następujące wymagania: a) Jest sterowany przez kierowcę autobusu. b) Proces opuszczania lub podnoszenia można zatrzymać i niezwłocznie odwrócić. c) Nie jest możliwa jazda autobusem z prędkością większą niż 5 km/h, kiedy pojazd jest w położeniu niższym od normalnej wysokości do jazdy. d) Nie jest możliwe podnoszenie lub obniżanie pojazdu, kiedy z jakichkolwiek przyczyn wstrzymane jest działanie drzwi głównych. |
| 10 | Konstrukcja autobusu | 1.Konstrukcja jednoczłonowa. 2.Szkielet nadwozia i podwozia będą wykonane z materiałów odpornych na korozję tj. stali nierdzewnej (zgodnie z PN–EN 10088) lub stali (lub żeliwa) o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczonej antykorozyjnie. Wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją preparatem ochronnym, wykonany i zabezpieczony antykorozyjnie, w sposób zapewniający minimum 10 – letni okres eksploatacji autobusu. |
| 11 | Poszycia zewnętrzne | Wykonane z jednego lub kilku materiałów odpornych na korozję tj. stali odpornej na korozję (zgodnie z PN–EN 10088), aluminium, tworzyw sztucznych, stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczonej antykorozyjnie lub porównywalnych materiałów zapewniających minimum 10 lat eksploatacji. Ściana przednia i tylna wykonane z tworzyw sztucznych. |
| 12 | Wykończenie wnętrza | 1. Ściany boczne i sufit - laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, 2. Oświetlenie wnętrza w technologii LED, 3. Podłoga - płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu, 4. Wykładzina podłogowa wywinięta na ściany boczne, 5. Słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej. |
| 13 | Przedział pasażerski | 1. Autobus niskopodłogowy (dopuszcza się autobus niskowejściowy), , bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych na całej długości autobusu, 2. „Przyklęk”- umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, ( patrz pkt. 9) 3. Możliwość przewozu wózka inwalidzkiego. 4.Wykładzina podłogowa z oznakowaniem stref ograniczonego dostępu przy drzwiach, 5. Przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, 6. Minimum cztery gniazda (min. 2 ładowarki po 2 gniazda) do ładowarki USB w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym. |
| 14 | Siedzenia pasażerskie | Siedzenia pasażerskie z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego, niepalne z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; Fotele zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |
| 15 | Drzwi pasażerskie | 1. Dwoje drzwi, zdalnie sterowanych przez kierowcę, pierwsze otwierane do wewnątrz, drugie otwierane odskokowo-przesuwnie na zewnątrz, 2. Układ wejść 1-2-0 Szerokość drzwi I w świetle nie mniejszej niż 720 mm, szerokość drzwi II w świetle nie mniejszej niż 1200 mm, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę 3. Sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, 4. Zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi, 5. Drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia, 6.Drzwi pierwsze ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz, Drzwi zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |
| 16 | Miejsce pracy kierowcy | 1. Kabina zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 2.Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, 3. Lusterka wewnętrzne, czołowe, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, 4.Osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, 5. Fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, 6.Układ wentylacji, grzania i klimatyzacji pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej, 7. 7. Deska rozdzielcza a) Ergonomiczna, gwarantująca kierującemu pełną kontrolę nad pojazdem. b) Menu i wszystkie komunikaty wyświetlane na desce rozdzielczej muszą być w języku polskim. c) Najważniejsze elementy sterujące, zgrupowane po obu stronach kierownicy, wspólnie z nią regulowane. d. Na zestawie wskaźników umieszczonych w desce rozdzielczej kierowcy (lub na dodatkowym oddzielnym wyświetlaczu umieszczonym w bliskim sąsiedztwie deski rozdzielczej) muszą być dostępne informacje: − Stan naładowania baterii trakcyjnych. − Aktualny stan naładowania baterii trakcyjnych po podłączeniu do ładowania plug – in, informacje o przebiegu ładowania. Dopuszcza się prezentowanie podstawowej informacji o przebiegu ładowania w postaci diod umieszczonych przy gnieździe do ładowania. − Wyświetlanie przewidywanego możliwego do pokonania dystansu, na który wystarczy zgromadzona energia w baterii trakcyjnej. Dane te powinny być liczone na podstawie aktualnych średnich parametrów 8. Wieszak na ubranie, 9. Gniazdo zapalniczki 12V z zabezpieczeniem 5A, dodatkowe gniazdo USB 10.Dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, |
| 17 | Instalacja elektryczna | 1.Napięcie 24 V, 2.Akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowania akumulatorów przytwierdzonych na stałe, jeżeli nie ogranicza to swobodnego dostępu do akumulatorów, 3.Przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), 4.Pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, 5.Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej wykonane w technologii LED ma zapewnić możliwość częściowego jego wyłączenia i przyciemnienia, oddzielne dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, 6.Preferowane rozwiązanie, w którym wszystkie światła zewnętrzne wykonane w technologii LED, |
| 18 | Okna | 1.Wszystkie okna boczne uchylne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych, 2. Przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, 3.Szyby okien bocznych - pojedyncze, przyciemniane. |
| 19 | Koła i ogumienie | 1.Koła stalowe, opony radialne, bezdętkowe, o rozmiarze 19,5”, 2.Koła bliźniacze na tylnej osi, 3.Wszystkie koła wyważone, 4.Koło zapasowe 1 szt. (dostarczone luzem). 5. Wymagany System kontroli ciśnienia opon. 6. Zestaw opon zimowych |
| 20 | Powłoki i kolorystyka | 1. Kolorystyka zewnętrzna zgodna z art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 2. Powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych, 3. Poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej-niemalowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej, 4. Pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę. Szczegóły malowania (podziały linii, elementy itp.) do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. |
| 21 | Inne urządzenia | 1. Autobus wyposażony w drogomierz, prędkościomierz, urządzenie rejestrujące czas pracy i prędkość ( tachograf) 2.Zaczepy holownicze przednie i tylne, 3.Dwie sześciokilogramowe gaśnice, 4.Trójkąt ostrzegawczy, młotek ewakuacyjny, 5.Apteczka, 6.Kliny podkładowe pod koła 2 sztuki, 7.Zbiornik paliwa do układu ogrzewania, minimum 60 litrów, wykonany z materiałów odpornych na korozję, 8. Urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: 9. Przyciski „stop” podświetlane (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach - naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie), kasowaną po otwarciu drzwi, 10. Przyciski „przyklęk” podświetlane umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach, |
| 22 | System informacji pasażerskiej, monitoring. | Pojazd wyposażony min. w przednią tablice informacyjną oraz sterownik umieszczony w kabinie kierowcy. Autobus wyposażony w system monitoringu z możliwością nagrywania obejmujący rejestrator i kamery, w tym kamerę obejmującą obraz przed pojazdem, kamerę obrazu prawej strony pojazdu, przestrzeni za pojazdem (jako kamera cofania) oraz min. 2 kamery wewnętrzne. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 23 | Warunki dodatkowe | 1. Przeszkolenie min. 1 pracownika. 2.Wyposażenie Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych w języku polskim. 3.Dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach w języku polskim, |
| 24 | Warunki gwarancji | 1. Na całość autobusu – min. 2 lata - bez limitu kilometrów, 2.Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia - 10 lat, 3.Na powłoki lakiernicze - 5 lat, 4.Na baterie – min. 36 miesięcy (do wymiany kwalifikują się te, które mają poniżej 80% pojemności początkowej baterii). |
| 25 | Baterie trakcyjne | 1.Preferowana zabudowa baterii trakcyjnych w sposób umożliwiający ich obsługę ) z poziomu podłogi, 2.Pojemność baterii minimum 217 kWh, zapewniająca zasięg autobusu na poziomie 270 km zenergi akumulatorów Autobus wyposażony w złącze plug – in, |
| 26 | Ładowarka Plug-In/kompatybilna z autobusem | System ładowania-ładowarka kompatybilny z autobusem, min. moc ładowania 20 kW, przewód do ładowania min. długości 5 m. Obudowa stacji ładowania musi spełniać normy w zakresie szczelności, oraz w zakresie odporności na wandalizm . Ładowarka zapewni maksymalne naładowanie baterii w czasie max 10 h. Gwarancja na ładowarkę wynosi min. 24 miesiące. |