Załącznik nr 2 do umowy

Część  1, 2, 3

ZAKRES KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, C.O., INSTALACJI GAZOWEJ

- Instalacja wodociągowa (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji):
Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych w pomieszczeniach wspólnego użytku polega na:
- usuwaniu przecieków, wymianie uszczelek lub wymianie uszkodzonych zaworów  
  czerpalnych lub przelotowych,
- wymianie odcinków rur w budynku,
- zabezpieczeniu instalacji przed zamarzaniem oraz dokonywaniu odmrożeń instalacji,
- naprawie i wymianie armatury w pralniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
- naprawie zaworów na poziomie i pionach łącznie z wymianą głowic zaworów dławicowych 
  odcinających poszczególne mieszkania lokatorskie,
- montaż wodomierzy i ich plombowanie

2. Instalacja kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa:
Konserwacja instalacji kanalizacyjnej polega na:
- uszczelnieniu złącz,
- oczyszczeniu studzienek rewizyjnych, wpustów podwórzowych,
- udrażnianiu podejść odpływowych w pomieszczeniach ogólnego użytku,
- przeczyszczaniu pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach wraz z usuwaniem
  osadów i szlamu,
- sprawdzeniu drożności i wymianie kratek ściekowych w pralniach,
- przeczyszczaniu przykanalika łącznie ze studzienką,
- ochronie elementów instalacji przed wpływami zewnętrznymi i atmosferycznymi w okresie 
  zimowym,
- usuwaniu zatorów powodujących wybijanie wód deszczowych z istniejących wpustów 
  i studzienek,
- wymianie lub uzupełnieniu uszkodzonych bądź niedrożnych elementów instalacji 
  kanalizacyjnej, które powodują niesprawność instalacji lub stwarzają zagrożenie 
  (np. włazów, wpustów deszczowych, odcinków rur spustowych).

3. Instalacja centralnego ogrzewania:
A) Konserwacja instalacji i urządzeń c.o. polega na:
- usuwaniu przecieków,
- malowaniu okresowym rur,
- wymianie uszkodzonych termometrów i manometrów (Zamawiający dostarcza klucze 
  od kotłowni względnie od wymiennikowni) zainstalowanych na rozdzielaczach instalacji 
  wewnętrznej,
- uzupełnianiu uszkodzonej izolacji cieplnej przewodów pionowych i poziomych 
  w pomieszczeniach,
- pomiarze temperatury w lokalach,
- demontażu, montażu i oplombowaniu ciepłomierzy podlegających sprawdzeniu w zakresie 
  poprawności ich działania (bez kosztu ciepłomierzy) do eksplantacji.

B) Usuwaniu awarii instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:
- odpowietrzanie grzejników,
- wymiana kryzy dławiącej w połączeniach śrubunkowych lub kołnierzowych,
- wymiana pękniętego odcinka rury instalacji c.o.,
- wymiana uszkodzonych zaworów na pionach oraz wymiana uszkodzonych zwykłych 
  i termostatycznych zaworów grzejnikowych,
- w sezonie grzewczym uzupełnianie wody w wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach 
  w których znajdują się rozdzielnie cieplne,
- wymiana niesprawnego grzejnika (pękniętego, przerdzewiałego, wyeksploatowanego).

Instalacja gazowa:
- kontrola szczelności gazowej na podstawie zgłoszenia lokatora lub administracji budynków
  (Biuro Obsługi Mieszkańców),
- uszczelnianie instalacji gazowej wraz z wymianą kształtek instalacyjnych w poszczególnych 
  mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania takich jak pralnie, suszarnie, 
  korytarze piwnic, pomieszczenia techniczne, i inne,
- sprawdzenie przejścia przewodów przez mury zewnętrzne budynków,
- sprawdzenie stanu urządzeń gazowych,
- okresowe malowanie na żółto rur gazowych: poziomów i pionów, a także odnawianie 
  oznakowania na szafkach,
- zmiana lokalizacji podłączenia odprowadzenia spalin od pieców gazowych do przewodów 
  kominowych bez zmiany usytuowania pieca – na podstawie opinii kominiarskiej,
- naprawa i konserwacja kurków gazowych na poziomie i pionach gazowych, włącznie 
  z kurkami gazowymi odcinającymi poszczególne mieszkania lokatorskie,
- zabezpieczenie pomieszczeń i szafek na głównych kurkach gazowych,
- naprawa i konserwacja taboretów gazowych (włącznie z wymianą zaworu odcinającego) 
  wraz z uzupełnieniem pokręteł.