Opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, ofertowych i STWiOR na zadanie:

„Remonty chodników, miejsc postojowych i zjazdów na terenie miasta Kwidzyna”

Przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich szczegółowych należy przyjąć następujące zakresy robót:

- remont 1m2 chodnika z k. bet. nowej gr. 6 cm,  kostka typu „cegiełka” - kolorowa:

  - rozebranie istniejącego chodnika

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

  - dowóz materiałów i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm typu „cegiełka” kolorowa, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

  - prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

- remont 1m2 chodnika z k. bet. nowej gr. 6 cm,  kostka typu „starobruk” - kolorowa:

  - rozebranie istniejącego chodnika

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

  - dowóz materiałów i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm typu „starobruk” kolorowa, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

  - prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

- remont 1m2 nawierzchni chodnika, miejsca postojowego z k. bet. z rozbiórki gr. 6 lub 8 cm lub płytek bet. 50x50 cm

- rozebranie istniejącej nawierzchni

- uzupełnienie podbudowy z betonu B-15, gr. 10 cm

- ułożenie uprzednio rozebranej nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

  - remont 1m2 zjazdu i miejsca postojowego z k. bet. nowej gr. 8 cm, typu „cegiełka” kolorowa

  - rozebranie istniejącego miejsca postojowego wraz z podbudową

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

  - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu „cegiełka” kolorowa na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm

  - prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

  - remont 1m2 zjazdu i miejsca postojowego z k. bet. nowej gr. 8 cm, typu „starobruk” kolorowa

  - rozebranie istniejącego miejsca postojowego wraz z podbudową

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

  - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu „starobruk” kolorowa na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm

  - prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

- remont 1m2 chodnika i miejsca postojowego z k. kam. nowej  10x10 cm

  - rozebranie istniejącego miejsca postojowego wraz z podbudową

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm

- prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

- remont 1m2 nawierzchni chodnika, miejsca postojowego z k. kamiennej z rozbiórki

- rozebranie istniejącej nawierzchni

- uzupełnienie podbudowy z betonu B-15, gr. 10 cm

- ułożenie uprzednio rozebranej nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

- remont 1m2 miejsc postojowych z płyt bet. ażurowych typu „meba” nowych gr. 10 cm,

  - dowóz materiałów i ułożenie nawierzchni z płyt bet. ażurowych typu „meba” nowych gr. 10 cm,    na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

  - prace towarzyszące (porządkowe, humusowanie, posianie trawy)

- regulacja wysokości 1 m krawężnika kamiennego

- rozebranie krawężnika kamiennego

- rozebranie ławy betonowej

- ustawienie nowej ławy betonowej z oporem

- ustawienie krawężnika kamiennego

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- uporządkowanie terenu przyległego

- regulacja wysokości 1 m krawężnika betonowego

- rozebranie krawężnika betonowego

- rozebranie krawężnika betonowego

- rozebranie ławy betonowej

- ustawienie nowej ławy betonowej z oporem

- ustawienie krawężnika betonowego

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- uporządkowanie terenu przyległego

- regulacja wysokości 1 m obrzeża betonowego

  - rozebranie obrzeża betonowego

  - rozebranie ławy betonowej

  - ustawienie nowej ławy betonowej

  - ustawienie obrzeża betonowego 8x20

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

  - uporządkowanie terenu przyległego

- wymiana 1 m krawężnika betonowego na nowy

- rozebranie krawężnika betonowego

- rozebranie ławy betonowej

- ustawienie nowej ławy betonowej z oporem

- ustawienie nowego krawężnika betonowego

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- uporządkowanie terenu przyległego

- wymiana 1 m obrzeża bet. na nowe

  - rozebranie obrzeża betonowego

  - rozebranie ławy betonowej

  - ustawienie nowej ławy betonowej

  - ustawienie nowego obrzeża betonowego 8x30

  - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

  - uporządkowanie terenu przyległego

- ustawienie 1 m krawężnika kamiennego nowego

- rozebranie istniejącego krawężnika

- rozebranie ławy betonowej

- ustawienie nowej ławy betonowej z oporem

- ustawienie krawężnika kamiennego

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora

- uporządkowanie terenu przyległego

- rozbiórka 1 m2 betonów  gr. 10 cm z wywozem i utylizacją

- wykonanie 1 m2 koryta na gł. 20 cm, wyrównanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie wykopu  na głębokość 20 cm

- wywóz gruntu z wykopu na odległość do 5 km,

- wyrównanie  i zagęszczenie podłoża

- wykonanie 1 m2 podbudowy betonowej z betonu B-15 gr. 10 cm

- wykonanie podbudowy

- zagęszczenie podbudowy

- wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy

- zagęszczenie podbudowy

- wykonanie 1 m2 warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm

- wykonanie warstwy odsączającej

- zagęszczenie warstwy odsączającej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis